ANEXO I

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE REQUISITOS DO EMISSOR DE CUPOM FISCAL

(ERT-ECF – Versão 01.01)

I N D Í C E

1. INTRODUÇÃO

1.1. ESCOPO

1.2. DISPOSIÇÕES GERAIS

1.3. DEFINIÇÕES

1.3.1. Módulo Fiscal Blindado

1.3.2. Placa Controladora Fiscal

1.3.3. Memória de Trabalho

1.3.4. Memória de Fita Detalhe

1.3.5. Memória Fiscal

1.3.6. Software Básico

1.3.7. Bootloader

1.3.8. Relógio de Tempo Real

1.3.9. Hardware configurável ou programável

1.3.10. Hardware reset

1.3.11. Software reset

1.3.12. Número de fabricação do ECF

1.3.13. Registro de item

1.3.14. situação tributária

1.3.15. parâmetros de programação ou configuração

2. REQUISITOS ESTRUTURAIS

2.1.QUALIDADE, CONFIABILIDADE E SEGURANÇA ELÉTRICA

2.1.1. Norma IEC 61.000-4-2

2.1.2. Norma IEC 61.000-4-3

2.1.3. Norma IEC 61.000-4-4

2.1.4. Norma IEC 61.000-4-5

2.1.5. Norma IEC 61.000-4-6

2.1.6. Norma IEC 61.000-4-11

2.1.7. REGULAMENTO DA ANATEL PARA CERTIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TELECOMU-NICAÇÕES QUANTOS AOS ASPECTOS DE SEGURANÇA ELÉTRICA APLICÁVEIS A MODEM DE MESA.

2.2.DISPOSITIVOS LÓGICOS PROGRAMÁVEIS OU OUTRO HARDWARE CONFIGURÁVEL OU PROGRAMÁVEL

2.3.RESINA DE PROTEÇÃO DE DISPOSITIVOS

2.4.COMPOSIÇÃO ESTRUTURAL BÁSICA DO ECF

2.4.1. MÓDULO FISCAL BLINDADO

2.4.1.1. SISTEMA DE BLINDAGEM

2.4.1.2. PLACA CONTROLADORA FISCAL

2.4.1.2.1. PROCESSADOR DO BOOTLOADER

2.4.1.2.2. PROCESSADOR DO SOFTWARE BÁSICO

2.4.1.2.3. BOOTLOADER

2.4.1.2.4. SOFTWARE BÁSICO

2.4.1.2.5. MEMÓRIA DE TRABALHO

2.4.1.2.6. RELÓGIO DE TEMPO REAL

2.4.1.2.7. DISPOSITIVO ACUMULADOR DE ENERGIA

2.4.1.3. PLACA CONTROLADORA DO MECANISMO DE IMPRESSÃO

2.4.1.4. MEMÓRIA FISCAL

2.4.1.5. MEMÓRIA DE FITA DETALHE

2.4.1.6. PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO ECF

2.4.1.7. LOCAL DEDICADO E EXCLUSIVO PARA ETIQUETA DE AUTORIZAÇÃO DE USO DO ECF

2.4.1.8. CONECTORES INTERNOS AO MFB COM ACESSO EXTERNO AO ECF

2.4.1.8.1. conector de comunicação com PAF-ECF

2.4.1.8.2. conector de comunicação com dispositivo de armazenamento externo

2.4.1.8.3. conector de alimentação de energia

2.4.1.9. CONECTORES INTERNOS AO MFB COM ACESSO INTERNO AO ECF

2.4.1.9.1. conector para interligação com mecanismo de impressão

2.4.1.9.2. conector para interligação com modem para acesso remoto

2.4.1.9.3. conector para interligação com recurso adicional para acesso remoto

2.4.1.9.4. conector para interligação com dispositivo de rede

2.4.1.9.5. Conector para interligação com acessórios opcionais

2.4.1.9.6. CONECTOR PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA

2.4.2. TECLADO COM TECLAS “SELEÇÃO” E “CONFIRMA”

2.4.3. CONECTORES EXTERNOS AO MFB COM ACESSO EXTERNO AO ECF

2.4.3.1. conector para interligação em rede com os demais equipamentos eCF

2.4.3.2. conector para linha telefônica

2.4.3.3. conectores para interface com periféricos

2.4.3.4. conector para antena externa gprs

2.4.4. RECURSO FACULTATIVO PÁRA ACESSO REMOTO VIA MODEM ANALÓGICO

2.4.5. RECURSO FACULTATIVO PÁRA ACESSO REMOTO VIA GPRS

2.4.6. DISPOSITIVO PARA CONEXÃO EM REDE COM DEMAIS EQUIPAMENTOS ECF

2.4.7. MECANISMO DE IMPRESSÃO

2.4.8. SISTEMA DE LACRAÇÃO LÓGICA

2.4.9. SISTEMA DE LACRAÇÃO FÍSICA

2.4.10. FONTE OU BATERIA EXTERNA PARA ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA

3. REQUISITOS FUNCIONAIS

3.1. ASSINATURAS DIGITAIS

3.1.1. ASSINATURA DIGITAL DO SB

3.1.2. ASSINATURA DIGITAL DE ARQUIVOS ELETRÔNICOS

3.1.3. ASSINATURA DIGITAL DE DOCUMENTOS EMITIDOS

3.1.4. ASSINATURA DIGITAL PARA AUTENTICAÇÃO DO FISCO

3.2. BOOTLOADER

3.2.1. Validação do Software Básico Instalado

3.2.2. Substituição do Software Básico Instalado

3.3. SOFTWARE BÁSICO

3.3.1. Recepção de nova versão dE Software Básico

3.3.2. verificação do hardware do ecf

3.4. MODOS DE FUNCIONAMENTO DO ECF

3.4.1. MODO NÃO INICIADO (MNI)

3.4.2. MODO DE OPERAÇÃO (MO)

3.4.3. MODO DE BLOQUEIO TEMPORÁRIO (MBT)

3.4.4. MODO DE INTERVENÇÃO TÉCNICA (MIT)

3.4.5. MODO DE INTERVENÇÃO LÓGICA (MIL)

3.4.6. MODO DE BLOQUEIO DEFINITIVO (MBD)

3.5. FUNÇÕES DO TECLADO “SELEÇÃO-CONFIRMA”

3.5.1. PROCEDIMENTOS PARA IMPRESSÃO DE LEITURAS

3.5.2. PROCEDIMENTOS PARA EXPORTAÇÃO DE ARQUIVOS

3.6. TABELA DE CONTADORES, TOTALIZADORES E INDICADORES

3.6.1. CONTADORES

3.6.2. TOTALIZADORES

3.6.3. INDICADORES

3.7. IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS

3.7.1. CARACTERISTICAS GERAIS

3.7.2. SEQÜÊNCIA DE IMPRESSÃO

3.7.2.1. Cupom Fiscal, Cupom Fiscal Cancelamento, Comprovante Não Fiscal, Comprovante Não Fiscal Cancelamento, Comprovante de Crédito ou Débito, incluive estorno, reimpressão e segunda via

3.7.2.2. DEMAIS DOCUMENTOS inclusive cupom fiscal bilhete de passagem e cupom fiscal bilhete de passagem cancelamento

3.7.3. LEIAUTE DOS CAMPOS

3.7.3.1. CABEÇALHO

3.7.3.2. IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR

3.7.3.3. CORPO DO DOCUMENTO

3.7.3.4. INFORMAÇÕES SUPLEMENTARES

3.7.3.5. IDENTIFICAÇÃO DO PAF-ECF

3.7.3.6. RODAPÉ

3.7.3.7. MENSAGEM DE FALTA DE ENERGIA

3.8. PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO

3.8.1. composição dos pacotes

3.8.1.1. caracteres de controle

3.8.1.2. campos de dados

3.8.2. especificação dos pacotes

3.8.2.1. SOLICITAÇÃO DE SINCRONISMO

3.8.2.2. RESPOSTA DE SINCRONISMO

3.8.2.3. SOLICITAÇÃO DE STATUS

3.8.2.4. ENVIO DE COMANDO

3.8.2.5. ACEITE DE COMANDO ENVIADO

3.8.2.6. ERRO DE PROTOCOLO

3.8.2.7. ECF OCUPADO

3.8.2.8. RESULTADO DE COMANDO

3.8.3. FLUXOS DE COMUNICAÇÃO

3.8.3.1. SINCRONISMO

3.8.3.2. ENVIO DE COMNADOS

3.8.3.3. SOLICITAÇÃO DE STATUS

3.8.4. RETORNO DE COMANDOS

3.8.4.1. COMANDO REALIZADO COM SUCESSO

3.8.4.2. COMANDO COM ERRO DE EXECUÇÃO

3.8.4.3. CATEGORIAS E CÓDIGOS DE RETORNO

3.9. PROTOCOLO DE TRANSPORTE PARA CONEXÃO EM REDE

3.9.1. composição dos pacotes

3.9.2. polling

3.9.3. fluxo de comunicação

3.9.4. detalhemento da linha física

3.9.4.1. parâmetros

3.9.4.2. negociação de velocidade

3.9.4.2.1. ecf mestre

3.9.4.2.2. tabela de ecf ligados na rede – polling

3.9.4.2.3. ecf escravo

3.9.4.2.4. resposta ao modo broadcast

3.9.4.2.5. seqüÊncia de treinamento

3.9.4.2.6. manutenção da rede

3.9.4.2.7. tabela de equipamentos ecf do estabelecimento usuário

3.9.5. EXEMPLO DE PESSAGEM DE CANAL

3.9A. PROTOCOLO DE TRANSPORTE PARA GPRS E BANDA LARGA (ETHERNET)

3.10. FUNÇÕES

3.10.1. VERSÃO DA ESPECIFICAÇÃO DE COMANDOS (EsC-ECF)

3.10.2. LISTA DE FUNÇÕES

3.10.3. DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES

3.10.3.1. GRUPOS DE FUNÇÕES E COMANDOS

3.10.3.2. PADRÃO DE MENSAGEM

3.10.3.3. PARÂMETROS

3.10.3.4. FUNÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA

3.10.3.4.1. Abertura de Cupom Fiscal

3.10.3.4.2. Registro de Item em Cupom Fiscal

3.10.3.4.3. Cancelamento de Item Fiscal ou Não-Fiscal

3.10.3.4.4. Pagamento Cupom Fiscal ou Comprovante Não Fiscal

3.10.3.4.5. Encerramento de Cupom Fiscal

3.10.3.4.6. Abertura de Gaveta

3.10.3.4.7. Cancelamento de Cupom Fiscal ou Comprovante Não-Fiscal já emiitido

3.10.3.4.8. Abertura de CCD

3.10.3.4.9. Texto Livre para CCD e Relatório Gerencial

3.10.3.4.10. Fechamento de CCD ou Gerencial

3.10.3.4.11. Aciona Guilhotina

3.10.3.4.12. Abertura de Relatório Gerencial

3.10.3.4.13. Abertura de Estorno de CCD

3.10.3.4.14. Emissão de Segunda Via de CCD

3.10.3.4.15. Re-impressão de CCD

3.10.3.4.16. Abertura de Comprovante Não fiscal

3.10.3.4.17. Registro de Item em Comprovante Não-Fiscal

3.10.3.4.18. Encerramento de Comprovante Não-Fiscal

3.10.3.4.19. Estorno de Meio de Pagamento

3.10.3.4.20. Leitura X

3.10.3.4.21. Redução Z

3.10.3.4.22. Leitura da MF por Data/CRZ

3.10.3.4.23. Sangria/Fundo de Troco

3.10.3.4.24. Mensagem Complementar - Identificação do Aplicativo

3.10.3.4.25. Interrompe Leituras

3.10.3.4.26. Captura Eletrônica de Dados

3.10.3.4.27. Desconto ou Acréscimo em Item

3.10.3.4.28. Cancela Desconto ou Acréscimo em Item

3.10.3.4.29. Desconto ou Acréscimo em Subtotal

3.10.3.4.30. Cancela Desconto ou Acréscimo em Subtotal

3.10.3.4.31. Cancelamento de Cupom Fiscal ou Comprovante Não-Fiscal em emissão

3.10.3.4.32. LEITURA RTPA

3.10.3.4.33. ABERTURA DE CUPOM FISCAL BILHETE DE PASSAGEM (REVOGADO)

3.10.3.4.34. REGISTRO DE ITEM EM CUPOM FISCAL BILHETE DE PASSAGEM (REVOGADO)

3.10.3.4.35. IMPRIME RTD NA REDUÇÃO Z

3.10.3.4.36. Entrada em MIL

3.10.3.4.37. Saída de MIL

3.10.3.4.38. Saída de MIT

3.10.3.4.39. Entrada/Saída de Horário de Verão

3.10.3.4.40. Inserir Alíquota ICMS ou ISSQN

3.10.3.4.41. Habilitar I, F, N, IS, FS, NS

3.10.3.4.42. Desabilitar I, F, N, IS, FS, NS

3.10.3.4.43. Inserir Registradores de Meios de Pagamento

3.10.3.4.44. Inserir Registradores de Operações Não-Fiscais

3.10.3.4.45. Inserir Relatório Gerencial

3.10.3.4.46. Inserir o Número do ECF na Tabela de ECF's da Rede (COMANDO ELIMINADO)

3.10.3.4.47. CONFIGURAR O ECF PARA ATENDER A CHAMADA (COMANDO ELIMINADO)

3.10.3.4.48. PROGRAMAR CHAVE PÚBLICA DO FISCO

3.10.3.4.49. PROGRAMAR ENDEREÇO PARA TRANSMISSÃO ELETRÔNICA

3.10.3.4.50. Programar Loja

3.10.3.4.51. Programar Número de Ordem Seqüêncial do ECF

3.10.3.4.52. Programar Informações do Usuário

3.10.3.4.53. PROGRAMAR QUANTIDADE DE DOCUMENTOS AUTORIZADOS

3.10.3.4.54. PROGRAMAR CNPJ, IE E IM DO USUÁRIO

3.10.3.4.55. PROGRAMAR CNPJ, IE E IM DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE TRANSPORTE (REVOGADO)

3.10.3.4.56. HABILITA OU DESASBILITA PRESTADOR DE SERVIÇO DE TRANSPORTE (REVOGADO)

3.10.3.4.57. PROGRAMAR SÍMBOLO DA MOEDA

3.10.3.4.58. PROGRAMAR TABELA DE ECF DO ESTABELECIMENTO (REVOGADO)

3.10.3.4.59. Re-impressão de MFD

3.10.3.4.60. Ajustar Relógio

3.10.3.4.61. EXPORTAR ARQUIVO BINÁRIO do sb

3.10.3.4.62. exportar arquivo binário da mf

3.10.3.4.63. exportar arquivo binário da mfd

3.10.3.4.64. exportar arquivo binário tdm

3.10.3.4.65. OBTER IDENTIFICAÇÃO SEGURA (DESAFIO) DO ECF

3.10.3.4.66. AUTORIZAÇÃO DE ACESSO REMOTO

3.10.3.4.67. Identificação do ECF

3.10.3.4.68. Pesquisa de atualização de Software Básico

3.10.3.4.69. Pesquisa de IntervençÕES REALIZADAS

3.10.3.4.70. Leitura REMOTA DA MT

3.10.3.4.71. Leitura REMOTA DA MF

3.10.3.4.72. COMANDO DE PASSAGEM DO CANAL VIRTUAL (COMANDO ELIMINADO)

3.10.3.4.73. Obtenção do Mapa de ECF Operacionais Ligados à Rede (REVOGADO)

3.10.3.4.74. Pesquisa de Versão da Especificação de Comandos

3.10.3.4.75. LEITURA REMOTA DA RTPA

3.10.3.4.76. Identificação do Consumidor no Rodapé

3.10.3.4.77. Leitura das informações do Cupom Fiscal XML assinado

3.10.3.4.78. Programação de parâmetros default para preenchimento do Cupom Fiscal Eletrônico

3.10.3.4.79. Registro DETALHADO de Item em Cupom Fiscal

3.10.3.5. FUNÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO OPCIONAL

3.10.3.5.1. Cancelamento Parcial de Item

3.10.3.5.2. Preenchimento de Cheque

3.10.3.5.3. Autenticação

3.10.3.5.4. Programar Operador

3.10.3.5.5. PROGRAMAR CODIFICAÇÃO DO GT

3.10.3.5.6. Comandos PROPRIETÁRIOS DO Fabricante

3.10.3.5.7. ABERTURA DE CUPOM FISCAL BILHETE DE PASSAGEM

3.10.3.5.8. REGISTRO DE ITEM EM CUPOM FISCAL BILHETE DE PASSAGEM

3.10.3.5.9. PROGRAMAR CNPJ, IE E IM DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE TRANSPORTE

3.10.3.5.10. HABILITA OU DESASBILITA PRESTADOR DE SERVIÇO DE TRANSPORTE

3.10.3.5.11. PROGRAMAR TABELA DE ECF DO ESTABELECIMENTO

3.10.3.5.12. Obtenção do Mapa de ECF Operacionais Ligados à Rede

3.11 NORMA DE ARREDONDAMENTO

1. INTRODUÇÃO

1.1. ESCOPO

O Emissor de Cupom Fiscal (ECF) é o equipamento de automação comercial e fiscal com capacidade para emitir, armazenar e disponibilizar documentos fiscais e não fiscais e realizar controles de natureza fiscal referentes a operações de circulação de mercadorias ou a prestações de serviços, implementado na forma de impressora com finalidade específica (ECF-IF) e dotado de Modulo Fiscal Blindado (MFB) que recebe comandos de Programa Aplicativo Fiscal – Emissor de Cupom Fiscal (PAF-ECF) externo.

1.2. DISPOSIÇÕES GERAIS

Este anexo especifica os requisitos a serem atendidos pelos equipamentos Emissores de Cupom Fiscal (ECF) a que se refere o artigo 61 da Lei Federal nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997, para estabelecer uma base comum de entendimento entre os diversos agentes envolvidos com as atividades relacionadas ao equipamento.

Os requisitos especificados neste Ato são de implementação obrigatória salvo aqueles considerados opcionais, condição esta explicitada no texto.

As siglas e acrônimos citados neste documento estão listados e explicados no Anexo II.

O Logotipo Fiscal, caracterizado pelas letras “BR” estilizadas, está definido conforme modelo constante no Anexo III.

1.3. DEFINIÇÕES

1.3.1. Módulo Fiscal Blindado (MFB): é um módulo passível de remoção isolada do ECF sem o mecanismo impressor e onde está contido o hardware que executa as funções fiscais conforme composição estabelecida no item 2.4.1 deste anexo, dotado do sistema de blindagem especificado no item 2.4.1.1, não sendo passível de manutenção, tendo sua vida útil cessada em caso de violação ou na ocorrência de qualquer outro evento relacionado no item 3.4.5.2.

1.3.2. Placa Controladora Fiscal (PCF): conjunto de recursos residentes no MFB, que concentra as funções de controle fiscal. As especificações da PCF estão contidas no item 2.4.1.2 deste anexo.

1.3.3. Memória de Trabalho (MT): recursos de hardware residentes na PCF, destinada à gravação de dados em área de armazenamento modificável. As especificações do dispositivo de MT estão contidas no item 2.4.1.2.5. deste anexo.

1.3.4. Memória de Fita Detalhe (MFD): recursos de hardware, residentes no MFB, para armazenamento de dados necessários à reprodução integral de todos os documentos emitidos pelo equipamento, dispensada a Leitura da Memória Fiscal (LMF). As especificações do dispositivo de MFD estão contidas no item 2.4.1.5 deste anexo.

1.3.5. Memória Fiscal (MF): recursos de hardware conforme especificações descritas no item 2.4.1.4 deste anexo, residentes no MFB, para armazenamento de um conjunto de dados que contém:

1.3.5.1. a identificação do equipamento com: tipo, marca, modelo, versão e número de fabricação, cujos dados devem ser gravados no processo de fabricação do ECF, não devendo o SB disponibilizar comandos para realizar tal função;

1.3.5.2. a identificação do contribuinte usuário com números de inscrições no CNPJ, estadual e municipal;

1.3.5.3. a identificação do prestador do serviço de transporte, quando este não for o usuário do ECF, com números de inscrições no CNPJ, estadual e municipal, no caso de ECF que emita Cupom Fiscal Bilhete de Passagem;

1.3.5.4. o controle de intervenção técnica;

1.3.5.5. o controle das operações e prestações registradas no ECF conforme descrito no item 3.10.3.4.22;

1.3.5.6. o Logotipo Fiscal previsto no Anexo III;

1.3.5.7. o Símbolo de Acumulação no GT;

1.3.5.8. flag de indicação de montagem no ECF do Modem para Acesso Remoto especificado no item 2.4.4, que deve ser gravado no processo de fabricação do ECF, não devendo o SB disponibilizar comandos para realizar tal função, sendo “0” para modem não montado, “1” para modem montado e “2” para modem não implementado;

1.3.6. Software Básico (SB): conjunto fixo de rotinas, residentes na PCF que implementa as funções de controle fiscal do ECF e funções de verificação do hardware do ECF. As especificações de hardware do dispositivo de SB estão contidas no item 2.4.1.2.4. deste anexo. As especificações funcionais do SB estão contidas no item 3 deste anexo. A versão do SB deve ser identificada com 6 (seis) dígitos decimais, no formato XX.XX.XX, em que valores crescentes indicam versões sucessivas do software, obedecendo aos seguintes critérios:

a) o primeiro e o segundo dígitos devem ser incrementados de uma unidade, a partir do valor inicial 01, sempre que houver atualização da versão por motivo de mudança na legislação;

b) o terceiro e o quarto dígitos devem ser incrementados de uma unidade, a partir do valor inicial 00, sempre que houver atualização da versão por motivo de correção de defeito;

c) os dois últimos dígitos podem ser utilizados livremente, a partir do valor inicial 00 (zero zero), excluídas as situações previstas nas alíneas anteriores.

1.3.7. Bootloader (BLD): conjunto fixo de rotinas, residentes no MFB, executadas imediatamente após a inicialização do processador (hardware reset) e que implementa exclusivamente as funções de validação do SB ativo (validado), de controle da substituição de versão do SB e de controle de acesso à chave pública relativa à assinatura digital de que trata o item 3.1.1. O encerramento da execução das funções do BLD ocorre no momento em que é iniciada a execução das funções do SB, devendo a partir deste momento controlar as funções criptográficas do ECF. As especificações do dispositivo de hardware que armazena o Bootloader estão contidas no item 2.4.1.2.3 deste anexo. As especificações funcionais de software do Bootloader estão contidas no item 3.2 deste anexo.

1.3.8. Relógio de Tempo Real (RTC): dispositivo capaz de fornecer a data e a hora para o funcionamento do ECF.

1.3.9. Hardware Configurável ou Programável: é aquele que a configuração ou a programação possa ser completamente verificada a partir do hardware utilizado, entendendo-se por configuração ou programação todo e qualquer código objeto gravado internamente no hardware que determine sua forma de funcionamento no circuito eletrônico.

1.3.10. Hardware Reset: reinicialização do processador provocada pelo hardware.

1.3.11. Software Reset: reinicialização do processador provocada pelo software.

1.3.12. Número de Fabricação do ECF: conjunto de 20 (vinte) caracteres alfanuméricos composto da seguinte forma:

a) os dois primeiros caracteres: para registro do código do fabricante ou importador, atribuído pela Secretaria Executiva do CONFAZ;

b) o terceiro e o quarto caracteres: para registro do código do modelo do equipamento, atribuído pela Secretaria Executiva do CONFAZ;

c) o quinto e sexto caracteres: para indicar o ano de fabricação;

d) os demais caracteres devem ser utilizados pelo fabricante ou importador de forma seqüencial crescente, para individualizar o equipamento.

1.3.13. Registro de Item: conjunto de dados referentes a registro, em Cupom Fiscal, de produto comercializado ou de serviço prestado, composto pelos parâmetros descritos no item 3.10.3.4.2 relativo à função: "Registro de Item em Cupom Fiscal".

1.3.14. Situação Tributária: regime de tributação da mercadoria comercializada ou do serviço prestado, devendo, quando for o caso, ser indicada com a respectiva alíquota efetiva.

1.3.15. Parâmetros de Programação ou Configuração: parâmetros programáveis ou configuráveis que definem características operacionais do ECF.

1.3.16. Violação do Módulo Fiscal Blindado: qualquer ação no sistema de blindagem, que possibilite o acesso aos dispositivos de hardware previstos no item 2.4.1, permitindo-se somente o diâmetro e o deslocamento previstos nos itens 2.4.1.1.1 e 2.4.1.1.2.

2. REQUISITOS ESTRUTURAIS

2.1. QUALIDADE, CONFIABILIDADE E SEGURANÇA ELÉTRICA

O ECF deverá atender às seguintes normas relativas a testes de qualidade, confiabilidade e de segurança elétrica em equipamentos eletrônicos e de informática, da IEC - International Electrotechnical Commission (Comissão Internacional de Eletrotécnica), devendo, nos testes a que se referem os itens 2.1.1 a 2.1.6, antes e depois da aplicação da interferência eletromagnética, ocorrer funcionamento normal, sem perda de dados gravados na MF, na MFD, no RTC, no SB e no Bootloader, sendo aceitável travamento temporário com restabelecimento do funcionamento normal após desligar e religar a energia elétrica do ECF:

2.1.1. Norma IEC 61.000-4-2, classe 3, relativa a teste de descarga eletrostática;

2.1.2. Norma IEC 61.000-4-3, classe 2, relativa a teste de imunidade para rádio freqüência e compatibilidade eletromagnética (EMC);

2.1.3. Norma IEC 61.000-4-4, classe 2, relativa a teste de transientes rápidos elétricos (EFT);

2.1.4. Norma IEC 61.000-4-5, classe 2, relativa a testes de surto e descarga atmosférica;

2.1.5. Norma IEC 61.000-4-6, classe 2, relativa a teste de imunidade a perturbações eletromagnética conduzidas;

2.1.6. Norma IEC 61.000-4-11, classe 30% de queda durante 50 ciclos, relativa a teste de variação na rede elétrica;

2.1.7  Regulamento da ANATEL para certificação de equipamento de telecomu-nicações quantos aos aspectos de segurança elétrica aplicáveis a modem de mesa.

2.2. DISPOSITIVOS LÓGICOS PROGRAMÁVEIS OU OUTRO HARDWARE CONFIGURÁVEL OU PROGRAMÁVEL

Os Dispositivos Lógicos Programáveis (DLP) ou outro hardware configurável ou programável, conforme definido no item 1.3.9, integrantes da PCF, do Bootloader, dos recursos de hardware associados ao dispositivo de armazenamento da MF ou da MFD:

2.2.1. devem ser afixados sem utilização de soquete ou conector;

2.2.2. não devem estar acessíveis para programação ou configuração;

2.2.3. devem estar programados de forma a permitir a leitura direta de seu conteúdo por meio de dispositivo específico para este fim, durante a realização de Análise Estrutural ou de perícia técnica solicitada pelo Fisco, e não devem conter instruções que sejam executadas a partir das chamadas de rotinas específicas de comando previsto na Especificação de Comandos (EsC-ECF) estabelecida no item 3.10;

2.2.4. tratando-se de dispositivos que permitam reprogramação, devem estar completamente protegidos por resina com as características definidas no item 2.3, inclusive qualquer contato para reprogramação.

2.3. RESINA DE PROTEÇÃO DE DISPOSITIVOS

A resina utilizada nos dispositivos a que se refere o item 2.2 e quando utilizada nos dispositivos da MF e da MFD deve ter as seguintes características:

2.3.1. resina termofixa com temperatura de transição térmica igual ou superior a 120ºC;

2.3.2. apresentar rigidez dielétrica igual ou superior a 8 KV/mm conforme IEC 243;

2.3.3. apresentar dureza igual ou superior a 72 na escala Shore D;

2.3.4. ser opaca;

2.3.5. ser insolúvel em água;

2.3.6. não ser hidrofílica.

2.4. COMPOSIÇÃO ESTRUTURAL BÁSICA DO ECF

O ECF deve ser composto de:

                    Módulo Fiscal Blindado – MFB (obrigatório) – vide composição no item 2.4.1.

                    Teclado composto por teclas “SELEÇÃO” e “CONFIRMA” (obrigatório)

                    Conectores externos ao MFB com acesso externo ao ECF, para interface com periféricos (facultativo)

                    Mecanismo de impressão (obrigatório)

                    Sistema de Lacração Lógica entre o MFB e o mecanismo de impressão (obrigatório)

                    Sistema de Lacração Física entre o MFB e o mecanismo de impressão (obrigatório)

                    Fonte ou bateria externa para alimentação de energia (obrigatório)

                    Hardware que permita conexão remota em conformidade com as seguintes configurações:

         banda larga via Ethernet, de implementação obrigatória, utilizando conector RJ-45 (Ethernet over twisted pair), interno ou externo ao MFB, com acesso externo ao ECF

         modem analógico, de implementação facultativa, utilizando:

       dispositivo para conexão em rede com demais equipamentos ECF;

       conectores externos ao MFB com acesso externo ao ECF para interligação em rede com os demais equipamentos ECF e para linha telefônica

         modem GPRS, de implementação facultativa, utilizando conector externo ao MFB, com acesso externo ao ECF, para antena

2.4.1. MÓDULO FISCAL BLINDADO

Deve ser um módulo passível de remoção isolada do equipamento sem o mecanismo impressor, composto por:

                    Sistema de blindagem (obrigatório)

                    Placa Controladora Fiscal – PCF (obrigatório)

                    Placa Controladora do Mecanismo de Impressão – PCMI (vedada, se o circuito de controle estiver na PCF).

                    Memória Fiscal – MF (obrigatório)

                    Memória de Fita Detalhe – MFD (obrigatório)

                    Plaqueta de identificação do ECF (obrigatório)

                    Local dedicado e exclusivo para etiqueta de autorização de uso do ECF (obrigatório)

                    Conectores internos ao MFB com acesso externo ao ECF:

         conector de comunicação com PAF-ECF (obrigatório)

         conector de comunicação com dispositivo de armazenamento externo para extração dos dados do SB, da MF e da MFD e da chave pública da assinatura digital (obrigatório)

         conector de alimentação de energia (obrigatório)

                    Conectores internos ao MFB com acesso interno ao ECF:

         conector para interligação com mecanismo de impressão (obrigatório)

         conector ou conectores para interligação com o hardware utilizado para conexão remota.

2.4.1.1. SISTEMA DE BLINDAGEM

O Módulo Fiscal Blindado (MFB) deve possuir um sistema de blindagem que atenda às seguintes especificações:

2.4.1.1.1. as aberturas desobstruídas na parte externa do MFB não devem permitir o acesso físico interno a partes vitais do MFB com objetos metálicos de diâmetro maior ou igual a 0,4mm;

2.4.1.1.2. deve dispor de um ou mais sensores para detectar um deslocamento de no máximo 5mm entre as partes de seu invólucro sem deixar de atender ao item 2.4.1.1.1;

2.4.1.1.3. ao ser detectada a sua violação, estando o ECF energizado, deve ser:

a) inutilizada de forma permanente as chaves privadas a que se referem os itens 3.1.2 e 3.1.3;

b) impossibilitada, de forma permanente, gravação na MF e na MFD;

c) promovido o bloqueio definitivo do ECF passando-o ao Modo de Bloqueio Definitivo (MBD) definido no item 3.4.6;

d) mantida a possibilidade de extração de arquivos binários do SB, do BLD, da MF e da MFD, sem assinatura digital;

2.4.1.1.4. ao ser detectada a sua violação, estando o ECF desenergizado, devem ser inutilizadas de forma permanente as chaves privadas a que se referem os itens 3.1.2 e 3.1.3, mesmo que o MFB esteja submetido a temperaturas de –20ºC (menos vinte graus Celsius);

2.4.1.1.5. ao ser energizado, o ECF, após a ocorrência do disposto no item 2.4.1.1.4, deve ser:

a) impossibilitada, de forma permanente, gravação na MF e na MFD;

b) promovido o bloqueio definitivo do ECF, passando-o ao Modo de Bloqueio Definitivo (MBD) definido no item 3.4.6;

c) mantida a possibilidade de extração de arquivos binários do SB, do BLD, da MF e da MFD, sem assinatura digital.

2.4.1.2. PLACA CONTROLADORA FISCAL

O ECF deve dispor de uma única Placa Controladora Fiscal (PCF), contendo:

                    Processador do Bootloader;

                    Processador do Software Básico;

                    Bootloader;

                    Software Básico;

	Memória de Trabalho;

                    Relógio de Tempo Real;

                    Dispositivo acumulador de energia.

2.4.1.2.1. PROCESSADOR DO BOOTLOADER

O processador do BLD deve ser único e independente, podendo ter controladores especializados que lhe sejam subordinados para executar suas funções ou acelerar o tempo de validação da assinatura, e deve atender aos seguintes requisitos:

a) assumir o controle executando as rotinas do BLD sempre que a PCF for energizada (hardware reset);

b) deve executar exclusivamente instruções contidas no BLD descritas no item 1.3.7, podendo as mesmas serem internas ao processador desde que o item 2.2 seja atendido;

c) os únicos dispositivos de memória acessíveis ao processador do BLD devem ser aqueles que implementam a MT, o dispositivo que contenha o SB validado, o dispositivo que contenha a versão de SB recebida, o BLD e o dispositivo que contenha as chaves das assinaturas digitais a que se refere o item 3.1;

d) o BLD deve ser acessível exclusivamente ao seu processador.

e) a MT, o dispositivo que contenha o SB validado e o dispositivo que contenha a versão de SB recebida devem ser acessíveis exclusivamente aos processadores do BLD e do SB.

2.4.1.2.2. PROCESSADOR DO SOFTWARE BÁSICO

O processador do SB deve ser único e independente, podendo ter controladores especializados que lhe sejam subordinados para executar suas funções, ressalvada a entrega do controle ao processador do BLD apenas durante o hardware reset ou durante o Modo de Intervenção Lógica e deve atender aos seguintes requisitos:

a) deve executar exclusivamente instruções contidas no Software Básico validado;

b) os únicos dispositivos de memória acessíveis ao processador do SB devem ser aqueles que implementem a MT, a MF, a MFD, o RTC, o dispositivo que contenha o SB validado e o dispositivo que contenha a versão de SB recebida;

c) o RTC, a MF e a MFD devem ser acessíveis exclusivamente ao processador do SB e, se for o caso, ao controlador a ele subordinado.

d) a MT, o dispositivo que contenha o SB validado e o dispositivo que contenha a versão de SB recebida devem ser acessíveis exclusivamente aos processadores do SB e do BLD.

2.4.1.2.3. BOOTLOADER

Definido no item 1.3.7 deste anexo, deve ser implementado por meio de processador dedicado conforme item 2.4.1.2.1 e dispositivo de memória não volátil exclusivo para armazenamento de suas rotinas.

Deve dispor de recurso de hardware para que o processador do Software Básico permaneça inoperante (resetado) até que ocorra a conclusão da validação do Software Básico pelo Bootloader.

Deve permitir a sua leitura durante a realização de Análise Estrutural ou de perícia técnica solicitada pelo Fisco.

2.4.1.2.4. SOFTWARE BÁSICO

Definido no item 1.3.6 deste anexo, deve ser implementado por meio de dispositivo único de memória não volátil para armazenamento de suas rotinas e deve atender aos seguintes requisitos:

a) ser afixado à Placa Controladora Fiscal sem uso de soquete ou conector;

b) possuir recursos de atualização externa, isto é, sem necessidade de abertura do ECF;

c) o processo de atualização e validação do Software Básico deve ser executado pelo Bootloader conforme descrito no item 3.2 deste anexo;

d) o dispositivo onde está armazenado o SB instalado e validado deve permitir acesso para leitura direta do seu conteúdo por meio de dispositivo específico para este fim, durante a realização de Análise Estrutural ou de perícia técnica solicitada pelo Fisco, bem como via conector de comunicação com PAF-ECF utilizando o programa aplicativo “eECFc”;

e) o dispositivo de armazenamento do SB instalado e validado e o dispositivo de armazenamento do SB recebido (nova versão) poderão variar em capacidade de armazenamento ou tipo, desde que seja mantido o esquema elétrico e leiaute de circuito impresso da placa onde esteja montado.

2.4.1.2.5. MEMÓRIA DE TRABALHO

Definida no item 1.3.3 deste anexo. Pode conter área reservada para o armazenamento temporário de nova versão de Software Básico recebida.

2.4.1.2.6. RELÓGIO DE TEMPO REAL

Definido no item 1.3.8 deste anexo. O MFB deve dispor de recursos que garantam ao Relógio de Tempo Real a capacidade de funcionamento ininterrupto por um período mínimo de 12 (doze) meses na ausência de energia elétrica de alimentação, por meio do dispositivo a que refere o item 2.4.1.2.7.

2.4.1.2.7. DISPOSITIVO ACUMULADOR DE ENERGIA

A PCF deve dispor de dispositivo acumulador de energia capaz de manter, no mínimo, a integridade das funções do MFB, admitindo-se dispositivo adicional externo ao MFB e interno ao ECF.

2.4.1.3. PLACA CONTROLADORA DO MECANISMO DE IMPRESSÃO

2.4.1.3.1. É vedada a utilização de recursos de hardware de impressão para armazenar códigos que sejam executados a partir de chamadas das rotinas específicas de comandos previstos na Especificação de Comandos (EsC-ECF) estabelecida no item 3.10.

2.4.1.3.2. É vedada a utilização de Placa Controladora do Mecanismo de Impressão  (PCMI), se o circuito de controle do mecanismo impressor estiver na PCF.

2.4.1.3.3. Caso a PCF não contenha este circuito, não executando as funções a ele inerentes, deverão ser observados os seguintes requisitos e condições:

a) o MFB deverá conter uma placa com circuitos de acionamento dos motores do mecanismo de impressão, da cabeça de impressão, de dispositivos de indicação visual e circuitos que processam as informações dos sensores (fim de papel, pouco papel, tampa aberta, teclas, etc);

b) a conexão entre o MFB e o mecanismo de impressão deve atender aos requisitos estabelecidos no item 2.4.1.9.1;

c) no caso da placa definida no subitem “a” deste item conter um controlador subordinado para executar as rotinas exclusivas de controle do mecanismo de impressão, este controlador deve atender aos itens 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3.

d) será dado ao software contido no controlador subordinado, definido no subitem “c” deste item, o mesmo tratamento dado aos dispositivos citados no item 2.2;

e) os dados enviados para impressão devem ser provenientes exclusivamente da PCF.

2.4.1.4. MEMÓRIA FISCAL

Definida no item 1.3.5 deste anexo, deve ser implementada por meio de recursos dedicados de hardware semicondutor não volátil sem possibilidade de apagamento por luz ultravioleta e deve atender aos seguintes requisitos:

a) possuir recursos associados de hardware semicondutor configurável ou programável que não permitam o apagamento ou a modificação de dados gravados na MF;

b) os recursos dedicados de hardware semicondutor que implementam a MF  e os recursos citados no subitem “a”  deste item compõem o dispositivo da MF e devem atender ao disposto no item 2.2;

c) o dispositivo da MF deve possuir capacidade para armazenar os dados referentes a, no mínimo, 1.825 (mil oitocentos e vinte e cinco) Reduções Z emitidas;

d) deve ser possível a leitura do conteúdo do dispositivo da MF via conector de comunicação com PAF-ECF e utilizando o programa aplicativo “eECFc”;

e) adicionalmente, deve ser possível a leitura do conteúdo do dispositivo da MF via conector de comunicação com dispositivo de armazenamento de dados externo;

f) no caso de ocorrer a violação do Módulo Fiscal Blindado, deve ser garantido que o conteúdo da MF seja acessível unicamente para leitura;

g) é vedada a implementação da MF em área dedicada de memória de qualquer outro recurso de hardware, definido nesta especificação;

h) é vedado o compartilhamento dos dispositivos que implementem a proteção de que trata o subitem "a" deste item;

i) o dispositivo de MF deve ser iniciado com a gravação do número de fabricação do ECF, sendo este um procedimento de fabricação de responsabilidade exclusiva do fabricante do ECF;

j) os dispositivos de armazenamento da MF poderão variar em quantidade, capacidade de armazenamento, ou tipo, desde que seja mantido o esquema elétrico e leiaute de circuito impresso da placa onde esteja montada.

2.4.1.5. MEMÓRIA DE FITA DETALHE

Definida no item 1.3.4 deste anexo, deve ser implementada por meio de recursos dedicados de hardware semicondutor não volátil sem possibilidade de apagamento por luz ultravioleta e deve atender aos seguintes requisitos:

a) possua recursos associados de hardware semicondutor configurável ou programável que não permitam o apagamento ou a modificação de dados gravados na MFD;

b) os recursos dedicados de hardware semicondutor que implementam a MFD  e os recursos citados no subitem “a”  deste item compõem o dispositivo da MFD e devem atender ao disposto no item 2.2;

c) deve ser possível a leitura do conteúdo do dispositivo da MFD via conector de comunicação com PAF-ECF e utilizando o programa aplicativo “eECFc”;

d) adicionalmente, deve ser possível a leitura do conteúdo do dispositivo da MFD via conector de comunicação com dispositivo de armazenamento de dados externo;

e) no caso de ocorrer a violação do Módulo Fiscal Blindado, deve ser garantido que o conteúdo da MFD seja acessível unicamente para leitura;

f) os dispositivos de armazenamento da MFD poderão variar em quantidade, capacidade de armazenamento, ou tipo, desde que seja mantido o esquema elétrico e leiaute de circuito impresso da placa onde esteja montada;

g) o dispositivo de MFD deve ser iniciado com a gravação do número de fabricação do ECF, sendo este um procedimento de fabricação de responsabilidade exclusiva do fabricante do ECF;

h) a gravação de dados na MFD, no caso de Cupom Fiscal, Comprovante Não Fiscal ou Cupom Fiscal Bilhete de Passagem, deve ocorrer concomitantemente à recepção de parâmetros válidos relativos aos comandos 2 (Registro de Item em Cupom Fiscal), 17 (Registro de Item em Comprovante Não Fiscal), 33 (Abertura de Cupom Fiscal Bilhete de Passagem) e 34 (Registro de Item em Cupom Fiscal Bilhete de Passagem) e imediatamente antes da impressão de cada item registrado, e no caso dos demais documentos, deve preceder a finalização da impressão do respectivo documento;

i) é vedada a implementação da MFD em área dedicada de memória de qualquer outro recurso de hardware, definido nesta especificação;

j) é vedado o compartilhamento dos dispositivos que implementem a proteção de que trata o subitem "a" deste item.

2.4.1.6. PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO ECF

2.4.1.6.1. O MFB deve possuir plaqueta metálica de identificação do ECF fixada em local que seja visível pela lateral externa do ECF, contendo de forma legível: a marca, o tipo, o modelo e o número de fabricação do ECF, gravados em relevo, devendo ser afixada de tal modo que não seja possível removê-la sem a violação do MFB.

2.4.1.6.2. Admite-se, em substituição à plaqueta metálica, a gravação em relevo na própria lateral do MFB com as mesmas informações da plaqueta e asseguradas as condições de visibilidade pela lateral externa do ECF.

2.4.1.7. LOCAL DEDICADO E EXCLUSIVO PARA ETIQUETA DE AUTORIZAÇÃO DE USO DO ECF

O MFB deve dispor de espaço de 3,1 cm por 8 cm de superfície lisa, em local que seja visível pela lateral externa do ECF e reservado para afixação da etiqueta de autorização de uso do equipamento.

2.4.1.8. CONECTORES INTERNOS AO MFB COM ACESSO EXTERNO AO ECF

Os conectores com acesso externo ao ECF devem atender aos seguintes requisitos:

a) o ECF não poderá ter conector externo sem função;

b) os conectores externos deverão suportar os ensaios pertinentes especificados no item 2.1;

c) durante a comunicação por meio do conector do PAF-ECF, a que se refere o item 2.4.1.8.1, devem ser utilizados o Protocolo de Comunicação estabelecido no item 3.8 e a Especificação de Comandos (EsC-ECF) estabelecida no item 3.10;

d) a camada de transporte dos dados e comandos para cada interface de comunicação existente no ECF são específicos e definidos no Protocolo de Comunicação estabelecido no item 3.8, no Protocolo de Transporte para Conexão em Rede estabelecido no item 3.9 ou 3.9A e na Especificação de Comandos (EsC-ECF) estabelecida no item 3.10.

2.4.1.8.1. conector de comunicação com PAF-ECF

O conector de comunicação com PAF-ECF deve atender aos seguintes requisitos:

a) conector externo padrão USB (Universal Serial Bus) 1.1 ou superior do tipo B (device) para comunicação com computador;

b) conector com finalidade principal de receber do computador os comandos do PAF-ECF;

c) permitir a comunicação local com computador por meio do aplicativo “eECFc” para extração dos dados brutos armazenados nas memórias internas ao MFB, devendo ser possível, para efeitos de testes durante a análise estrutural, a configuração de uma segunda velocidade de exportação dos arquivos;

d) a comunicação a que se refere o subitem “c” deste item não deve ser concomitante com qualquer outra função;

e) por meio deste conector também deve ser possível a atualização de versão do Software Básico como definido no item 3.3.1.

2.4.1.8.2. conector de comunicação com dispositivo de armazenamento externo

O conector de comunicação com dispositivo de armazenamento externo deve atender aos seguintes requisitos:

a) conector externo padrão USB (Universal Serial Bus) 1.1 ou superior do tipo A;

b) deve aceitar a inserção de dispositivo de memória não volátil com as seguintes características:

                    tipo “Pen Drive” compatível com o padrão USB 1.1 ou superior;

                    possuir formatação FAT 32;

c) o fabricante do ECF deve definir os tipos, marcas e capacidade do dispositivo a que se refere o subitem “b” deste item, compatíveis com a versão do SB;

d) possuir as funcionalidades descritas no item 3.5.2

2.4.1.8.3. conector de alimentação de energia

O conector de alimentação de energia deve atender aos seguintes requisitos:

a) conector para receber energia da fonte de alimentação externa especificada no item 2.4.10;

b) deve prever conexão para aterramento a menos que o ECF disponha de conexão específica para aterramento;

c) os ensaios pertinentes, especificados no item 2.1, serão aplicados:

c1) na entrada de energia da fonte externa;

c2) no próprio conector do ECF, no caso de alimentação por bateria.

2.4.1.9. CONECTORES INTERNOS AO MFB COM ACESSO INTERNO AO ECF

Os conectores com acesso exclusivamente interno não poderão conter pino sem função implementada.

2.4.1.9.1. conector para interligação com mecanismo de impressão

O conector para interligação com o mecanismo de impressão deve ter conexão única entre o MFB e a cabeça de impressão e deve estar protegido contra acesso indevido pelos Sistemas de Lacração a que se refere os itens 2.4.8 e 2.4.9.

2.4.1.9.2. conector para interligação com modem para acesso remoto

Deve estar protegido contra acesso indevido pelos Sistemas de Lacração a que se referem os itens 2.4.8 e 2.4.9.

2.4.1.9.3. conector para interligação com recurso adicional para acesso remoto

Deve estar protegido contra acesso indevido pelos Sistemas de Lacração a que se referem os itens 2.4.8 e 2.4.9.

2.4.1.9.4. conector para interligação com dispositivo de rede

Deve estar protegido contra acesso indevido pelos Sistemas de Lacração a que se referem os itens 2.4.8 e 2.4.9.

2.4.1.9.5. conector para interligação com acessórios opcionais

O conector para interligação de acessórios opcionais deve estar protegido contra acesso indevido pelos Sistemas de Lacração a que se refere os itens 2.4.8 e 2.4.9, podendo conter conexões para acesso somente a:

a) mecanismo de impressão de cheques;

b) mecanismo de autenticação de documentos;

c) dispositivo de leitura de caracteres CMC-7.

2.4.1.9.6. CONECTOR PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA

Deve estar protegido contra acesso indevido pelos Sistemas de Lacração a que se referem os itens 2.4.8 e 2.4.9.

É vedado o fornecimento de energia aos componentes internos ao ECF e externos ao MFB, por meio de condutor que não passe pela parte interna do MFB.

2.4.2. TECLADO COM TECLAS “SELEÇÃO” E “CONFIRMA”

O ECF deve dispor de duas teclas identificadas por "SELEÇÃO" e "CONFIRMA", acessíveis externamente, para comandar manualmente as seguintes funções, observado os procedimentos descritos no item 3.5:

a) impressão da Leitura X;

b) impressão da Leitura da RTPA;

c) impressão da Leitura da Memória Fiscal;

d) impressão da Fita-detalhe;

e) exportação de arquivos binários do SB, da MF e da MFD e de arquivo no formato estabelecido no Anexo IV, contendo a identificação do ECF, do usuário e as chaves públicas a que se referem os itens 3.1.2 e 3.1.3 para o dispositivo a que se refere o item 2.4.1.8.2.

2.4.3. CONECTORES EXTERNOS AO MFB COM ACESSO EXTERNO AO ECF

Os conectores com acesso externo ao ECF devem atender aos seguintes requisitos:

a) o ECF não poderá ter conector externo sem função.

b) os conectores externos deverão suportar os ensaios pertinentes especificados no item 2.1.

c) devem ser utilizados o Protocolo de Comunicação estabelecido no item 3.8, o Protocolo de Transporte para Conexão em Rede estabelecido no item 3.9 ou 3.9A e a Especificação de Comandos (EsC-ECF) estabelecida no item 3.10, durante a comunicação:

                    entre os ECFs conectados em rede por meio do conector a que se refere o item 2.4.3.1;

                    via acesso remoto por meio do conector a que se refere o item 2.4.3.2 ou do conector a que se refere o item 2.4.3.4;

d) a camada de transporte dos dados e comandos para cada interface de comunicação existente no ECF são específicos e definidos no Protocolo de Comunicação estabelecido no item 3.8, no Protocolo de Transporte para Conexão em Rede estabelecido no item 3.9 ou 3.9A e na Especificação de Comandos (EsC-ECF) estabelecida no item 3.10.

2.4.3.1. conector para interligação em rede com os demais equipamentos ECF

No caso de implementação de modem analógico, o conector para interligação em rede com os demais equipamentos ECF deve atender aos seguintes requisitos:

a)            conector externo, do tipo RJ-45, para interconexão em rede RS-485 com os demais equipamentos ECF do estabelecimento usuário utilizando os pinos 3 (dado A-) e 5 (dado B+) para dados e o pino 7 conectado à blindagem do cabo, conforme ilustração abaixo:

PINOS

3 - Dado A- (ECF)

5 - Dado B+

7 -  GND

b) esta conexão deve ser implementada via interface RS-485 conforme definido no item 2.4.6;

c) a conexão física da rede RS-485 (pinos 3, 5 e 7 do conector RJ-45) deve ser implementada por intermédio de um único cabo com pares suficientes para as conexões.

Terminador

Cabo da Rede RS-485:

2.4.3.2. conector para linha telefônica

No caso de implementação de modem analógico, o conector para linha telefônica deve atender aos seguintes requisitos:

a) conector externo, do tipo RJ-11, para conexão do dispositivo para acesso remoto, definido no item 2.4.4, com a linha telefônica, ou com acesso remoto de outro ECF, de acordo com o Anexo da Resolução 473 da ANATEL;

b) saída para linha telefônica dispondo de:

b1) dispositivos de proteção contra surto, conforme normas da ANATEL;

b2) dispositivo de isolação galvânica que possibilite a interligação de até 50 (cinqüenta) equipamentos ECF em paralelo;

b3) dispositivo de limitação de corrente, conforme normas da ANATEL.

2.4.3.3. conectores para interface com periféricos

São admitidos conectores externos que permitam a conexão com acessórios opcionais tais como: gaveta, leitor de código de barras, balanças eletrônicas entre outros.

2.4.3.4. conector para antena externa gprs

É admitido conector para antena externa no caso de implementação de dispositivo para acesso remoto via GPRS.

2.4.4. RECURSO FACULTATIVO PÁRA ACESSO REMOTO VIA MODEM ANALÓGICO

Dispositivo de modem convencional interno ao ECF, de implementação facultativa. Deve atender ao padrão V92 e V22bis da União Internacional de Telecomunicações - UIT, que atenda as demais especificações estabelecidas nas normas da Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, acondicionado externamente ao Módulo Fiscal Blindado (MFB) e em local protegido pelos Sistemas de Lacração definidos nos itens 2.4.8 e 2.4.9, com possibilidade de:

2.4.4.1. ser conectado ao MFB por meio do conector definido no item 2.4.1.9.2;

2.4.4.2. ser conectado à rede de telefonia pública e ao recurso de acesso remoto de outro ECF por meio do conector definido no item 2.4.3.2;

2.4.4.3. dar resposta automática à chamada externa;

2.4.4.4. comutar para o padrão V22bis, utilizando o protocolo fast connect, nos casos de rede de telefonia fixa de baixa qualidade, que torne a comunicação no padrão V92 virtualmente impossível;

2.4.4.5. ser capaz de estabelecer comunicação externa por iniciativa do fisco e do usuário;

2.4.4.6. ser capaz de estabelecer um canal virtual ponto a ponto, para a comunicação externa, com cada ECF interligado na rede a que refere o item 2.4.6.

2.4.5. RECURSO FACULTATIVO PÁRA ACESSO REMOTO VIA GPRS

Dispositivo de interface de comunicação sem fio, interno ao ECF, no padrão GPRS (General Packet Radio Service) e/ou EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution) usados em redes GSM (Global Service for Mobile communications) que atenda as demais especificações estabelecidas nas normas da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, acondicionado externamente ao Módulo Fiscal Blindado (MFB) e em local protegido pelos Sistemas de Lacração definidos nos itens 2.4.8 e 2.4.9, com possibilidade de:

2.4.5.1. ser conectado ao MFB por meio do conector definido no item 2.4.1.9.3;

2.4.5.2. dar resposta automática à chamada externa;

2.4.5.3. ser parametrizável em Modo de Intervenção Lógica (MIL), a capacidade de dar ou não resposta automática à chamada externa e a possibilidade de habilitar ou desabilitar a comunicação remota;

2.4.5.4. ser capaz de estabelecer comunicação externa por iniciativa do fisco e do usuário;

2.4.6. DISPOSITIVO PARA CONEXÃO EM REDE COM DEMAIS EQUIPAMENTOS ECF

Dispositivo de implementação facultativa, condicionada a existência de modem analógico. Dispositivo de interface de comunicação multiponto, interno ao ECF, conforme padrão RS-485 para interconexão dos equipamentos ECF do mesmo estabelecimento usuário, acondicionado externamente ao Módulo Fiscal Blindado (MFB) e em local protegido pelos Sistemas de Lacração definidos nos itens 2.4.8 e 2.4.9, e que atenda as seguintes especificações:

2.4.6.1. deve ser conectado ao MFB por meio do conector definido no item 2.4.1.9.4;

2.4.6.2. deve ser conectado aos demais equipamentos ECF do estabelecimento usuário por meio do conector definido no item 2.4.3.1;

2.4.6.3. devem ser garantidas a integridade e a identificação da origem dos dados trafegados pelo ECF que originou a informação;

2.4.6.4. deve permitir a interligação de no mínimo 50 equipamentos ECF na mesma rede;

2.4.6.5. deve permitir o acesso remoto, por meio do ECF conectado à linha telefônica por iniciativa do fisco ou de qualquer ECF conectado à rede;

2.4.6.6. deve ser garantido que equipamentos ECF de fabricantes diferentes possam fazer parte de uma mesma rede de equipamentos ECF, podendo ser acessados remotamente e independentemente de marca ou modelo;

2.4.6.7. a velocidade de transmissão e o protocolo de acesso à rede devem atender às especificações definidas no Protocolo de Comunicação estabelecido no item 3.8, no Protocolo de Transporte para Conexão em Rede estabelecido no item 3.9 e na Especificação de Comandos (EsC-ECF) estabelecida no item 3.10.

2.4.7. MECANISMO DE IMPRESSÃO

O mecanismo de impressão deve atender às seguintes especificações:

2.4.7.1. mecanismo de impressão de impacto, térmico ou jato de tinta;

2.4.7.2. imprimir no mínimo de 42 (quarenta e dois) caracteres por linha;

2.4.7.3. densidades máximas de 22 (vinte e dois) caracteres por polegada e 9 (nove) linhas por polegada;

2.4.7.4. as conexões com o mecanismo impressor devem ser acessíveis somente ao seu circuito de controle;

2.4.7.5. possuir uma única entrada habilitada de alimentação para bobina de papel, devendo esta ter largura mínima de 70 mm (setenta milímetros), admitindo-se largura mínima de 55 mm (cinqüenta e cinco milímetros) para ECF alimentado por bateria.

2.4.7.6. possuir dispositivo capaz de impedir o funcionamento do ECF para fins de emissão de qualquer documento ante a ausência de bobina de papel, levando o ECF ao Modo de Bloqueio Temporário definido no item 3.4.3.

2.4.8. SISTEMA DE LACRAÇÃO LÓGICA

O ECF deve dispor de um Sistema de Lacração Lógica (SLL) que monitore o acesso físico às partes internas do ECF e externas ao MFB, e que atenda às seguintes especificações:

2.4.8.1. as aberturas desobstruídas na parte externa do gabinete do ECF não devem permitir o acesso físico às partes, protegidas pelo sistema de lacração, com objetos metálicos de diâmetro maior ou igual a 0,4mm;

2.4.8.2. o ECF deve dispor de sensores para detectar, mesmo em situação de falta de energia, um deslocamento de no máximo 5 mm entre o mecanismo impressor e o MFB, sem deixar de atender ao requisito previsto no item 2.4.8.1;

2.4.8.3. ocorrendo a detecção da abertura do ECF conforme definido no item 2.4.8.2, o SB deve reconhecer este estado como Modo de Intervenção Técnica (MIT);

2.4.8.4. é admitido o acesso físico a atuadores e sensores do circuito de controle do mecanismo de impressão, desde que estes não estejam no MFB.

2.4.9. SISTEMA DE LACRAÇÃO FÍSICA

O ECF deve dispor de um Sistema de Lacração Física (SLF) que atenda às seguintes especificações:

2.4.9.1. com a instalação de até 2 (dois) lacres na parte externa do ECF, impeça o acesso físico às partes internas do ECF e externas ao MFB, sendo permitido o acesso físico a atuadores e sensores do circuito de controle do mecanismo de impressão, desde que estes não estejam no MFB;

2.4.9.2. as aberturas desobstruídas na parte externa do gabinete do ECF não devem permitir o acesso físico às partes, protegidas pelo sistema de lacração, com objetos metálicos de diâmetro maior ou igual a 0,4mm;

2.4.9.3. os locais de instalação do lacre físico, bem como o percurso do fio de lacração, devem ser indicados em croqui impresso e afixado na face interna da tampa do compartimento de bobina de papel do mecanismo impressor.

2.4.10. FONTE OU BATERIA EXTERNA PARA ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA

2.4.10.1. os ensaios pertinentes, especificados no item 2.1, serão aplicados na entrada de energia da fonte externa ou, no caso de alimentação por bateria, no próprio conector do ECF.

2.4.10.2. a fonte deve fornecer alimentação em corrente contínua, regulada e filtrada, e ser dotada de chave liga-desliga, no caso do ECF não dispor de chave liga-desliga.

3. REQUISITOS FUNCIONAIS

3.1. ASSINATURAS DIGITAIS

O ECF deve dispor de criptografia, implementada utilizando-se o algoritmo RSA para a geração de assinaturas digitais, com um par de chaves pública e privada para cada assinatura, sendo:

                    um par de chaves para rotinas de verificação de autenticidade do SB, autorização para entrada em MIL e autorização para saída de MIT;

                    um par de chaves para rotinas de certificação de autenticidade de arquivos eletrônicos;

                    um par de chaves para rotinas de certificação de autenticidade de documentos emitidos;

                    cinco pares de chaves para autorizar a comunicação remota pelo Fisco.

- As assinaturas digitais, salvo disposição em contário, devem ser geradas aplicando a função unidirecional MD5 uma única vez sobre a área de dados a ser assinada. O resultado será um código de 128 bits ou 16 bytes que devem ser inseridos no bloco de dados de 128 bytes que será assinado de acordo com a tabela abaixo, onde:

- a letra “A” indica o campo com valor fixo 0 (em hexadecimal 0x00)

- a letra “B” indica o tamanho do hash e deve ser preenchido com valor fixo 16 (em hexadecimal 0x10);

- a letra “C” indica o local de preenchimento do hash, sendo que à esquerda fica o byte mais significativo e à direita o menos significativo;

- a letra “D” indica os bytes restantes não usados, de preenchimento livre.

- Bloco de dados de 128 bytes que deve ser assinado:

| A | B | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |

3.1.1. ASSINATURA DIGITAL DO SB

3.1.1.1. a chave pública deve ser utilizada nas rotinas de verificação de autenticidade do SB, de autorização de entrada em Modo de Intervenção Lógica e de autorização de saída do Modo de Intervenção Técnica.

3.1.1.2. a chave privada deve ser de conhecimento exclusivo do fabricante do ECF.

3.1.1.3. a chave pública deve ser armazenada no MFB.

3.1.1.4. as chaves devem ser únicas por ECF fabricado, ou por modelo de ECF ou por fabricante.

3.1.1.5. as chaves devem ser de 1.024 bits.

3.1.1.6. a verificação da assinatura digital do SB deve ser feita pelo Bootloader.

3.1.2. ASSINATURA DIGITAL DE ARQUIVOS ELETRÔNICOS

3.1.2.1. deve ser utilizada nas rotinas de certificação de autenticidade de arquivos eletrônicos gerados.

3.1.2.2. a chave privada deve ser armazenada no MFB, de modo inacessível externamente.

3.1.2.3. a chave pública deve ser armazenada na Memória Fiscal e informada no arquivo eletrônico a que se refere o subitem “f4” do item 3.5.2.1.

3.1.2.4. as chaves devem ser geradas de forma randômica para cada ECF fabricado.

3.1.2.5. as chaves devem ser de 1.024 bits.

3.1.2.6. a assinatura digital deve ser informada no formato especificado no Anexo V.

3.1.2.7. esta mesma chave deve ser utilizada para assinatura dos Cupons Fiscais eletrônicos especificado no Anexo VIII.

3.1.2.8 Os arquivos eletrônicos extraídos do ECF terão sua autenticidade, sua integridade e a sua validade jurídica garantidas através da certificação digital vinculada a pares de chaves criptográficas geradas pelo ECF.

3.1.2.8.1 A certificação digital é aquela disponibilizada nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

3.1.2.8.2 Os documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado nos termos do item 3.1.2.8.1, serão considerados documentos públicos ou particulares para todos os fins legais.

3.1.2.8.3 As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado nos termos do item 3.1.2.8.1, presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, art. 219 (Código Civil).

3.1.2.8.4 Para todos os arquivos eletrônicos digitalmente assinados extraídos de equipamentos ECF utilizar-se-ão as chaves previamente especificadas, em conformidade com a faculdade prevista no § 2º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

3.1.3. ASSINATURA DIGITAL DE DOCUMENTOS EMITIDOS

3.1.3.1. deve ser utilizada nas rotinas de certificação de autenticidade de documentos emitidos.

3.1.3.2. a chave privada deve ser armazenada no MFB, de modo inacessível externamente.

3.1.3.3. a chave deve ser de 256 bits.

3.1.3.4. a chave pública deve ser armazenada na Memória Fiscal.

3.1.3.5. as chaves devem ser geradas de forma randômica para cada ECF fabricado.

3.1.3.6. a assinatura digital deve ser impressa em todos os documentos emitidos.

3.1.3.7. a assinatura digital deve permitir a recuperação dos seguintes dados do documento: CNPJ do estabelecimento usuário, COO, data inicial, número de fabricação do ECF e, se for o caso, valor total do Cupom Fiscal.

3.1.3.8. a assinatura digital deve ser gerada conforme procedimento descrito no Anexo VI.

3.1.4 ASSINATURA DIGITAL PARA AUTENTICAÇÃO DO FISCO

3.1.4.1. As chaves públicas devem ser utilizadas como recurso para autenticar o acesso remoto realizado pelo Fisco.

3.1.4.2. Estas chaves são gravadas no ECF por meio da função “Programar Chave Pública do Fisco” (comando 89) descrita no item 3.10.3.4.48.

3.1.4.3. As chaves devem ser de 1024 bits.

3.1.4.4. O ECF gerará desafio composto por número randômico de 256 bits gerado pelo ECF e por informações que identificam o ECF, mediante a recepção do comando 138 relativo à função “Obter Identificação Segura (Desafio) do ECF” definida no item 3.10.3.4.65.

3.1.4.5. O tempo de espera para resposta a esse desafio será de 60 segundos.

3.1.4.6. O fisco deverá, ao receber a mensagem gerada conforme item 3.1.4.4, decodificá-la com a chave pública relativa à assinatura digital a que se refere o item 3.1.2 e, mantendo-se o seu formato e conteúdo, criptografá-la com a chave privada do fisco e enviá-la ao ECF mediante a execução do comando 139 especificado no item 3.10.3.4.66.

3.1.4.7. A mensagem gerada conforme item 3.1.4.6 ao ser recebida pelo ECF, se decodificada com sucesso mediante a utilização da chave pública a que se refere o item 3.1.4.1, indicará ao ECF que o comando 138 enviado conforme item 3.1.4.4, foi realmente enviado pelo Fisco, habilitando a execução dos comandos 140 a 144 e 148 descritos nos itens 3.10.3.4.67 a 3.10.3.4.71 e 3.10.3.4.75.

3.2. BOOTLOADER

Definido no item 1.3.7 deste anexo, deve atender às funcionalidades descritas nos itens 3.2.1 e 3.2.2 conforme o diagrama de estados abaixo, no qual são usadas as seguintes representações:

Elementos:

“A” = Software Básico assinado

“B” = Software Básico candidato

“K” = Chave pública da assinatura digital do SB a que se refere o item 3.1.1.

Estados:

“A”= OK (significa que existe um binário de SB valido),

“A” = NOK (significa que não existe um binário de SB válido)

“A” = X (significa que o estado de “A” é irrelevante)

Testes:

O teste dos elementos “A” e “B” com a chave “K” apresentarão o resultado “OK” ou “NOK”

Diagrama de Estados:

Estado 1: (A = OK, B = NOK):

Esse é o estado mais comum, pois nessa situação existe um binário de SB válido. Após a validação, o BLD deve permitir a execução das rotinas do elemento “A” (Software Básico assinado).

Estado 2: (A = OK, B = OK):

Esse é o estado em que existe uma nova versão de SB candidato (elemento “B”) para substituir a versão do SB assinado (elemento “A”). Para garantia contra problemas de falta de energia, o BLD deve executar a seguinte seqüência de operações:

Início: ( A = OK, B=OK)

Apaga-se A (A = NOK, B = OK)	Estado 3

Copia B para A (A = OK, B = OK)	Estado 2 (*)

Apaga-se B (A = OK, B=NOK)	Estado 1

Nesse ponto deve ser executado um hard reset e o ECF deve voltar ao estado 1.

(*) Caso ocorra interrupção de energia nesse estado, o processo todo se repete, porém sem a perda do elemento “B” (binário de SB candidato).

Estado 3: (A = NOK, B = OK):

Esse é o estado em que houve perda de energia durante ou imediatamente após o apagamento do elemento “A”, porém com um binário de nova versão de Software Básico válido.

Início: (A = NOK, B = OK)	Estado 3

Copia B para A (A = OK, B = OK)	Estado 2

Apaga-se B (A = OK, B=NOK)	Estado 1

Estado 4: (A=NOK, B=NOK)

Esse é o estado em que não deve haver possibilidade de funcionamento do SB, devendo o ECF ser levado ao Modo de Bloqueio Definitivo.

3.2.1. Validação do Software Básico Instalado

Sempre que a PCF for energizada, o controle será assumido pelo processador do BLD de que trata o item 2.4.1.2.1 que fará uma verificação da assinatura digital da versão do SB instalado, sendo que:

a) deve ser utilizada a assinatura digital a que se refere o item 3.1.1;

b) uma vez validada a assinatura a que se refere o subitem “a” deste item, o BLD deve verificar se existe uma nova versão de SB recebida e em caso afirmativo, executar as instruções conforme definido no item 3.2.2 deste anexo;

c) no caso de não existir nova versão de SB recebida, o BLD deve apagar a área de memória destinada a recepção da nova versão de SB e passar o controle de execução de programa ao processador do SB de que trata o item 2.4.1.2.2;

d) se a assinatura a que se refere o subitem “a” deste item não for validada, o BLD deve verificar se existe uma nova versão disponível na memória destinada a recepção de nova versão de SB e em caso afirmativo executar as instruções conforme definido no item 3.2.2 deste anexo;

e) se a assinatura a que se refere o subitem “a” deste item não for validada e não houver uma nova versão disponível na memória destinada a recepção da nova versão de SB, o BLD deve apagar as chaves privadas a que se referem os itens 3.1.2.2 e 3.1.3.2 usadas, respectivamente, para assinar digitalmente arquivos eletrônicos e documentos emitidos e deixar o ECF inoperante colocando-o no Modo de Bloqueio Definitivo definido no item 3.4.6.

3.2.2. Substituição do Software Básico Instalado

a) logo que o Bootloader detectar que existe uma nova versão de SB recebida, deve dar início ao processo de validação da assinatura digital, a que se refere o item 3.1.1, desta nova versão de SB;

b) se a assinatura a que se refere o subitem “a” deste item for validada, o Bootloader deve realizar a substituição da versão do SB instalado pela nova versão de SB recebida e validada;

c) após a substituição descrita no subitem “b” deste item, o Bootloader deve apagar a área de memória onde estava a nova versão de SB recebida e provocar um Software Reset de modo a reiniciar a execução dele próprio, executando os procedimentos descritos no item 3.2.1;

d) se a assinatura a que se refere o subitem “a” deste item não for validada, o Bootloader deve apagar a área de memória onde estava a nova versão de SB recebida;

e) após o apagamento definido no subitem “d” deste item, o Bootloader deve sinalizar para o SB que houve uma tentativa mal sucedida de substituição do SB para que este possa comandar a gravação do evento na Memória Fiscal e incrementar o Contador de Tentativas Mal Sucedidas de Substituição do SB;

f) após a execução do disposto no subitem “e” deste item o Bootloader deve provocar um Software Reset de modo a reiniciar a execução dele próprio, executando os procedimentos descritos no item 3.2.1.

3.3. SOFTWARE BÁSICO

Definido no item 1.3.6 deste anexo, deve atender à funcionalidade descrita no item 3.3.1 no que se refere ao processo de atualização de versão e no item 3.3.2 no que se refere à verificação do hardware do ECF.

3.3.1. Recepção de nova versão dE Software Básico

A recepção de nova versão de Software Básico (SB) pode ocorrer por cinco meios diferentes:

                    via conector do PAF-ECF;

                    via banda larga (ethernet);

                    via modem analógico, se implementado;

                    via GPRS, se implementado;

                    via rede RS-485, se implementado.

A recepção de nova versão de SB deve observar as seguintes condições e procedimentos:

a) o SB somente pode aceitar este procedimento se o ECF estiver em Modo de Intervenção Lógica (vide item 3.4.5);

b) uma vez aceito o comando, o SB deve gerar uma impressão contendo a mensagem: “Nova versão de Software Básico - Recepção Iniciada”;

c) o SB deve prosseguir armazenando a nova versão de SB em área de memória destinada à nova versão de SB recebida;

d) assim que for concluída a recepção da nova versão de SB, deve ser gerada uma impressão contendo a mensagem: “Recepção de nova versão de SB concluída”;

e) após a impressão definida no subitem “d” deste item, o controle de execução de programa deve ser passado pelo Processador do SB ao Processador do BLD para validação e substituição da versão do SB;

f) caso ocorra algum problema de comunicação que interrompa o procedimento de recepção, o SB deve provocar um Software Reset e permanecer em MIL.

3.3.2. verificação do hardware do ecf

Sempre que for inicializado o SB deve verificar a presença dos componentes de hardware necessários ao funcionamento do ECF, devendo, em relação ao Modem para Acesso Remoto descrito no item 2.4.4, executar os seguintes procedimentos:

3.3.2.1. consultar o flag de indicação de montagem do modem, gravado na MF;

3.3.2.2. se o flag de indicação for igual a “0’ ou “2”, não deverá verificar a presença do Modem para Acesso Remoto;

3.3.2.3. se o flag de indicação for igual a “1” deverá verificar a presença do Modem para Acesso Remoto e colocar o ECF em Modo de Bloqueio Temporário, não permitindo o funcionamento do ECF, caso o modem não esteja instalado.

3.4. MODOS DE FUNCIONAMENTO DO ECF

O ECF deve contemplar os seguintes modos de funcionamento:

                    Modo Não Iniciado (MNI)

                    Modo de Operação (MO)

                    Modo de Bloqueio Temporário (MBT)

                    Modo de Intervenção Técnica (MIT)

                    Modo de Intervenção Lógica (MIL)

                    Modo de Bloqueio Definitivo (MBD)

3.4.1. Modo NÃO INICIADO (MNI)

3.4.1.1. estado do ECF ao se concluir sua fabricação, não existindo usuário programado;

3.4.1.2. em Modo Não Iniciado, é permitido somente a execução das seguintes funções:

| COMANDO | DENOMINAÇÃO | ITEM |
| --- | --- | --- |
| 20 | Leitura X | 3.10.3.4.20 |
| 22 | Leitura da MF por Data/CRZ | 3.10.3.4.22 |
| 95 | Programar CNPJ, IE e IM do Usuário (para realizar a primeira programação) | 3.10.3.4.54 |
| 101 | Ajustar Relógio | 3.10.3.4.60 |
| --- | Funções do Teclado “SELEÇÃO-CONFIRMA” | 3.5 |

3.4.1.3. a saída do Modo Não Iniciado se dará mediante a gravação do CNPJ e do número de Inscrição Estadual ou Municipal do usuário na MF e na MFD, utilizando a chave privada relativa à assinatura digital do fabricante do ECF a que se refere o item 3.1.1, e passará o ECF automaticamente ao Modo de Intervenção Lógica.

3.4.1.4. Após a saída do Modo Não Iniciado conforme descrito no tem 3.4.1.3, o ECF não poderá mais retornar ao Modo Não Iniciado.

3.4.2. Modo DE OPERAÇÃO (mo)

3.4.2.1. estado do ECF em que o mesmo se encontra em condições de executar todas as funções previstas exceto aquelas realizadas exclusivamente em Modo de Intervenção Lógica (MIL) relacionadas no item 3.4.5.5.

3.4.2.2. a entrada em Modo de Operação se dará mediante a saída do Modo de Intervenção Lógica ou do Modo de Intervenção Técnica.

3.4.3. MODO DE BLOQUEIO TEMPORÁRIO (MBT)

3.4.3.1. estado do ECF em que o mesmo se encontra temporariamente inoperante e incapaz de executar qualquer função, exceto as funções relacionadas no item 3.4.3.2.

3.4.3.2. em Modo de Bloqueio Temporário, é permitido somente a execução das seguintes funções:

| COMANDO | DENOMINAÇÃO | ITEM |
| --- | --- | --- |
| 6 | Abertura de Gaveta | 3.10.3.4.6 |
| 20 | Leitura X | 3.10.3.4.20 |
| 22 | Leitura da MF por Data/CRZ | 3.10.3.4.22 |
| 25 | Interrompe Leituras | 3.10.3.4.25 |
| 26 | Captura Eletrônica de Dados | 3.10.3.4.26 |
| 32 | Leitura RTPA | 3.10.3.4.32 |
| 70 | Entrada em MIL | 3.10.3.4.36 |
| 80 | Entrada/Saída de Horário de Verão | 3.10.3.4.39 |
| 94 | Programar Quantidade de Documentos Autorizados | 3.10.3.4.53 |
| 99 | Programar Tabela de ECFs do Estabelecimento | 3.10.3.4.58 |
| 100 | Re-impressão de MFD | 3.10.3.4.59 |
| 102 | Exportar Arquivo Binário do SB | 3.10.3.4.61 |
| 103 | Exportar Arquivo Binário da MF | 3.10.3.4.62 |
| 104 | Exportar Arquivo Binário da MFD | 3.10.3.4.63 |
| 105 | Exportar Arquivo Binário TDM | 3.10.3.4.64 |
| 138 | Obter identificação segura (desafio) do ECF | 3.10.3.4.65 |
| 139 | Autorização de Acesso Remoto | 3.10.3.4.66 |
| 140 | Identificação do ECF | 3.10.3.4.67 |
| 141 | Pesquisa de atualização de Software Básico | 3.10.3.4.68 |
| 142 | Pesquisa de Intervenções Realizadas | 3.10.3.4.69 |
| 143 | Leitura Remota da MT | 3.10.3.4.70 |
| 144 | Leitura Remota da MF | 3.10.3.4.71 |
| 146 | Obtenção do Mapa de ECFs Operacionais Ligados à Rede | 3.10.3.4.73 |
| 147 | Pesquisa de Versão da Especificação de Comandos | 3.10.3.4.74 |
| 148 | Leitura Remota da RTPA | 3.10.3.4.75 |
| --- | Funções do Teclado “SELEÇÃO-CONFIRMA” | 3.5 |

OBS.: A possibilidade de execução destas funções é condicionada à occorrência que deu causa à entrada em MBT, conforme relacionado no item 3.4.3.3.

3.4.3.3. a entrada em Modo de Bloqueio Temporário se dará mediante:

3.4.3.3.1. a ausência de bobina de papel no compartimento a ela destinado, conforme previsto no item 2.4.7.6;

3.4.3.3.2. a desconexão física do MFB com qualquer dispositivo interno ao ECF e externo ao MFB;

3.4.3.3.3. a falta de emissão do documento Redução Z até as 24 (vinte e quatro) horas da data do movimento a que se refere, se houver emissão de qualquer documento no dia, sendo admitida tolerância de duas horas;

3.4.3.3.4. a emissão de uma Redução Z, hipótese em que o Modo de Bloqueio Temporário permanecerá somente até as 24 (vinte e quatro) horas da data do movimento a que se refere a Redução Z emitida, exceto quando ocorrer intervenção lógica após a emissão da Redução Z;

3.4.3.3.5. a ausência do Modem para Acesso Remoto descrito no item 2.4.4, se o flag indicador de montagem do modem gravado na MF for igual a “1” conforme descrito no item 3.3.2.3;

3.4.3.3.6. o transcurso do intervalo de tempo de 266 (duzentos e sessenta e seis) horas sem recepção do comando de broadcast, pelos ECF escravos, conforme procedimento definido no item 3.9.4.2.6;

3.4.3.3.7. o atingimento do limite de quantidade de documentos (COO) autorizados para emissão programado com o comando 94 descrito no item 3.10.3.4.53;

3.4.3.3.8. a ocorrência de perda de qualquer informação relacionada na tabela constante no item 3.6.3 como “obrigatória”, exceto se a informação for totalmente recomposta pelo Software Básico.

3.4.3.3. a saída do Modo de Bloqueio Temporário se dará mediante a eliminação da causa que levou o ECF a este modo de funcionamento e passará o ECF ao Modo de Operação, caso não tenha ocorrido evento que deva levá-lo a outro modo de funcionamento.

3.4.4. Modo de Intervenção Técnica (MIT)

3.4.4.1. estado do ECF em que se permite o acesso físico para manutenção em área interna ao ECF, exceto no MFB.

3.4.4.2. a entrada em Modo de Intervenção Técnica se dará pela abertura do ECF conforme estabelecido no item 2.4.8.3 (Sistema de Lacração Lógica), se o ECF não estiver em Modo Não Iniciado.

3.4.4.3. a saída do Modo de Intervenção Técnica passará o ECF ao Modo de Operação e se dará exclusivamente mediante:

3.4.4.3.1. a utilização da chave privada, relativa à assinatura digital do fabricante do ECF, a que se refere o item 3.1.1.2; e

3.4.4.3.2. o restabelecimento do fechamento do gabinete do ECF por meio do Sistema de Lacração Lógica a que se refere o item 2.4.8.

3.4.4.4. em Modo de Intervenção Técnica, é permitido somente a execução das seguintes funções:

| COMANDO | DENOMINAÇÃO | ITEM |
| --- | --- | --- |
| 6 | Abertura de Gaveta | 3.10.3.4.6 |
| 20 | Leitura X | 3.10.3.4.20 |
| 22 | Leitura da MF por Data/CRZ | 3.10.3.4.22 |
| 25 | Interrompe Leituras | 3.10.3.4.25 |
| 32 | Leitura RTPA | 3.10.3.4.32 |
| 72 | Saída de MIT | 3.10.3.4.38 |
| 100 | Re-impressão de MFD | 3.10.3.4.59 |
| 102 | Exportar Arquivo Binário do SB | 3.10.3.4.61 |
| 103 | Exportar Arquivo Binário da MF | 3.10.3.4.62 |
| 104 | Exportar Arquivo Binário da MFD | 3.10.3.4.63 |
| 105 | Exportar Arquivo Binário TDM | 3.10.3.4.64 |
| --- | Funções do Teclado “SELEÇÃO-CONFIRMA” | 3.5 |

3.4.5. Modo de Intervenção Lógica (MIL)

3.4.5.1. estado do ECF em que se permite acesso lógico para configurações, parametrizações e atualização de versão do SB.

3.4.5.2. a entrada em Modo de Intervenção Lógica se dará na saída do Modo Não Iniciado ou somente se o ECF estiver em Modo de Operação, mediante a utilização da chave privada, relativa à assinatura digital do fabricante do ECF, a que se refere o item 3.1.1.

3.4.5.3. a saída do Modo de Intervenção Lógica se dará por meio do comando 71 descrito no item 3.10.3.4.37 e passará o ECF ao Modo de Operação.

3.4.5.4. em Modo de Intervenção Lógica, é permitido somente a execução das funções relacionadas no item 3.4.5.5. e das seguintes funções:

| COMANDO | DENOMINAÇÃO | ITEM |
| --- | --- | --- |
| 6 | Abertura de Gaveta | 3.10.3.4.6 |
| 9 | Texto Livre para CCD e Relatório Gerencial (exclusivamente para emissão de Relatório Gerencial, com índice “1” contendo os valores ou informações dos parâmetros de programação) | 3.10.3.4.9 |
| 10 | Fechamento de CCD ou Gerencial (exclusivamente para emissão de Relatório Gerencial, com índice “1” contendo os valores ou informações dos parâmetros de programação) | 3.10.3.4.10 |
| 11 | Aciona Guilhotina | 3.10.3.4.11 |
| 12 | Abertura de Relatório Gerencial (exclusivamente para emissão de Relatório Gerencial, com índice “1”, contendo os valores ou informações dos parâmetros de programação) | 3.10.3.4.12 |
| 20 | Leitura X | 3.10.3.4.20 |
| 22 | Leitura da MF por Data/CRZ | 3.10.3.4.22 |
| 24 | Mensagem Complementar – Identificação do Aplicativo | 3.10.3.4.24 |
| 25 | Interrompe Leituras | 3.10.3.4.25 |
| 26 | Captura Eletrônica de Dados | 3.10.3.4.26 |
| 32 | Leitura RTPA | 3.10.3.4.32 |
| 80 | Entrada/Saída de Horário de Verão | 3.10.3.4.39 |
| 81 | Inserir Alíquota ICMS ou ISSQN (para programar acumulador ainda não programado) | 3.10.3.4.40 |
| 82 | Habilitar I, F, N, IS, FS, NS | 3.10.3.4.41 |
| 84 | Inserir Registradores de Meios de Pagamento (para programar acumulador ainda não programado) | 3.10.3.4.43 |
| 85 | Inserir Registradores de Operações Não Fiscais (para programar acumulador ainda não programado) | 3.10.3.4.44 |
| 86 | Inserir Relatório Gerencial (para programar acumulador ainda não programado) | 3.10.3.4.45 |
| 91 | Programar Loja | 3.10.3.4.50 |
| 94 | Programar Quantidade de Documentos Autorizados | 3.10.3.4.53 |
| 95 | Programar CNPJ, IE e IM do Usuário | 3.10.3.4.54 |
| 99 | Programar Tabela de ECFs do Estabelecimento | 3.10.3.4.58 |
| 100 | Re-impressão de MFD | 3.10.3.4.59 |
| 101 | Ajustar Relógio | 3.10.3.4.60 |
| 102 | Exportar Arquivo Binário do SB | 3.10.3.4.61 |
| 103 | Exportar Arquivo Binário da MF | 3.10.3.4.62 |
| 104 | Exportar Arquivo Binário da MFD | 3.10.3.4.63 |
| 105 | Exportar Arquivo Binário TDM | 3.10.3.4.64 |
| 138 | Obter identificação segura (desafio) do ECF | 3.10.3.4.65 |
| 139 | Autorização de Acesso Remoto | 3.10.3.4.66 |
| 140 | Identificação do ECF | 3.10.3.4.67 |
| 141 | Pesquisa de atualização de Software Básico | 3.10.3.4.68 |
| 142 | Pesquisa de Intervenções Realizadas | 3.10.3.4.69 |
| 143 | Leitura Remota da MT | 3.10.3.4.70 |
| 144 | Leitura Remota da MF | 3.10.3.4.71 |
| 146 | Obtenção do Mapa de ECFs Operacionais Ligados à Rede | 3.10.3.4.73 |
| 147 | Pesquisa de Versão da Especificação de Comandos | 3.10.3.4.74 |
| 148 | Leitura Remota da RTPA | 3.10.3.4.75 |
| 154 | Programar Operador | 3.10.3.5.4 |
| --- | Funções do Teclado “SELEÇÃO-CONFIRMA” | 3.5 |

3.4.5.5. são funções executadas exclusivamente em Modo de Intervenção Lógica:

| COMANDO | DENOMINAÇÃO | ITEM |
| --- | --- | --- |
| 71 | Saída de MIL | 3.10.3.4.37 |
| 81 | Inserir Alíquota ICMS ou ISSQN (para alterar alíquota de acumulador já programado) | 3.10.3.4.40 |
| 83 | Desabilitar I, F, N, IS, FS, NS | 3.10.3.4.42 |
| 84 | Inserir Registradores de Meios de Pagamento (para alterar meio de pagamento de acumulador já programado) | 3.10.3.4.43 |
| 85 | Inserir Registradores de Operações Não Fiscais (para alterar Operação Não Fiscal de acumulador já programado) | 3.10.3.4.44 |
| 86 | Inserir Relatório Gerencial (para alterar Relatório Gerencial de acumulador já programado) | 3.10.3.4.45 |
| 89 | Programar Chave Pública do Fisco | 3.10.3.4.48 |
| 90 | Programar Endereço para Transmissão Eletrônica | 3.10.3.4.49 |
| 92 | Programar Número de Ordem Seqüencial do ECF | 3.10.3.4.51 |
| 93 | Programar Informações do Usuário | 3.10.3.4.52 |
| 95 | Programar CNPJ, IE e IM do Usuário (para alterar dados gravados em MNI em conformidade com os Requisitos Complementares descritos no item 3.10.3.4.54) | 3.10.3.4.54 |
| 96 | Programar CNPJ, IE e IM de Prestador de Serviço de Transporte | 3.10.3.4.55 |
| 97 | Habilita ou Desabilita Prestador de Serviço de Transporte | 3.10.3.4.56 |
| 98 | Programar Símbolo da Moeda | 3.10.3.4.57 |
| 155 | Programar Codificação do GT | 3.10.3.5.5 |
| 255 | Comandos Proprietários do Fabricante | 3.10.3.5.6 |

3.4.6. Modo de BLOQUEIO definitivo (MBD)

3.4.6.1. estado do ECF em que o mesmo se encontra definitivamente inoperante e incapaz de executar qualquer função, exceto a extração de arquivos binários da MF, MFD e SB, sem assinatura digital, por meio dos comandos especificados nos itens 3.10.3.4.61, 3.10.3.4.62, 3.10.3.4.63 e 3.10.3.4.64, bem como, pelo recurso especificado no item 3.5.2.

3.4.6.2. a entrada no Modo de Bloqueio Definitivo se dará mediante:

3.4.6.2.1. a violação do sistema de blindagem do MFB conforme previsto no item 2.4.1.1;

3.4.6.2.2. a ocorrência da hipótese prevista no subitem “e” do item 3.2.1;

3.4.6.2.3. a ocorrência de redução do valor acumulado de contador ou totalizador em decorrência de evento não previsto nos itens 3.6.1 e 3.6.2, exceto se o valor for totalmente recomposto pelo Software Básico;

3.4.6.2.4. a impossibilidade de gravação de qualquer dado na MF ou na MFD por esgotamento da capacidade, devendo, antes da entrada em MBD, possibilitar a finalização de documento em emissão e em seguida a emissão de uma Redução Z automaticamente;

3.4.6.2.5. a impossibilidade de gravação de qualquer dado na MF ou na MFD por dano no dispositivo;

3.4.6.2.6. a impossibilidade de leitura de qualquer dado na MF ou na MFD por dano no dispositivo;

3.4.6.2.7. quando o conjunto data e hora inicial de emissão de documento for igual ou inferior àquele indicado como final do último documento emitido, exceto quando da saída de horário de verão.

3.4.6.3. não deve haver recurso para saída do Modo de Bloqueio Definitivo, devendo o ECF ter sua vida útil cessada conforme definido no item 1.3.1.

3.5. FUNÇÕES DO TECLADO “SELEÇÃO-CONFIRMA”

3.5.1. PROCEDIMENTOS PARA IMPRESSÃO DE LEITURAS

3.5.1.1. Os documentos especificados nos subitens “a” a “d” do item 2.4.2 devem ser obtidos através dos seguintes procedimentos:

a) ao ligar o ECF com a tecla “SELEÇÃO” pressionada, deverão ser impressas as seguintes opções:

                     “Leitura X – 01 toque”

                     “Leitura Completa da MF – 02 toques”

                     “Leitura Simplificada da MF – 03 toques”

                    “Impressão de Fita Detalhe – 04 toques”

                    "Leitura RTPA – 05 toques"

b) a opção será efetivada pelo acionamento da tecla “SELEÇÃO” de acordo com o número de toques, finalizando o procedimento com a tecla “CONFIRMA”.

c) na hipótese de Leitura Completa da MF (02 toques) e Leitura Simplificada da MF (03 toques):

c1) devem ser impressas as opções:

                    “Intervalo de Data – 01 toque”

                     “Intervalo de CRZ – 02 toques”

c2) a opção será efetivada pelo acionamento da tecla “SELEÇÃO” de acordo com o número de toques, finalizando o procedimento com a tecla “CONFIRMA”.

c3) após a confirmação, deverão ser impressas, conforme o caso, as mensagens “00/00/00 a DD/MM/AA”, para as datas inicial e final, ou “0000 a FFFF”, para o CRZ inicial e final, onde “DD/MM/AA” representa a data corrente e “FFFF” representa o último CRZ gravado.

c4) os dígitos referentes a intervalos de data ou de CRZ deverão ser preenchidos a partir da esquerda, utilizando a tecla “SELEÇÃO” para incrementar e imprimi-los e a tecla “CONFIRMA” para aceitar a seleção e avançar para o próximo dígito. Os dados impressos devem se referir aos valores acumulados para o intervalo de datas ou CRZ indicado, iniciando pela data ou CRZ mais recente.

d) na hipótese de Impressão de Fita Detalhe (04 toques):

d1) devem ser impressas as opções:

                    “Intervalo de Data – 01 toque”

                    “Intervalo de COO – 02 toques”

d2) a opção será efetivada pelo acionamento da tecla “SELEÇÃO” de acordo com o número de toques, finalizando o procedimento com a tecla “CONFIRMA”.

d3) após a confirmação, deverão ser impressas, conforme o caso, as mensagens “00/00/00 a DD/MM/AA”, para as datas inicial e final, ou “0000 a FFFF”, para o COO inicial e final, onde “DD/MM/AA” representa a data corrente e “FFFF” representa o último COO gravado.

d4) os dígitos referentes a intervalos de data ou de COO deverão ser preenchidos a partir da esquerda, utilizando a tecla “SELEÇÃO” para incrementar e imprimi-los e a tecla “CONFIRMA” para aceitar a seleção e avançar para o próximo dígito. Os dados impressos devem se referir aos documentos emitidos no intervalo de datas ou COO indicado, iniciando pela data ou COO mais recente.

3.5.2. PROCEDIMENTOS PARA EXPORTAÇÃO DE ARQUIVOS

3.5.2.1. A exportação dos arquivos especificados no subitem “e” do item 2.4.2 deve ser obtida através dos seguintes procedimentos:

a) desligar a alimentação do ECF;

b) conectar dispositivo de armazenamento externo no conector específico;

c) ligar a alimentação do ECF com a tecla “CONFIRMA” pressionada;

d) durante a gravação, esta deverá ser indicada visualmente por dispositivo luminoso, podendo o dispositivo ser compartilhado com outras indicações;

e) ao final da gravação deverá ser impressa a frase “Gravação concluída”, exceto quando o ECF estiver em Modo de Bloqueio Temporário de que trata o item 3.4.3 ou em Modo de Bloqueio Definitivo de que trata o item 3.4.6;

f) os arquivos gravados no dispositivo de armazenamento externo devem receber nome conforme abaixo descrito, onde “xxxxxx” representa o número de fabricação do ECF, “aaaammdd” representa a data de geração do arquivo e “hhmmss” representa o horário de geração do arquivo:

f1) xxxxxx_aaaammdd_hhmmss.MF, para o arquivo binário da Memória Fiscal;

f2) xxxxxx_aaaammdd_hhmmss.MFD, para o arquivo binário da Memória de Fita Detalhe;

f3) SBxxxxxx_aaaammdd_hhmmss.BIN, para o arquivo binário do Software Básico;

f4) CPxxxxxx_aaaammdd_hhmmss.TXT, para o arquivo no formato estabelecido no Anexo IV contendo a identificação do ECF, do usuário e as chaves públicas do ECF;

f5) RTPAxxxxxx_aaaammdd_hhmmss.TXT para o arquivo texto no formato de espelho da Relação dos Totalizadores Parciais Acumulados, conforme leiaute especificado no item 3.10.3.4.32.

3.5.2.2. O tempo máximo admitido para a realização da exportação dos arquivos é de 60 (sessenta) minutos.

3.5.2.3. Os arquivos relaconados no subitem “f” do item 3.5.2.1 devem ser assinados digitalmente utilizando a chave privada a que se refere o item 3.1.2.

3.6. TABELA DE CONTADORES, TOTALIZADORES E INDICADORES

O Software Básico deve possuir acumuladores para registro de valores indicativos das operações, prestações e eventos registrados no ECF. Os acumuladores são divididos em Totalizadores, Contadores e Indicadores, sendo os Totalizadores destinados ao acúmulo de valores monetários, os Contadores destinados ao acúmulo da quantidade de eventos ocorridos no ECF e os Indicadores destinados a gravação de identificações.

3.6.1. CONTADORES

| SIGLA | DESCRIÇÃO | LOCAL DE GRAVAÇÃO (1) | FORMATO (2) | CAPACIDADE (3) | FUNÇÕES (4) | REINICIO (5) | EVENTO (6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CRO | Contador de Reinício de Operação | MF | N | 3 | 3.10.3.4.36 3.10.3.4.38 | NÃO | --- |
| CRZ | Contador de Reduções Z | MF | N | 4 | 3.10.3.4.21 | NÃO | --- |
| COO | Contador de Ordem de Operação | MF | N | 6 | 3.10.3.4.1 3.10.3.4.7(1) 3.10.3.4.7(2) 3.10.3.4.8 3.10.3.4.12 3.10.3.4.13 3.10.3.4.16 3.10.3.4.19 3.10.3.4.20 3.10.3.4.21 3.10.3.4.22 3.10.3.4.23 3.10.3.4.32 3.10.3.4.33 | NÃO | --- |
| GNF | Contador Geral de Operação Não-Fiscal | MF | N | 6 | 3.10.3.4.8 3.10.3.4.12 3.10.3.4.13 3.10.3.4.16 3.10.3.4.19 3.10.3.4.23 | NÃO | --- |
| CCF | Contador de Cupom Fiscal | MF | N | 6 | 3.10.3.4.1 3.10.3.4.7. 3.10.3.4.33 | NÃO | --- |
| GRG | Contador Geral de Relatório Gerencial | MF | N | 6 | 3.10.3.4.12 | NÃO | --- |
| NFC | Contador Geral de Operação Não-Fiscal Cancelada | MF | N | 4 | 3.10.3.4.7(2) 3.10.3.4.31(2) | NÃO | --- |
| GFC | Contador Geral de Cupom Fiscal Cancelado | MF | N | 4 | 3.10.3.4.7(1) 3.10.3.4.31(1) | NÃO | --- |
| CFC | Contador de Cupom Fiscal Cancelado | MF | N | 4 | 3.10.3.4.7(1) 3.10.3.4.31(1) | SIM | RZ |
| com | Contadores Específicos de Operações Não-Fiscais | MF | N | 4 | 3.10.3.4.17 3.10.3.4.23 | SIM | RZ |
| CER | Contadores Específicos de Relatórios Gerenciais | MF | N | 4 | 3.10.3.4.12 | SIM | RZ |
| CDC | Contador de Comprovante de Crédito ou Débito | MF | N | 4 | 3.10.3.4.8 3.10.3.4.13 | SIM | RZ |
| CFD | Contador de Fita-detalhe | MF | N | 6 | 3.10.3.4.59 | NÃO | --- |
| CTM | Contador de Tentativas Mal Sucedidas de Substituição de SB | MF | N | 4 | 3.2.2 (e) | NÃO | --- |
| NCN | Contador de Comprovantes de Crédito ou Débito Não Emitidos, que deve indicar o resultado da seguinte equação: NCN = Qtde de Registros de Meio de Pagamento Vinculado a CCD(*) + CCD Estornados - Qtde de CCD emitidos - Qtde de Registros de Meio de Pagamento Vinculado a CCD(*) que foram substituídos por outro Meio de Pagamento não Vinculado a CCD. (*) Qtde de Registros de Meio de Pagamento Vinculado a CCD: Quando houver Registro de Meio de Pagamento Vinculado a CCD com parcelamento de valor que exija a emissão de mais de um CCD, adotar-se á a quantidade de parcelas em substituição ao respectivo Meio de Pagamento registrado. | --- | N | 4 | 3.10.3.4.4 3.10.3.4.7(1) 3.10.3.4.7(2) 3.10.3.4.8 3.10.3.4.13 3.10.3.4.19 3.10.3.4.31(1) 3.10.3.4.31(2) | SIM | Emissão de RZ |
| TEDF | Contador de Tempo Emitindo Documento Fiscal – somatório dos intervalos de tempo gastos entre a abertura e o fechamento de cada Cupom Fiscal. | --- | H | 8 | --- | SIM | 1.Emissão de RZ 2.Perda de informação do RTC |
| TO | Contador de Tempo Operacional – tempo compreendido entre emissões de Reduções Z, limitado a 26 horas, e durante o qual o ECF esteja em condições de emitir Cupom Fiscal | --- | H | 8 | --- | SIM | 1.Emissão de RZ 2.Perda de informação do RTC |

Legenda:

(1) LOCAL DE GRAVAÇÃO: Dispositivo de memória onde o contador deve ser gravado e lido.

(2) FORMATO: “N” para campo numérico, “A” para campo alfanumérico e “H” para formato hh:mm:ss.

(3) CAPACIDADE: Capacidade em dígitos ou caracteres.

(4) FUNÇÕES: Itens deste documento relativos às funções que afetam o contador.

(5) REINICIO: “SIM” quando houver evento que deva provocar o reinicio (a partir de zero) do valor acumulado e “NÃO” quando não houver evento que deva provocar o reinicio do valor acumulado (vide item 3.4.6.2.3), considerando que todos os contadores podem ser reiniciados quando exceder a capacidade de dígitos.

(6) EVENTO: Indicação do evento que deva provocar o reinicio (a partir de zero) do valor acumulado (vide item 3.4.6.2.3).

3.6.2. TOTALIZADORES

| SIGLA | DESCRIÇÃO | LOCAL DE GRAVAÇÃO (1) | FORMATO (2) | CAPACIDADE (3) | FUNÇÕES (4) | REINICIO (5) | EVENTO (6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GT | Totalizador Geral que deve indicar o somatório dos valores de Venda Bruta Diária (equação: GT = ∑ VB) | ---- | N | 18 | 3.10.3.4.2 3.10.3.4.27(3-4) 3.10.3.4.29(2) 3.10.3.4.33 3.10.3.4.34 3.10.3.4.57 | SIM | Alteração do símbolo de moeda |
| VB | Venda Bruta Diária que representa a diferença entre o valor acumulado no GT atual e o GT acusado na ultima RZ emitida (VB = GT atual – GT uRZ) e indica a soma de todos os valores correspondentes a registros de item e a acréscimos sobre item impressos com o Símbolo de Acumulação no GT previsto nos itens 3.10.3.4.2 (Registro de Item em Cupom Fiscal), 3.10.3.4.27 (Acréscimo sobre Item) e 3.10.3.4.29 (Acréscimo sobre Subtotal). | MF | N | 14 | 3.10.3.4.2 3.10.3.4.27(3-4) 3.10.3.4.29(2) 3.10.3.4.33 3.10.3.4.34 | SIM | RZ |
| VL | Venda Líquida Diária que deve indicar a diferença entre o valor acumulado no VB e a soma de Can-T, Can-S, DT, DS, TS e IFNS (equação: VL = VB – (Can-T + Can-S + DT + DS + TS + IFNS) | MF | N | 14 | --- | SIM | RZ |
| TT | Totalizadores parciais de operações ou prestações tributadas pelo ICMS que deve ser representado por xxTnn,nn%, onde xx representa o número de identificação do totalizador podendo variar de 01 a 30 e nn,nn representa o valor da alíquota do ICMS. | MF | N | 13 | 3.10.3.4.2 3.10.3.4.3(1) 3.10.3.4.7(1) 3.10.3.4.27(1-2) 3.10.3.4.27(3-4) 3.10.3.4.28(1-2) 3.10.3.4.29(1-2) 3.10.3.4.30(1-2) 3.10.3.4.31(1) 3.10.3.4.33 3.10.3.4.34 3.10.3.5.1 | SIM | RZ |
| TS | Totalizadores parciais de prestações tributadas pelo ISSQN que deve ser representado por xxSnn,nn%, onde xx representa o número de identificação do totalizador podendo variar de 01 a 30 e nn,nn representa o valor da alíquota do ISSQN. | MF | N | 13 | 3.10.3.4.2 3.10.3.4.3 (1) 3.10.3.4.7 (1) 3.10.3.4.27(1-2) 3.10.3.4.27(3-4) 3.10.3.4.28(1-2) 3.10.3.4.29(1-2) 3.10.3.4.30(1-2) 3.10.3.4.31(1) 3.10.3.4.33 3.10.3.4.34 3.10.3.5.1 | SIM | RZ |
| TN | Totalizadores parciais de operações não-fiscais | MF | N | 13 | 3.10.3.4.3(2) 3.10.3.4.7(2) 3.10.3.4.17 3.10.3.4.23 3.10.3.4.27(5-6) 3.10.3.4.27(7-8) 3.10.3.4.28(3-4) 3.10.3.4.29(3-4) 3.10.3.4.30(3-4) 3.10.3.4.31(2) | SIM | RZ |
| IFNM | Totalizadores parciais de isento, de substituição tributária e de não-incidência de operações ou prestações tributadas pelo ICMS, que devem ser representados por I1, I2 e I3 para Isento, F1, F2 e F3 para Substituição Tributária e N1, N2 e N3 para Não-Incidência. | MF | N | 13 | 3.10.3.4.7(1) 3.10.3.4.27(1-2) 3.10.3.4.27(3-4) 3.10.3.4.28(1-2) 3.10.3.4.29(1-2) 3.10.3.4.30(1-2) 3.10.3.4.31(1) 3.10.3.5.1 | SIM | RZ |
| IFNS | Totalizadores parciais de isento, de substituição tributária e de não-incidência de prestações tributadas pelo ISSQN, que devem ser representados por IS1, IS2 e IS3 para Isento, FS1, FS2 e FS3 para Substituição Tributária e NS1, NS2 e NS3 para Não-Incidência. | MF | N | 13 | 3.10.3.4.7(1) 3.10.3.4.27(1-2) 3.10.3.4.27(3-4) 3.10.3.4.28(1-2) 3.10.3.4.29(1-2) 3.10.3.4.30(1-2) 3.10.3.4.31(1) 3.10.3.5.1 | SIM | RZ |
| PGT | Totalizadores parciais dos meios de pagamento | MF | N | 13 | 3.10.3.4.4 3.10.3.4.7(1) 3.10.3.4.7(2) 3.10.3.4.19 3.10.3.4.31(1-2) | SIM | RZ |
| TRC | Totalizador parcial de troco (apenas um) | MF | N | 13 | 3.10.3.4.4 3.10.3.4.7(1) 3.10.3.4.7(2) 3.10.3.4.31(1-2) | SIM | RZ |
| DT | Totalizador parcial de descontos em ICMS (apenas um) | MF | N | 13 | 3.10.3.4.3(1) 3.10.3.4.7(1) 3.10.3.4.27(1-2) 3.10.3.4.28(1) 3.10.3.4.29(1) 3.10.3.4.30(1) 3.10.3.4.31(1) | SIM | RZ |
| DS | Totalizador parcial de descontos em ISSQN (apenas um) | MF | N | 13 | 3.10.3.4.3(1) 3.10.3.4.7(1) 3.10.3.4.27(1-2) 3.10.3.4.28(1) 3.10.3.4.29(1) 3.10.3.4.30(1) 3.10.3.4.31(1) | SIM | RZ |
| DN | Totalizador parcial de descontos não-fiscais (apenas um) | MF | N | 13 | 3.10.3.4.3(2) 3.10.3.4.7(2) 3.10.3.4.27(5-6) 3.10.3.4.28(3) 3.10.3.4.29(3) 3.10.3.4.30(3) 3.10.3.4.31(2) | SIM | RZ |
| AT | Totalizador parcial de acréscimos em ICMS (apenas um) | MF | N | 13 | 3.10.3.4.3(1) 3.10.3.4.7(1) 3.10.3.4.27(3-4) 3.10.3.4.28(2) 3.10.3.4.29(2) 3.10.3.4.30(2) 3.10.3.4.31(1) | SIM | RZ |
| AS | Totalizador parcial de acréscimos em ISSQN (apenas um) | MF | N | 13 | 3.10.3.4.3(1) 3.10.3.4.7(1) 3.10.3.4.27(3-4) 3.10.3.4.28(2) 3.10.3.4.29(2) 3.10.3.4.30(2) 3.10.3.4.31(1) | SIM | RZ |
| NA | Totalizador parcial de acréscimos não-fiscais (apenas um) | MF | N | 13 | 3.10.3.4.3(2) 3.10.3.4.7(2) 3.10.3.4.27(7-8) 3.10.3.4.28(4) 3.10.3.4.29(4) 3.10.3.4.30(4) 3.10.3.4.31(2) | SIM | RZ |
| Can-T | Totalizador parcial de cancelamentos em ICMS (apenas um) | MF | N | 13 | 3.10.3.4.3(1) 3.10.3.4.7(1) 3.10.3.4.28(2) 3.10.3.4.30(2) 3.10.3.4.31(1) 3.10.3.5.1 | SIM | RZ |
| Can-S | Totalizador parcial de cancelamentos em ISSQN (apenas um) | MF | N | 13 | 3.10.3.4.3(1) 3.10.3.4.7(1) 3.10.3.4.28(2) 3.10.3.4.30(2) 3.10.3.4.31(1) 3.10.3.5.1 | SIM | RZ |
| Can-N | Totalizador parcial de cancelamentos não-fiscais (apenas um) | MF | N | 13 | 3.10.3.4.3(2) 3.10.3.4.7(2) 3.10.3.4.31(2) | SIM | RZ |
| Can-T-A (*) | Totalizador parcial ACUMULADO de cancelamentos em ICMS (apenas um) | ---- | N | 18 | 3.10.3.4.21 3.10.3.4.57 | SIM | Alteração do símbolo de moeda |
| Can-S-A (*) | Totalizador parcial ACUMULADO de cancelamentos em ISSQN (apenas um) | ---- | N | 18 | 3.10.3.4.21 3.10.3.4.57 | SIM | Alteração do símbolo de moeda |
| DT-A (*) | Totalizador parcial ACUMULADO de descontos em ICMS (apenas um) | ---- | N | 18 | 3.10.3.4.21 3.10.3.4.57 | SIM | Alteração do símbolo de moeda |
| DS-A (*) | Totalizador parcial ACUMULADO de descontos em ISSQN (apenas um) | ---- | N | 18 | 3.10.3.4.21 3.10.3.4.57 | SIM | Alteração do símbolo de moeda |
| AT-A (*) | Totalizador parcial ACUMULADO de acréscimos em ICMS (apenas um) | ---- | N | 18 | 3.10.3.4.21 3.10.3.4.57 | SIM | Alteração do símbolo de moeda |
| AS-A (*) | Totalizador parcial ACUMULADO de acréscimos em ISSQN (apenas um) | ---- | N | 18 | 3.10.3.4.21 3.10.3.4.57 | SIM | Alteração do símbolo de moeda |
| TT-A (*) | Totalizadores parciais ACUMULADOS de operações ou prestações tributadas pelo ICMS que deve ser representado por xxTnn,nn%, onde xx representa o número de identificação do totalizador podendo variar de 01 a 30 e nn,nn representa o valor da alíquota do ICMS. | ---- | N | 18 | 3.10.3.4.21 3.10.3.4.57 | SIM | Alteração do símbolo de moeda |
| TS-A (*) | Totalizadores parciais ACUMULADOS de prestações tributadas pelo ISSQN que deve ser representado por xxSnn,nn%, onde xx representa o número de identificação do totalizador podendo variar de 01 a 30 e nn,nn representa o valor da alíquota do ISSQN. | ---- | N | 18 | 3.10.3.4.21 3.10.3.4.57 | SIM | Alteração do símbolo de moeda |
| IFNM-A (*) | Totalizadores parciais ACUMULADOS de isento, de substituição tributária e de não-incidência de operações ou prestações tributadas pelo ICMS, que devem ser representados por I1, I2 e I3 para Isento, F1, F2 e F3 para Substituição Tributária e N1, N2 e N3 para Não-Incidência. | ---- | N | 18 | 3.10.3.4.21 3.10.3.4.57 | SIM | Alteração do símbolo de moeda |
| IFNS-A (*) | Totalizadores parciais ACUMULADOS de isento, de substituição tributária e de não-incidência de prestações tributadas pelo ISSQN, que devem ser representados por IS1, IS2 e IS3 para Isento, FS1, FS2 e FS3 para Substituição Tributária e NS1, NS2 e NS3 para Não-Incidência. | ---- | N | 18 | 3.10.3.4.21 3.10.3.4.57 | SIM | Alteração do símbolo de moeda |

Legenda:

(1) LOCAL DE GRAVAÇÃO: Dispositivo de memória onde o totalizador deve ser gravado e lido.

(2) FORMATO: “N” para campo numérico, “A” para campo alfanumérico e “H” para formato hh:mm:ss.

(3) CAPACIDADE: Capacidade em dígitos ou caracteres.

(4) FUNÇÕES: Itens deste documento relativos às funções que afetam o totalizador.

(5) REINICIO: “SIM” quando houver evento que deva provocar o reinicio (a partir de zero) do valor acumulado e “NÃO” quando não houver evento que deva provocar o reinicio do valor acumulado (vide item 3.4.6.2.3) Qualquer comando não deverá ser executado quando isto provocar a ultrapassagem da capacidade de dígitos dos totalizadores afetados pela operação, devendo retornar mensagem de erro de "overflow" de capacidade, conforme descrito no item 3.8.4.3.

(6) EVENTO: Indicação do evento que deva provocar o reinicio (a partir de zero) do valor acumulado (vide item 3.4.6.2.3).

A notação (*) na coluna “Sigla”  indica que o totalizador compõe a Relação de Totalizadores Parciais Acumulados (RTPA)

3.6.3. INDICADORES

| SIGLA/NOME | DESCRIÇÃO | FORMATO (1) | CAPAC. (2) | OBRIGATÓRIO (3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| iCRO | Indicador do Tipo de Intervenção, sendo: “L” para Intervenção Técnica Lógica (MIL) e “F” para Intervenção Técnica Física (MIT) | A | 1 | Sim |
| ECF | Número de Ordem Seqüencial do ECF | N | 3 | Sim |
| OPR | Operador | A | 20 | Não |
| LJ | Loja | A | 4 | Não |
| Razão Social | Razão Social do estabelecimento usuário do ECF | A | 40 | Sim |
| Nome Fantasia | Nome Fantasia do estabelecimento usuário do ECF | A | 40 | Não |
| Endereço | Endereço do estabelecimento usuário do ECF | A | 120 | Sim |
| CNPJ | Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do estabelecimento usuário do ECF e do prestador de serviço de transporte Utilizar mascara no formato: 99.999.999/9999-99 | N | 14 | Sim, para o estabelecimento usuário. Não, para o prestador de serviço de transporte |
| IE | Inscrição Estadual do estabelecimento usuário do ECF e do prestador de serviço de transporte. | A | 20 | Sim, para o estabelecimento usuário, se IM não for cadastrada. Não, para o prestador de serviço de transporte |
| IM | Inscrição Municipal do estabelecimento usuário do ECF e do prestador de serviço de transporte. | A | 20 | Sim, para o estabelecimento usuário, se IE não for cadastrada. Não para o prestador de serviço de transporte |
| UF | Sigla da unidade federada do prestador de serviço de transporte | A | 2 | Sim, no caso de ECF que emita CF-BP sujeito ao ICMS |
| MUN | Sigla do município do prestador de serviço de transporte | A | 3 | Sim, no caso de ECF que emita CF-BP sujeito ao ISSQN |
| CNPJ ou CPF | Número de inscrição no CNPJ ou no CPF do consumidor. Utilizar mascara no formato: 999.999.999-99 para CPF ou 99.999.999/9999-99 para CNPJ | N | 14 para CNPJ ou 11 para CPF | Sim, em CF-Cancelamento e CNF-Cancelamento e nos demais documentos, se nome ou endereço do consumidor for informado |
| Nome do Consumidor | Indicação do nome do consumidor | A | 30 | Não |
| Endereço do Consumidor | Indicação do endereço do consumidor | A | 79 | Não |
| Data | Indicação de Data no formato dd/mm/aaaa, onde dd representa o dia, mm o mês e aaaa o ano | A | 8 | Sim |
| Hora | Indicação de Horário no formato hh:mm:ss, onde hh indica a hora, mm o minuto e ss o segundo, seguido, quando em horário de verão, da letra “V” grafada em letra maiúscula. | A | 7 | Sim |

Legenda:

(1) FORMATO: “N” para campo numérico e “A” para campo alfanumérico.

(2) CAPAC.: Capacidade em dígitos ou caracteres.

(3) OBRIGATÓRIO: Não pode conter todos os dígitos zero, se numérico, ou todos os caracteres em branco, se alfanumérico.

3.7. IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS

3.7.1. CARACTERISTICAS GERAIS

3.7.1.1. O documento é composto pelos seguintes campos de impressão: “Cabeçalho”, “Identificação do Consumidor”, “Corpo do Documento”, “Informações Suplementares”, “Identificação do PAF-ECF”, “Rodapé” e “Mensagem de Falta de Energia”.

3.7.1.2. O campo “Mensagem de Falta de Energia” deve ser impresso no “Corpo do Documento” somente quando ocorrer o evento respectivo antes ou durante a impressão do corpo do documento ou no final do documento, somente quando ocorrer o evento respectivo após a conclusão da impressão do corpo do documento.

3.7.1.3. O campo “Identificação do Consumidor” não deve ser impresso em Comprovante Não Fiscal de Sangria ou Fundo de Troco – vide descrição da função “Sangria/Fundo de Troco” - Comando 23, no item 3.10.3.4.23.

3.7.1.4. A data deve ser impressa no formato dd/mm/aaaa, onde dd representa o dia, mm o mês e aaaa o ano.

3.7.1.5. O horário deve ser impresso no formato hh:mm:ss, onde hh indica a hora, mm os minutos e ss indica os segundos, seguido, quando em horário de verão, da letra “V” grafada em letra maiúscula.

3.7.1.6. Os contadores e indicadores devem ser impressos com todos os dígitos, ou seja, completando com zeros a esquerda se for o caso.

3.7.2. SEQÜÊNCIA DE IMPRESSÃO

As seqüências de impressão a seguir descritas não se aplicam ao Cupom Adicional, o qual tem leiaute específico descrito no item 3.10.3.4.5.

Considera-se como documento emitido aquele em que tenha ocorrido toda a seqüência de impressão prevista nos itens 3.7.2.1 e 3.7.2.2 tendo sido impresso todos os dados de rodapé do documento.

3.7.2.1. Cupom Fiscal, Cupom Fiscal Cancelamento, Comprovante Não Fiscal, Comprovante Não Fiscal Cancelamento, Comprovante de Crédito ou Débito, inclusive estorno, reimpressão e segunda via

3.7.2.1.1. OPÇÃO 1

Campo “Identificação do Consumidor” impresso no inicio do documento

{ Cabeçalho } ------------------------------------------------ { [Identificação do Consumidor] } ------------------------------------------------ { Corpo do Documento ... [Mensagem de Falta de Energia] ... Corpo do Documento } ------------------------------------------------ { [Informações Suplementares] } ------------------------------------------------ { [Identificação do PAF-ECF] } ------------------------------------------------ { Rodapé }

3.7.2.1.1. OPÇÃO 2

Campo “Identificação do Consumidor” impresso no final do documento

{ Cabeçalho } ------------------------------------------------ { Corpo do Documento ... [Mensagem de Falta de Energia] ... Corpo do Documento } ------------------------------------------------ { [Informações Suplementares] } ------------------------------------------------ { [Identificação do PAF-ECF] } ------------------------------------------------ { [Identificação do Consumidor] } ------------------------------------------------ { Rodapé }

3.7.2.2. DEMAIS DOCUMENTOS, INCLUSIVE Cupom Fiscal BILHETE DE PASSAGEM E Cupom Fiscal BILHETE DE PASSAGEM Cancelamento

{ Cabeçalho } ------------------------------------------------ { Corpo do Documento ... [Mensagem de Falta de Energia] ... Corpo do Documento } ------------------------------------------------ { [Informações Suplementares] } ------------------------------------------------ { [Identificação do PAF-ECF] } ------------------------------------------------ { Rodapé }

3.7.3. LEIAUTE DOS CAMPOS

3.7.3.1. CABEÇALHO

Com Logomarca e informações alinhadas à esquerda

| [<logomarca>] | <razão social> [<nome de fantasia>] <endereço> [<endereço>] [CNPJ: <cnpj>] [IE: <ie>] [IM: <im>] |
| --- | --- |

Com Logomarca e informações centralizadas

[<logomarca >]

<razão social> [<nome de fantasia>] <endereço> [<endereço>] [CNPJ: <cnpj>] [IE: <ie>] [IM: <im>]

Sem Logomarca e informações centralizadas

<razão social> [<nome de fantasia>] <endereço> [<endereço>] [CNPJ: <cnpj>] [IE: <ie>] [IM: <im>]

Legenda dos leiautes:

logomarca = logomarca ou logotipo do estabelecimento comercial (opcional)

razão social = razão social do contribuinte usuário do ECF

nome de fantasia = nome de fantasia do contribuinte usuário do ECF

endereço = endereço do contribuinte usuário do ECF

cnpj = número do CNPJ do contribuinte usuário do ECF

ie = número da inscrição estadual do contribuinte usuário do ECF

im = número da inscrição municipal do contribuinte usuário do ECF

3.7.3.2. IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR

[CNPJ/CPF consumidor: <CNPJ ou CPF>] [NOME: <nome do consumidor>] [ENDEREÇO: <endereço do consumidor>]

Legenda do leiaute:

CNPJ ou CPF = 	número de inscrição no CNPJ ou no CPF do consumidor

nome do consumidor = indicação do nome do consumidor

endereço do consumidor = indicação do endereço do consumidor

Observação:

Campos destinados a identificação facultativa dos dados referentes ao consumidor ou tomador dos serviços

3.7.3.3. CORPO DO DOCUMENTO

O leiaute do corpo do documento é formato conforme a execução das funções previstas nos itens 3.10.3.4 e 3.10.3.5 e encontra-se definido na especificação destas funções.

3.7.3.4. INFORMAÇÕES SUPLEMENTARES

[<Texto de Linha Adicional>] [<Texto de Linha Adicional>] [<Texto de Linha Adicional>] [<Texto de Linha Adicional>] [<Texto de Linha Adicional>] [<Texto de Linha Adicional>] [<Texto de Linha Adicional>] [<Texto de Linha Adicional>]

Legenda do leiaute:

Texto de Linha Adicional = Informações livres impressas em até oito linhas.

3.7.3.5. IDENTIFICAÇÃO DO PAF-ECF

[<Identificação do Aplicativo>] [<Identificação do Aplicativo>]

Legenda do leiaute:

Identificação do Aplicativo = Informações de identificação do PAF-ECF, com até 84 caracteres, impressas em até duas linhas.

Observação:

Dispensada no Relatório Gerencial impresso na saída do Modo de Intervenção Lógica para indicar os parâmetros de programação definidos para o equipamento.

3.7.3.6. RODAPÉ

[<assinatura digital>] MARCA: <marca> MOD.: <modelo> <tipoecf> VERSÃO: XX.XX.XX ECF: nnn LJ:mmmm OPR :<nome_operadoor> <GT_codificado> <data> <hora> [<Chave de Busca do Cupom Fiscal Eletrônico>]: FAB:<XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX> BR

Legenda do leiaute:

assinatura digital = assinatura digital de autenticidade do documento conforme especificado no Anexo VI

marca = marca do ECF

modelo = modelo do ECF

tipoecf = tipo do ECF

XX.XX.XX = identificação da versão do Software Básico

nnn = Número de Ordem Seqüencial do ECF

mmmm = indicação da loja

nome_operador = nome do operador do ECF

GT_codificado = símbolos fixos para expressar o valor acumulado no Totalizador Geral de forma codificada, devendo para cada dígito decimal corresponder apenas um símbolo de codificação e vice-versa e ser possível sua decodificação por meio do programa aplicativo eECFc

data = data final de emissão

hora = hora final de emissão

Chave de Busca do Cupom Fiscal Eletrônco: campo numérico composto por 44 caracteres para individualizar e validar o Cupom Fiscal eletrônico conforme Anexo VIII

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX = número de fabricação do ECF, em negrito

Observações:

As informações deverão ser impressas na ordem indicada, com espaçamento de pelo menos um caractere entre elas quando impressas na mesma linha.

A penúltima linha deverá conter somente o GT codificado e a data e hora final de emissão, sendo que o GT codificado deve estar alinhado à esquerda e a data e hora final de emissão alinhada à direita.

A última linha deverá conter somente a indicação do número de fabricação e do logotipo fiscal, sendo que o número de fabricação deve estar alinhado à esquerda e o logotipo fiscal alinhado à direita.

3.7.3.7. MENSAGEM DE FALTA DE ENERGIA

[FALTA DE ENERGIA – RETORNO <dataR> <horaR>]

Legenda do leiaute:

dataR = data de retorno da energia

horaR = hora de retorno da energia

3.7.3.7.1. Ocorrendo falta de energia durante a emissão de documento, a mensagem de falta de energia deverá ser impressa quando do retorno da energia no local onde ocorreu a interrupção da impressão, observando ainda:

a) no caso de Cupom Fiscal ou Comprovante Não Fiscal, a impressão em andamento do documento deverá ser retomada automaticamente. Neste caso, deve ser retomada a impressão do último item, cujos dados ainda não tenham sido integralmente impressos no instante da falta de energia.

b) no caso de Redução Z, Leitura X, Leitura RTPA e Relatório Gerencial, a impressão em andamento deverá ser abortada imediatamente após a impressão da mensagem de falta de energia e em seguida deverá ocorrer a reimpressão integral do documento.

c) no caso de Leitura da Memória Fiscal e Reimpressão de Fita Detalhe, a impressão em andamento deverá ser abortada imediatamente após a impressão da mensagem de falta de energia.

3.8. PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO

3.8.1. composição dos pacotes

A comunicação entre o ECF e o aplicativo ocorre mediante a troca de pacotes, ou seja, blocos de bytes, pela porta de comunicação.

Cada pacote é iniciado sempre por um caractere de controle que permitirá ao receptor identificar a natureza da requisição ou o tipo de informação nele contida, podendo ser seguido, ou não, de campos de dados.

3.8.1.1. caracteres de controle

Os caracteres de controle que devem ser utilizados, acompanhados dos respectivos significados, são:

| Código | Hexa | Decimal | Significado | Utilização |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SOH | 0x01 | 1 | Start Of Heading | Envio de Comando Resultado de Comando |
| ENQ | 0x05 | 5 | ENQuiry | Solicitação de Status |
| ACK | 0x06 | 6 | ACKnowledge | Aceite de Comando Enviado |
| WAK | 0x11 | 17 | Wait for AcKnowledge | ECF Ocupado |
| NAK | 0x15 | 21 | Negative AcKnowledge | Erro de Protocolo |
| SYN | 0x16 | 22 | SYNchronous Idle | Solicitação de Sincronismo Resposta de Sincronismo |

3.8.1.2. campos de dados

O caractere de controle de cada pacote pode ou não ser seguido de campos de dados. Nesses campos estarão representados os dados necessários à execução da requisição implícita no pacote.

Os campos de dados que devem ser utilizados são:

SEQ - Seqüência do Pacote de Comando

O campo Seqüência do Pacote de Comando possui o tamanho de um byte e seu conteúdo é binário contendo valores no intervalo de 0 (0x00) a 255 (0xFF).

O campo seqüência deverá ser incrementado pelo aplicativo a cada pacote de comando enviado.

O ECF rebaterá seu conteúdo quando do envio do resultado ou de um erro na execução do comando.

SPR - Seqüência do Pacote de Resposta

O campo Seqüência do Pacote de Resposta possui o tamanho de um byte e seu conteúdo é binário contendo valores no intervalo de 0 (0x00) a 255 (0xFF).

Esse campo será enviado no Pacote de Solicitação de Status e deverá ser iniciado com 0 (zero) após o envio de cada comando. Caso a resposta ao comando possua mais de um pacote, esse campo deverá ser incrementado de uma unidade a cada solicitação de um novo pacote de resposta.

Caso a resposta possua mais de 255 pacotes o número do pacote retorna a 0, continuando a incrementação enviando os demais pacotes na seqüência.

CMD - Código do Comando

O campo Código do Comando possui o tamanho de um byte e seu conteúdo é binário representando um código de comando válido (1 -255).

Esse campo deverá conter o código de comando a ser executado pelo ECF.

EXT – Extensão de Comando

O campo Extensão de Comando possui o tamanho de um byte e seu conteúdo é binário representando um código de comando válido.

Esse campo representa a extensão do código de comando a ser executado pelo ECF quando o campo CMD contiver o valor 0xFF, para todos os outros valores de CMD esse campo deverá conter 0x00.

TBC - Tamanho do Buffer de Comando

O campo Tamanho do Buffer de Comando possui o tamanho de dois bytes e seu conteúdo é binário no formato LITTLE ENDIAN (Byte Low / Byte High).

Esse campo deverá conter o tamanho em bytes do campo Buffer existente no Pacote de Comando.

BCD - Buffer de Comando

O campo Buffer de Comando possui tamanho variável de 0 até 1024 bytes e seu conteúdo é ASCII.

Esse campo deverá conter os parâmetros necessários à execução do comando.

TBR - Tamanho do Buffer de Resposta

O campo Tamanho do Buffer de Resposta possui o tamanho de dois bytes e seu conteúdo é binário no formato LITTLE ENDIAN (Byte Low / Byte High).

Esse campo conterá o tamanho em bytes do campo Buffer de Resposta existente no pacote de Resultado de Comando.

BRS - Buffer de Resposta

O campo Buffer de Resposta possui tamanho variável de até 4096 bytes e seu conteúdo é ASCII.

Esse campo conterá os dados solicitados ao ECF quando houver Resultado de Comando.

CHK - Checksum

O campo Checksum possui o tamanho de um byte e seu conteúdo é binário.

O conteúdo desse campo deverá ser calculado através da soma, sem sinal módulo 256, de todos os bytes do pacote de comando ou de resposta, excetuando-se o caractere de controle inicial (SOH).

Na recepção de um pacote de Resultado de Comando esse campo deverá ser conferido pelo aplicativo para verificar se a transmissão do pacote terminou isenta de problemas.

Esse campo contém o código do erro retornado em um pacote de Resultado de Comando com Erro.

CAT – Categoria do Retorno

O campo Categoria possui o tamanho de um byte e seu conteúdo é binário.

Esse campo contém o Código da Categoria de Ocorrências retornado em um pacote de Resultado de Comando.

RET - Retorno

O campo Retorno possui o tamanho de 4 (quatro) bytes e seu conteúdo é binário.

Esse campo contém o Código do Retorno devolvido em um pacote de Resultado de Comando dependente do Código da Categoria de Ocorrências.

3.8.2. especificação dos pacotes

3.8.2.1. SOLICITAÇÃO DE SINCRONISMO

Solicita ao ECF a transmissão do último SEQ enviado pelo aplicativo e processado pelo ECF, com ou sem erro.  Formato:

SYN

3.8.2.2. RESPOSTA DE SINCRONISMO

Envia ao aplicativo o último SEQ recebido e processado pelo ECF, com ou sem erro. Formato:

| SYN | SEQ |
| --- | --- |

3.8.2.3. SOLICITAÇÃO DE STATUS

Solicita ao ECF o estado da execução do último comando enviado. Formato:

| ENQ | SPR |
| --- | --- |

3.8.2.4. ENVIO DE COMANDO

Envia ao ECF um comando para a execução de uma função ou de uma leitura de dados.

Formato:

| SOH | SEQ | CMD | EXT | TBC | BCD | CHK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.8.2.5. ACEITE DE COMANDO ENVIADO

Informa ao aplicativo que o pacote de comando foi aceito pelo ECF. Formato:

ACK

3.8.2.6. ERRO DE PROTOCOLO

Informa ao aplicativo que o pacote de comando foi recebido pelo ECF e não será executado em função de um erro de protocolo. Formato:

| NAK | CAT | RET |
| --- | --- | --- |

3.8.2.7. ECF OCUPADO

Informa ao aplicativo que o ECF encontra-se ocupado executando algum comando.

Importante: A implementação desse recurso é obrigatória e o ECF deverá ser capaz de monitorar a porta de comunicação durante a execução de um comando ou rotina interna. Formato:

| WAK | CAT | RET |
| --- | --- | --- |

3.8.2.8. RESULTADO DE COMANDO

Retorna ao aplicativo o status da execução do último comando aceito pelo ECF. Formato:

| SOH | SEQ | CMD | EXT | CAT | RET | TBR | BRS | CHK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.8.3. FLUXOS DE COMUNICAÇÃO

3.8.3.1. SINCRONISMO

| APLICATIVO |  | ECF |
| --- | --- | --- |
| O aplicativo envia o Pacote de Solicitação de Sincronismo | => |  |
| SYN |  |  |
|  |  | De acordo com o estado do ECF, podem ocorrer as seguintes situações: |
|  | <= | Situação 1 O ECF responde com um pacote Resposta de sincronismo sinalizando que está em repouso, ou seja, não está executando nenhum comando ou rotina interna, informando o seqüencial do último comando recebido. |
|  |  | SYN SEQ |
| O aplicativo deverá prosseguir com o Fluxo de Solicitação de Status. |  |  |
|  | <= | Situação 2 O ECF responde com um pacote de ECF ocupado sinalizando que está executando algum comando ou rotina interna. |
|  |  | WAK CAT RET |
| O aplicativo deverá aguardar 500ms e executar novamente o Fluxo de Sincronismo. |  |  |
|  |  | Situação 3 O aplicativo não recebe resposta em função do ECF estar desligado ou a conexão serial estar interrompida. |
| O aplicativo identifica a ocorrência de timeout após aguardar 200ms e deve executar novamente o fluxo (o ECF poderá estar desligado). |  |  |

3.8.3.2. ENVIO DE COMAnDOS

| APLICATIVO |  | ECF |
| --- | --- | --- |
| O aplicativo envia o Pacote de Comando | => |  |
| SOH SEQ CMD EXT TBC BCD CHK |  |  |
|  |  | De acordo com o estado do ECF, podem ocorrer as seguintes situações: |
|  | <= | Situação 1 O ECF responde com um pacote de Aceite de Comando Enviado. |
|  |  | ACK |
|  | <= | Situação 2 O ECF responde com um pacote de Erro de Protocolo. |
|  |  | NAK CAT RET |
|  | <= | Situação 3 O ECF responde com um pacote de ECF ocupado sinalizando que está executando algum comando ou rotina interna. |
|  |  | WAK CAT RET |
| O aplicativo deverá aguardar 500ms e executar novamente o Fluxo de Solicitação de Status. |  |  |
|  |  | Situação 4 O aplicativo não recebe resposta em função do ECF estar desligado ou a conexão serial estar interrompida. |
| O aplicativo identifica a ocorrência de timeout após aguardar 200ms. |  |  |

3.8.3.3. SOLICITAÇÃO DE STATUS

| APLICATIVO |  | ECF |
| --- | --- | --- |
| O aplicativo envia o Pacote de Solicitação de Status | => |  |
| ENQ SPR |  |  |
|  |  | De acordo com o estado do ECF, podem ocorrer as seguintes situações: |
|  | <= | Situação 1 O ECF responde com um pacote de Resultado de Comando. |
|  |  | SOH SEQ CMD EXT CAT RET TBR BRS CHK |
|  | <= | Situação 2 O ECF responde com um pacote de ECF ocupado sinalizando que está executando algum comando ou rotina interna. |
|  |  | WAK CAT RET |
| O aplicativo deverá aguardar 500ms e executar novamente o Fluxo de Solicitação de Status. |  |  |
|  |  | Situação 3 O aplicativo não recebe resposta em função do ECF estar desligado ou a conexão serial estar interrompida. |
| O aplicativo identifica a ocorrência de timeout após aguardar 200ms e deve executar novamente o fluxo (o ECF poderá estar desligado). |  |  |

3.8.4. RETORNO DE COMANDOS

3.8.4.1. COMANDO REALIZADO COM SUCESSO

Categoria, CAT, 0 (0x00). Indica sucesso na execução do comando. Nessa categoria o Retorno (RET) está dividido em:

| Byte | Conteúdo |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cada bit representa um status retornado pelo ECF conforme a seguir: |  |  |
| 0 | Bit | Valor | Significado |
|  | 0 | 0 | Indica a existência de um outro pacote de resposta para o comando executado. |
|  |  | 1 | Indica que esse é o último pacote de resposta para o comando executado. |
|  | 1 | 0 | Indica Status de Papel OK |
|  |  | 1 | Indica Status de papel – Pouco papel |
|  | 2 | 0 | Em operação normal |
|  |  | 1 | Em intervenção |
|  | 3 | 0 | Tampa Fechada |
|  |  | 1 | Tampa Aberta |
|  | 4 | 0 | Livre do Fabricante |
|  |  | 1 |  |
|  | 5 | 0 | Livre do Fabricante |
|  |  | 1 |  |
|  | 6 | 0 | Reservado ao Fisco |
|  |  | 1 |  |
|  | 7 | 0 | Reservado ao Fisco |
|  |  | 1 |  |
| 1 | Reservado ao Fisco |  |  |
| 2 | Esse byte irá conter o campo de dados SPR rebatido |  |  |
| 3 | Livre do fabricante |  |  |
| Reserva-se 10 bits ao Fisco para padronização futura de status |  |  |  |

3.8.4.2. COMANDO COM ERRO DE EXECUÇÃO

Categoria, CAT, diferente de zero (0xYY). Indica erro na execução do comando. Nessa categoria o Retorno (RET) está dividido em:

| Byte | Conteúdo |
| --- | --- |
| 0 | Motivo da ocorrência |
| 1 | Reservado ao Fisco |
| 2 | Livre do fabricante |
| 3 | Livre do fabricante |

3.8.4.3. CATEGORIAS E CÓDIGOS DE RETORNO

Os códigos de retorno estão agregados em categorias afins que possuem um descritivo do erro e os motivos que podem ocasionar o erro. O detalhamento do motivo da ocorrência do erro – terceira coluna da tabela abaixo – serão codificados em binário, em ordem crescente, no primeiro byte do campo RET. Detalhamento adicional, que não contemple nenhum motivo de ocorrência dos listados abaixo, serão opcionais do fabricante nos bytes 2 e 3, reservando-se ao Fisco a possibilidade de implementação desse ou qualquer outro detalhamento no primeiro ou segundo byte - bytes 0 e 1 do campo RET.

A categoria de retorno e o motivo da ocorrência são de implementações obrigatórias em conformidade com a tabela abaixo, entretanto a implementação de um detalhamento da categoria de retorno, campo RET, diferente das listadas acima é opcional, e seu conteúdo será especificado pelo fabricante no terceiro e quarto bytes - bytes 2 e 3 do campo RET. No caso de não implementação, o segundo, terceiro e quarto bytes deverão vir sempre com zero.

| Categoria | Descritivo do Retorno/Erro | Motivo da ocorrência |
| --- | --- | --- |
| 00 | Sem erro | 00 |
| 01* | Comando Inválido (*) | 01- O comando enviado para a impressora não existe no Software Básico. |
| 02 | Erro em parâmetro do comando | 01- Conteúdo de parâmetro inválido no comando. 02- Falta parâmetro no comando 03- Excesso de parâmetros no comando 04- COO inicial maior que COO final. 05- CRZ inicial maior que CRZ final 06- Data inicial maior que Data final |
| 03 | Overflow de capacidade | 01- Excedeu a capacidade máxima do totalizador. |
| 04 | Erro de contexto | 01- Comando só pode ser executado em intervenção 02- Comando não pode ser executado em intervenção 03- Comando não pode ser executado localmente 04- Comando não pode ser executado remotamente |
| 05 | Erro em Cupom Fiscal | 01- Comando enviado não pode ser executado, pois existe um Cupom Fiscal aberto. 02- Comando enviado não pode ser executado, pois existe um Comprovante Não Fiscal aberto. 03- Comando enviado não pode ser executado, pois existe um Comprovante de Crédito ou Débito aberto. 04- Comando enviado não pode ser executado, pois existe um Estorno de Comprovante de Crédito ou Débito aberto. 05- Comando enviado não pode ser executado, pois existe um Relatório Gerencial aberto. 06- Comando enviado não pode ser executado, pois o ECF está em repouso. 07- A quantidade máxima de itens em um Cupom Fiscal foi ultrapassada. 08- A quantidade de parcelas somente pode ser especificada para os pagamentos que envolvam meios que aceitem a emissão de CCD. 09- Limite máximo de pagamentos por documento já foi atingido. 10- Cancelamento de um Cupom Fiscal somente será permitido após o estorno de todos os CCDs emitidos. 11- Comando não pode ser executado em documento não pago. 12- Comando não pode ser executado após desconto ou acréscimo em Subtotal 13- Comando de acréscimo/desconto já executado. 14- Comando de consumidor já executado no clichê |
| 06 | Erro em Comprovante Não Fiscal | 01- Comando enviado não pode ser executado, pois existe um Cupom Fiscal aberto. 02- Comando enviado não pode ser executado, pois existe um Comprovante Não Fiscal aberto. 03- Comando enviado não pode ser executado, pois existe um Comprovante de Crédito ou Débito aberto. 04- Comando enviado não pode ser executado, pois existe um Estorno de Comprovante de Crédito ou Débito aberto. 05- Comando enviado não pode ser executado, pois existe um Relatório Gerencial aberto. 06- A quantidade máxima de itens em um Comprovante Não Fiscal foi ultrapassada. 07- A quantidade de parcelas somente pode ser especificada para os pagamentos que envolvam meios que aceitem a emissão de CCD. 08- Limite máximo de pagamentos por documento já foi atingido. 09- Cancelamento de um Comprovante Não Fiscal somente será permitido após o estorno de todos os CCDs emitidos. 10- Comando não pode ser executado em documento não pago. 11- Comando não pode ser executado após desconto ou acréscimo em Subtotal 12- Comando de acréscimo/desconto já executado. 13- Comando de consumidor já executado no clichê |
| 07 | Erro em Relatório Gerencial ou CCD | 01- Comando enviado não pode ser executado, pois existe um Cupom Fiscal aberto. 02- Comando enviado não pode ser executado, pois existe um Comprovante Não Fiscal aberto. 03- Comando enviado não pode ser executado, pois existe um Comprovante de Crédito ou Débito aberto. 04- Comando enviado não pode ser executado, pois existe um Estorno de Comprovante de Crédito ou Débito aberto. 05- Comando enviado não pode ser executado, pois existe um Relatório Gerencial aberto. 06- Não existe CCD para o pagamento especificado. 07- CCD especificado já foi impresso. 08- CCD especificado já foi re-impresso 09- CCD especificado já foi estornado. 10- CDD não especificado no estorno não foi impresso 11- limite máximo de CCD’s por cupom foi excedido. 12- Comando enviado não pode ser executado dentro de CCD 13- Documento anterior diferente de Cupom Fiscal e Comprovante Não fiscal. 14- Envio de texto genérico para CCD ou Relatório Gerencial já fechado. |
| 08 | Erro em Redução Z | 01- Redução Z pendente ou já realizada na data |
| 09 | Integridade | 01- Memória Fiscal inicializada em outro ECF 02- Memória de Fita Detalhe inicializada em outro de ECF. 03- Marca do ECF, Tipo ou Modelo incompatível com o gravado na Memória Fiscal. 04- Número de série da MF diferente do gravado na MFD. 05- Não foi localizado o número de série na MF 06- Não foi localizado na MF o registro do BR. 07- Não foi localizado na MF o Símbolo da moeda 08- Não foram localizados na MF os símbolos de criptografia do GT. 09- Não foi localizado na MF o CNPJ/ IE ou IM do usuário 10- Versão do Software básico inválida. 11- Memória Fiscal foi desconectada. 12- MFD foi desconectada 13- Erro de gravação na Memória fiscal. 14- Erro de gravação na MFD 15- Erro na recuperação de dados da MF. 16- Erro na recuperação de dados da MFD 17- Checksum inválido no comando recebido pelo ECF. |
| 10 | Cheque/CMC-7 | 01- Documento não inserido |
| 11 | Autenticação | 01- Excedida a quantidade permitida. 02- Não permitida na condição |
| 12 | Sem Papel | 01 |
| 13 | Relógio | 01- Qualquer alteração do relógio não permitida. 02- Entrada ou saída de verão não permitida 03- Relógio com data/hora anterior ao último documento gravado na MFD. 04- Data/hora do relógio inválida |
| 14 | Programação | 01- Índice de alíquota de ICMS já existente. 02- Índice de alíquota de ISSQN já existente 03- Índice de ISSQN não permitido. 04- Índice de Meio de pagamento já existente 05- Índice de Não Fiscal já existente. 06- Índice de relatório gerencial já existente 07- Excedida a quantidade máxima |
| 15 | Protocolo | 01- Caractere de controle inválido no comando recebido pelo ECF. 02- Checksum inválido no comando recebido pelo ECF |
| 16 | Específicos de fabricante |  |

(*) Quando o aplicativo for de versão anterior à versão da Especificação de Comandos (EsC-ECF), o ECF deverá aceitar o comando e enviar mensagem informando para providenciar a atualização do aplicativo.

3.9. PROTOCOLO DE TRANSPORTE PARA CONEXÃO EM REDE

Este tópico descreve exclusivamente o protocolo de transporte para conexão em rede no caso de o equipamento ser dotado de tal dispositivo de hardware como descrito no item 2.4.6 (ECF dotado de modem analógico e interface RS-485)

3.9.1. COMPOSIÇÃO DOS PACOTES

| SYN | END | LEN | DADOS | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.9.1.1. SYN - Byte fixo com valor 0x16.

3.9.1.2. END - Número de ordem do ECF destino ( 1 a 999 ). O campo END possui o tamanho de dois bytes, e seu conteúdo é binário no formato INTEL (Byte Low / Byte High ). Os 10 bits menos significativos codificam o número do ECF, e os demais são utilizados para controle das mensagens conforme tabela abaixo:

| Bit | Significado |  |
| --- | --- | --- |
| B15 | 0 | Indica a existência de outro pacote para a mensagem |
|  | 1 | Indica que este é o último pacote desta mensagem |
| B14 | 0 | Indica mensagem do ECF Mestre para o ECF Escravo |
|  | 1 | Indica mensagem do ECF Escravo para o ECF Mestre |
| B13 | Se 1 informa a próxima velocidade em broadcast; se 0 informa a velocidade corrente em broadcast. |  |
| B12 | Informação de velocidade em broadcast |  |
| B11 | Informação de velocidade em broadcast |  |
| b10 | Informação de velocidade em broadcast |  |
| B9 a b0 | Número de ordem seqüencial do ECF. Se B9 a B0 for igual 0, reservado para o broadcast |  |

3.9.1.3. END Broacast:

| B12 | B11 | B10 | B9 | B8 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 | VELOCIDADE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9600bps |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14400bps |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28800bps |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33600bps |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57600bps |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115200bps |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.400bps |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.800bps |

3.9.1.4. LEN - Tamanho da Mensagem ( 0 a 250). O campo Tamanho da Mensagem possui o tamanho de um byte e seu conteúdo é binário. Esse campo deverá conter o tamanho em bytes do campo DADOS.

3.9.1.5. DADOS - Buffer de Mensagem. O campo Buffer de Mensagem possui tamanho variável de 0 até 250 bytes, e seu conteúdo é binário.

3.9.1.6. CRC - Cyclic Redundancy Checking. O campo CRC  possui o tamanho de dois bytes e seu conteúdo é binário no padrão INTEL (Byte Low / Byte High ) devendo ser gerado no padrão do Protocolo MODBUS Rev02 – 28 de Abril de 2008 – disponível no endereço eletrônico:  www.simplymodbus.ca. Polinômio Gerador: x16 + x15 + x2 + 1.

Fluxograma do cálculo de geração do CRC em conformidade com o protocolo MODBUS

EXEMPLO DE Cálculo de geração do CRC em conformidade com o protocolo mODBUS

EXEMPLO: CRC 5D01 DA SEQUÊNCIA F70302640008NO A SER TRANSMITIDA NO FORMATO INTEL  PADRÃO MODBUS  Rev02:

|  | xor constant | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hex | Start with 16 trues | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| F7 | 0000000011110111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | xor the 2 lines above | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | shift xor 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
|  | shift xor 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
|  | shift xor 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | shift xor 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | shift xor 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | shift xor 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |
|  | shift xor 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | shift xor 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |
| 03 | 0000000000000011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
|  | xor the 2 lines above | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |
|  | shift xor 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | shift xor 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |
|  | shift xor 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | shift xor 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |
|  | shift xor 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | shift xor 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |
|  | shift xor 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |
|  | shift xor 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |
| 02 | 0000000000000010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
|  | xor the 2 lines above | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |
|  | shift xor 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
|  | shift xor 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | shift xor 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | shift xor 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | shift xor 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | shift xor 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
|  | shift xor 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
|  | shift xor 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 64 | 0000000001100100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
|  | xor the 2 lines above | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |
|  | shift xor 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
|  | shift xor 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | shift xor 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
|  | shift xor 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
|  | shift xor 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | shift xor 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |
|  | shift xor 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | shift xor 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| 00 | 0000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | xor the 2 lines above | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
|  | shift xor 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | shift xor 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | shift xor 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | shift xor 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |
|  | shift xor 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | shift xor 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |
|  | shift xor 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | shift xor 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |
| 08 | 0000000000001000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | xor the 2 lines above | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
|  | shift xor 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | shift xor 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |
|  | shift xor 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |
|  | shift xor 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
|  | shift xor 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |
|  | shift xor 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |
|  | shift xor 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
|  | shift xor 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 0000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | xor the 2 lines above | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | shift xor 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | shift xor 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
|  | shift xor 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
|  | shift xor 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | shift xor 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | shift xor 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |
|  | shift xor 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |
|  | shift xor 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
|  | 0000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | xor the 2 lines above | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
|  | shift xor 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |
|  | shift xor 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | shift xor 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |
|  | shift xor 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | shift xor 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |
|  | shift xor 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
|  | shift xor 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | shift xor 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
|  | 0000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | xor the 2 lines above | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
|  | shift xor 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |
|  | shift xor 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
|  | shift xor 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | shift xor 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
|  | shift xor 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |
|  | shift xor 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | shift xor 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
|  | shift xor 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | 0000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | xor the 2 lines above | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | shift xor 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | shift xor 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | shift xor 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | shift xor 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |
|  | shift xor 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |
|  | shift xor 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
|  | shift xor 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |
|  | shift xor 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |
|  | 0000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | xor the 2 lines above | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |
|  | shift xor 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |
|  | shift xor 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
|  | shift xor 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
|  | shift xor 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | shift xor 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |
|  | shift xor 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
|  | shift xor 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | shift xor 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 0000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | xor the 2 lines above | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | shift xor 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | shift xor 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
|  | shift xor 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |
|  | shift xor 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | shift xor 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |
|  | shift xor 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | shift xor 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |
|  | shift xor 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 0000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | xor the 2 lines above | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | shift xor 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |
|  | shift xor 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |
|  | shift xor 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
|  | shift xor 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |
|  | shift xor 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
|  | shift xor 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | shift xor 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | shift xor 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
|  | 0000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | xor the 2 lines above | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
|  | shift xor 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
|  | shift xor 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | shift xor 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | shift xor 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | shift xor 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | shift xor 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | shift xor 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | shift xor 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |
|  | 0000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | xor the 2 lines above | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |
|  | shift xor 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | shift xor 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |
|  | shift xor 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |
|  | shift xor 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
|  | shift xor 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | shift xor 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
|  | shift xor 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |
|  | shift xor 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
|  | 0000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | xor the 2 lines above | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
|  | shift xor 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | shift xor 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | shift xor 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | shift xor 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | shift xor 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | shift xor 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
|  | shift xor 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |
|  | shift xor 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |

3.9.2. POLLING

O ECF Mestre interroga os ECFs Escravos enviando uma mensagem de tamanho zero, partindo do ECF número 1 seguindo sequencialmente até o ECF número 999.

O ECF Escravo selecionado deve responder em até 250ms com mensagem de tamanho zero confirmando sua disponibilidade.

3.9.3. FLUXO DE COMUNICAÇÃO

Sempre o ECF mestre inicia e controla a comunicação.

| ECF Mestre | ECF Escravo |
| --- | --- |
| O ECF Mestre envia um pacote de Polling para um ECF Escravo específico | Situação 1 O ECF escravo responde ao Polling Situação 2 O ECF Escravo não responde o polling e o ECF Mestre o considera desligado após espera do TimeOut |
| O ECF Mestre envia um comando ESC-ECF encapsulado para um ECF Escravo | Situação 1 O ECF Escravo responde NACK por detecção de erro no checksum Situação 2 O ECF Escravo responde ACK e em seguida a resposta do comando em ESC-ECF encapsulado para o ECF Mestre informando que é o último pacote Situação 3 O ECF Escravo responde ACK e em seguida a resposta do comando em ECF-ECF encapsulado para o ECF Mestre informando que é um pacote intermediário Situação 4 O ECF Escravo não responde o comando e o ECF Mestre o considera desligado após espera do TimeOut |
| O ECF Mestre responde NACK por detecção de erro no checksum | Situação 1 O ECF Escravo replica o último pacote em ECF-ECF encapsulado para o ECF Mestre Situação 2 O ECF Escravo não responde o comando e o ECF Mestre o considera desligado após espera do TimeOut |
| O ECF Mestre em caso de detecção de TimeOut de resposta do ECF Escravo deve repetir por mais duas vezes a tentativa de comunicação, exceto para pooling. | Idem anteriores. |

3.9.4. detalhamento da linha física

3.9.4.1. parâmetros

Velocidade:  460.800bps, 230.400bps, 115200bps, 57600bps, 33600bps, 28800bps, 14400bps e 9600bps. Sendo informada em 9600bps, na inicialização do ECF mestre, nos bits b13, b12, b11 e b10 do campo END conforme definido no item 3.9.1, pela comutação da maior para a menor velocidade, na seqüência acima, em função da qualidade de comunicação na linha RS485, em todas as mensagens de broadcast, em conformidade com procedimento descrito no item 3.9.4.2.

| Bits de Dados | 8 |
| --- | --- |
| Paridade | Sem paridade |
| Bits de Parada | 1 |
| Comunicação | Half-Duplex |

3.9.4.2. negociação de velocidade

Todos os ECFs da rede RS-485, quando energizados, iniciarão na velocidade de 9600bps e a negociação e estabelecimento da velocidade da rede se dará conforme descrito abaixo.

3.9.4.2.1. ecf mestre

É aquele que estiver conectado à linha telefônica, à rede de ECF e com o menor número de ordem. A condição de mestre deve ser avaliada automaticamente na inicialização pela detecção da presença do tom de discar na linha telefônica. Estabelecido na condição de mestre, o ECF obrigatoriamente passará a ter a capacidade de dar resposta automática à chamada telefônica externa. No caso de recurso adicional de comunicação remota definido no item 2.4.5, a condição de mestre será definida pelo menor número de ordem e a respectiva presença do recurso de comunicação remota adicional.

3.9.4.2.2. tabela de ecfs ligados na rede - polling

Imediatamente após estabelecido na condição de mestre o ECF deverá fazer o polling dos demais ECFs do estabelecimento usuário cadastrados por meio do comando 99 descrito no item 3.10.3.4.58, na velocidade de 9600bps, para montagem da tabela dos ECFs interligados à rede.

3.9.4.2.3. ecf ESCRAVO

São os demais ECFs ligados na rede. Enquanto o ECF estiver na condição de escravo, não deverá ter capacidade de dar resposta automática à chamada telefônica externa. Se um determinado ECF for energizado mais tarde, com a rede em estado operacional, inicializará na condição de escravo, qualquer que seja o seu número de ordem, e poderá identificar a velocidade corrente estabelecida na rede por uma das seguintes formas em broadcast conforme definido no item 3.9.4.2.5:

a) Avaliação dos bits b12, b11 e b10 do campo END com b13=0;

b) Medida de tempo dos bits de SYN;

c) Reconhecimento da mensagem da Seqüência de Treinamento.

3.9.4.2.4. resposta ao modo broadcast

Em modo broadcast, todos os ECFs Escravos permanecem passivos e apenas utilizam as informações que lhe são enviadas e recebidas para sua reconfiguração nos campos END e DADOS.

3.9.4.2.5. seqüência de treinamento

A Seqüência de Treinamento é composta por 172 bytes de SYN, seguidos de 3x26 caracteres, incluídas as aspas, no campo de DADOS com o seguinte conteúdo: “Sequencia de Treinamento” “Sequencia de Treinamento” “Sequencia de Treinamento”

| SYN | END | LEN | DADOS | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- |

A Seqüência de Treinamento, em conjunto com a informação da próxima velocidade em b12, b11 e b10, com b13=1, é enviada em broadcast na inicialização do ECF Mestre, à velocidade de 9600bps, após o polling definido no item 3.9.4.2.2. Em seguida, o ECF Mestre deverá fazer o polling de todos os ECFs cadastrados, na maior velocidade (460.800bps) com b13=0, para saber quais são os que ainda estão conectados à rede e comparará com a tabela do primeiro polling feito conforme item 3.9.4.2.2. O ECF Mestre poderá repetir mais três vezes o broadcast na nova velocidade, na hipótese de os números de ordem dos ECFs serem diferentes dos verificados no polling inicial, com um intervalo de tempo mínimo de 150ms entre cada seqüência de broadcast na mesma velocidade. Se a nova tabela de ECFs interligados na rede obtida na nova velocidade for diferente da obtida no primeiro polling (item 3.9.4.2.2) o ECF Mestre tentará novo broadcast na velocidade seguinte mais baixa (230.400bps) com b13=0 e assim, sucessivamente, até atingir a menor velocidade com a mesma tabela de ECFs interligados na rede obtida no primeiro polling (item 3.9.4.2.2). Se em nenhuma das tentativas, o ECF Mestre conseguir a mesma tabela, o processo deverá ser reiniciado pelo procedimento descrito no item 3.9.4.2.2 mais uma vez e, se ainda assim, não for obtida a mesma tabela, deverá parar para assunção de novo ECF Mestre. Os ECFs Escravos poderão estabelecer a sua velocidade automaticamente por quaisquer dos seguintes procedimentos:

a) Avaliação dos bits b14, b13, b12, b11 e b10 do campo END;

b) Medida de tempo dos bits de SYN em qualquer velocidade;

c) Reconhecimento da mensagem da Seqüência de Treinamento.

3.9.4.2.6. MANUTENÇÃO DA REDE

O ECF-Mestre mandará, periodicamente, a cada 150 segundos, mensagens de broadcast, contendo a Seqüência de Treinamento, na velocidade corrente estabelecida na sua inicialização, para detecção de velocidade dos ECFs Escravos retardatários.

Quando o ECF-Mestre ficar mais de trinta minutos sem enviar comando de broadcast em razão da ausência de sinal na linha telefônica, o ECF com menor número de ordem interligado na rede deverá realizar os procedimentos definidos nos itens 3.9.4.2.2 até o item 3.9.4.2.6 assumindo a condição de ECF Mestre. A cada sessenta minutos, o ECF Mestre, assim estabelecido, deverá verificar o retorno da presença do sinal de discagem da linha telefônica.

Transcorrido o intervalo de tempo de 96 (noventa e seis) horas sem recepção do comando de broadcast, o(s) ECF da rede nesta condição deverá(ão) imprimir mensagem de alerta nas próximas Leituras X e Reduções Z. Persistindo esta condição, por mais 170 (cento e setenta) horas, deverá entrar em Modo de Bloqueio Temporário, conforme descrito no item 3.4.3.3.6.

3.9.4.2.7. tabela de equipamentos ecf do estabelecimento usuário

O cadastro dos ECFs do estabelecimento usuário na tabela utilizada para informação dos números de ordem para execução das rotinas de polling e broadcast, será feito por meio de comando 99 descrito no item 3.10.3.4.58.

3.9.5. EXEMPLO DE PASSAGEM DE CANAL

Comando 140, Identificação do ECF 10:

Mensagem recebida pelo ECF Mestre via modem:

| SOH | SEQ | CMD | EXT | TBC | BCD | CHK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x11 | 0x8C | 0x00 | 0x03 0x00 | 1 0 ¦ | 0xC1 |

Mensagem transmitida pelo ECF Mestre na rede:

| SYN | END | LEN | DADOS | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x16 | 0x0A 0x80 | 0x0B | 0x01 0x11 0x8C 0x00 0x03 0x00 1 0 ¦ 0xC1 | 0xB1 0xB2 |

Confirmação/Rejeição de recebimento pelo ECF Escravo:

| SYN | END | LEN | DADOS | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x16 0x16 | 0x0A 0xC0 0x0A 0xC0 | 0x01 0x01 | 0x06 ( ACK ) 0x15 ( NAK ) | 0xA1 0xA2 0xA3 0xA4 |

Recepção de resposta pelo ECF Mestre:

| SYN | END | LEN | DADOS | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x16 | 0x0A 0x80 | 0x00 | ( pool ) | 0xA5 0xA6 |
| 0x16 | 0x0A 0xC0 | 0x00 |  | 0xA7 0xA8 |
| 0x16 | 0x0A 0x80 | 0x00 | ( pool ) | 0xA5 0xA6 |
| 0x16 | 0x0A 0xC0 | 0x00 |  | 0xA7 0xA8 |

| 0x16 | 0x0A 0x80 | 0x00 | ( pool ) | 0xA5 0xA6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x16 | 0x0A 0x40 | 0xFF | 0x01 0x11 0x8C 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xA9 0x01 [E01] [Início EAD] | 0xB3 0xB4 |
| 0x16 | 0x0A 0x80 | 0x00 | ( pool ) | 0xA5 0xA6 |
| 0x16 | 0x0A 0xC0 | 0xB6 | [Final EAD] [CHK] | 0xB5 0xB6 |
| 0x16 | 0x0A 0x80 | 0x01 | 0x06 ( ACK ) | 0xA9 0xAA |

Recepção de Solicitação de Status pelo modem:

| ENQ | SPR |
| --- | --- |
| 0x05 | 0x11 |

Transmissão da resposta pelo ECF Mestre via modem:

| SOH | SEQ | CMD | EXT | CAT | RET | TBR | BRS | CHK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x11 | 0x8C | 0x00 | 0x00 | 0x00 0x00 0x00 0x00 | 0xA9 0x01 | [E01] [EAD] | 0xC2 |

Nota: Campos CHK e CRC com valores fictícios

3.9A. PROTOCOLO DE TRANSPORTE PARA GPRS E BANDA LARGA (ETHERNET)

Visão Geral:

Este protocolo assume a existência de um servidor web responsável pelo gerenciamento da solicitação de serviços ao ECF.

O ECF sempre que ligado  ou em intervalos de tempos agendados efetua uma conexão a este servidor.

A informação transmitida entre o ECF e o servidor utiliza o protocolo HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure). Os serviços básicos utilizados são POST e GET do protocolo HTTPS. Referência: Internet RFC 2660 e RFC 2616.

1. O ECF se conecta ao servidor que informa se há alguma tarefa a ser realizada. Para isso usa o método GET do protocolo HTTPS segundo os serviços descritos a seguir. O servidor responde ao módulo utilizando o mesmo padrão (método GET).

2. Se alguma tarefa for solicitada pelo servidor, o ECF a executa.

3. Após a execução da tarefa, o ECF enviará o resultado através do método POST (protocolo HTTPS). A resposta que o servidor envia se resume à OK (pacote recebido com sucesso) ou NOK (pacote recebido com erro).

Este processo se repetirá em um intervalo de tempo determinado pelo próprio servidor. No pacote de resposta do passo 1, o servidor informará o intervalo de tempo em que o ECF deverá fazer a próxima consulta.

Além disso, caso o modem GPRS receba um sinal de chamada, “ring”, efetuará uma conexão ao servidor e iniciará o processo descrito acima.

A) Autenticação

Para iniciar uma conexão, o ECF deverá autenticar-se junto ao servidor utilizando o número de série do ECF como nome do usuário e o IMEI (Identificação Internacional de Equipamento Móvel) do dispositivo de comunicação GPRS (modem) instalado no ECF como senha. Uma vez autenticada a conexão HTTPS no servidor o ECF terá acesso para enviar comandos GET e POST.

B) Serviços utilizando método GET.

B.1) Solicitação de Tarefas

Os campos abaixo são enviados no HEADER do método GET.

Solicitação: ECF->servidor

Parâmetros:

Informações do ECF e do modem GPRS contendo:

| Identificação do Campo | Formato (string ascii) |
| --- | --- |
| Comando Info ECF | Status?X-Info-ECF= |
| Grande Total do ECF | GT=nnnnnn,nn |
| COO do ECF | COO = nnnnnn |
| Venda Bruta Diária do ECF | VB = nnnnnn,nn |
| Contador de Reinício de Operação do ECF | CRO = nnnnnn |
| Comando Info dispositivo GPRS | X-Info-Module (*) |
| Qualidade do sinal em dB | SQ=-nnn (*) |
| Memória livre | FM =nnnnnn (*) |

(*) Informações opcionais

Os campos acima deverão estar separados por pipe ”|”.

Exemplo:

https:servername/status?X-Info-ECF=X-Info-ECF =GT=20,00|COO=50|VB=10,00|CRO=3?X-Info-Module=SQ=-67|FM=182232

Resposta: servidor -> ECF

Parâmetros:

| Identificação do Campo | Formato |
| --- | --- |
| Tempo em segundos para a próxima conexão 1 | X-Sleep-Interval=nnnn |
| Lista de celulares habilitados para o envio de SMS e resposta ao ring 1 | X-Mobile-List=cel1¦cel2¦cel3¦...¦celn |
| Data solicitada para download da MFD 2 | X-Required-Content-Date=AAAA-MM-DD |
| Captura por intervalo de documentos ou chave de busca. O preenchimento deste campo prevalece sobre o campo anterior – X-Required-Content-Date | X-Required-Content-Range=Modo¦Referência Inicial ¦ Referência Final. Os campos modo, referência inicial e referência final obedecem a mesma regra de formação dos parâmetros homônimos do comando 150. |
| Tamanho preferencial em bytes do(s) bloco(s) de resposta (file split) 2 | X-Required-PreferredSize-File=nnnnnn |
| Tipo de arquivo solicitado 2 | X-Required-Type-File = n n=0 somente binário MF n=1 somente binário MFD n=2 binários MF + MFD n=3 Reservado n=4 envio de comando específico 3 n=5 Reservado n=6 somente Ato/COTEPE 17/04 MF n=7 somente Ato/COTEPE 17/04 MFD n=8 Ato/COTEPE 17/04 TDM (MF+MFD) n=9 Cupom Fiscal XML assinado |
| Comando assíncrono a ser enviado para a impressora 3 | X-Fiscal-Command = x1 x2 x3 x4 … xn Os valores x1, x2, são bytes representados no formato ASCII decimal. |
| Identificador do comando3 | X-Fiscal-Command-ID=nnn Referência para resposta ao comando no método POST. |

Notas:

1 – Esses campos sempre serão enviados pelo servidor.

2 – Esses campos serão enviados para download de MF, MFD ou MF e MFD.

3 – Esses campos somente serão enviados em caso de solicitação por um usuário autorizado do servidor para envio de um comando remoto assíncrono ao ECF. Também pode ser usado para um segundo nível de autenticação com desafio.l

Exemplo:

X-Sleep-Interval=3600

X-Mobile-List=01188888888|02177777777|03155555555

X-Required-Content-Date=2010-03-07

X-Required-PreferredSize-File=10000

X-Required-Type-File=2

X-Fiscal-Command = 5 7 3 22 69 93 0

X-Fiscal-Command-ID=32

C) Respostas utilizando método POST.

C.1) Envio de arquivo MF, MFD ou MF+MFD:

Resposta ao serviço X-Required-Type-File = 0, 1 ou 2

Os campos abaixo são enviados no HEADER do método POST.

Solicitação: ECF -> servidor

Parâmetros:

| Identificação do Campo | Formato |
| --- | --- |
| Data referente ao download solicitado à impressora. | X-Mfd-Date=AAAA-MM-DD |
| Percentual de MFD livre na impressora | X-Ecf-Free-Mfd=XX,XX% |
| Identificador do pacote | X-Mfd-Part-File = n n varia seqüencialmente de 0 até LAST. LAST é o último pacote. |
| MD5 do pacote(*): | X-Mfd-Md5 = nnnnn…nnn 32 caracteres em formato hexadecimal. |
| Arquivo ou pacote | De acordo com o comando de leitura. (No conteúdo do POST) |

(*) Retorno opcional, pois se o arquivo for assinado a própria assinatura atua como verificação de integridade.

Exemplos:

X-Mfd-Date=2010-03-07

X-Ecf-Free-Mfd=98,98%

X-Mfd-Part-File=0 (comentário: primeiro pacote)

X-Mfd-Part-File=2 (comentário: terceiro pacote)

X-Mfd-Part-File=LAST (comentário: último pacote)

X-Mfd-Md5=5dcd50a64606d3325db0a1644384fb82

O arquivo de download ou o pacote, irá no conteúdo do POST.

C.2) Envio de comando específico ao ECF:

Resposta ao serviço X-Required-Type-File = 4

Os campos abaixo são enviados no HEADER do método POST.

Solicitação: ECF -> servidor

Parâmetros:

| Identificação do Campo | Formato |
| --- | --- |
| Identificador do comando específico | X-Fiscal-Command-ID=nnn nnn é o valor enviado no momento da solicitação do comando. |
| Resposta do ECF ao comando | A mesma resposta recebida do ECF de acordo com o protocolo de comunicação definido no item 3.8 (no conteúdo do POST). |

Exemplo:

X-Fiscal-Command-ID=32

D) Serviços implementados usando Server Socket (opcional)

D.1) Console

Esta funcionalidade implementa o envio de comandos em tempo real para o ECF. Qualquer comando pode ser enviado pelo servidor para o ECF.

O ECF executa um Server socket escutando a porta 21, o servidor conecta-se como cliente a esse Server socket.

O Server socket só deve aceitar conexões do servidor.

O servidor endereça o server socket através do IP obtido do ECF quando da sua autenticação.

O pacote de dados enviado do servidor ao ECF compõe-se dos dados do protocolo utilizado para comandar o ECF, acrescido de 2 bytes com o tamanho do retorno.

1. Sentido servidor -> ECF

| Comando ECF (seqüência binária de tamanho variável) | Tamanho do Retorno (2 bytes) |
| --- | --- |

a) Comando ECF

Comando (PAF) do ECF solicitado pelo servidor.

b) Especificação do Retorno

Se o valor do campo “Tamanho do Retorno” for negativo, devem-se considerar as seguintes situações:

| Tamanho do Retorno | Procedimento |
| --- | --- |
| -1 | Aguarda até chegar o ETX (03H). |
| -2 | Aguarda até chegar o ZERO (00H). |

2. Sentido ECF -> servidor

Resposta do ECF, sem informações adicionais.

3.10. FUNÇÕES

3.10.1. VERSÃO DA ESPECIFICAÇÃO DE COMANDOS (EsC-ECF)

| VERSÃO | DATA | OBSERVAÇÕES |
| --- | --- | --- |
| 01.00.E | 29-Maio-2007 | Versão inicial – Ato COTEPE/ICMS 10/07 |
| 02.00 | 19-Março-2009 | Ato COTEPE/ICMS 16/09 |
| REVISÕES |  |  |

3.10.2. LISTA DE FUNÇÕES

| COMANDO | DENOMINAÇÃO | ITEM |
| --- | --- | --- |
| 1 | Abertura de Cupom Fiscal | 3.10.3.4.1 |
| 2 | Registro de Item em Cupom Fiscal | 3.10.3.4.2 |
| 3 | Cancelamento de Item Fiscal ou Não-Fiscal | 3.10.3.4.3 |
| 4 | Pagamento Cupom Fiscal ou Comprovante Não Fiscal | 3.10.3.4.4 |
| 5 | Encerramento de Cupom Fiscal | 3.10.3.4.5 |
| 6 | Abertura de Gaveta | 3.10.3.4.6 |
| 7 | Cancelamento de Cupom Fiscal ou Comprovante Não-Fiscal já emitido | 3.10.3.4.7 |
| 8 | Abertura de CCD | 3.10.3.4.8 |
| 9 | Texto Livre para CCD e Relatório Gerencial | 3.10.3.4.9 |
| 10 | Fechamento de CCD ou Gerencial | 3.10.3.4.10 |
| 11 | Aciona Guilhotina | 3.10.3.4.11 |
| 12 | Abertura de Relatório Gerencial | 3.10.3.4.12 |
| 13 | Abertura de Estorno de CCD | 3.10.3.4.13 |
| 14 | Emissão de Segunda Via de CCD | 3.10.3.4.14 |
| 15 | Re-impressão de CCD | 3.10.3.4.15 |
| 16 | Abertura de Comprovante Não fiscal | 3.10.3.4.16 |
| 17 | Registro de Item em Comprovante Não-Fiscal | 3.10.3.4.17 |
| 18 | Encerramento de Comprovante Não-Fiscal | 3.10.3.4.18 |
| 19 | Estorno de Meio de Pagamento | 3.10.3.4.19 |
| 20 | Leitura X | 3.10.3.4.20 |
| 21 | Redução Z | 3.10.3.4.21 |
| 22 | Leitura da MF por Data/CRZ | 3.10.3.4.22 |
| 23 | Sangria/Fundo de Troco | 3.10.3.4.23 |
| 24 | Mensagem Complementar - Identificação do Aplicativo | 3.10.3.4.24 |
| 25 | Interrompe Leituras | 3.10.3.4.25 |
| 26 | Captura Eletrônica de Dados | 3.10.3.4.26 |
| 27 | Desconto ou Acréscimo em Item | 3.10.3.4.27 |
| 28 | Cancela Desconto ou Acréscimo em Item | 3.10.3.4.28 |
| 29 | Desconto ou Acréscimo em Subtotal | 3.10.3.4.29 |
| 30 | Cancela Desconto ou Acréscimo em Subtotal | 3.10.3.4.30 |
| 31 | Cancelamento de Cupom Fiscal ou Comprovante Não-Fiscal em emissão | 3.10.3.4.31 |
| 32 | Leitura RTPA | 3.10.3.4.32 |
| 33 | Abertura de Cupom Fiscal – Bilhete de Passagem | 3.10.3.4.33 |
| 34 | Registro de Item em Cupom Fiscal – Bilhete de Passagem | 3.10.3.4.34 |
| 35 | Imprime RTD na Redução Z | 3.10.3.4.35 |
| 36 a 69 | (vago – para utilização futura) | --- |
| 70 | Entrada em MIL | 3.10.3.4.36 |
| 71 | Saída de MIL | 3.10.3.4.37 |
| 72 | Saída de MIT | 3.10.3.4.38 |
| 73 a 79 | (vago – para utilização futura) | --- |
| 80 | Entrada/Saída de Horário de Verão | 3.10.3.4.39 |
| 81 | Inserir Alíquota ICMS ou ISSQN | 3.10.3.4.40 |
| 82 | Habilitar I,F,N,IS,FS,NS | 3.10.3.4.41 |
| 83 | Desabilitar I,F,N,IS,FS,NS | 3.10.3.4.42 |
| 84 | Inserir Registradores de Meios de Pagamento | 3.10.3.4.43 |
| 85 | Inserir Registradores de Operações Não-Fiscais | 3.10.3.4.44 |
| 86 | Inserir Relatório Gerencial | 3.10.3.4.45 |
| 87 | Inserir o Número do ECF na Tabela de ECFs da Rede (Comando Eliminado) | 3.10.3.4.46 |
| 88 | Configurar o ECF para Atender a Chamada (Comando Eliminado) | 3.10.3.4.47 |
| 89 | Programar Chave Pública do Fisco | 3.10.3.4.48 |
| 90 | Programar Endereço para Transmissão Eletrônica | 3.10.3.4.49 |
| 91 | Programar Loja | 3.10.3.4.50 |
| 92 | Programar Número de Ordem Seqüêncial do ECF | 3.10.3.4.51 |
| 93 | Programar Informações do Usuário | 3.10.3.4.52 |
| 94 | Programar Quantidade de Documentos Autorizados | 3.10.3.4.53 |
| 95 | Programar CNPJ, IE e IM do Usuário | 3.10.3.4.54 |
| 96 | Programar CNPJ, IE e IM de Prestador de Serviço de Transporte | 3.10.3.4.55 |
| 97 | Habilita ou Desabilita Prestador de Serviço de Transporte | 3.10.3.4.56 |
| 98 | Programar Símbolo da Moeda | 3.10.3.4.57 |
| 99 | Programar Tabela de ECFs do Estabelecimento | 3.10.3.4.58 |
| 100 | Re-impressão de MFD | 3.10.3.4.59 |
| 101 | Ajustar Relógio | 3.10.3.4.60 |
| 102 | Exportar Arquivo Binário do SB | 3.10.3.4.61 |
| 103 | Exportar Arquivo Binário da MF | 3.10.3.4.62 |
| 104 | Exportar Arquivo Binário da MFD | 3.10.3.4.63 |
| 105 | Exportar Arquivo Binário TDM | 3.10.3.4.64 |
| 106 a 137 | (vago – para utilização futura) | --- |
| 138 | Obter identificação segura (desafio) do ECF | 3.10.3.4.65 |
| 139 | Autorização de Acesso Remoto | 3.10.3.4.66 |
| 140 | Identificação do ECF | 3.10.3.4.67 |
| 141 | Pesquisa de atualização de Software Básico | 3.10.3.4.68 |
| 142 | Pesquisa de Intervenções Realizadas | 3.10.3.4.69 |
| 143 | Leitura Remota da MT | 3.10.3.4.70 |
| 144 | Leitura Remota da MF | 3.10.3.4.71 |
| 145 | Comando de Passagem do Canal Virtual (Comando Eliminado) | 3.10.3.4.72 |
| 146 | Obtenção do Mapa de ECFs Operacionais Ligados à Rede | 3.10.3.4.73 |
| 147 | Pesquisa de Versão da Especificação de Comandos | 3.10.3.4.74 |
| 148 | Leitura Remota da RTPA | 3.10.3.4.75 |
| 149 | Identificação do Consumidor no Rodapé | 3.10.3.4.76 |
| 150 | Leitura das informações do Cupom Fiscal XML assinado. | 3.10.3.4.77 |
| 151 | Cancelamento Parcial de Item (implementação opcional) | 3.10.3.5.1 |
| 152 | Preenchimento de Cheque (implementação opcional) | 3.10.3.5.2 |
| 153 | Autenticação (implementação opcional) | 3.10.3.5.3 |
| 154 | Programar Operador (implementação opcional) | 3.10.3.5.4 |
| 155 | Programar Codificação do GT (implementação opcional) | 3.10.3.5.5 |
| 156 | Programação de parâmetros default para preenchimento do Cupom Fiscal Eletrônico | 3.10.3.4.78 |
| 157 | Registro Detalhado de Item em Cupom Fiscal | 3.10.3.4.79 |
| 158 a 254 | (vago – para utilização futura) | --- |
| 255 | Comandos Proprietários do Fabricante (implementação opcional) | 3.10.3.5.6 |

Observações:

Os comandos 138 e 139 somente podem ser executados via acesso remoto.

Os comandos 26, 94 e 140 a 148 podem ser executados via porta de comunicação com PAF-ECF ou via acesso remoto desde que tenha ocorrido execução bem sucedida do comando 139.

Os comandos 70, 71 e 72 podem ser executados via porta de comunicação com PAF-ECF ou via acesso remoto independetemente de execução do comando 139.

3.10.3. DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES

3.10.3.1. GRUPOS DE FUNÇÕES E COMANDOS

As funções e os respectivos comandos estão divididos em dois grupos distintos, sendo: “Funções de Implementação Obrigatória” (item 3.10.3.4) e “Funções de Implementação Opcional” (item 3.10.3.5) e devem obedecer rigorosamente o padrão definido neste documento.

3.10.3.2. PADRÃO DE MENSAGEM

Todos os comandos seguem o padrão de mensagem de envio e de recepção estabelecidos no protocolo especificado neste documento.

Formato de envio:

| SOH | SEQ | CMD | EXT | TBC | BCD | CHK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Formato de recepção:

| SOH | SEQ | CMD | EXT | CAT | RET | TBR | BRS | CHK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

CMD = Código do Comando, com tamanho de 1 (um) byte e seu conteúdo binário de 1 a 255

EXT = Extensão do Comando, com tamanho de 1 (um) byte e seu conteúdo é binário.

CAT = Categoria, com tamanho de 1 (um) byte e seu conteúdo é binário.

RET = Retorno, com o tamanho de 3 (três) bytes e seu conteúdo é binário.

3.10.3.3. PARÂMETROS

Um comando pode, opcionalmente, ser acompanhado de parâmetros. Os parâmetros são posicionais, e de tamanho variável, devendo cada um, obrigatoriamente, ser finalizado com um caractere pipe “|” mesmo que o seu conteúdo seja nulo.

Exemplo de comando:

<parâmetro 1>|<parâmetro 2>|   ...   |<parâmetro n>|

No Buffer de Resposta os campos serão posicionais, de tamanho variável, finalizados pelo caractere pipe “|” mesmo que seu conteúdo seja nulo.

Exemplo de resposta:

<campo 1>|<campo 2>|   ...   |<campo n>|

Os parâmetros e os retornos, quando presentes, são caracterizados em conformidade com a tabela abaixo:

| Formato | Tipo de informação aceita no campo |
| --- | --- |
| Min | Tamanho mínimo do campo. Se zero, trata-se de campo opcional. |
| Max | Tamanho máximo do campo (não inclui o delimitador pipe “¦”). |

O campo Formato é codificado conforme a tabela abaixo:

| N | Campo numérico. Compreende caracteres “0” (0x30) a “9” (0x39) |
| --- | --- |
| A | Campo alfanumérico. Compreende os caracteres estampáveis igual ou superior a “ ” ( 0x20 ), exceto “ ¦ “ e 0x7f. Um campo alfanumérico obrigatório não pode conter apenas espaços A codificação dos caracteres obedecerá a Code Page 1252 (Latin I) |
| H | Campo alfanumérico com suporte a caracteres de controle do fabricante. |
| D | Data e Hora, no formato DDMMAAAAHHMMSS<FlagHV> O campo <FlagHV> será o caractere “V” (0x56) se em Horário de Verão, ou “ “ ( 0x20) se não. |
| B | Campo binário (qualquer caractere: 0x00 a 0xFF) |

Os parâmetros opcionais estão caracterizados pelo tamanho mínimo zero, no descritivo de cada comando. Para efeito de abertura de dia, a data do movimento deve ser entendida como a data do primeiro Cupom Fiscal ou Comprovante Não-Fiscal emitido após a última Redução Z, ou a data de emissão da Redução Z, no caso de não ter havido emissão de nenhum daqueles documentos após a última Redução Z. Nos comandos onde há texto livre, os campos deverão ter o “line feed” indicando a quebra de linha. Caso contrário o Software Básico deverá quebrar a linha automaticamente de acordo com o número de caracteres permitido pelo mecanismo impressor.

3.10.3.4. FUNÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA

3.10.3.4.1. Abertura de Cupom Fiscal

| Inicia a emissão de um Cupom Fiscal |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comando do Protocolo ESC-ECF |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comando | 1 (0x01) |  |  |  |  |  |  |  |
| Modo | MO |  |  |  |  |  |  |  |
| Parâmetros | Descrição | Formato |  | Min | Max |  |  | Conteúdo |
|  | CNPJ / CPF do Consumidor | A |  | 0 | 14 |  |  |  |
|  | Nome do Consumidor | A |  | 0 | 30 |  |  |  |
|  | Endereço do Consumidor | A |  | 0 | 79 |  |  |  |
| Exemplo | 1 99999999999999¦MARLEI DA SILVA¦AVENIDA BRASIL 123¦ |  |  |  |  |  |  |  |
| BRS – Buffer de Resposta |  | Formato | Min |  |  | Max | Conteúdo |  |
| COO |  | N | 6 |  |  | 6 |  |  |
| Data/Hora atual |  | D | 15 |  |  | 15 |  |  |
| Valor da Venda Bruta |  | N | 1 |  |  | 14 |  |  |
| Número de série do ECF |  | A | 20 |  |  | 20 | Número de fabricação |  |
| Leiaute do Corpo do Documento |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <data> <hora> CCF: <valor1> COO: <valor2> CUPOM FISCAL ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL UNIT (<R>$) ST VL ITEM (<R>$) -------------------------------------------------------------------------------- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Legenda do leiaute: data = data de início de emissão hora = hora de início de emissão valor1= valor do Contador de Cupom Fiscal (CCF) valor2 = valor do Contador de Ordem de Operação (COO), em negrito R = símbolo da moeda OBS.: As informações da legenda de item devem ser impressas na ordem indicada, com espaçamento de pelo menos um caractere entre elas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Requisitos Complementares |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Não se aplica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Totalizadores e Contadores Afetados |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T/C | Modo |  |  |  |  |  |  |  |
| COO | Incrementado |  |  |  |  |  |  |  |
| CCF | Incrementado |  |  |  |  |  |  |  |

3.10.3.4.2. Registro de Item em Cupom Fiscal

| Registra um item em Cupom Fiscal aberto |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comando do Protocolo ESC-ECF |  |  |  |  |  |  |  |
| Comando | 2 (0x02) |  |  |  |  |  |  |
| Modo | MO |  |  |  |  |  |  |
| Parâmetros | Descrição | Formato | Min | Max |  |  | Conteúdo/Observação |
|  | Código do Produto | A | 3 | 14 |  |  |  |
|  | Descritivo | A | 1 | 233 |  |  |  |
|  | Situação Tributária: Tipo + Índice | A N | 1 1 | 2 2 |  |  | T, S, I, F, N, IS, FS, NS Índice = 1 a 30, se tipo T ou S. Demais = 1, 2 ou 3 |
|  | Unidade de medida | A | 1 | 3 |  |  |  |
|  | Quantidade | N | 1 | 7 |  |  | Não nulo |
|  | Casas Decimais da Quantidade. | N | 1 | 1 |  |  | 0 a 6 |
|  | Preço unitário | N | 1 | 8 |  |  | Não nulo |
|  | Casas Decimais do Preço Unitário. | N | 1 | 1 |  |  | 0 a 6 |
|  | Indicador do tipo de cálculo | A | 1 | 1 |  |  | A = Arredondado T = Truncado |
| Exemplo | 2 78900012345678¦SABAO EM PO¦T1¦UN¦3000¦2¦4200¦2¦A |  |  |  |  |  |  |
| BRS – Buffer de Resposta |  | Formato | Min |  | Max | Conteúdo |  |
| Número do Item |  | N | 1 |  | 3 | 1 a 999 |  |
| Valor do Item |  | N | 1 |  | 8 |  |  |
| Valor do Subtotal |  | N | 1 |  | 13 |  |  |
| Leiaute do Corpo do Documento – Caso 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Registro de Item em uma linha |  |  |  |  |  |  |  |
| <n> <cód> <descr> <qtd><un><X><vu> <st> <vi><Å> |  |  |  |  |  |  |  |
| Legenda do leiaute: n = número do n-ésimo item registrado, com três caracteres cód = código do produto referente a <descr> descr = descrição do produto qtd = quantidade do produto comercializado ou do serviço prestado un = unidade de medida X = de impressão obrigatória se valor de <vu> for impresso vu = valor unitário do produto comercializado, de impressão facultativa se <qtd> for igual 1 st = indicação do totalizador vinculado ao item (com respectiva alíquota acompanhada do símbolo “%”, se for o caso) vi = valor resultante da multiplicação de <qtd> por <vu> efetuada pelo SB Å = símbolo de acumulação no GT, específico para cada fabricante que indica que o valor <vi> respectivo foi somado ao Totalizador Geral |  |  |  |  |  |  |  |
| Leiaute do Corpo do Documento – Caso 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Registro de Item em duas linhas |  |  |  |  |  |  |  |
| <n> <código> <descrição > <qtd> <un> X <valor1> <st> <valor2><Å> |  |  |  |  |  |  |  |
| Legenda do leiaute: n = número do n-ésimo item registrado, com três caracteres código = código do produto referente a <descrição> descrição = descrição do produto qtd = quantidade do produto comercializado un = unidade de medida valor1 = valor unitário do produto comercializado ou do serviço prestado st = indicação do totalizador vinculado ao item (com respectiva alíquota acompanhada do símbolo “%”, se for o caso) valor2 = valor resultante da multiplicação de <qtd> por <valor1> efetuada pelo SB Å = símbolo de acumulação no GT, específico para cada fabricante que indica que o valor <vi> respectivo foi somado ao Totalizador Geral. |  |  |  |  |  |  |  |
| Requisitos Complementares |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1. O resultado da multiplicação da quantidade comercializada pelo valor unitário deve ser truncado ou arredondado para 2 casas decimais, de acordo com o parâmetro fornecido. No caso de arredondamento deve ser observado o disposto no item 3.11. 2. 2. Este comando não deverá ser executado quando o registro do item provocar a ultrapassagem da capacidade de dígitos do totalizador parcial respectivo, devendo retornar mensagem de erro de “overflow” de capacidade, conforme descrito no item 3.8.4.3. |  |  |  |  |  |  |  |
| Totalizadores e Contadores Afetados |  |  |  |  |  |  |  |
| T/C | Modo |  |  |  |  |  |  |
| GT | Seu valor é acrescido do valor de <vi> ou <valor2> |  |  |  |  |  |  |
| VB | Seu valor é acrescido do valor de <vi> ou <valor2> |  |  |  |  |  |  |
| TT | Seu valor é acrescido do valor de <vi> ou <valor2> se o totalizador a que se aplica este item for de ICMS |  |  |  |  |  |  |
| TS | Seu valor é acrescido do valor de <vi> ou <valor2> se o totalizador a que se aplica este item for de ISSQN |  |  |  |  |  |  |

3.10.3.4.3. Cancelamento de Item Fiscal ou Não-Fiscal

| Cancela item em Cupom Fiscal, Cupom Fiscal Bilhete de Passagem ou em Comprovante Não-Fiscal |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comando do Protocolo ESC-ECF |  |  |  |  |  |
| Comando | 3 (0x03) |  |  |  |  |
| Modo | MO |  |  |  |  |
| Parâmetros | Descrição | Formato | Min | Max | Conteúdo |
|  | Número de seqüência do item | N | 1 | 3 |  |
| Exemplo | 3 2¦ Cancela item número 2 |  |  |  |  |
| BRS – Buffer de Resposta |  | Formato | Min | Max | Conteúdo |
| Valor do subtotal |  | N | 1 | 13 |  |
| Leiaute do Corpo do Documento – Caso 1 |  |  |  |  |  |
| 1. Cancelamento de Item em Cupom Fiscal ou Cupom Fiscal Bilhete de Passagem |  |  |  |  |  |
| [cancelamento de item: <n> - <valor1>] |  |  |  |  |  |
| Legenda do leiaute: n = número do item valor1 = valor a ser cancelado que foi somado ao GT, referente ao item, precedido do sinal “–” |  |  |  |  |  |
| Leiaute do Corpo do Documento – Caso 2 |  |  |  |  |  |
| 2. Cancelamento de Item em Comprovante Não Fiscal |  |  |  |  |  |
| [cancelamento item <n> - <valor1>] |  |  |  |  |  |
| Legenda do leiaute: n = número do item valor1 = valor da operação não-fiscal cancelada, precedido do sinal “-“ |  |  |  |  |  |
| Requisitos Complementares – Casos 1 e 2 |  |  |  |  |  |
| 1. Caso tenha sido aplicado desconto ou acréscimo sobre o item cancelado, o desconto ou acréscimo também deverá ser cancelado. |  |  |  |  |  |
| Totalizadores e Contadores Afetados – Caso 1 |  |  |  |  |  |
| 1. Cancelamento de Item em Cupom Fiscal ou Cupom Fiscal Bilhete de Passagem |  |  |  |  |  |
| T/C | Modo |  |  |  |  |
| TT | O valor líquido do item deve ser estornado, se este for de ICMS |  |  |  |  |
| TS | O valor líquido do item deve ser estornado, se este for de ISSQN |  |  |  |  |
| DT | O valor do desconto em item deve ser estornado, se o item cancelado for de ICMS e houver registro de desconto no item |  |  |  |  |
| DS | O valor do desconto em item deve ser estornado, se o item cancelado for de ISSQN e houver registro de desconto no item |  |  |  |  |
| AT | O valor do acréscimo em item deve ser estornado, se o item cancelado for de ISSQN e houver registro de acréscimo no item |  |  |  |  |
| AS | O valor do acréscimo em item deve ser estornado, se o item cancelado for de ISSQN e houver registro de acréscimo no item |  |  |  |  |
| Can-T | Deverá ser somando o valor total cancelado, se este for de ICMS |  |  |  |  |
| Can-S | Deverá ser somando o valor total cancelado, se este for de ISSQN |  |  |  |  |
| Totalizadores e Contadores Afetados – Caso 2 |  |  |  |  |  |
| 2. Cancelamento de Item em Comprovante Não Fiscal |  |  |  |  |  |
| T/C | Modo |  |  |  |  |
| TN | O valor líquido do item deve ser estornado do totalizador |  |  |  |  |
| DN | O valor do desconto em item deve ser estornado do totalizador, se for o caso |  |  |  |  |
| AN | O valor do acréscimo em item deve ser estornado do totalizador, se for o caso |  |  |  |  |
| Can-N | Deverá ser somado o valor total cancelado do item |  |  |  |  |

3.10.3.4.4. Pagamento Cupom Fiscal ou Comprovante Não Fiscal

| Registra pagamento em Cupom Fiscal, Cupom Fiscal Bilhete de Passagem ou Comprovante Não Fiscal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comando do Protocolo ESC-ECF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comando | 4 (0x04) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modo | MO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parâmetros | Descrição |  | Formato |  | Min |  | Max |  | Conteúdo |
|  | Índice do Pagamento |  | N |  | 1 |  | 2 |  | De 1 a 30 |
|  | Valor |  | N |  | 1 |  | 13 |  |  |
|  | Número de Parcelas |  | N |  | 1 |  | 2 |  | De 1 a 99 |
|  | Informações adicionais |  | A |  | 0 |  | 84 |  |  |
|  | Código do Meio de Pagamento |  | N |  | 0 |  | 2 |  | 1 - Dinheiro 2-Cheque 3-Cartão de Crédito 4-Cartão de Débito 5-Cartão Refeição/Alimentação 6-Vale Refeição/Alimentação (em papel) 7-Outros |
| Exemplo | 4 02¦1000¦2¦Parcelado pelo cartão¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BRS – Buffer de Resposta |  | Formato |  | Min |  | Max |  | Conteúdo |  |
| Valor a pagar faltante |  | N |  | 1 |  | 13 |  |  |  |
| Leiaute do Corpo do Documento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL R$ <valor1> <pagamenton> <valorn2> [<informações adicionais pagamento>] SOMA R$ <valor3> TROCO R$ <valor4> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Legenda do leiaute: valor1 = valor total da operação pagamenton = indicação do n-ésimo meio de pagamento registrado valorn2 = valor para o respectivo n-ésimo meio de pagamento registrado informações adicionais pagamento = informações adicionais para o meio de pagamento, limitadas a 80 (oitenta) caracteres e impressas em, no máximo, duas linhas valor3 = somatório dos valores dos meios de pagamento registrados, quando houver mais de um meio de pagamento valor4 = valor resultante da diferença entre <valor2>, ou <valor3> se este estiver indicado, e <valor1> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Requisitos Complementares |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. A impressão do pagamento encerra a impressão do Corpo do Documento 2. A execução desta função somente deve ser considerada concluída quando e somente quando o valor total dos meios de pagamento utilizados no documento em emissão igualar ou exceder o valor total do documento. 3. Caso o valor total do documento (valor1) for igual a 0 (zero) o documento deverá ser automaticamente cancelado mediante a execução do comando especificado na função prevista no item 3.10.3.4.7 (Cancelamento de CF ou CNF em emissão – Caso 2 para CF ou Caso 4 para CNF). 4. Este comando não deve ser executado em Comprovante Não Fiscal de Sangria ou de Fundo de Troco emitido pela função especificada no item 3.10.3.4.23. 5.O campo código de meio de pagamento não terá nenhum reflexo nos totalizadores controlados pelo ECF, sendo usado exclusivamente para preencher o campo referente a essa informação no Cupom Fiscal Eletrônico definido no anexo VIII. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Totalizadores e Contadores Afetados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T/C | Modo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PGT | Somado o valor referente ao n-esimo meio de pagamento registrado |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRC | Somado o valor referente ao troco (valor4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NCN | Somado o número de parcelas, quando o meio de pagamento utilizado for vinculado a CCD |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.10.3.4.5. Encerramento de Cupom Fiscal

| Encerra a emissão de Cupom Fiscal ou Cupom Fiscal Bilhete de Passagem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comando do Protocolo ESC-ECF |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comando | 5 (0x05) |  |  |  |  |  |  |  |
| Modo | MO |  |  |  |  |  |  |  |
| Parâmetros | Descrição | Formato |  | Min | Max |  |  | Conteúdo |
|  | Imprime cupom adicional | N |  | 1 | 1 |  |  | 0 = Não imprime 1 = Imprime |
|  | Aciona Guilhotina | N |  | 1 | 1 |  |  | 0 = Não aciona 1 = Aciona |
|  | Mensagem Promocional | H |  | 0 | * |  |  |  |
| Exemplo | 5 0¦1¦Mensagem Promocional¦ |  |  |  |  |  |  |  |
| BRS – Buffer de Resposta |  |  | Formato | Min |  | Max | Conteúdo |  |
| COO |  |  | N | 6 |  | 6 |  |  |
| Data/Hora atual |  |  | D | 15 |  | 15 |  |  |
| Valor da Venda Bruta |  |  | N | 1 |  | 14 |  |  |
| Seqüência do pagamento (*) |  |  | N | 1 |  | 2 |  |  |
| Indicador do meio de pagamento (*) |  |  | N | 1 |  | 2 |  |  |
| Valor (*) |  |  | N | 1 |  | 13 |  |  |
| Número de Parcelas (*) |  |  | N | 1 |  | 2 |  |  |
| (*) até 20 ocorrências dentro do buffer de resposta, uma para cada pagamento que admita CCD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Leiaute do Corpo Documento |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Não se aplica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Leiaute do Cupom Adicional |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CNPJ: <número CNPJ> IE: <número IE> IM: <número IM> CUPOM ADICIONAL ----------------------------------------------------------------- Número do Cupom Fiscal (CCF): <valor1> COO do Cupom Fiscal: <valor2> FAB:<valor3> <data> <hora> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Legenda do leiaute: número CNPJ = número do CNPJ do contribuinte usuário do ECF número IE = número da inscrição estadual do contribuinte usuário do ECF número IM = número da inscrição municipal do contribuinte usuário do ECF valor1 = valor do CCF do Cupom Fiscal vinculado valor2 = valor do COO do Cupom Fiscal vinculado valor3 = número de fabricação do equipamento, em negrito data = data final de emissão do cupom adicional hora = hora final de emissão do cupom adicional |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Requisitos Complementares |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Deve dar continuidade à impressão do Cupom Fiscal de acordo com a Seqüência de Impressão prevista no item 3.7.2, e em seguida imprimir o Cupom Adicional conforme leiaute acima, se o parâmetro respectivo utilizado no comando for “1” 2. A Seqüência de Impressão prevista no item 3.7.2 não se aplica ao Cupom Adicional. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Totalizadores e Contadores Afetados |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nenhum Totalizador ou Contador afetado |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.10.3.4.6. Abertura de Gaveta

| Abre a gaveta do caixa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comando do Protocolo ESC-ECF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comando | 6 (0x06) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modo | MO / MIL / MIT / MBT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parâmetros | Descrição | Formato |  | Min |  |  | Max |  | Conteúdo |
|  | nenhum |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Exemplo | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BRS – Buffer de Resposta |  |  | Formato |  | Min | Max |  | Conteúdo |  |
| Vazio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Leiaute do Corpo Documento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Não se aplica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Requisitos Complementares |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Não se aplica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Totalizadores e Contadores Afetados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nenhum Totalizador ou Contador afetado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.10.3.4.7. Cancelamento de Cupom Fiscal ou Comprovante Não-Fiscal já emiitido

| Cancela um Cupom Fiscal, Cupom Fiscal Bilhete de Passagem ou Comprovante Não-Fiscal já emitido. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comando do Protocolo ESC-ECF |  |  |  |  |  |  |  |
| Comando | 7 (0x07) |  |  |  |  |  |  |
| Modo | MO |  |  |  |  |  |  |
| Parâmetros | Descrição | Formato |  | Min |  | Max | Conteúdo |
|  | COO do CF ou CNF a ser cancelado | N |  | 6 |  | 6 |  |
| Exemplo | 7 023405¦123123123000101 (cancela o CF ou CNF de COO 023405 com CNPJ 123.123.123/0001-01) |  |  |  |  |  |  |
| BRS – Buffer de Resposta |  |  | Formato | Min | Max |  | Conteúdo |
| Vazio |  |  |  |  |  |  |  |
| Leiaute do Corpo do Documento – Caso 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Cupom Fiscal emitido para cancelamento de Cupom Fiscal já finalizado |  |  |  |  |  |  |  |
| <data> <hora> CFC: <valor1> COO: <valor2> CUPOM FISCAL CANCELAMENTO CCF do Cupom Fiscal cancelado: <valor3> COO do Cupom Fiscal cancelado: <valor4> Valor total da operação <R>$ <valor5> Valor do desconto cancelado <R>$ <valor6> Quantidade de CCD cancelados: <valor7> |  |  |  |  |  |  |  |
| Legenda do leiaute: data = data de início de emissão hora = hora de início de emissão valor1= valor do Contador de Cupom Fiscal Cancelado (CFC) valor2 = valor do Contador de Ordem de Operação (COO), em negrito valor3 = valor do CCF do CF cancelado valor4 = valor do COO do CF cancelado R = símbolo da moeda programado valor5 = valor total líquido da operação registrada no CF cancelado valor6 = valor líquido do desconto registrado no CF cancelado, se for o caso. valor7 = quantidade de CCD cancelados, se for o caso. |  |  |  |  |  |  |  |
| Exemplo: Item 1: 1 x R$10,00 Desc = R$1,00 Val.Item = R$9,00 Item 2: 1 x R$15,00 Desc = R$2,00 Val.Item = R$13,00 Item 1 CANCELADO TOTAL = R$ 13,00 valor 5 = R$ 13,00 valor 6 = R$ 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Leiaute do Corpo do Documento – Caso 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Comprovante Não Fiscal emitido para cancelamento de Comprovante Não Fiscal já finalizado |  |  |  |  |  |  |  |
| <data> <hora> NFC: <valor1> COO:<valor2> COMPROVANTE NÃO-FISCAL CANCELAMENTO GNF do comprovante cancelado: <valor3> COO do comprovante cancelado: <valor4> Valor total da operação <R>$ <valor5> Valor do desconto cancelado <R>$ <valor6> Quantidade de CCD cancelados: <valor7> |  |  |  |  |  |  |  |
| Legenda do leiaute: data = data de início de emissão hora = hora de início de emissão valor1= valor do Contador Geral de Operação Não-Fiscal Cancelada (NFC) valor2 = valor do Contador de Ordem de Operação (COO), em negrito valor3 = valor do GNF do comprovante cancelado valor4 = valor do COO do comprovante cancelado R = símbolo da moeda programado valor5 = valor total líquido da operação não-fiscal cancelada valor6 = valor líquido do desconto registrado na operação não-fiscal cancelada, se for o caso. valor7 = quantidade de CCD cancelados, se for o caso. |  |  |  |  |  |  |  |
| Exemplo: Item 1: 1 x R$10,00 Desc = R$1,00 Val.Item = R$9,00 Item 2: 1 x R$15,00 Desc = R$2,00 Val.Item = R$13,00 Item 1 CANCELADO TOTAL = R$ 13,00 valor 5 = R$ 13,00 valor 6 = R$ 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Requisitos Complementares – Caso 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Cupom Fiscal emitido para cancelamento de Cupom Fiscal já finalizado |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Na Seqüência de Impressão (item 3.7.2.1) o campo “Identificação do Consumidor” deve conter apenas o CNPJ / CPF do Consumidor informado como parâmetro do comando. 1.2. O Software Básico poderá executar o comando de cancelamento apenas: 1.2.1. do último Cupom Fiscal ou Comprovante Não Fiscal emitido, OU 1.2.2. de qualquer Cupom Fiscal ou Comprovante Não Fiscal emitido até a emissão da Redução Z do dia de movimento do respectivo documento a ser cancelado. 1.3. No caso em que tenha sido emitido Comprovante de Crédito ou Débito, o Cupom Fiscal somente poderá ser cancelado se ocorrer primeiramente o estorno dos respectivos Comprovantes de Crédito ou Débito. 1.4. O Software Básico deverá executar rotina de consistência para validar os dígitos verificadores do CNPJ / CPF do Consumidor informado como parâmetro do comando e não executar o comando caso os mesmos não sejam validados. |  |  |  |  |  |  |  |
| Requisitos Complementares – Caso 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Comprovante Não Fiscal emitido para cancelamento de Comprovante Não Fiscal já finalizado |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Na Seqüência de Impressão (item 3.7.2.1) o campo “Identificação do Consumidor” deve conter apenas o CNPJ / CPF do Consumidor informado como parâmetro do comando. 2.2. Somente poderá ser emitido até a emissão da Redução Z do dia de movimento do respectivo documento a ser cancelado. 2.3. No caso em que tenha sido emitido Comprovante de Crédito ou Débito, o Comprovante Não Fiscal somente poderá ser cancelado se ocorrer primeiramente o estorno dos respectivos Comprovantes de Crédito ou Débito. 2.4. O Software Básico deverá executar rotina de consistência para validar os dígitos verificadores do CNPJ / CPF do Consumidor informado como parâmetro do comando e não executar o comando caso os mesmos não sejam validados. |  |  |  |  |  |  |  |
| Totalizadores e Contadores Afetados – Caso 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Cupom Fiscal emitido para cancelamento de Cupom Fiscal já finalizado |  |  |  |  |  |  |  |
| T/C | Modo |  |  |  |  |  |  |
| TT | restaurados os valores presentes no momento da abertura do CF cancelado |  |  |  |  |  |  |
| TS | restaurados os valores presentes no momento da abertura do CF cancelado |  |  |  |  |  |  |
| IFNM | restaurados os valores presentes no momento da abertura do CF cancelado |  |  |  |  |  |  |
| IFNS | restaurados os valores presentes no momento da abertura do CF cancelado |  |  |  |  |  |  |
| PGT | restaurados os valores presentes no momento da abertura do CF cancelado |  |  |  |  |  |  |
| TRC | restaurado o valor presente no momento da abertura do CF cancelado |  |  |  |  |  |  |
| DT | restaurado o valor presente no momento da abertura do CF cancelado |  |  |  |  |  |  |
| DS | restaurado os valor presente no momento da abertura do CF cancelado |  |  |  |  |  |  |
| AT | restaurado o valor presente no momento da abertura do CF cancelado |  |  |  |  |  |  |
| AS | restaurado o valor presente no momento da abertura do CF cancelado |  |  |  |  |  |  |
| Can-T | somado o valor bruto total registrado em ICMS, pelo CF cancelado |  |  |  |  |  |  |
| Can-S | somado o valor bruto total registrado em ISSQN, pelo CF cancelado |  |  |  |  |  |  |
| COO | Incrementado |  |  |  |  |  |  |
| CFC | Incrementado |  |  |  |  |  |  |
| GFC | Incrementado |  |  |  |  |  |  |
| NCN | restaurado o valor presente no momento da abertura do CF cancelado |  |  |  |  |  |  |
| CCF | incrementado |  |  |  |  |  |  |
| Totalizadores e Contadores Afetados – Caso 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Comprovante Não Fiscal emitido para cancelamento de Comprovante Não Fiscal já finalizado |  |  |  |  |  |  |  |
| T/C | Modo |  |  |  |  |  |  |
| TN | restaurados os valores presentes no momento da abertura do comprovante cancelado |  |  |  |  |  |  |
| PGT | restaurados os valores presentes no momento da abertura do comprovante cancelado |  |  |  |  |  |  |
| TRC | restaurado o valor presente no momento da abertura do comprovante cancelado |  |  |  |  |  |  |
| DN | restaurado o valor presente no momento da abertura do comprovante cancelado |  |  |  |  |  |  |
| AN | restaurado o valor presente no momento da abertura do comprovante cancelado |  |  |  |  |  |  |
| Can-N | somado o valor bruto total do comprovante cancelado |  |  |  |  |  |  |
| COO | Incrementado |  |  |  |  |  |  |
| NFC | Incrementado |  |  |  |  |  |  |
| NCN | restaurado o valor presente no momento da abertura do comprovante cancelado |  |  |  |  |  |  |

3.10.3.4.8. Abertura de CCD

| Inicia a emissão de um Comprovante de Crédito ou Débito |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comando do Protocolo ESC-ECF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comando | 8 (0x08) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modo | MO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parâmetros | Descrição | Formato |  | Min |  | Max |  | Conteúdo |  |
|  | Seqüência do pagamento | N |  | 0 |  | 2 |  | Seqüência do pagamento no CF ou CNF |  |
|  | Índice do meio de pagamento | N |  | 1 |  | 2 |  | De 2 a 30 |  |
|  | Qtde de parcelas | N |  | 1 |  | 2 |  | Qtde total de parcelas (1 para pagamento a vista) |  |
|  | Número da parcela | N |  | 0 |  | 2 |  | Número desta parcela |  |
|  | CPF / CNPJ | A |  | 0 |  | 14 |  | CPF ou CNPJ do consumidor |  |
|  | Nome | A |  | 0 |  | 30 |  |  |  |
|  | Endereço | A |  | 0 |  | 79 |  |  |  |
| Exemplo | 8 1¦4¦1¦123123123000101¦MARIA DA SILVA¦AVENIDA BRASIL 123¦ CCD de seqüência 1 (um) do pagamento, meio de pagamento 4, parcela 1 (um) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BRS – Buffer de Resposta |  |  | Formato |  | Min |  | Max |  | Conteúdo |
| COO |  |  | N |  | 1 |  | 6 |  |  |
| Data/Hora atual |  |  | D |  | 15 |  | 15 |  |  |
| Valor da venda Bruta |  |  | N |  | 1 |  | 14 |  |  |
| Número de Série do ECF |  |  | A |  | 20 |  | 20 |  | Número de Fabricação |
| Seqüência do pagamento |  |  | N |  | 1 |  | 2 |  |  |
| Número da Parcela |  |  | N |  | 1 |  | 2 |  |  |
| Número de parcelas faltantes |  |  | N |  | 1 |  | 2 |  |  |
| Leiaute do Corpo do Documento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <data> <hora> GNF: <valor1> COO: <valor2> CDC: <valor3> NÃO É DOCUMENTO FISCAL COMPROVANTE CRÉDITO OU DÉBITO <denominação meio de pagamento> COO do documento vinculado: <valor4> Valor total da operação <R>$ <valor5> Valor do pagamento <R>$ <valor6> Quantidade de Parcelas: <parcelas> Número desta parcela <parcela> Legenda do leiaute: data = data de início de emissão hora = hora de início de emissão valor1 = valor do Contador Geral de Operação Não-Fiscal valor2 = valor do Contador de Ordem de Operação, em negrito valor3 = valor do Contador de Comprovante de Crédito ou Débito denominação de pagamento = denominação do meio de pagamento vinculado a CCD a que se refere o documento valor4 = valor do COO do documento vinculado ao CCD emitido R = símbolo da moeda programado para uso no ECF valor5 = valor total da operação registrado no documento vinculado ao CCD emitido valor6 = valor registrado para o meio de pagamento a que se refere o CCD emitido parcelas = quantidade total de parcelas parcela = numero da parcela a que se refere o CCD (imprimir somente quando for emitido um CCD para cada parcela) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Requisitos Complementares |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. O tempo total de emissão do CCD é de, no máximo, 2 (dois) minutos contados a partir do início de sua impressão, devendo encerrar-se automaticamente após decorrido esse tempo. 2. É permitida a emissão de um CCD para cada parcela de pagamento, sendo que a emissão de qualquer outro documento entre os CCD deve impedir a emissão dos comprovantes relativos às parcelas remanescentes. 3. Este comando somente deve ser executado, imediatamente após o registro em Cupom Fiscal ou Comprovante Não Fiscal de meio de pagamento vinculado a CCD para registro de operações de pagamento efetuadas por meio de cartão de crédito ou de débito e desde que a informação relativa ao parâmetro “Sequência do pagamento” exista no Cupom Fiscal ou Comprovante Não Fiscal respectivo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Totalizadores e Contadores Afetados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T/C | Modo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COO | Incrementado |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GNF | Incrementado |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CDC | Incrementado |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NCN | Decrementado |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.10.3.4.9. Texto Livre para CCD e Relatório Gerencial

| Imprime texto livre em CCD ou RG |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comando do Protocolo ESC-ECF |  |  |  |  |  |
| Comando | 9 (0x09) |  |  |  |  |
| Modo | MO (para CCD e RG de qualquer índice) / MIL (somente para RG de índice “1”) |  |  |  |  |
| Parâmetros | Descrição | Formato | Min | Max | Conteúdo |
|  | Mensagem *(limitado ao tamanho do buffer de comando ) | H | 0 | * |  |
| Exemplo | 9 Texto da Operadora¦ |  |  |  |  |
| BRS – Buffer de Resposta |  | Formato | Min | Max | Conteúdo |
| Vazio |  |  |  |  |  |
| Leiaute do Corpo do Documento |  |  |  |  |  |
| <texto livre> |  |  |  |  |  |
| Legenda do leiaute: texto livre = texto livre referente ao Relatório Gerencial, ou à operação com cartão de crédito ou débito em conta corrente |  |  |  |  |  |
| Requisitos Complementares |  |  |  |  |  |
| 1. As linhas serão quebradas no “line feed” ou no limite do mecanismo impressor. 2. No caso de Relatório Gerencial a expressão “NÃO É DOCUMENTO FISCAL” deve ser impressa a cada dez linhas a partir da primeira impressão realizada pela função de abertura do RG especificada no item 3.10.3.4.12 e até o inicio da impressão do campo “Rodapé”. |  |  |  |  |  |
| Totalizadores e Contadores Afetados |  |  |  |  |  |
| Nenhum Totalizador ou Contador afetado |  |  |  |  |  |

3.10.3.4.10. Fechamento de CCD ou Gerencial

| Encerra a emissão de CCD ou RG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comando do Protocolo ESC-ECF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comando | 10 (0x0A) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modo | MO (para CCD e RG de qualquer indice) / MIL (somente para RG de índice “1”) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parâmetros | Descrição | Formato |  |  | Min |  | Max |  | Conteúdo |
|  | Aciona Guilhotina | N |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 = Não aciona 1 = Aciona |
| Exemplo | 10 1¦ Fecha o documento e aciona guilhotina |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BRS – Buffer de Resposta |  |  | Formato | Min |  | Max |  | Conteúdo |  |
| COO |  |  | N | 6 |  | 6 |  |  |  |
| Data/Hora atual |  |  | D | 15 |  | 15 |  |  |  |
| Valor da venda Bruta |  |  | N | 1 |  | 14 |  |  |  |
| Leiaute do Corpo do Documento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Não se aplica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Requisitos Complementares |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Deve dar continuidade à impressão do CCD ou RG de acordo com a Seqüência de Impressão prevista no item 3.7.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Totalizadores e Contadores Afetados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nenhum Totalizador ou Contador afetado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.10.3.4.11. Aciona Guilhotina

| Aciona a lâmina de corte de papel |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comando do Protocolo ESC-ECF |  |  |  |  |  |  |  |
| Comando | 11 (0x0B) |  |  |  |  |  |  |
| Modo | MO / MIL |  |  |  |  |  |  |
| Parâmetros | Descrição | Formato |  |  | Min | Max | Conteúdo |
|  | Nenhum |  |  |  |  |  |  |
| Exemplo | 11 |  |  |  |  |  |  |
| BRS – Buffer de Resposta |  |  | Formato | Min |  | Max | Conteúdo |
| Vazio |  |  |  |  |  |  |  |
| Leiaute do Corpo do Documento |  |  |  |  |  |  |  |
| Não se aplica |  |  |  |  |  |  |  |
| Requisitos Complementares |  |  |  |  |  |  |  |
| Não se aplica |  |  |  |  |  |  |  |
| Totalizadores e Contadores Afetados |  |  |  |  |  |  |  |
| Nenhum Totalizador ou Contador afetado |  |  |  |  |  |  |  |

3.10.3.4.12. Abertura de Relatório Gerencial

| Inicia a emissão de Relatório Gerencial Específico |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comando do Protocolo ESC-ECF |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comando | 12 (0x0C) |  |  |  |  |  |  |  |
| Modo | MO (para RG de qualquer indice) / MIL (somente para RG de índice “1”) |  |  |  |  |  |  |  |
| Parâmetros | Descrição | Formato |  | Min | Max |  |  | Conteúdo |
|  | Índice do Relatório Gerencial | N |  | 1 | 2 |  |  | De 1 a 30 |
| Exemplo | 12 5¦ Emissão do Relatório Gerencial de índice 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| BRS – Buffer de Resposta |  |  | Formato | Min |  | Max | Conteúdo |  |
| COO |  |  | N | 6 |  | 6 |  |  |
| Data/Hora atual |  |  | D | 15 |  | 15 |  |  |
| Valor da venda Bruta |  |  | N | 1 |  | 14 |  |  |
| Número de Série do ECF |  |  | A | 20 |  | 20 | Número de fabricação |  |
| Leiaute do Corpo do Documento |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <data> <hora> GNF: <valor1> COO: <valor2> GRG: <valor3> CER: <valor4> NÃO É DOCUMENTO FISCAL RELATÓRIO GERENCIAL <denominação do relatório gerencial> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Legenda do leiaute: data = data de início de emissão hora = hora de início de emissão valor1 = valor do Contador Geral de Operação Não-Fiscal valor2 = valor do Contador de Ordem de Operação, em negrito valor3 = valor do Contador Geral de Relatório Gerencial valor4 = valor do Contador Específico de Relatório Gerencial denominação do relatório gerencial = denominação cadastrada para o tipo de relatório gerencial |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Requisitos Complementares |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. O tempo total de emissão do Relatório Gerencial deverá ser de no máximo 2 (dois) minutos, contados a partir do início de sua impressão, devendo encerrar-se automaticamente após decorrido esse tempo. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Totalizadores e Contadores Afetados |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T/C | Modo |  |  |  |  |  |  |  |
| COO | Incrementado |  |  |  |  |  |  |  |
| GNF | Incrementado |  |  |  |  |  |  |  |
| GRG | Incrementado |  |  |  |  |  |  |  |
| CER | Incrementado |  |  |  |  |  |  |  |

3.10.3.4.13. Abertura de Estorno de CCD

| Inicia a emissão de Estorno de CCD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comando do Protocolo ESC-ECF |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comando | 13 (0x0D) |  |  |  |  |  |  |  |
| Modo | MO |  |  |  |  |  |  |  |
| Parâmetros | Descrição |  | Formato | Min |  |  | Max | Conteúdo |
|  | COO |  | N | 1 |  |  | 6 |  |
|  | CPF / CNPJ |  | A | 0 |  |  | 20 |  |
|  | Nome |  | A | 0 |  |  | 30 |  |
|  | Endereço |  | A | 0 |  |  | 70 |  |
| Exemplo | 13 123¦123.123.123/0001-01¦Marlei da Silva ¦Rua do Ouvidor, 128¦ |  |  |  |  |  |  |  |
| BRS – Buffer de Resposta |  | Formato |  |  | Min | Max |  | Conteúdo |
| COO |  | N |  |  | 6 | 6 |  |  |
| Data/Hora atual |  | D |  |  | 15 | 15 |  |  |
| Valor da venda Bruta |  | N |  |  | 1 | 14 |  |  |
| Número de Série do ECF |  | A |  |  | 1 | 20 |  | Número de fabricação |
| Seqüência do pagamento |  | N |  |  | 1 | 2 |  |  |
| Número da Parcela |  | N |  |  | 1 | 2 |  |  |
| Leiaute do Corpo do Documento |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <data> <hora> GNF: <valor1> COO: <valor2> CDC: <valor3> NÃO É DOCUMENTO FISCAL COMPROVANTE DE CRÉDITO OU DÉBITO ESTORNO COO do Comprovante estornado: <valor4> Valor estornado <R>$ <valor5> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Legenda do leiaute: data = data de início de emissão hora = hora de início de emissão valor1 = valor do Contador Geral de Operação Não-Fiscal valor2 = valor do Contador de Ordem de Operação, em negrito valor3 = valor do Contador de Comprovante de Crédito ou Débito valor4 = valor do COO relativo ao comprovante (CCD) estornado R = símbolo da moeda programado valor5 = valor estornado |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Requisitos Complementares |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. O tempo total de emissão do Comprovante de Crédito ou Débito Estorno (Estorno de CCD) é de, no máximo, 2 (dois) minutos contados a partir do início de sua impressão, devendo encerrar-se automaticamente após decorrido esse tempo. 2. É permitida a emissão de um CCD Estorno para cada parcela de pagamento, sendo que a emissão de qualquer outro documento entre os CCD deve impedir a emissão dos comprovantes relativos às parcelas remanescentes. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Totalizadores e Contadores Afetados |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T/C | Modo |  |  |  |  |  |  |  |
| COO | Incrementado |  |  |  |  |  |  |  |
| GNF | Incrementado |  |  |  |  |  |  |  |
| CDC | Incrementado |  |  |  |  |  |  |  |
| NCN | Incrementado |  |  |  |  |  |  |  |

3.10.3.4.14. Emissão de Segunda Via de CCD

| Imprime a segunda via de CCD ou de Estorno de CCD |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comando do Protocolo ESC-ECF |  |  |  |  |  |
| Comando | 14 (0x0E) |  |  |  |  |
| Modo | MO |  |  |  |  |
| Parâmetros | Descrição | Formato | Min | Max | Conteúdo |
|  | Nenhum |  |  |  |  |
| Exemplo | 14 |  |  |  |  |
| BRS – Buffer de Resposta |  | Formato | Min | Max | Conteúdo |
| Vazio |  |  |  |  |  |
| Leiaute do Corpo do Documento – Caso 1 |  |  |  |  |  |
| 1. Emissão de segunda via de CCD |  |  |  |  |  |
| <data> <hora> GNF: <valor1> COO: <valor2> CDC: <valor3> NÃO É DOCUMENTO FISCAL COMPROVANTE DE CRÉDITO OU DÉBITO <denominação meio de pagamento> <via>ª VIA COO do documento vinculado: <valor4> Valor total da operação <R>$ <valor5> Valor do pagamento <R>$ <valor6> Quantidade de Parcelas: <parcelas> Número desta parcela <parcela> <texto da administradora> |  |  |  |  |  |
| Legenda do leiaute: data = data de início de emissão hora = hora de início de emissão valor1 = valor do Contador Geral de Operação Não-Fiscal valor2 = valor do Contador de Ordem de Operação, em negrito valor3 = valor do Contador de Comprovante de Crédito ou Débito via = número da via impressa para o comprovante valor4 = valor do COO do documento vinculado R = símbolo da moeda programado para uso no ECF valor5 = valor total da operação do documento vinculado valor6 = valor registrado para o meio de pagamento parcelas = quantidade total de parcelas parcela = numero da parcela a que se refere o CCD (imprimir somente quando for emitido um CCD para cada parcela) |  |  |  |  |  |
| Leiaute do Corpo do Documento – Caso 2 |  |  |  |  |  |
| 2. Emissão de segunda via de estorno de CCD |  |  |  |  |  |
| <data> <hora> GNF: <valor1> COO: <valor2> CDC: <valor3> NÃO É DOCUMENTO FISCAL COMPROVANTE CRÉDITO OU DÉBITO ESTORNO <via>ª VIA COO do Comprovante estornado: <valor4> Valor estornado <R>$ <valor5> <texto da administradora> |  |  |  |  |  |
| Legenda do leiaute: data = data de início de emissão hora = hora de início de emissão valor1 = valor do Contador Geral de Operação Não-Fiscal valor2 = valor do Contador de Ordem de Operação, em negrito valor3 = valor do Contador de Comprovante de Crédito ou Débito via = número da via impressa para o comprovante valor4 = valor do COO do comprovante estornado R = símbolo da moeda programado valor5 = valor estornado |  |  |  |  |  |
| Requisitos Complementares |  |  |  |  |  |
| 1. A emissão de segunda via de CCD ou de Estorno de CCD é permitida, desde que realizada imediatamente após a impressão do CCD ou do Estorno de CCD, respectivamente. 2. Os dados impressos devem ser os mesmos constantes na primeira via emitida, exceto a data e hora de emissão. |  |  |  |  |  |
| Totalizadores e Contadores Afetados |  |  |  |  |  |
| Nenhum Totalizador ou Contador afetado |  |  |  |  |  |

3.10.3.4.15. Re-impressão de CCD

| Re-imprime CCD ou Estorno de CCD |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comando do Protocolo ESC-ECF |  |  |  |  |  |
| Comando | 15 (0x0F) |  |  |  |  |
| Modo | MO |  |  |  |  |
| Parâmetros | Descrição | Formato | Min | Max | Conteúdo |
|  | Nenhum |  |  |  |  |
| Exemplo | 15 |  |  |  |  |
| BRS – Buffer de Resposta |  | Formato | Min | Max | Conteúdo |
| Vazio |  |  |  |  |  |
| Leiaute do Corpo do Documento – Caso 1 |  |  |  |  |  |
| 1. Re-impressão de CCD |  |  |  |  |  |
| <data> <hora> GNF: <valor1> COO: <valor2> CDC: <valor3> NÃO É DOCUMENTO FISCAL COMPROVANTE DE CRÉDITO OU DÉBITO REIMPRESSÃO <denominação meio de pagamento> COO do documento vinculado: <valor4> Valor total da operação <R>$ <valor5> Valor do pagamento <R>$ <valor6> Quantidade de Parcelas: <parcelas> Número desta parcela <parcela> <texto da administradora> |  |  |  |  |  |
| Legenda do leiaute: data = data de início de emissão hora = hora de início de emissão valor1 = valor do Contador Geral de Operação Não-Fiscal valor2 = valor do Contador de Ordem de Operação, em negrito valor3 = valor do Contador de Comprovante de Crédito ou Débito valor4 = valor do COO do documento vinculado R = símbolo da moeda programado para uso no ECF valor5 = valor total da operação do documento vinculado valor6 = valor registrado para o meio de pagamento parcelas = quantidade total de parcelas parcela = numero da parcela a que se refere o CCD (imprimir somente quando for emitido um CCD para cada parcela) |  |  |  |  |  |
| Leiaute do Corpo do Documento – Caso 2 |  |  |  |  |  |
| Re-impressão de estorno de CCD |  |  |  |  |  |
| <data> <hora> GNF: <valor1> COO: <valor2> CDC: <valor3> NÃO É DOCUMENTO FISCAL COMPROVANTE DE CRÉDITO OU DÉBITO ESTORNO REIMPRESSÃO COO do Comprovante estornado: <valor4> Valor estornado <R>$ <valor5> <texto da administradora> |  |  |  |  |  |
| Legenda do leiaute: data = data de início de emissão hora = hora de início de emissão valor1 = valor do Contador Geral de Operação Não-Fiscal valor2 = valor do Contador de Ordem de Operação, em negrito valor3 = valor do Contador de Comprovante de Crédito ou Débito valor4 = valor do COO do comprovante estornado R = símbolo da moeda programado valor5 = valor estornado |  |  |  |  |  |
| Requisitos Complementares |  |  |  |  |  |
| 1. A reimpressão de CCD ou de Estorno de CCD é permitida, desde que realizada em operação imediatamente posterior à primeira impressão. 2. Os dados impressos devem ser os mesmos constantes na primeira impressão, exceto a data e hora de emissão. |  |  |  |  |  |
| Totalizadores e Contadores Afetados |  |  |  |  |  |
| Nenhum Totalizador ou Contador afetado |  |  |  |  |  |

3.10.3.4.16. Abertura de Comprovante Não fiscal

| Inicia a emissão de um Comprovante Não-Fiscal |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comando do Protocolo ESC-ECF |  |  |  |  |  |
| Comando | 16 (0x10) |  |  |  |  |
| Modo | MO |  |  |  |  |
| Parâmetros | Descrição | Formato | Min | Max | Conteúdo |
|  | CNPJ / CPF | A | 0 | 14 |  |
|  | Nome | A | 0 | 30 |  |
|  | Endereço | A | 0 | 79 |  |
| Exemplo | 16 123.123.123/001-01¦Maria da Silva¦Rua do Ouvidor, 128¦ |  |  |  |  |
| BRS – Buffer de Resposta |  | Formato | Min | Max | Conteúdo |
| COO |  | N | 1 | 6 |  |
| Data/Hora atual |  | D | 15 | 15 |  |
| Valor da venda Bruta |  | N | 1 | 14 |  |
| Número de Série do ECF |  | A | 20 | 20 | Número de fabricação |
| Leiaute do Corpo do Documento |  |  |  |  |  |
| <data> <hora> GNF:<valor1> COO: <valor2> NÃO É DOCUMENTO FISCAL COMPROVANTE NÃO-FISCAL |  |  |  |  |  |
| Legenda do leiaute: data = data de início de emissão hora = hora de início de emissão valor1 = valor do Contador Geral de Operação Não-Fiscal valor2 = valor do Contador de Ordem de Operação, em negrito |  |  |  |  |  |
| Requisitos Complementares |  |  |  |  |  |
| Não se aplica |  |  |  |  |  |
| Totalizadores e Contadores Afetados |  |  |  |  |  |
| T/C | Modo |  |  |  |  |
| COO | Incrementado |  |  |  |  |
| GNF | Incrementado |  |  |  |  |

3.10.3.4.17. Registro de Item em Comprovante Não-Fiscal

| Registra um Item em Comprovante Não-Fiscal |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comando do Protocolo ESC-ECF |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comando | 17 (0x11) |  |  |  |  |  |  |  |
| Modo | MO |  |  |  |  |  |  |  |
| Parâmetros | Descrição |  | Formato | Min |  | Max | Conteúdo |  |
|  | Índice do totalizador Não- Fiscal cadastrado |  | N | 1 |  | 2 | 3 a 30 |  |
|  | Valor |  | N | 1 |  | 13 |  |  |
| Exemplo | 17 3¦1000¦ |  |  |  |  |  |  |  |
| BRS – Buffer de Resposta |  | Formato |  |  | Min | Max |  | Conteúdo |
| Número do item |  | N |  |  | 1 | 13 |  |  |
| Subtotal |  | N |  |  | 1 | 13 |  |  |
| Leiaute do Corpo do Documento |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <item> <denominação> CON:<valor1> <E/S> <valor2> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Legenda do leiaute: item = número do item denominação = denominação da operação não-fiscal valor1 = valor do Contador Especifico de Operação Não Fiscal para a respectiva operação não-fiscal registrada E/S = símbolo “E” para operação que representa entrada de valor no caixa ou “S” para operação que representa saída de valor do caixa valor2 = valor da operação não-fiscal |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Requisitos Complementares |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Os índices 1 e 2 serão utilizados exclusivamente pela função “Sangria/Fundo de Troco” – Comando 23, descrita no item 3.10.3.4.23. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Totalizadores e Contadores Afetados |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T/C | Modo |  |  |  |  |  |  |  |
| TN | O valor total da operação não-fiscal é somado ao totalizador parcial de Operação Não-Fiscal correspondente |  |  |  |  |  |  |  |
| COM | Incrementado o Contador Específico de Operação Não-Fiscal correspondente |  |  |  |  |  |  |  |

3.10.3.4.18. Encerramento de Comprovante Não-Fiscal

| Encerra a emissão de Comprovante Não-Fiscal |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comando do Protocolo ESC-ECF |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comando | 18 (0x12) |  |  |  |  |  |  |  |
| Modo | MO |  |  |  |  |  |  |  |
| Parâmetros | Descrição | Formato |  | Min | Max |  |  | Conteúdo |
|  | Aciona Guilhotina | N |  | 1 | 1 |  |  | 0 = Não aciona 1 = Aciona |
|  | Mensagem Promocional | H |  | 0 | * |  |  |  |
| Exemplo | 18 1¦Mensagem Promocional¦ |  |  |  |  |  |  |  |
| BRS – Buffer de Resposta |  |  | Formato | Min |  | Max | Conteúdo |  |
| COO |  |  | N | 6 |  | 6 |  |  |
| Data/Hora atual |  |  | D | 15 |  | 16 |  |  |
| Valor da venda Bruta |  |  | N | 1 |  | 14 |  |  |
| Seqüência do pagamento (*) |  |  | N | 1 |  | 2 |  |  |
| Indicador do meio de pagamento (*) |  |  | N | 1 |  | 2 |  |  |
| Valor (*) |  |  | N | 1 |  | 13 |  |  |
| Número de Parcelas (*) |  |  | N | 1 |  | 2 |  |  |
| (*)Até 20 ocorrências dentro do buffer de resposta, uma para cada pagamento que admita CCD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Leiaute do Corpo do Documento |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Não se aplica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Requisitos Complementares |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Deve dar continuidade à impressão do Comprovante Não Fiscal de acordo com a Seqüência de Impressão prevista no item 3.7.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Totalizadores e Contadores Afetados |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nenhum Totalizador ou Contador afetado |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.10.3.4.19. Estorno de Meio de Pagamento

| Emite CNF de Estorno de Meio de Pagamento |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comando do Protocolo ESC-ECF |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comando | 19 (0x13) |  |  |  |  |  |  |  |
| Modo | MO |  |  |  |  |  |  |  |
| Parâmetros | Descrição |  | Formato | Min |  | Max |  | Conteúdo |
|  | Índice do meio estornado |  | N | 1 |  | 2 |  | De 1 a 30 |
|  | Índice do meio efetivado |  | N | 1 |  | 2 |  | De 1 a 30 |
|  | Valor |  | N | 1 |  | 13 |  |  |
|  | Número de parcelas efetivado |  | N | 1 |  | 2 |  | De 1 a 99 |
|  | Mensagem |  | H | 0 |  | * |  |  |
| Exemplo | 19 1¦2¦1000¦3¦Mensagem ¦ Estorno do meio de pagamento índice um, soma no meio de pagamento índice 2, no valor de R$10,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| BRS – Buffer de Resposta |  | Formato |  |  | Min |  | Max | Conteúdo |
| COO |  | N |  |  | 6 |  | 6 |  |
| Data/Hora atual |  | D |  |  | 15 |  | 15 |  |
| Valor da venda Bruta |  | N |  |  | 1 |  | 14 |  |
| Número de Série do ECF |  | A |  |  | 20 |  | 20 | Número de Fabricação |
| Seqüência do pagamento (*) |  | N |  |  | 1 |  | 2 |  |
| Indicador do meio de pagamento (*) |  | N |  |  | 1 |  | 2 |  |
| Valor (*) |  | N |  |  | 1 |  | 13 |  |
| Número de Parcelas (*) |  | N |  |  | 1 |  | 2 |  |
| (*) Até 20 ocorrências dentro do buffer de resposta, uma para cada pagamento que admita CCD. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Leiaute do Corpo do Documento |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <data1> <hora1> GNF:<valor1> COO: <valor2> NÃO É DOCUMENTO FISCAL COMPROVANTE NÃO-FISCAL ESTORNO DE MEIO DE PAGAMENTO COO do documento estornado: <valor3> <meio de pagamento1> estornado <valor4> <meio de pagamento2> efetivado <valor5> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Legenda do leiaute: data1 = data de início de emissão hora1 = hora de início de emissão valor1 = valor do Contador Geral de Operação Não-Fiscal valor2 = valor do Contador de Ordem de Operação, em negrito valor3 = valor do COO do documento onde foi registrado o valor do meio de pagamento a ser estornado meio de pagamento1 = denominação do meio de pagamento a ser estornado valor4 = valor do meio de pagamento a ser estornado meio de pagamento2 = denominação do novo meio de pagamento valor5 = valor do novo meio de pagamento |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Requisitos Complementares |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. O Comprovante Não-Fiscal emitido por esta função somente poderá ser emitido para estorno do meio de pagamento registrado no último Cupom Fiscal ou Comprovante Não-Fiscal emitido. 2. O valor do estorno pode ser parcial e deve estar limitado ao valor total do meio de pagamento registrado no documento anterior. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Totalizadores e Contadores Afetados |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T/C | Modo |  |  |  |  |  |  |  |
| PGT | Subtrair o <valor4> do meio de pagamento estornado e somar o <valor5> ao meio de pagamento efetivado |  |  |  |  |  |  |  |
| COO | Incrementado |  |  |  |  |  |  |  |
| GNF | Incrementado |  |  |  |  |  |  |  |
| NCN | Incrementa quando o meio de pagamento efetivado for vinculado a CCD e decrementa quando o meio de pagamento estornado for vinculado a CCD |  |  |  |  |  |  |  |

3.10.3.4.20. Leitura X

| Emite Leitura X |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comando do Protocolo ESC-ECF |  |  |  |  |  |  |  |
| Comando | 20 (0x14) |  |  |  |  |  |  |
| Modo | MNI / MO / MIL / MIT / MBT |  |  |  |  |  |  |
| Parâmetros | Descrição | Formato |  |  | Min | Max | Conteúdo |
|  | Mídia | N |  |  | 1 | 1 | 0 = Imprime no ECF 1 = Envia arquivo TXT pela serial em formato de espelho do documento |
| Exemplo | 20 0¦ |  |  |  |  |  |  |
| BRS – Buffer de Resposta |  |  | Formato | Min |  | Max | Conteúdo |
| Texto da leitura X (*) |  |  | H | 1 |  | * |  |
| (*) No caso do parâmetro de mídia ser igual a “0“ o BRS será vazio |  |  |  |  |  |  |  |
| Leiaute do Corpo do Documento |  |  |  |  |  |  |  |
| <data1> <hora1> COO: <valor1> LEITURA X <expressão 1> <expressão 2> ----------------------- CONTADORES ------------------------ Geral de Operação Não-Fiscal: <valor2> Contador de Reinicio de Operação: <valor3> Contador de Reduções Z: <valor4> Contador de Cupom Fiscal: <valor5> Contador de Fita-Detalhe: <valor6> Comprovante de Crédito ou Débito: <valor7> Geral de Relatório Gerencial: <valor8> Geral Oper. Não-Fiscal Canc.: <valor9> Cupom Fiscal Cancelado: <valor10> Contador Geral de CF Cancelado <valor10a> Tentativas Mal Suced. de Sub. SB <valor10b> -------------- TOTALIZADORES FISCAIS------------- TOTALIZADOR GERAL: <valor11> VENDA BRUTA DIÁRIA: <valor12> CANCELAMENTO ICMS: <valor13> DESCONTO ICMS: <valor14> TOTAL DE ISSQN: <valor15> CANCELAMENTO ISSQN: <valor16> DESCONTO ISSQN: <valor17> VENDA LÍQUIDA DIÁRIA: <valor18> ACRÉSCIMO ICMS: <valor19> ACRÉSCIMO ISSQN: <valor20> --------------------------- ICMS (<UF>)----------------------- Totalizador Base Cálculo (<M>) Imposto (<M>) T<valor21>% <valor22> <valor23> Total ICMS: <valor24> <valor25> Não Tributados Valor Acumulado (<M>) Fn = <valor26n> In = <valor27n> Nn = <valor28n> ------------------------- ISSQN (<MUN>)--------------------- Totalizador Base Cálculo (<M>) Imposto (<M>) S<valor29>% <valor30> <valor31> Total ISSQN: <valor32> <valor33> Não Tributados Valor Acumulado (<M>) FSn = <valor34n> ISn = <valor35n> NSn = < alor36n> ------------ TOTALIZADORES NÃO FISCAIS ------------ ------------------ENTRADA DE VALORES------------------ Nº Operação CON Valor Acumulado (<M>) <item> <nome operação> <valor37e> <valor38e> Total OPNF de Entrada <valor39e> ------------ TOTALIZADORES NÃO FISCAIS ------------ -----------------------SAÍDA DE VALORES--------------------- Nº Operação CON Valor Acumulado (<M>) <item> <nome operação> <valor37s> <valor38s> Total OPNF de Saída <valor39s> -ACRESCIMO -DESCONTO –CANCELAMENTO- ACRE NÃO-FISC <valor40> DESC NÃO-FISC <valor41> CANC NÃO-FISC <valor42> ------------------ RELATÓRIO GERENCIAL --------------- Nº Relatório CER <item> <denominação> <valor43> ---------------- MEIOS DE PAGAMENTO --------------- Nº Meio Pagamento Valor Acumulado (<M>) <item> <meio pagamento> <(V)> <valor44> TROCO <valor45> -------------------------INDICADORES----------------------- Qtde de CCD Não Emitido: <valor46> Tempo Emitindo Doc. Fiscal: <valor47> Tempo Operacional: <valor48> Qtde Reduções Restantes: <valor49> Memória de Fita Detalhe Remanescente: <%MFD> -------------------------------------------------------------------------- <expressão 3> <expressão 4> <expressão 5> <expressão 6> |  |  |  |  |  |  |  |
| Legenda do leiaute: data1 = data de início de emissão hora1 = hora de início de emissão valor1 = valor do Contador de Ordem de Operação, em negrito expressão 1 = “ENTRADA EM INTERVENÇÃO“ - expressão a ser impressa na Leitura X emitida quando da entrada em Modo de Intervenção Lógica expressão 2 = “SAÍDA DE INTERVENÇÃO“ - expressão a ser impressa na Leitura X emitida quando da saída do Modo de Intervenção Lógica Bloco de Informações “CONTADORES”: valor2 = valor do Contador Geral de Operação Não-Fiscal valor3 = valor do Contador de Reinicio de Operação valor4 = valor do Contador de Reduções Z valor5 = valor do Contador de Cupom Fiscal valor6= valor do Contador de Fita-Detalhe valor7 = valor do Contador de Comprovante de Crédito ou Débito valor8 = valor do Contador Geral de Relatório Gerencial valor9 = valor do Contador Geral de Operação Não-Fiscal Cancelada valor10 = valor do Contador de Cupom Fiscal Cancelado valor 10a = valor do Contador Geral de Cupom Fiscal Cancelado valor 10b = valor do Contador de Tentativas Mal Sucedidas de Substituição do SB Bloco de Informações “TOTALIZADORES”: valor11 = valor do Totalizador Geral valor12 = valor do totalizador de Venda Bruta Diária valor13 = valor do totalizador parcial de cancelamento de ICMS valor14 = valor do totalizador parcial de desconto de ICMS valor15 = somatório dos valores dos totalizadores parciais de ISSQN (TS + IFNS) valor16 = valor do totalizador parcial de cancelamento de ISSQN valor17 = valor do totalizador parcial de desconto de ISSQN valor18 = valor do totalizador de Venda Líquida Diária valor19 = valor do totalizador parcial de acréscimo de ICMS valor20 = valor do totalizador parcial de acréscimo de ISSQN Bloco de Informações “ICMS”, para cada UF: UF = símbolo de cada Unidade Federada de origem, tratando-se de transporte de passageiros intermunicipal, interestadual e internacional M = símbolo da moeda com o caractere "$" valor21 = para cada totalizador tributado pelo ICMS, valor da alíquota referente ao totalizador valor22 = valor acumulado para o totalizador parcial de ICMS para cada <valor21> valor23 = valor resultante da aplicação da alíquota (valor21) sobre a base de calculo (valor22), para cada totalizador impresso, arredondado para duas casas decimais mediante a aplicação da norma de arredondamento prevista no item 3.11. valor24 = somatório de todos os valores <valor22> valor25 = somatório de todos os valores <valor23> n = valor de cada índice do totalizador, que pode variar de 1 a 3 valor26n = valor acumulado no totalizador parcial de substituição tributária para ICMS, para cada um dos índices indicado valor27n = valor acumulado no totalizador parcial de isento para ICMS, para cada um dos índices indicado valor28n = valor acumulado no totalizador parcial de não-incidência para ICMS, para cada um dos índices indicado Observação: a denominação dos totalizadores de Substituição Tributária, Isento e de Não-incidência poderá ser feita da seguinte forma: a) para Fn: "Substituição Tributária n", onde n representa o valor de cada índice do totalizador (pode variar de 1 a 3); b) para In: "Isento n", onde n representa o valor de cada índice do totalizador (pode variar de 1 a 3); c) para Nn: "Não-incidência n", onde n representa o valor de cada índice do totalizador (pode variar de 1 a 3). Bloco de Informações “ISSQN”, para cada Município (MUN): MUN = sigla de cada Município, tratando-se de transporte de passageiros municipal M = símbolo da moeda com o caractere "$" valor29 = para cada totalizador tributado pelo ISSQN, valor da alíquota referente ao totalizador valor30 = valor acumulado para o totalizador parcial de ISSQN para cada <valor29> valor31 = valor resultante da aplicação da alíquota (valor29) sobre a base de calculo (valor30), para cada totalizador impresso, arredondado para duas casas decimais mediante a aplicação da norma de arredondamento prevista no item 3.11. valor32 = somatório de todos os valores <valor30> valor33 = somatório de todos os valores <valor31> n = valor de cada índice do totalizador, que pode variar de 1 a 3 valor34n = valor acumulado no totalizador parcial de substituição tributária para ICMS, para cada um dos índices indicado valor35n = valor acumulado no totalizador parcial de isento para ICMS, para cada um dos índices indicado valor36n = valor acumulado no totalizador parcial de não-incidência para ICMS, para cada um dos índices indicado Observação: a denominação dos totalizadores de Substituição Tributária, Isento e de Não-incidência poderá ser feita da seguinte forma: a) para FSn: "Substituição Tributária ISSQN n", onde n representa o valor de cada índice do totalizador (pode variar de 1 a 3); b) para ISn: "Isento ISSQN n", onde n representa o valor de cada índice do totalizador (pode variar de 1 a 3); c) para NSn: "Não-incidência ISSQN n", onde n representa o valor de cada índice do totalizador (pode variar de 1 a 3). Bloco de Informações “TOTALIZADORES NÃO FISCAIS – ENTRADA DE VALORES”: M = símbolo da moeda com o caractere "$" item = número seqüencial da operação não-fiscal cadastrada nome operação = denominação de cada tipo de operação não-fiscal cadastrada valor37e = valor do respectivo Contador de Operação Não-Fiscal para cada tipo de operação não-fiscal que represente entrada de valor no caixa. valor38e = valor do respectivo totalizador parcial de Operação Não-Fiscal indicado em <nome operação> que represente entrada de valor no caixa. valor39e = somatório dos totalizadores parciais de Operações Não-Fiscal, indicados em <valor38e> Bloco de Informações “TOTALIZADORES NÃO FISCAIS – SAÍDA DE VALORES”: M = símbolo da moeda com o caractere "$" item = número seqüencial da operação não-fiscal cadastrada nome operação = denominação de cada tipo de operação não-fiscal cadastrada valor37s = valor do respectivo Contador de Operação Não-Fiscal para cada tipo de operação não-fiscal que represente saída de valor do caixa. valor38s = valor do respectivo totalizador parcial de Operação Não-Fiscal indicado em <nome operação> que represente saída de valor do caixa. valor39s = somatório dos totalizadores parciais de Operações Não-Fiscal, indicados em <valor38s> Bloco de Informações “ACRÉSIMO-DESCONTO-CANCELAMENTO”: valor40 = valor acumulado para o totalizador de acréscimos não-fiscal valor41 = valor acumulado para o totalizador de descontos não-fiscal valor42 = valor acumulado para o totalizador de cancelamentos não-fiscal Bloco de Informações “RELATÓRIO GERENCIAL”: item = número seqüencial do Relatório Gerencial cadastrado denominação = denominação de cada tipo de Relatório Gerencial cadastrado valor43 = valor do respectivo Contador Específico de Relatório Gerencial Bloco de Informações “MEIOS DE PAGAMENTO”: M = símbolo da moeda com o caractere "$" item = número seqüencial do meio de pagamento cadastrado meio pagamento = denominação de cada meio de pagamento cadastrado (V) = indicação da letra "V", entre parênteses, para indicar a vinculação a Comprovante de Crédito ou Débito valor44 = valor acumulado no respectivo totalizador de meio de pagamento indicado em <meio pagamento> valor45 = valor acumulado no totalizador de troco Bloco de Informações “INDICADORES”: valor46 = valor acumulado no Contador de Comprovantes de Crédito ou Débito Não Emitidos valor47 = valor acumulado no Contador de Tempo Emitindo Documento Fiscal valor48 = valor acumulado no Contador de Tempo Operacional valor49 = quantidade de Reduções Z remanescente %MFD = % da capacidade de armazenamento da MFD remanescente expressão 3 = “MEMÓRIA FISCAL EM ESGOTAMENTO“ - expressão a ser impressa na Leitura X quando a capacidade remanescente de armazenamento da MF for inferior a 60 (sessenta) Reduções Z expressão 4 = “MEMÓRIA DE FITA DETALHE EM ESGOTAMENTO“ - expressão a ser impressa na Leitura X quando a capacidade remanescente de armazenamento da MFD for inferior a 3% de sua capacidade de armazenamento total expressão 5 = “QTDE DE DOCUMENTOS AUTORIZADOS PRÓXIMO DO LIMITE” – expressão a ser impressa na Leitura X quando a quantidade remanescente de COO autorizados for inferior a 10% expressão 6 = “FALHA NA REDE OU LINHA TELEFÔNICA – O ECF SERÁ BLOQUEADO EM dd/mm/aaaa – PROCURE ASSISTÊNCIA TÉCNICA” – expressão a ser impressa na Leitura X quando transcorrido o intervalo de tempo de 96 (noventa e seis) horas sem recepção do comando de broadcast., onde dd/mm/aaaa representa data em que se dará o bloqueio. |  |  |  |  |  |  |  |
| Requisitos Complementares |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. A Leitura X deve representar os valores acumulados no momento de sua emissão. 2. A Leitura X deve ser emitida automaticamente na entrada e na saída do Modo de Intervenção Lógica e na saída do Modo de Intervenção Técnica, se o equipamento não estiver impossibilitado de emiti-la. (Vide itens 3.10.3.4.36, 3.10.3.4.37 e 3.10.3.4.38) |  |  |  |  |  |  |  |
| Totalizadores e Contadores Afetados |  |  |  |  |  |  |  |
| T/C | Modo |  |  |  |  |  |  |
| COO | Incrementado |  |  |  |  |  |  |

3.10.3.4.21. Redução Z

| Emite Redução Z |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comando do Protocolo ESC-ECF |  |  |  |  |  |  |  |
| Comando |  | 21 (0x15) |  |  |  |  |  |
| Modo |  | MO |  |  |  |  |  |
| Parâmetros |  | Descrição |  | Formato | Min | Max | Conteúdo |
|  |  | Data |  | N | 1 | 8 |  |
|  |  | Hora |  | N | 1 | 6 |  |
|  |  | Transmite dados RZ |  | N | 1 | 1 | 0 - não transmite 1 – transmite |
| Exemplo |  | 21 19042008¦104000¦1¦ Emissão de RZ com transmissão de dados |  |  |  |  |  |
| BRS – Buffer de Resposta |  |  |  | Formato | Min | Max | Conteúdo |
| Data do Movimento |  |  |  | N | 8 | 8 | Data do movimento |
| Leiaute do Corpo do Documento |  |  |  |  |  |  |  |
| <data1> <hora1> COO: <valor1> REDUÇÃO Z MOVIMENTO DO DIA: <data2> VIA: <uf/mun> <expressão 1> PRESTADOR DE SERVIÇO DE TRANSPORTE CNPJ: <número de inscrição no CNPJ> IE: <número inscrição estadual> (<UF>) IM: <número inscrição municipal> (<MUN>) ---------------------------- CONTADORES -------------------------- Geral de Operação Não-Fiscal: <valor2> Contador de Reinicio de Operação: <valor3> Contador de Reduções Z: <valor4> Contador de Cupom Fiscal: <valor5> Contador de Fita-Detalhe: <valor6> Comprovante de Crédito ou Débito: <valor7> Geral de Relatório Gerencial: <valor8> Geral Oper. Não-Fiscal Canc.: <valor9> Cupom Fiscal Cancelado: <valor10> Contador Geral de CF Cancelado <valor10a> Tentativas Mal Suced. de Sub. SB <valor10b> ------------------ TOTALIZADORES FISCAIS----------------- TOTALIZADOR GERAL: <valor11> VENDA BRUTA DIÁRIA: <valor12> CANCELAMENTO ICMS: <valor13> DESCONTO ICMS: <valor14> TOTAL DE ISSQN: <valor15> CANCELAMENTO ISSQN: <valor16> DESCONTO ISSQN: <valor17> VENDA LÍQUIDA DIÁRIA: <valor18> ACRÉSCIMO ICMS: <valor19> ACRÉSCIMO ISSQN: <valor20> ------------------------------ ICMS (<UF>)--------------------------- Totalizador Base Cálculo (<M>) Imposto (<M>) T<valor21>% <valor22> <valor23> Total ICMS: <valor24> <valor25> Não Tributados Valor Acumulado (<M>) F<n> = <valor26n> I<n> = <valor27n> N<n> = <valor28n> ---------------------------- ISSQN (<MUN>)------------------------- Totalizador Base Cálculo (<M>) Imposto (<M>) S<valor29>% <valor30> <valor31> Total ISSQN: <valor32> <valor33> Não Tributados Valor Acumulado (<M>) FS<n > = <valor34n> IS<n > = <valor35n> NS<n> = < valor36n> -------------- TOTALIZADORES NÃO FISCAIS ------------ --------------------ENTRADA DE VALORES------------------ Nº Operação CON Valor Acumulado (<M>) <item> <nome operação> <valor37e> <valor38e> Total OPNF de Entrada <valor39e> ------------- TOTALIZADORES NÃO FISCAIS ------------ -----------------------SAÍDA DE VALORES--------------------- Nº Operação CON Valor Acumulado (<M>) <item> <nome operação> <valor37s> <valor38s> Total OPNF de Saída <valor39s> ---ACRESCIMO -DESCONTO –CANCELAMENTO--- ACRE NÃO-FISC <valor40> DESC NÃO-FISC <valor41> CANC NÃO-FISC <valor42> ------------------ RELATÓRIO GERENCIAL ------------------- Nº Relatório CER <item> <denominação> <valor43> ------------------ MEIOS DE PAGAMENTO ------------------ Nº Meio Pagamento Valor Acumulado (<M>) <item> <meio pagamento> <(V)> <valor44> TROCO <valor45> ---------------------------INDICADORES-------------------------- Qtde de CCD Não Emitido: <valor46> Tempo Emitindo Doc. Fiscal: <valor47> Tempo Operacional: <valor48> Qtde Reduções Restantes: <valor49> Memória de Fita Detalhe Remanescente: <%MFD> ---------------- TOTALIZADORES PARCIAIS--------------- -------------ACUMULADOS- CODIFICADOS-------------- CANCELAMENTO ICMS: <valor3a> DESCONTO ICMS: <valor4a> TOTAL DE ISSQN: <valor5a> CANCELAMENTO ISSQN: <valor6a> DESCONTO ISSQN: <valor7a> VENDA LÍQUIDA : <valor8a> ACRÉSCIMO ICMS: <valor9a> ACRÉSCIMO ISSQN: <valor10a> ---------------------------------- ICMS --------------------------------- Totalizador Base Cálculo (<M>) Imposto (<M>) <xxT>T<valor11a>% <valor12a> <valor13a> Total ICMS: <valor14a> <valor15a> Não Tributados Valor Acumulado (<M>) F<n> = <valor16an> I<n> = <valor17an> N<n> = <valor18an> ---------------------------------- ISSQN-------------------------------- Totalizador Base Cálculo (<M>) Imposto (<M>) <xxS>S<valor19a>% <valor20a> <valor21a> Total ISSQN: <valor22a> <valor23a> Não Tributados Valor Acumulado (<M>) FS<n> = <valor24an> IS<n> = <valor32an> NS<n> = <valor26an> ---------------------------------- <expressão 2> <expressão 3> <expressão 4> <expressão 5> ----------------------------------------------------------------------------- <BITMAP> ------------------------------------------------------------------------------ |  |  |  |  |  |  |  |
| Legenda do leiaute: data1 = data de início de emissão hora1 = hora de início de emissão valor1 = valor do Contador de Ordem de Operação, em negrito data2 = data do primeiro Cupom Fiscal ou Comprovante Não Fiscal emitido após a última RZ emitida, ou, se não houver emissão destes documentos após a ultima RZ emitida, a data de emissão da RZ atual, devendo ser impressa mesmo quando a data for igual à data de emissão da RZ. uf/mun: uf = sigla da unidade federada do prestador do serviço de transporte, somente para ECF que emita Cupom Fiscal para registro de prestação de serviço de transporte de passageiro sujeito ao ICMS. mun = sigla do município do prestador do serviço de transporte, somente para ECF que emita Cupom Fiscal para registro de prestação de serviço de transporte de passageiro sujeito ao ISSQN. expressão 1 = “SEM MOVIMENTO FISCAL“ - expressão a ser impressa na Redução Z em negrito quando o totalizador de Venda Bruta Diária for igual a R$0,00 Bloco de Informações “PRESTADOR DE SERVIÇO DE TRANSPORTE” (impresso apenas caso de ECF que emita Cupom Fiscal Bilhete de Passagem) número de inscrição no CNPJ = CNPJ do prestador de serviço a que se refere a RZ, se for o caso número inscrição estadual = IE do prestador de serviço a que se refere a RZ, se for o caso UF = Unidade Federada do prestador de serviço de transporte número inscrição municipal = IM do prestador de serviço a que se refere a RZ, se for o caso MUN = Município do prestador de serviço de transporte Bloco de Informações “CONTADORES”: valor2 = valor do Contador Geral de Operação Não-Fiscal valor3 = valor do Contador de Reinicio de Operação valor4 = valor do Contador de Reduções Z valor5 = valor do Contador de Cupom Fiscal valor6= valor do Contador de Fita-Detalhe valor7 = valor do Contador de Comprovante de Crédito ou Débito valor8 = valor do Contador Geral de Relatório Gerencial valor9 = valor do Contador Geral de Operação Não-Fiscal Cancelada valor10 = valor do Contador de Cupom Fiscal Cancelado valor 10a = valor do Contador Geral de Cupom Fiscal Cancelado valor 10b = valor do Contador de Tentativas Mal Sucedidas de Substituição do SB Bloco de Informações “TOTALIZADORES”: valor11 = valor do Totalizador Geral valor12 = valor do totalizador de Venda Bruta Diária valor13 = valor do totalizador parcial de cancelamento de ICMS valor14 = valor do totalizador parcial de desconto de ICMS valor15 = somatório dos valores dos totalizadores parciais de ISSQN (TS + IFNS) valor16 = valor do totalizador parcial de cancelamento de ISSQN valor17 = valor do totalizador parcial de desconto de ISSQN valor18 = valor do totalizador de Venda Líquida Diária valor19 = valor do totalizador parcial de acréscimo de ICMS valor20 = valor do totalizador parcial de acréscimo de ISSQN Bloco de Informações “ICMS”, para cada UF: UF = símbolo de cada Unidade Federada de origem, tratando-se de transporte de passageiros intermunicipal, interestadual e internacional M = símbolo da moeda com o caractere "$" valor21 = para cada totalizador tributado pelo ICMS, valor da alíquota referente ao totalizador valor22 = valor acumulado para o totalizador parcial de ICMS para cada <valor21> valor23 = valor resultante da aplicação da alíquota (valor21) sobre a base de calculo (valor22), para cada totalizador impresso, arredondado para duas casas decimais mediante a aplicação da norma de arredondamento prevista no item 3.11. valor24 = somatório de todos os valores <valor22> valor25 = somatório de todos os valores <valor23> n = valor de cada índice do totalizador, que pode variar de 1 a 3 valor26n = valor acumulado no totalizador parcial de substituição tributária para ICMS, para cada um dos índices indicado valor27n = valor acumulado no totalizador parcial de isento para ICMS, para cada um dos índices indicado valor28n = valor acumulado no totalizador parcial de não-incidência para ICMS, para cada um dos índices indicado Observação: a denominação dos totalizadores de Substituição Tributária, Isento e de Não-incidência poderá ser feita da seguinte forma: a) para Fn: "Substituição Tributária n", onde n representa o valor de cada índice do totalizador (pode variar de 1 a 3); b) para In: "Isento n", onde n representa o valor de cada índice do totalizador (pode variar de 1 a 3); c) para Nn: "Não-incidência n", onde n representa o valor de cada índice do totalizador (pode variar de 1 a 3). Bloco de Informações “ISSQN”, para cada Município (MUN): MUN = sigla de cada Município, tratando-se de transporte de passageiros municipal M = símbolo da moeda com o caractere "$" valor29 = para cada totalizador tributado pelo ISSQN, valor da alíquota referente ao totalizador valor30 = valor acumulado para o totalizador parcial de ISSQN para cada <valor29> valor31 = valor resultante da aplicação da alíquota (valor29) sobre a base de calculo (valor30), para cada totalizador impresso, arredondado para duas casas decimais mediante a aplicação da norma de arredondamento prevista no item 3.11. valor32 = somatório de todos os valores <valor30> valor33 = somatório de todos os valores <valor31> n = valor de cada índice do totalizador, que pode variar de 1 a 3 valor34n = valor acumulado no totalizador parcial de substituição tributária para ICMS, para cada um dos índices indicado valor35n = valor acumulado no totalizador parcial de isento para ICMS, para cada um dos índices indicado valor36n = valor acumulado no totalizador parcial de não-incidência para ICMS, para cada um dos índices indicado Observação: a denominação dos totalizadores de Substituição Tributária, Isento e de Não-incidência poderá ser feita da seguinte forma: a) para FSn: "Substituição Tributária ISSQN n", onde n representa o valor de cada índice do totalizador (pode variar de 1 a 3); b) para ISn: "Isento ISSQN n", onde n representa o valor de cada índice do totalizador (pode variar de 1 a 3); c) para NSn: "Não-incidência ISSQN n", onde n representa o valor de cada índice do totalizador (pode variar de 1 a 3). Bloco de Informações “TOTALIZADORES NÃO FISCAIS – ENTRADA DE VALORES”: M = símbolo da moeda com o caractere "$" item = número seqüencial da operação não-fiscal cadastrada nome operação = denominação de cada tipo de operação não-fiscal cadastrada valor37e = valor do respectivo Contador de Operação Não-Fiscal para cada tipo de operação não-fiscal que represente entrada de valor no caixa. valor38e = valor do respectivo totalizador parcial de Operação Não-Fiscal indicado em <nome operação> que represente entrada de valor no caixa. valor39e = somatório dos totalizadores parciais de Operações Não-Fiscal, indicados em <valor38e> Bloco de Informações “TOTALIZADORES NÃO FISCAIS – SAÍDA DE VALORES”: M = símbolo da moeda com o caractere "$" item = número seqüencial da operação não-fiscal cadastrada nome operação = denominação de cada tipo de operação não-fiscal cadastrada valor37s = valor do respectivo Contador de Operação Não-Fiscal para cada tipo de operação não-fiscal que represente saída de valor do caixa. valor38s = valor do respectivo totalizador parcial de Operação Não-Fiscal indicado em <nome operação> que represente saída de valor do caixa. valor39s = somatório dos totalizadores parciais de Operações Não-Fiscal, indicados em <valor38s> Bloco de Informações “ACRÉSIMO-DESCONTO-CANCELAMENTO”: valor40 = valor acumulado para o totalizador de acréscimos não-fiscal valor41 = valor acumulado para o totalizador de descontos não-fiscal valor42 = valor acumulado para o totalizador de cancelamentos não-fiscal Bloco de Informações “RELATÓRIO GERENCIAL”: item = número seqüencial do Relatório Gerencial cadastrado denominação = denominação de cada tipo de Relatório Gerencial cadastrado valor43 = valor do respectivo Contador Específico de Relatório Gerencial Bloco de Informações “MEIOS DE PAGAMENTO”: M = símbolo da moeda com o caractere "$" item = número seqüencial do meio de pagamento cadastrado meio pagamento = denominação de cada meio de pagamento cadastrado (V) = indicação da letra "V", entre parênteses, para indicar a vinculação a Comprovante de Crédito ou Débito valor44 = valor acumulado no respectivo totalizador de meio de pagamento indicado em <meio pagamento> valor45 = valor acumulado no totalizador de troco Bloco de Informações “INDICADORES”: valor46 = valor acumulado no Contador de Comprovantes de Crédito ou Débito Não Emitidos valor47 = valor acumulado no Contador de Tempo Emitindo Documento Fiscal valor48 = valor acumulado no Contador de Tempo Operacional valor49 = quantidade de Reduções Z remanescente %MFD = % da capacidade de armazenamento da MFD remanescente Bloco de Informações “TOTALIZADORES PARCIAIS ACUMULADOS CODIFICADOS”: valor3a = valor acumulado e codificado do totalizador parcial de cancelamento de ICMS valor4a = valor acumulado e codificado do totalizador parcial de desconto de ICMS valor5a = somatório dos valores acumulados e codificado dos totalizadores parciais de ISSQN (TS + IFNS) valor6a = valor acumulado e codificado do totalizador parcial de cancelamento de ISSQN valor7a = valor acumulado e codificado do totalizador parcial de desconto de ISSQN valor8a = valor acumulado e codificado do totalizador de Venda Líquida valor9a = valor acumulado e codificado do totalizador parcial de acréscimo de ICMS valor10a = valor acumulado e codificado do totalizador parcial de acréscimo de ISSQN Bloco de Informações “ICMS”: M = símbolo da moeda com o caractere "$" <xxT> = representa o número de identificação do totalizador ativo podendo variar de 01 a 30 valor11a = para cada totalizador tributado pelo ICMS, valor da alíquota referente ao totalizador valor12a = valor acumulado e codificado para o totalizador parcial de ICMS para cada <valor11a> valor13a = valor codificado resultante da aplicação da alíquota (valor11a) sobre a base de calculo (valor12a), para cada totalizador impresso, arredondado para duas casas decimais mediante a aplicação da norma de arredondamento prevista no item 3.11. valor14a = somatório de todos os valores codificados <valor12a> valor15a = somatório de todos os valores codificados <valor13a> n = valor de cada índice do totalizador, que pode variar de 1 a 3 valor16an = valor codificado e acumulado no totalizador parcial de substituição tributária para ICMS, para cada um dos índices indicados valor17an = valor codificado e acumulado no totalizador parcial de isento para ICMS, para cada um dos índices indicados valor18an = valor codificado e acumulado no totalizador parcial de não-incidência para ICMS, para cada um dos índices indicados Observação: a denominação dos totalizadores de Substituição Tributária, Isento e de Não-incidência poderá ser feita da seguinte forma: a) para Fn: "Substituição Tributária n", onde n representa o valor de cada índice do totalizador (pode variar de 1 a 3); b) para In: "Isento n", onde n representa o valor de cada índice do totalizador (pode variar de 1 a 3); c) para Nn: "Não-incidência n", onde n representa o valor de cada índice do totalizador (pode variar de 1 a 3). Bloco de Informações “ISSQN”: M = símbolo da moeda com o caractere "$" <xxS> = representa o número de identificação do totalizador ativo podendo variar de 01 a 30 valor19a = para cada totalizador tributado pelo ISSQN, valor da alíquota referente ao totalizador valor20a = valor codificado e acumulado para o totalizador parcial de ISSQN para cada <valor19a> valor21a = valor codificado resultante da aplicação da alíquota (valor19a) sobre a base de calculo (valor20a), para cada totalizador impresso, arredondado para duas casas decimais mediante a aplicação da norma de arredondamento prevista no item 3.11. valor22a = somatório de todos os valores codificados <valor20a> valor23a = somatório de todos os valores codificados <valor21a> n = valor de cada índice do totalizador, que pode variar de 1 a 3 valor24n = valor codificado e acumulado no totalizador parcial de substituição tributária para ICMS, para cada um dos índices indicados valor25n = valor codificado e acumulado no totalizador parcial de isento para ICMS, para cada um dos índices indicado valor26n = valor codificado e acumulado no totalizador parcial de não-incidência para ICMS, para cada um dos índices indicados Observação: a denominação dos totalizadores de Substituição Tributária, Isento e de Não-incidência poderá ser feita da seguinte forma: a) para FSn: "Substituição Tributária ISSQN n", onde n representa o valor de cada índice do totalizador (pode variar de 1 a 3); b) para ISn: "Isento ISSQN n", onde n representa o valor de cada índice do totalizador (pode variar de 1 a 3); c) para NSn: "Não-incidência ISSQN n", onde n representa o valor de cada índice do totalizador (pode variar de 1 a 3). expressão 2 = “MEMÓRIA FISCAL EM ESGOTAMENTO“ - expressão a ser impressa na Redução Z quando a capacidade remanescente de armazenamento da MF for inferior a 60 (sessenta) Reduções Z expressão 3 = “MEMÓRIA DE FITA DETALHE EM ESGOTAMENTO“ - expressão a ser impressa na Redução Z quando a capacidade remanescente de armazenamento da MFD for inferior a 3% de sua capacidade de armazenamento total. expressão 4 = “QTDE DE DOCUMENTOS AUTORIZADOS PRÓXIMO DO LIMITE” – expressão a ser impressa na Redução Z quando a quantidade remanescente de COO autorizados for inferior a 10% expressão 5 = “FALHA NA REDE OU LINHA TELEFÔNICA – O ECF SERÁ BLOQUEADO EM dd/mm/aaaa – PROCURE ASSISTÊNCIA TÉCNICA” – expressão a ser impressa na Redução Z quando transcorrido o intervalo de tempo de 96 (noventa e seis) horas sem recepção do comando de broadcast., onde dd/mm/aaaa representa data em que se dará o bloqueio. BITMAP = informações que permitam a recuperação de dados referentes a todos os documentos emitidos após a Redução Z anterior (Vide Requisitos Complementares), impresso quando o parâmetro “Transmite Dados RZ”de execução deste comando for igual a 0 (zero) ou após o “timeout” de execução do comando 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| Requisitos Complementares |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. O campo “PRESTADOR DE SERVIDO DE TRANSPORTE” (CNPJ, IE e IM) deve ser impresso somente no caso de ECF que emita Cupom Fiscal Bilhete de Passagem, para registro de prestação de serviço de transporte de passageiro sujeito ao ICMS ou ao ISSQN. 2. A Redução Z deve representar os valores acumulados no momento de sua emissão, devendo ser possível sua emissão ainda que não haja valor acumulado no totalizador de Venda Bruta Diária. 3. A emissão da Redução Z está condicionada à gravação dos dados pertinentes no dispositivo de armazenamento da Memória Fiscal antes de sua emissão. 4. Em toda emissão de Redução Z deve ser garantida a possibilidade de ajuste do relógio de tempo-real para avanço ou recuo de até cinco minutos, caso em que a data e hora não poderão ser anteriores às do último documento gravado na Memória de Fita Detalhe. 5. No caso de ECF que que emita Cupom Fiscal Bilhete de Passagem e contenha dados de identificação de prestador de serviço gravado na Memória Fiscal, após a emissão da Redução Z relativa ao estabelecimento usuário do ECF, deverá ser emitida, independentemente de comando externo, uma Redução Z para cada prestador de serviço gravado na Memória Fiscal. Nesta hipótese, a Redução Z emitida para cada prestador de serviço deve conter: a) o mesmo valor para o Contador de Redução Z; b) a expressão "VIA:" seguida da sigla da unidade federada ou do município, no caso de transporte municipal, do respectivo prestador de serviço; c) os números de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, de inscrição estadual e, se for o caso, de inscrição municipal do prestador do serviço; d) um Bloco de Informações “ICMS” e “ISSQN”, respectivamente, para cada UF e Município de prestador de serviço cadastrado no ECF. 6. Se o comando for executado com o parâmetro “Transmite Dados RZ” igual a “1” (com a transmissão de dados da RZ) o inicio da impressão da Redução Z aguardará, por 60 (sessenta) segundos (timeout), o resultado da execução da função “Imprime RTD na Redução Z” (comando 35) descrita no item 3.10.3.4.35. Após o timeout de 60 (sessenta) segundos sem o recebimento do RTD (Recibo de Transmissão de Dados) que deve ser enviado pela Secretaria de Fazenda, deve ser impressa a RZ com o BITMAP conforme abaixo descrito no subitem 7 . 7. Se o comando for executado com o parâmetro “Transmite Dados RZ” igual a “0” (sem a transmissão de dados da RZ), deverão ser impressas, na Redução Z, informações codificadas (BITMAP) que possibilitem, por processo eletrônico aplicado sobre as informações impressas, a recuperação dos dados referentes a todos os documentos emitidos após a Redução Z anterior, inclusive a Redução Z, exceto a data e hora final de sua impressão. O BITMAP deve permitir: a) recuperação de todos os dados relativos a registros de Cupons Fiscais emitidos, inclusive para cancelamento de Cupom Fiscal, dispensada a descrição da mercadoria ou do serviço; b) recuperação dos valores acumulados no Contador de Ordem de Operação para os seguintes documentos: Leitura da Memória Fiscal, Redução Z e Leitura X, com respectiva denominação, data e hora final de emissão, exceto a data e hora final da RZ que o contenha, onde deverá constar a data de início de emissão; c) recuperação dos valores acumulados no Contador de Ordem de Operação e no Contador Geral de Operação Não-Fiscal ou no Contador Geral de Relatório Gerencial, conforme o caso, para os demais documentos, com respectiva denominação. d) recuperação dos dados para um arquivo de codificação ASCII no formato e conforme especificações estabelecidas em Ato COTEPE/ICMS. 8. A Redução Z deve ser emitida automaticamente na entrada em Modo de Intervenção Lógica, somente se houver valor acumulado no totalizador de Venda Bruta Diária e o equipamento não estiver impossibilitado de emiti-la. (Vide Função “Entrada em MIL” no item 3.10.3.4.36). Nesta condição deverá ser garantida a possibilidade de ajuste do relógio de tempo-real para avanço ou recuo de até cinco minutos, antes de sua impressão, bem como, deverá sempre ser impresso o BITMAP. 9. Os valores relativos aos Totalizadores Parciais Acumulados impressos na Redução Z devem ser codificados por meio do mesmo algoritimo utilizado para codificar o GT impresso no rodapé dos documentos conforme especificado no item 3.7.3.6. |  |  |  |  |  |  |  |
| Totalizadores e Contadores Afetados |  |  |  |  |  |  |  |
| T/C |  |  | Modo |  |  |  |  |
| CRZ |  |  | Incrementado |  |  |  |  |
| COO |  |  | Incrementado |  |  |  |  |
| RTPA | Can-T-A |  | Atualizado |  |  |  |  |
|  | DT-A |  | Atualizado |  |  |  |  |
|  | Can-S-A |  | Atualizado |  |  |  |  |
|  | DS-A |  | Atualizado |  |  |  |  |
|  | AT-A |  | Atualizado |  |  |  |  |
|  | AS-A |  | Atualizado |  |  |  |  |
|  | TT-A |  | Atualizado |  |  |  |  |
|  | TS-A |  | Atualizado |  |  |  |  |
|  | IFNM-A |  | Atualizado |  |  |  |  |
|  | IFNS-A |  | Atualizado |  |  |  |  |

3.10.3.4.22. Leitura da MF por Data/CRZ

| Emite Leitura da Memória Fiscal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comando do Protocolo ESC-ECF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comando | 22 (0x16) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modo | MNI / MO / MIL / MIT / MBT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parâmetros | Descrição | Formato |  | Min |  | Max |  |  | Conteúdo |
|  | Mídia | N |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 = Imprime no ECF 1 = Envia arquivo TXT pela serial em formato de espelho do documento |
|  | Tipo | N |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 = Analítico 2 = Simplificado |
|  | Modo | N |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 = Por Data 2 = Por CRZ |
|  | Referencia inicial (Data ou CRZ) | N |  | 1 |  | 8 |  |  |  |
|  | Referencia final (Data ou CRZ) | N |  | 1 |  | 8 |  |  |  |
| Exemplo | 22 0¦1¦2¦20¦32¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BRS – Buffer de Resposta |  |  | Formato |  | Min |  | Max | Conteúdo |  |
| Texto da leitura da MF (*) |  |  | H |  | 1 |  | * |  |  |
| (*) No caso do parâmetro de mídia ser igual a “0“ o BRS será vazio. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Leiaute do Corpo do Documento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <data1> <hora1> COO: <valor1> LEITURA MEMÓRIA FISCAL <expressão 1) <período da leitura> Contador Geral de Operação Não-Fiscal: <valor2> Contador de Reduções Z: <valor3> Contador de Reinicio de Operação: <valor4> Contador de Fita-detalhe: <valor5> Contador Geral de CF Cancelado <valor5a> Tentativas Mal Suced. de Sub. SB <valor5b> ---------------------------- INTERVENÇÕES ------------------------- CRO TIPO DATA HOR CRZ COO <valorn> <iCRO> <datan> <horan> <crzn> <coon> --------------- IMPRESSÃO DE FITA DETALHE -------------- CFD DATA HORA COOi COOf <cfdn> <datan> <horan> <valorin> <valorfn> --- PRESTADOR DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ---- Prestador: <n> <cond> <data2> <hora2> CNPJ: <número de inscrição no CNPJ> IE: <número inscrição estadual> (<UF>) IM: <número inscrição municipal> (<MUN>) Venda Bruta: <valor6> ---------------------- REDUÇÕES Z DIÁRIAS ------------------- CRZ TR CRO COO DATA HORA CFC VENDA BRUTA DIÁRIA (R$) DT = desconto ICMS DS = desconto ISSQN AT = acréscimo ICMS AS = acréscimo ISSQN CT = canc. ICMS CS = canc. ISSQN ON E= operação não-fiscal de entrada ONS = operação não fiscal de saída ------------------------------------------------------------------------------ <valor7> <tr> <valor8> <valor9> <data3> <hora3> <valorcfc> <valor10> DT=<valor11> DS=<valor12> AT=<valor13> AS=<valor14> CT=<valor15> CS=<valor16> Prestador <n> (<UF>) T<valor17>% = <valor18> F<n>= <valor19> I<n>= <valor20> N<n>= <valor21> Prestador <n> (<MUN>) S<valor22>%= valor23> FS<n>= <valor24> IS<n>= <valor25> NS<n>= <valor26> ONE = <valor27e> ONS = <valor27s> TOTAL DO MES <mês> DE <ano> Venda Bruta (R$) <valor28> DT= <valor29> DS= <valor30> AT= <valor31> AS= <valor32> CT= <valor33> CS= <valor34> T<valor35>%= <valor36> F<n>= <valor37> I<n>= <valor38> N<n>= <valor39> S<valor40>%= <valor41> FS<n>= <valor42> IS<n>= <valor43> NS<n>= <valor44> ON E =<valor45e> ONS = <valor45s> TOTAL DO PERÍODO DA LEITURA Venda Bruta (R$) <valor46> DT= <valor47> DS= <valor48> AT= <valor49> AS= <valor50> CT= <valor51> CS= <valor52> T<valor53>%= <valor54> F<n>= <valor55> I<n>= <valor56> N<n>= <valor57> S<valor58>%= <valor59> FS<n>= <valor60> IS<n>= <valor61> S<n>= <valor62> ONE = <valor63e> ONS = <valor63s> --------------------------- DADOS GERAIS----------------------- Qtd.e Reduções Restantes: <valor64> MOEDA: <moedam> <datam> <horam> -----------------------SOFTWARE BÁSICO------------------------ <versãon> <datan> <horan> <versãon+1> <data n+1> <hora n+1> -------TENTATIVAS DE SUBSTITUIÇÃO DO SB------- <datav> <horav> CRO: <crov> ----------------------CODIFICAÇÃO DO GT--------------------- a partir de <datag> <horag> 0=<s0>,1=<s1>,2=<s2>,3=<s3>,4=<s4>,5=<s5>,6=<s6>, 7=<s7>,8=<s8>,9=<s9> --------------------------------------------------------------------------------- <expressão 2) <expressão 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Legenda do leiaute: data1 = data de início de emissão hora1 = hora de início de emissão valor1 = valor do Contador de Ordem de Operação, em negrito expressão 1 = “SIMPLIFICADA“ - expressão a ser impressa no caso de Leitura da Memória Fiscal emitida de forma simplificada (vide subitem 1 nos Requisitos Complementares) período da leitura = intervalo da leitura solicitada, sendo expressa por "DATA: data(i )a data(f)", onde data(i) é a data inicial e data(f) é a data final, ou expressa por "REDUÇÃO: CRZi a CRZf", onde CRZi é o valor do CRZ inicial e CRZf é o valor do CRZ final, devendo ser substituído pela expressão “TOTAL” quando não selecionado o intervalo. Bloco de Informações “CONTADORES”: valor2 = valor atual do Contador Geral de Operação Não-Fiscal valor3 = valor atual do Contador de Reduções Z valor4 = valor atual do Contador de Reinicio de Operação valor5 = valor atual do Contador de Fita-detalhe valor 5a = valor do Contador Geral de Cupom Fiscal Cancelado valor 5b = valor do Contador de Tentativas Mal Sucedidas de Substituição do SB Bloco de Informações “INTERVENÇÕES” (dados referentes a cada incremento do CRO): valorn = valor do CRO após a n-ésima Intervenção iCRO = indicador do tipo de intervenção a que se refere o CRO (valorn), sendo “L” para intervenção técnica lógica ou “F” para intervenção técnica física. datan = data de incremento do CRO referente ao <valorn> horan = hora de incremento do CRO referente ao <valorn> crzn = valor do CRZ no momento de incremento do CRO referente ao <valorn> coon = valor do COO no momento de incremento do CRO referente ao <valorn> Bloco de Informações “IMPRESSÃO DE FITA DETALHE” (dados referentes a cada impressão de Fita Detalhe): cfdn = valor do n-ésimo Contador de Fita-detalhe datan = data de emissão da n-ésima Fita-Detalhe valorin = valor do COO do primeiro documento impresso na n-ésima Fita-Detalhe valorfn = valor do COO do último documento impresso na n-ésima Fita-Detalhe Bloco de Informações “PRESTADOR DE SERVIÇO DE TRANSPORTE” (dados referentes a cada prestador de serviço de transporte cadastrado): n = número seqüencial do n-ésimo prestador cond = a sigla "HAB" ou "NHAB" para a condição de habilitado ou não habilitado data2 = data de intervenção de gravação dos dados de identificação do n-ésimo prestador hora2 = hora de intervenção de gravação dos dados de identificação do n-ésimo prestador número de inscrição no CNPJ = CNPJ do n-ésimo prestador número inscrição estadual = IE do n-ésimo prestador UF = Unidade Federada do n-ésimo prestador número inscrição municipal = IM do n-ésimo prestador MUN = Município do n-ésimo prestador valor6 = somatório dos valores de Venda Bruta Diária acumulado para o n-ésimo prestador Bloco de Informações “REDUÇÕES Z DIARIAS” (dados referentes a cada Redução Z emitida, iniciando pela data ou CRZ mais recente) valor7 = valor do CRZ para a n-ésima Redução Z <tr> = indicação de transmissão com sucesso do movimento do dia para a Secretaria de Fazenda valor8 = valor do CRO para a n-ésima Redução Z valor9 = valor do COO para a n-ésima Redução Z data3 = data de movimento da n-ésima CRZ hora3 = hora de movimento n-ésima CRZ valorcfc = valor do CFC (Contador de Cupom Fiscal Cancelado) para a n-ésima Redução Z valor10 = valor do totalizador de Venda Bruta Diária referente à n-ésima Redução Z valor11 = valor do totalizador de descontos tributados pelo ICMS referente à n-ésima Redução Z valor12 = valor do totalizador de descontos tributados pelo ISSQN referente à n-ésima Redução Z valor13 = valor do totalizador de acréscimos tributados pelo ICMS referente à n-ésima Redução Z valor14 = valor do totalizador de acréscimos tributados pelo ISSQN referente à n-ésima Redução Z valor15 = valor do totalizador de cancelamentos tributados pelo ICMS referente à n-ésima Redução Z valor16 = valor do totalizador de cancelamentos tributados pelo ISSQN referente à n-ésima Redução Z n = número seqüencial do n-ésimo prestador de serviço de transporte UF = sigla da unidade federada do n-ésimo prestador de serviço de transporte, tratando-se de transporte de passageiros intermunicipal, interestadual e internacional valor17 = para cada totalizador tributado pelo ICMS, valor da alíquota referente ao totalizador valor18 = para cada totalizador tributado pelo ICMS, valor do totalizador referente à n-ésima Redução Z valor19 = valor acumulado no totalizador de substituição tributária para ICMS referente à n-ésima Redução Z valor20 = valor acumulado no totalizador de isento para ICMS referente à n-ésima Redução Z valor21 = valor acumulado no totalizador de não-incidência para ICMS referente à n-ésima Redução Z n = número seqüencial do n-ésimo prestador de serviço de transporte MUN = sigla do município do n-ésimo prestador de serviço de transporte, tratando-se de transporte de passageiros municipal valor22 = para cada totalizador tributado pelo ISSQN, valor da alíquota referente ao totalizador valor23 = para cada totalizador tributado pelo ISSQN, valor do totalizador referente à n-ésima Redução Z valor24 = valor acumulado no totalizador de substituição tributária para ISSQN referente à n-ésima Redução Z valor25 = valor acumulado no totalizador de isento para ISSQN referente à n-ésima Redução Z valor26 = valor acumulado no totalizador de não-incidência para ISSQN referente à n-ésima Redução Z valor27e = somatório dos valores acumulados nos totalizadores parciais de operações não-fiscais que representem entrada de valor no caixa, referente à n-ésima Redução Z valor27s = somatório dos valores acumulados nos totalizadores parciais de operações não-fiscais que representem saída de valor do caixa, referente à n-ésima Redução Z mês = mês de referência da totalização mensal dos valores gravados, indicado por extenso ano = ano de referência da totalização mensal dos valores gravados valor28 = somatório dos valores referentes ao totalizador de Vendas Brutas Diárias gravados por período mensal valor29 = valor do totalizador de descontos tributados pelo ICMS referente ao período mensal valor30 = valor do totalizador de descontos tributados pelo ISSQN referente ao período mensal valor31 = valor do totalizador de acréscimos tributados pelo ICMS referente ao período mensal valor32 = valor do totalizador de acréscimos tributados pelo ISSQN referente ao período mensal valor33 = valor do totalizador de cancelamentos tributados pelo ICMS referente ao período mensal valor34 = valor do totalizador de cancelamentos tributados pelo ISSQN referente ao período mensal valor35 = para cada totalizador tributado pelo ICMS, valor da alíquota referente ao totalizador valor36 = para cada totalizador tributado pelo ICMS, valor do totalizador referente ao período mensal valor37 = valor acumulado no totalizador de substituição tributária para ICMS referente ao período mensal valor38 = valor acumulado no totalizador de isento para ICMS referente ao período mensal valor39 = valor acumulado no totalizador de não-incidência para ICMS referente ao período mensal valor40 = para cada totalizador tributado pelo ISSQN, valor da alíquota referente ao totalizador valor41 = para cada totalizador tributado pelo ISSQN, valor do totalizador referente ao período mensal valor42 = valor acumulado no totalizador de substituição tributária para ISSQN referente ao período mensal valor43 = valor acumulado no totalizador de isento para ISSQN referente ao período mensal valor44 = valor acumulado no totalizador de não-incidência para ISSQN referente ao período mensal valor45e = somatório dos valores acumulados nos totalizadores parciais de operações não-fiscais que representem entrada de valor no caixa, referente ao período mensal valor45s = somatório dos valores acumulados nos totalizadores parciais de operações não-fiscais que representem saída de valor do caixa, referente ao período mensal valor46 = somatório dos valores referentes ao totalizador de Vendas Brutas Diárias gravados por período da leitura valor47 = valor do totalizador de descontos tributados pelo ICMS referente ao período da leitura valor48 = valor do totalizador de descontos tributados pelo ISSQN referente ao período da leitura valor49 = valor do totalizador de acréscimos tributados pelo ICMS referente ao período da leitura valor50 = valor do totalizador de acréscimos tributados pelo ISSQN referente ao período da leitura valor51 = valor do totalizador de cancelamentos tributados pelo ICMS referente ao período da leitura valor52 = valor do totalizador de cancelamentos tributados pelo ISSQN referente ao período da leitura valor53 = para cada totalizador tributado pelo ICMS, valor da alíquota referente ao totalizador valor54 = para cada totalizador tributado pelo ICMS, valor do totalizador referente ao período da leitura valor55 = valor acumulado no totalizador de substituição tributária para ICMS referente ao período da leitura valor56 = valor acumulado no totalizador de isento para ICMS referente ao período da leitura valor57 = valor acumulado no totalizador de não-incidência para ICMS referente ao período da leitura valor58 = para cada totalizador tributado pelo ISSQN, valor da alíquota referente ao totalizador valor59 = para cada totalizador tributado pelo ISSQN, valor do totalizador referente ao período da leitura valor60 = valor acumulado no totalizador de substituição tributária para ISSQN referente ao período da leitura valor61 = valor acumulado no totalizador de isento para ISSQN referente ao período da leitura valor62 = valor acumulado no totalizador de não-incidência para ISSQN referente ao período da leitura valor63e = somatório dos valores acumulados nos totalizadores parciais de operações não-fiscais que representem entrada de valor no caixa, referente ao período da leitura valor63s = somatório dos valores acumulados nos totalizadores parciais de operações não-fiscais que representem saída de valor do caixa, referente ao período da leitura Bloco de Informações “DADOS GERAIS”: valor64 = quantidade de áreas disponíveis na MF para gravação de Reduções Z moedam = símbolo da moeda datam = data de gravação do símbolo da moeda horam = hora de gravação do símbolo da moeda Bloco de Informações “SOFTWARE BÁSICO”: versãon= número da versão do primeiro software básico utilizado no ECF datan = data de gravação da versão na MF horan = hora de gravação da versão na MF versaon+1 = número da versão do n-ésimo software básico utilizado no ECF data n+1 = data de gravação da versão do n-ésimo software básico utilizado no ECF hora n+1 = hora de gravação da versão do n-ésimo software básico utilizado no ECF Bloco de Informações: “TENTATIVAS DE SUBSTITUIÇÃO DO SB”: datav = data da n-ésima tentativa mal sucedida de substituição de versão do SB horav = hora da n-ésima tentativa mal sucedida de substituição de versão do SB crov = valor do CRO na n-ésima tentativa mal sucedida de substituição de versão do SB Bloco de Informações “CODIFICAÇÃO DO GT”: datag = data de gravação da n-ésima codificacão do GT utilizado no ECF horag = hora de gravação da n-ésima codificacão do GT utilizado no ECF s0 = símbolo para o valor zero s1 = símbolo para o valor um s2 = símbolo para o valor dois s3 = símbolo para o valor três s4 = símbolo para o valor quatro s5 = símbolo para o valor cinco s6 = símbolo para o valor seis s7 = símbolo para o valor sete s8 = símbolo para o valor oito s9 = símbolo para o valor nove expressão 2 = “MEMÓRIA FISCAL EM ESGOTAMENTO“ - expressão a ser impressa quando a capacidade remanescente de armazenamento da MF for inferior a 60 (sessenta) Reduções Z expressão 3 = “MEMÓRIA DE FITA DETALHE EM ESGOTAMENTO“ - expressão a ser impressa quando a capacidade remanescente de armazenamento da MFD for inferior a 3% de sua capacidade de armazenamento total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Requisitos Complementares |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Na leitura simplificada os dados relativos ao <valor7> até o <valor 27> e à <data3> e <hora3> não deverão ser impressos. 2. Quando da emissão da Leitura da Memória Fiscal, deverão ser gravados na Memória de Fita Detalhe, no mínimo, o valor do Contador de Ordem de Operação, a denominação do documento, a data e a hora de sua emissão. 3. Deve ser emitida, independentemente de comando externo, o documento Leitura da Memória Fiscal, referente ao período do primeiro ao último dia de operação do ECF no mês, antes da primeira RZ do mês subseqüente. 4. A emissão da Leitura da Memória Fiscal por intervalo de datas deve conter os dados referentes a todas as Reduções Z gravadas no intervalo de datas indicado, iniciando pela data mais recente e a emissão por intervalo de CRZ deve conter os dados referentes a todas as Reduções Z relativas ao intervalo de CRZ indicado, iniciando pelo CRZ mais recente. 5. Tratando-se de prestação de serviço de transporte de passageiros, os dados relativos ao <valor17> até o <valor 21> e ao <valor22> até o <valor26> deverão ser impressos tantas vezes quantas forem as unidades federadas e os municípios, respectivamente, gravados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Totalizadores e Contadores Afetados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T/C | Modo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COO | Incrementado |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.10.3.4.23. Sangria/Fundo de Troco

| Emite CNF de Sangria ou Fundo de Troco |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comando do Protocolo ESC-ECF |  |  |  |  |  |  |
| Comando | 23 (0x17) |  |  |  |  |  |
| Modo | MO |  |  |  |  |  |
| Parâmetros | Descrição | Formato |  | Min | Max | Conteúdo |
|  | Tipo | N |  | 1 | 1 | 1 = Fundo de Troco 2 = Sangria |
|  | Valor | N |  | 1 | 13 |  |
|  | Mensagem Suplementar | H |  | 0 | * |  |
| Exemplo | 23 0¦10000¦ Mensagem suplementar ¦ Sangria de 100,00 |  |  |  |  |  |
| BRS – Buffer de Resposta |  | Formato | Min |  | Max | Conteúdo |
| COO |  | N | 6 |  | 6 |  |
| Data/Hora atual |  | D | 15 |  | 15 |  |
| Valor da Venda Bruta |  | N | 1 |  | 14 |  |
| Número de Série do ECF |  | A | 20 |  | 20 | Número de Fabricação |
| Leiaute do Corpo do Documento |  |  |  |  |  |  |
| <data1> <hora1> GNF:<valor1> COO:<valor2> NÃO É DOCUMENTO FISCAL COMPROVANTE NÃO-FISCAL <opnf> <denominação> CON:<valor3> <E/S> <valor4> ----------------------------------------------------------------------------------- TOTAL R$ <valor15> |  |  |  |  |  |  |
| Legenda do leiaute: data1 = data de início de emissão hora1 = hora de início de emissão valor1 = valor do Contador Geral de Operação Não-Fiscal valor2 = valor do Contador de Ordem de Operação, em negrito opnf = “01” para Fundo de Troco ou “02” para Sangria denominação = “SANGRIA” ou “FUNDO DE TROCO” de acordo com a operação realizada valor3 = valor do Contador Especifico de Operação Não Fiscal para a respectiva operação não-fiscal registrada (Sangria ou Fundo de Troco) E/S = símbolo “E” para operação de Fundo de Troco e símbolo “S” para operação de Sangria valor4 = valor da operação não-fiscal valor15 = valor total da operação |  |  |  |  |  |  |
| Requisitos Complementares |  |  |  |  |  |  |
| 1. O Comprovante Não Fiscal emitido por este comando, com índice 01 (Fundo de Troco) ou 02 (Sangria) não devem conter os dados relativos ao campo “Identificação do Consumidor”. 2. O Comprovante Não Fiscal emitido por este comando deve possibilitar o registro de apenas um item (Sangria ou Fundo de Troco) 3. O Comprovante Não Fiscal com índice 01 (Fundo de Troco) deve ser considerado como “Entrada de valor no caixa” 4. O Comprovante Não Fiscal com índice 02 (Sangria) deve ser considerado como “Saída de valor do caixa” |  |  |  |  |  |  |
| Totalizadores e Contadores Afetados |  |  |  |  |  |  |
| T/C | Modo |  |  |  |  |  |
| TN | Somado o <valor4> ao totalizador correspondente |  |  |  |  |  |
| COO | Incrementado |  |  |  |  |  |
| GNF | Incrementado |  |  |  |  |  |
| CON | Somado 1 ao Contador Especifico de Operação Não Fiscal correspondente |  |  |  |  |  |

3.10.3.4.24. Mensagem Complementar - Identificação do Aplicativo

| Programa Informação Complementar a ser impressa em documentos |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comando do Protocolo ESC-ECF |  |  |  |  |  |
| Comando | 24 (0x18) |  |  |  |  |
| Modo | MO / MIL |  |  |  |  |
| Parâmetros | Descrição | Formato | Min | Max | Conteúdo |
|  | Texto | A | 1 | 84 |  |
| Exemplo | 24 Texto da mensagem complementar¦ |  |  |  |  |
| BRS – Buffer de Resposta |  | Formato | Min | Max | Conteúdo |
| Vazio |  |  |  |  |  |
| Leiaute do Corpo do Documento |  |  |  |  |  |
| Não se aplica |  |  |  |  |  |
| Requisitos Complementares |  |  |  |  |  |
| Vide leiaute do campo “Identificação do Aplicativo” no item 3.7.3.5. |  |  |  |  |  |
| Totalizadores e Contadores Afetados |  |  |  |  |  |
| Nenhum Totalizador ou Contador afetado |  |  |  |  |  |

3.10.3.4.25. Interrompe Leituras

| Interrompe leitura serial em andamento |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comando do Protocolo ESC-ECF |  |  |  |  |  |
| Comando | 25 (0x19) |  |  |  |  |
| Modo | MO / MIL / MIT / MBT |  |  |  |  |
| Parâmetros | Descrição | Formato | Min | Max | Conteúdo |
|  | Nenhum |  |  |  |  |
| Exemplo | 25 |  |  |  |  |
| BRS – Buffer de Resposta |  | Formato | Min | Max | Conteúdo |
| Vazio |  |  |  |  |  |
| Leiaute do Corpo do Documento |  |  |  |  |  |
| Não se aplica |  |  |  |  |  |
| Requisitos Complementares |  |  |  |  |  |
| Não se aplica |  |  |  |  |  |
| Totalizadores e Contadores Afetados |  |  |  |  |  |
| Nenhum Totalizador ou Contador afetado |  |  |  |  |  |

3.10.3.4.26. Captura Eletrônica de Dados

| Realiza a leitura de totalizadores, contadores e demais parâmetros do ECF, enviando os dados via conector de comunicação com PAF-ECF e via conector para linha telefônica. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comando do Protocolo ESC-ECF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comando |  |  |  | 26 (0x1A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modo |  |  |  | MO / MIL / MBT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parâmetros |  |  |  | Grupo ¦ Índice ¦ (conforme tabela abaixo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Exemplo |  |  |  | 26 1¦0¦ Leitura de todo o grupo de contadores fixos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BRS – Buffer de Resposta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Formato | Min |  | Max |  | Conteúdo |
| Resposta conforme tabela abaixo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parâmetros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Resposta |  |  |  |  |  |  |
| Grupo |  |  |  |  | Índice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Contador Fixos |  | 0 |  |  | Todo o grupo |  |  |  |  | índice¦valor¦ . . . índice¦valor¦ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  | COO |  |  |  |  | índice¦valor¦ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  | GNF |  |  |  |  | índice¦valor¦ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  |  | CRO |  |  |  |  | índice¦valor¦ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 |  |  | CRZ |  |  |  |  | índice¦valor¦ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 |  |  | CCF |  |  |  |  | índice¦valor¦ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 |  |  | ----- |  |  |  |  | --------------- |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7 |  |  | CFD |  |  |  |  | índice¦valor¦ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 |  |  | CCD |  |  |  |  | índice¦valor¦ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9 |  |  | GRG |  |  |  |  | índice¦valor¦ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 |  |  | NFC |  |  |  |  | índice¦valor¦ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 11 |  |  | CFC |  |  |  |  | índice¦valor¦ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12 |  |  | ----- |  |  |  |  | --------------- |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 13 |  |  | ----- |  |  |  |  | --------------- |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 14 |  |  | NCN |  |  |  |  | índice¦valor¦ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 15 |  |  | RZ restantes |  |  |  |  | índice¦valor¦ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 16 |  |  | ---- |  |  |  |  | --------------- |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 17 |  |  | ---- |  |  |  |  | --------------- |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Contador de Relatório Gerencial |  | 0 |  |  | Todo o grupo |  |  |  |  | índice¦valor¦ . . . índice¦valor¦ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  | RG 01 |  |  |  |  | índice¦valor¦ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  | RG 02 |  |  |  |  | índice¦valor¦ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  |  | RG 03 |  |  |  |  | índice¦valor¦ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | . . . |  |  | . . . |  |  |  |  | . . . |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 28 |  |  | RG 28 |  |  |  |  | índice¦valor¦ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 29 |  |  | RG 29 |  |  |  |  | índice¦valor¦ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 30 |  |  | RG 30 |  |  |  |  | índice¦valor¦ |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Contador e Totalizador de Operação Não-Fiscal |  | 0 |  |  | Todo o grupo |  |  |  |  | índice¦contador¦valor¦ . . .indice¦contador¦valor¦ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  | NF 01 |  |  |  |  | índice¦contador¦valor¦ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  | NF 02 |  |  |  |  | índice¦contador¦valor¦ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  |  | NF 03 |  |  |  |  | índice¦contador¦valor¦ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | . . . |  |  | . . . |  |  |  |  | . . . |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 28 |  |  | NF 28 |  |  |  |  | índice¦contador¦valor¦ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 29 |  |  | NF 29 |  |  |  |  | índice¦contador¦valor¦ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 30 |  |  | NF 30 |  |  |  |  | índice¦contador¦valor¦ |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Totalizadores Gerais |  | 0 |  |  | Todo o grupo |  |  |  |  | índice¦valor¦ . . . índice¦valor¦ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  | GT |  |  |  |  | índice¦valor¦ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  | VB |  |  |  |  | índice¦valor¦ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  |  | Can-T |  |  |  |  | índice¦valor¦ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 |  |  | DT |  |  |  |  | índice¦valor¦ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 |  |  | Can-S |  |  |  |  | índice¦valor¦ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 |  |  | DS |  |  |  |  | índice¦valor¦ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7 |  |  | Venda Líquida |  |  |  |  | índice¦valor¦ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 |  |  | AT |  |  |  |  | índice¦valor¦ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9 |  |  | AS |  |  |  |  | índice¦valor¦ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 |  |  | Can-T-A |  |  |  |  | índice¦valor¦ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 11 |  |  | DT-A |  |  |  |  | índice¦valor¦ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12 |  |  | Can-S-A |  |  |  |  | índice¦valor¦ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 13 |  |  | DS-A |  |  |  |  | índice¦valor¦ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 14 |  |  | AT-A |  |  |  |  | índice¦valor¦ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 15 |  |  | AS-A |  |  |  |  | índice¦valor¦ |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Totalizadores ICMS/ISS |  | 0 |  |  | Todo o grupo |  |  |  |  | índice¦tipo¦%¦valor¦ . . . índice¦tipo¦%¦valor¦ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  | T 01 |  |  |  |  | índice¦tipo¦%¦valor¦ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  | T 02 |  |  |  |  | índice¦tipo¦%¦valor¦ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  |  | T 03 |  |  |  |  | índice¦tipo¦%¦valor¦ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | . . . |  |  | . . . |  |  |  |  | . . . |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 28 |  |  | T28 |  |  |  |  | índice¦tipo¦%¦valor¦ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 29 |  |  | T 29 |  |  |  |  | índice¦tipo¦%¦valor¦ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 30 |  |  | T 30 |  |  |  |  | índice¦tipo¦%¦valor¦ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 31 |  |  | T01-A |  |  |  |  | índice¦tipo¦%¦valor¦ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 32 |  |  | T02-A |  |  |  |  | índice¦tipo¦%¦valor¦ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 33 |  |  | T03-A |  |  |  |  | índice¦tipo¦%¦valor¦ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | . . . |  |  | . . . |  |  |  |  | . . . |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 58 |  |  | T28-A |  |  |  |  | índice¦tipo¦%¦valor¦ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 59 |  |  | T29-A |  |  |  |  | índice¦tipo¦%¦valor¦ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 60 |  |  | T30-A |  |  |  |  | índice¦tipo¦%¦valor¦ |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Totalizadores F, I, N |  | 0 |  |  | Todo o grupo |  |  |  |  | tipo¦valor¦......¦tipo¦valor¦ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  | F1. I1. N1, FS1, IS1, NS1 |  |  |  |  | tipo¦valor¦......¦tipo¦valor¦ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  | F2, I2, N2, FS2, IS2, NS2 |  |  |  |  | tipo¦valor¦......¦tipo¦valor¦ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  |  | F3, I3, N3, FS3, IS3, NS3 |  |  |  |  | tipo¦valor¦......¦tipo¦valor¦ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 |  |  | F1-A. I1-A. N1-A, FS1-A, IS1-A, NS1-A |  |  |  |  | tipo¦valor¦......¦tipo¦valor¦ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 |  |  | F2-A, I2-A, N2-A, FS2-A, IS2-A, NS2-A |  |  |  |  | tipo¦valor¦......¦tipo¦valor¦ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 |  |  | F3-A, I3-A, N3-A, FS3-A, IS3-A, NS3-A |  |  |  |  | tipo¦valor¦......¦tipo¦valor¦ |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Totalizadores de Meios de Pagamento |  | 0 |  |  | Todo o grupo |  |  |  |  | Índice¦valor¦ . . . Índice¦valor¦ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  | PAG 01 |  |  |  |  | Índice¦valor¦ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  | PAG 02 |  |  |  |  | Índice¦valor¦ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  |  | PAG 03 |  |  |  |  | Índice¦valor¦ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | . . . |  |  | . . . |  |  |  |  | . . . |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 19 |  |  | PAG 19 |  |  |  |  | Índice¦valor¦ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 20 |  |  | PAG 20 |  |  |  |  | Índice¦valor¦ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 21 |  |  | Troco |  |  |  |  | Índice¦valor¦ |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Status do Movimento |  | - |  |  |  |  |  |  |  | ddmmaaaa¦status¦COOi¦Gti¦ data do movimento, Status, COO inicial e GT inicial status = 0 - Não houve movimento status = 1 - Com movimento aberto status = 2 - Redução Z Pendente |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Relógio |  | - |  |  |  |  |  |  |  | ddmmaaaahhmmssf¦ ddmmaaaa – data do relógio hhmmss – horário do relógio f – flag de verão (V= horário de verão) |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Tempo Emitindo Doc. Fiscal/Tempo Operacional |  | - |  |  |  |  |  |  |  | hhmmss¦hhmmss¦ |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Tabela de Alíquotas |  | 0 |  |  | Todas as cadastradas |  |  |  |  | Índice¦tipo¦alíquota¦ . . . Índice¦tipo¦alíquota¦ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  | % 01 |  |  |  |  | Índice¦tipo¦alíquota¦ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  | % 02 |  |  |  |  | Índice¦tipo¦alíquota¦ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  |  | % 03 |  |  |  |  | Índice¦tipo¦alíquota¦ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | . . . |  |  | . . . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 28 |  |  | %28 |  |  |  |  | Índice¦tipo¦alíquota¦ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 29 |  |  | % 29 |  |  |  |  | Índice¦tipo¦alíquota¦ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 30 |  |  | % 30 |  |  |  |  | Índice¦tipo¦alíquota¦ |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Tabela de Operações Não-Fiscais |  | 0 |  |  | Todas as cadastradas |  |  |  |  | Índice¦nome¦ . . . Índice¦nome¦ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  | NF 01 |  |  |  |  | Índice¦nome¦ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  | NF 02 |  |  |  |  | Índice¦nome¦ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  |  | NF 03 |  |  |  |  | Índice¦nome¦ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | . . . |  |  | . . . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 28 |  |  | NF28 |  |  |  |  | Índice¦nome¦ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 29 |  |  | NF 29 |  |  |  |  | Índice¦nome¦ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 30 |  |  | NF 30 |  |  |  |  | Índice¦nome¦ |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Tabela de Relatórios Gerenciais |  | 0 |  |  | Todas os cadastrados |  |  |  |  | Índice¦nome¦ . . . Índice¦nome¦ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  | RG 01 |  |  |  |  | Índice¦nome¦ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  | RG 02 |  |  |  |  | Índice¦nome¦ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  |  | RG 03 |  |  |  |  | Índice¦nome¦ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | . . . |  |  | . . . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 28 |  |  | RG 28 |  |  |  |  | Índice¦nome¦ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 29 |  |  | RG 29 |  |  |  |  | Índice¦nome¦ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 30 |  |  | RG 30 |  |  |  |  | Índice¦nome¦ |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Tabela de Meios de Pagamento |  | 0 |  |  | Todas os cadastrados |  |  |  |  | Índice¦nome¦CCD¦ . . . Índice¦nome¦CCD¦ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  | NomePg 01 |  |  |  |  | Índice¦nome¦CCD¦ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  | NomePg 02 |  |  |  |  | Índice¦nome¦CCD¦ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  |  | NomePg 03 |  |  |  |  | Índice¦nome¦CCD¦ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | . . . |  |  | . . . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 18 |  |  | NomePg 18 |  |  |  |  | Índice¦nome¦CCD¦ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 19 |  |  | NomePg 19 |  |  |  |  | Índice¦nome¦CCD¦ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 20 |  |  | NomePg 20 |  |  |  |  | Índice¦nome¦CCD¦ |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Parâmetros |  | 0 |  |  | Todo o grupo |  |  |  |  | Todos os campos separados por pipe “¦” |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  | Marca |  |  |  |  | Marca do ECF |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  | Modelo |  |  |  |  | Modelo do ECF |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  |  | Tipo ECF |  |  |  |  | Tipo do ECF |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 |  |  | NFab |  |  |  |  | Número de fabricação |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 |  |  | NOS |  |  |  |  | Número do ECF na Loja |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 |  |  | ---------- |  |  |  |  | ------------- |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7 |  |  | ---------- |  |  |  |  | ------------- |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 |  |  | CNPJ |  |  |  |  | CNPJ do usuário |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9 |  |  | IE |  |  |  |  | I.E. do usuário |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 |  |  | IM |  |  |  |  | I.M. do usuário |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 11 |  |  | Moeda |  |  |  |  | Moeda |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12 |  |  | Decimais Valor |  |  |  |  | Casas decimais do valor unitário |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 13 |  |  | Decimais Quant. |  |  |  |  | Casas decimais da quantidade |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 14 |  |  | Versão SB |  |  |  |  | Versão atual software básico ( XX.XX.XX ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 15 |  |  | Razão Social |  |  |  |  | Razão Social do usuário |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 16 |  |  | Nome Fantasia |  |  |  |  | Nome Fantasia do usuário |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 17 |  |  | Endereço |  |  |  |  | Endereço do usuário |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 18 |  |  | Criptografia GT |  |  |  |  | Criptografia do GT |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 19 |  |  | ---------- |  |  |  |  | ------------- |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 20 |  |  | Versão Esc-ECF |  |  |  |  | “XX.XX” |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 21 |  |  | UF |  |  |  |  | Sigla da UF |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 22 |  |  | MUN |  |  |  |  | Sigla do Município |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 23 |  |  | Modo |  |  |  |  | 0 = ECF para comércio 1 = ECF para transportes |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 24 |  |  | nPrest |  |  |  |  | Número de Prestadores Cadastrados |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 25 |  |  | nPrestAtv |  |  |  |  | Número de Prestadores Habilitados |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Status |  | 1 |  |  | Gaveta |  |  |  |  | 0 = Fechada 1 = Aberta |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  | Bobina de Papel |  |  |  |  | 0 – Ok 1 – Pouco Papel 2 – Sem Papel |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  |  | Tampa |  |  |  |  | 0 – OK 1 – Aberta |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 |  |  | Modo de Funcionamento |  |  |  |  | 0 – MO 1 – MIT 2 - MIL 3 – MBT 4 – MBD 5 – MNI 6 – Qualquer modo, em situação de erro |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 |  |  | Contexto |  |  |  |  | 0 – Repouso 10 – CF Aberto 11 – CF Sub-totalizado 12 – CF Em pagamento 13 – CF Pago e Não finalizado 20 – CNF Aberto 21 – CNF Sub-totalizado 22 – CNF em Pagamento 23 – CNF Pago e Não Finalizado 30 – CCD Aberto 31 – Estorno de CCD Aberto 32 – Relatório Gerencial Aberto |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | Dados da RZ gravados na MF |  | n |  |  | CRZ (serão lidas as RZ's que estiverem disponíveis. Caso contrário retorna erro) |  |  |  |  | CRZ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data Movimento (ddmmaaaa) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data da gravação (ddmmaaaahhmmssf) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CRO |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COO inicial ( RZ anterior + 1 ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COO da RZ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Número do Usuário |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VB |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Desconto ICMS |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Acréscimo ICMS |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cancelamentos ICMS |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Desconto ISSQN |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Acréscimo ISSQN |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cancelamento ISSQN |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total acumulador de Não Fiscais |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Quantidade de acumuladores fiscais parciais |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tipo acumulador¦ Alíquota¦ Base de cálculo ¦ ( se repete para cada acumulador fiscal ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Versão do Software básico ( XX.XX.XX ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CNPJ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.E. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.M. |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | Leitura da tabela de ECF’s na rede |  | - |  |  |  |  |  |  |  | Todos os números separados por pipe “¦” Ex: ECF¦ ECF¦ ECF.... |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Configuração de Acesso Remoto |  |  | 1 |  |  | Montagem de modem |  | 0 = ECF sem modem 1 = ECF com modem |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | Atendimento de chamada |  | 0 = Não atende 1 = Atende |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | Chave Pública N = Módulo D = expoente |  |  | 0 |  |  | Todas | N ¦ D ¦ N ¦ D ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | Definida no item 3.1.1 | N ¦ D ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | Definida no item 3.1.2 | N ¦ D ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | Definida no item 3.1.3 | N ¦ D ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | Definida no item 3.1.4 | N ¦ D ¦ (pode ser uma lista com várias chaves) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | Parâmetros Adicionais |  |  | 0 |  | Todo o grupo |  |  |  |  | Todos os campos separados por pipe “¦” |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  | COO restante |  |  |  |  | Número de documentos que ainda podem ser emitidos 999999 se não houver limitação |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  | URL |  |  |  |  | Endereço eletrônico programado para transmissão eletrônica de arquivos |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Parâmetros dos Prestadores de Serviço de Transporte |  |  |  | 0 |  | Todo o grupo |  |  |  |  |  |  |  |  | Todos os campos separados por pipe “¦” |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  | Dados do prestador 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | CNPJ ¦ IE ¦ IM ¦ UF ¦ MUN ¦ Status (Status 1 – Habilitado 0 - Não habilitado ou não cadastrado) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  | Dados do prestador 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | CNPJ ¦ IE ¦ IM ¦ UF ¦ MUN ¦ Status |  |  |
|  |  |  |  |  |  | . . |  | . . . |  |  |  |  |  |  |  |  | . . . |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 50 |  | Dados do prestador 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | CNPJ ¦ IE ¦ IM ¦ UF ¦ MUN ¦ Status |  |  |
| 23 |  | Totalizadores Gerais dos Prestadores de Serviço |  |  |  | 0 |  | Todo o grupo |  |  |  |  |  |  |  |  | índice¦valor¦valor¦ . . . índice¦valor¦valor¦ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  | GT e VB do prestador 01 |  |  |  |  |  |  |  |  | índice¦valor¦valor¦ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  | GT e VB do prestador 02 |  |  |  |  |  |  |  |  | índice¦valor¦valor¦ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | . . . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 50 |  | GT e VB do prestador 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | índice¦valor¦valor¦ |  |  |
| 24 |  | Totalizadores ICMS/ISS dos Prestadores de Serviço |  |  |  | 0 |  | Todo o grupo |  |  |  |  |  |  |  |  | índice¦tipo¦%¦valor¦ . . . índice¦tipo¦%¦valor¦ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  | T 01, T 02, T 03 do prestador 01 |  |  |  |  |  |  |  |  | índice¦tipo¦%¦valor¦ tipo¦%¦valor¦ tipo¦%¦valor¦ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  | T 01, T 02, T 03 do prestador 02 |  |  |  |  |  |  |  |  | índice¦tipo¦%¦valor¦ tipo¦%¦valor¦ tipo¦%¦valor¦ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | . . . |  | . . . |  |  |  |  |  |  |  |  | . . . |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 50 |  | T 01, T 02, T 03 do prestador 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | Índice¦tipo¦%¦valor¦ tipo¦%¦valor¦ tipo¦%¦valor¦ |  |  |
| 25 | Totalizadores F, I, N dos Prestadores de Serviço |  |  |  |  | 0 |  | Todo o grupo |  |  |  |  |  |  |  |  | tipo¦valor¦......¦valor¦ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  | F1. I1. N1, FS1, IS1, NS1 do prestador 01 |  |  |  |  |  |  |  |  | tipo¦valor¦......¦valor¦ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  | F1. I1. N1, FS1, IS1, NS1 do prestador 02 |  |  |  |  |  |  |  |  | tipo¦valor¦......¦valor¦ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | . . . |  | . . . |  |  |  |  |  |  |  |  | . . . |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 50 |  | F1. I1. N1, FS1, IS1, NS1 do prestador 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | tipo¦valor¦......¦valor¦ |  |  |
| Leiaute do Corpo do Documento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Não se aplica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Requisitos Complementares |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. A tabela está organizada de forma a conter grupos de leituras agregados por funcionalidade. Cada grupo possui índices para endereçar informações específicas, sendo que o índice 0 significa a leitura de todo o grupo. Em qualquer caso as informações serão enviadas no buffer de resposta sem máscara e separadas pelo caractere pipe ”¦”. 2. As informações devem ser enviadas via conector de comunicação com PAF-ECF ou via conector para linha telefônica, conforme o recurso utilizado para execução do comando. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Totalizadores e Contadores Afetados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nenhum Totalizador ou Contador afetado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.10.3.4.27. Desconto ou Acréscimo em Item

| Registra desconto ou acréscimo em valor ou percentual aplicado sobre item de CF, CF-BP ou CNF |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comando do Protocolo ESC-ECF |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comando | 27 (0x1B) |  |  |  |  |  |  |  |
| Modo | MO |  |  |  |  |  |  |  |
| Parâmetros | Descrição | Formato |  | Min |  | Max |  | Conteúdo |
|  | Operação | N |  | 1 |  | 1 |  | 0 = Desconto 1 = Acréscimo |
|  | Tipo | N |  | 1 |  | 1 |  | 0 = Em percentual (%) 1 = Em valor absoluto |
|  | Valor | N |  | 1 |  | 13 |  |  |
|  | Número do item | N |  | 1 |  | 3 |  | Se nulo, será considerado o último item registrado |
| Exemplo | 27 0¦1¦130¦¦ Aplica um desconto de R$ 1,30 ao último registro efetuado |  |  |  |  |  |  |  |
| BRS – Buffer de Resposta |  |  | Formato |  | Min |  | Max | Conteúdo |
| Valor líquido do item |  |  | N |  | 1 |  | 13 |  |
| Subtotal do cupom |  |  | N |  | 1 |  | 13 |  |
| Leiaute do Corpo do Documento – Caso 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Desconto em valor aplicado sobre Item de Cupom Fiscal |  |  |  |  |  |  |  |  |
| desconto item <n> - <valor1> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Legenda do leiaute: n = número do item valor1 = valor do desconto concedido sobre item, precedido do sinal "-" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Leiaute do Corpo do Documento – Caso 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Desconto em percentual aplicado sobre Item de Cupom Fiscal |  |  |  |  |  |  |  |  |
| desconto item <n> <valor2>% - <valor3> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Legenda do leiaute: n = número do item valor2 = percentual do desconto concedido sobre item valor3 = valor do desconto concedido sobre item, precedido do sinal "-" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Leiaute do Corpo do Documento – Caso 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Acréscimo em valor aplicado sobre Item de Cupom Fiscal |  |  |  |  |  |  |  |  |
| acréscimo item <n> + <valor4> <Å> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Legenda do leiaute: n = número do item valor4 = valor do acréscimo concedido sobre item, precedido do sinal "+" Å = símbolo de acumulação no GT, específico para cada fabricante que indica que o valor <vi> respectivo foi somado ao Totalizador Geral. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Leiaute do Corpo do Documento – Caso 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Acréscimo em percentual aplicado sobre Item de Cupom Fiscal |  |  |  |  |  |  |  |  |
| acréscimo item <n> <valor5>% + <valor6> <Å> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Legenda do leiaute: n = número do item valor5 = percentual do acréscimo concedido sobre item valor6 = valor do acréscimo concedido sobre item, precedido do sinal "+" Å = símbolo de acumulação no GT, específico para cada fabricante que indica que o valor <vi> respectivo foi somado ao Totalizador Geral. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Leiaute do Corpo do Documento – Caso 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Desconto em valor aplicado sobre Item de Comprovante Não Fiscal |  |  |  |  |  |  |  |  |
| desconto item <n> - <valor7> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Legenda do leiaute: n = número do item valor7 = valor do desconto concedido sobre item, precedido do sinal "-" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Leiaute do Corpo do Documento – Caso 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Desconto em percentual aplicado sobre Item de Comprovante Não Fiscal |  |  |  |  |  |  |  |  |
| desconto item <n> <valor8>% - <valor9> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Legenda do leiaute: n = número do item valor8 = percentual do desconto concedido sobre item valor9 = valor do desconto concedido sobre item, precedido do sinal "-" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Leiaute do Corpo do Documento – Caso 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Acréscimo em valor aplicado sobre Item de Comprovante Não Fiscal |  |  |  |  |  |  |  |  |
| acréscimo item <n> + <valor10> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Legenda do leiaute: n = número do item valor10 = valor do acréscimo concedido sobre item, precedido do sinal "+" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Leiaute do Corpo do Documento – Caso 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Acréscimo em percentual aplicado sobre Item de Comprovante Não Fiscal |  |  |  |  |  |  |  |  |
| acréscimo item <n> <valor11>% + <valor12> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Legenda do leiaute: n = número do item valor11 = percentual do acréscimo concedido sobre item valor12 = valor do acréscimo concedido sobre item, precedido do sinal "+" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Requisitos Complementares – Casos 1, 2, 3 e 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 - 2 - 3 - 4. Desconto ou Acréscimo sobre Item de Cupom Fiscal |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Quando o desconto for expresso em percentual, deverá ser maior que 0 (zero) e inferior a 100% (cem por cento) e quando for expresso em valor absoluto, deverá ser maior que 0 (zero) e inferior ao valor sobre o qual incida. 2. O valor de acréscimo não poderá ser nulo, devendo ser maior que zero. 3. É vedado mais de um registro de desconto ou de acréscimo para o mesmo item. 4. É vedado o registro de desconto sobre item quando houver registro de acréscimo sobre o mesmo item. 5. É vedado o registro de acréscimo sobre item quando houver registro de desconto sobre o mesmo item. 6. O valor3 e o valor6 deverão ser arredondados para a 2a casa decimal, utilizando-se a norma de arredondamento prevista no item 3.11. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Requisitos Complementares – Casos 5, 6, 7 e 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 - 6 - 7 - 8. Desconto ou Acréscimo sobre Item de Comprovante Não Fiscal |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Quando o desconto for expresso em percentual, deverá ser maior que 0 (zero) e inferior a 100% (cem por cento) e quando for expresso em valor absoluto, deverá ser maior que 0 (zero) e inferior ao valor sobre o qual incida. 2. O valor de acréscimo não poderá ser nulo, devendo ser maior que zero. 3. É vedado mais de um registro de desconto ou de acréscimo para o mesmo item. 4. É vedado o registro de desconto sobre item quando houver registro de acréscimo sobre o mesmo item 5. É vedado o registro de acréscimo sobre item quando houver registro de desconto sobre o mesmo item 6. O valor9 e o valor12 deverão ser arredondados para a 2a casa decimal, utilizando-se a norma de arredondamento prevista no item 3.11. 7. Este comando não deve ser executado em Comprovante Não Fiscal de Sangria ou de Fundo de Troco emitido pela função especificada no item 3.10.3.4.23. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Totalizadores e Contadores Afetados – Casos 1 e 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 - 2. Desconto sobre Item de Cupom Fiscal |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T/C | Modo |  |  |  |  |  |  |  |
| TT | subtraído o valor do desconto concedido (valor1 ou valor3), no totalizador correspondente (Txx%), se o item for tributado pelo ICMS |  |  |  |  |  |  |  |
| TS | subtraído o valor do desconto concedido (valor1 ou valor3), no totalizador correspondente (Sxx%), se o item for tributado pelo ISSQN |  |  |  |  |  |  |  |
| IFNM | subtraído o valor do desconto concedido (valor1 ou valor3), no totalizador correspondente (I/F/N), se o item for tributado pelo ICMS |  |  |  |  |  |  |  |
| IFNS | subtraído o valor do desconto concedido (valor1 ou valor3), no totalizador correspondente (IS/FS/NS), se o item for tributado pelo ISSQN |  |  |  |  |  |  |  |
| DT | acrescido o valor do desconto concedido (valor1 ou valor3), se o item for tributado pelo ICMS |  |  |  |  |  |  |  |
| DS | acrescido o valor do desconto concedido (valor1 ou valor3), se o item for tributado pelo ISSQN |  |  |  |  |  |  |  |
| Totalizadores e Contadores Afetados – Casos 3 e 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 - 4. Acréscimo sobre Item de Cupom Fiscal |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T/C | Modo |  |  |  |  |  |  |  |
| GT | acrescido o valor do acréscimo concedido (valor4 ou valor6) |  |  |  |  |  |  |  |
| VB | acrescido o valor do acréscimo concedido (valor4 ou valor6) |  |  |  |  |  |  |  |
| TT | acrescido o valor do acréscimo concedido (valor4 ou valor6), no totalizador correspondente (Txx%), se o item for tributado pelo ICMS |  |  |  |  |  |  |  |
| TS | acrescido o valor do acréscimo concedido (valor4 ou valor6), no totalizador correspondente (Sxx%), se o item for tributado pelo ISSQN |  |  |  |  |  |  |  |
| IFNM | acrescido o valor do acréscimo concedido (valor4 ou valor6), no totalizador correspondente (I/F/N), se o item tributado pelo ICMS |  |  |  |  |  |  |  |
| IFNS | acrescido o valor do acréscimo concedido (valor4 ou valor6), no totalizador correspondente (IS/FS/NS), se o item tributado pelo ISSQN |  |  |  |  |  |  |  |
| AT | acrescido o valor do acréscimo concedido (valor4 ou valor6), se o item for tributado pelo ICMS |  |  |  |  |  |  |  |
| AS | acrescido o valor do acréscimo concedido (valor4 ou valor6), se o item for tributado pelo ISSQN |  |  |  |  |  |  |  |
| Totalizadores e Contadores Afetados – Casos 5 e 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 - 6. Desconto sobre Item de Comprovante Não Fiscal |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T/C | Modo |  |  |  |  |  |  |  |
| TN | subtraído o valor do desconto concedido (valor7 ou valor9), no totalizador de operações não fiscais correspondente |  |  |  |  |  |  |  |
| DN | acrescido o valor do desconto concedido (valor7 ou valor9) |  |  |  |  |  |  |  |
| Totalizadores e Contadores Afetados – Casos 7 e 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 - 8. Acréscimo sobre Item de Comprovante Não Fiscal |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T/C | Modo |  |  |  |  |  |  |  |
| TN | acrescido o valor do acréscimo concedido (valor10 ou valor12), no totalizador de operações não fiscais correspondente |  |  |  |  |  |  |  |
| AN | acrescido o valor do acréscimo concedido (valor10 ou valor12) |  |  |  |  |  |  |  |

3.10.3.4.28. Cancela Desconto ou Acréscimo em Item

| Cancela desconto ou acréscimo em item de CF, CF-BP ou CNF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comando do Protocolo ESC-ECF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comando | 28 (0x1C) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modo | MO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parâmetros | Descrição | Formato |  |  | Min | Max |  | Conteúdo |  |
|  | Operação | N |  |  | 1 | 1 |  | 0 = Desconto 1 = Acréscimo |  |
|  | Número do item | N |  |  | 1 | 3 |  |  |  |
| Exemplo | 28 0¦12¦ Cancela desconto no item 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BRS – Buffer de Resposta |  |  | Formato | Min |  |  | Max |  | Conteúdo |
| Valor líquido do item |  |  | N | 1 |  |  | 13 |  |  |
| Subtotal do cupom |  |  | N | 1 |  |  | 13 |  |  |
| Leiaute do Corpo do Documento – Caso 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Cancelamento de desconto sobre item de Cupom Fiscal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| canc desconto item <n> <valor1> OU cancelamento desconto item <n> <valor1> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Legenda do leiaute: n = número do item valor1 = valor cancelado referente ao desconto sobre item |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Leiaute do Corpo do Documento – Caso 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Cancelamento de acréscimo sobre item de Cupom Fiscal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| canc acréscimo item <n> - <valor2> OU cancelamento acréscimo item <n> - <valor2> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Legenda do leiaute: n = número do item valor2 = valor cancelado referente ao acréscimo sobre item, precedido do sinal "-" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Leiaute do Corpo do Documento – Caso 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Cancelamento de desconto sobre item de Comprovante Não Fiscal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| canc desconto item <n> <valor3> OU cancelamento desconto item <n> <valor3> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Legenda do leiaute: n = número do item valor3 = valor cancelado referente ao desconto sobre item |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Leiaute do Corpo do Documento – Caso 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Cancelamento de acréscimo sobre item de Comprovante Não Fiscal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| canc acréscimo item <n> - <valor4> OU cancelamento acréscimo item <n> - <valor4> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Legenda do leiaute: n = número do item valor4 = valor cancelado referente ao acréscimo sobre item, precedido do sinal "-" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Requisitos Complementares |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Este comando não dever executado, se: a) no caso de cancelamento de desconto, tiver sido aplicado acréscimo sobre o mesmo item após o desconto; b) no caso de cancelamento de acréscimo, tiver sido aplicado desconto sobre o mesmo item após o acréscimo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Totalizadores e Contadores Afetados – Caso 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Cancelamento de desconto sobre item de Cupom Fiscal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T/C | Modo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TT | acrescido o valor do desconto cancelado (valor1), no totalizador correspondente (Txx%), se o item for tributado pelo ICMS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TS | acrescido o valor do desconto cancelado (valor1), no totalizador correspondente (Sxx%), se o item for tributado pelo ISSQN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IFNM | acrescido o valor do desconto cancelado (valor1), no totalizador correspondente (I/F/N), se o item for tributado pelo ICMS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IFNS | acrescido o valor do desconto cancelado (valor1), no totalizador correspondente (IS/FS/NS), se o item for tributado pelo ISSQN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DT | subtraído o valor do desconto cancelado (valor1), se o item for tributado pelo ICMS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DS | subtraído o valor do desconto cancelado (valor1), se o item for tributado pelo ISSQN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Totalizadores e Contadores Afetados – Caso 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Cancelamento de acréscimo sobre item de Cupom Fiscal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T/C | Modo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TT | subtraído o valor do acréscimo cancelado (valor2), no totalizador correspondente, (Txx%), se o item for tributado pelo ICMS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TS | subtraído o valor do acréscimo cancelado (valor2), no totalizador correspondente, (Sxx%), se o item for tributado pelo ISSQN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IFNM | subtraído o valor do acréscimo cancelado (valor2), no totalizador correspondente, (I/F/N), se o item for tributado pelo ICMS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IFNS | subtraído o valor do acréscimo cancelado (valor2), no totalizador correspondente, (IS/FS/NS), se o item for tributado pelo ISSQN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AT | subtraído o valor do acréscimo cancelado (valor2), se o item for tributado pelo ICMS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AS | Subtraído o valor do acréscimo cancelado (valor2), se o item for tributado pelo ISSQN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Can-T | Acrescido o valor do acréscimo cancelado (valor2), se o item for tributado pelo ICMS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Can-S | Acrescido o valor do acréscimo cancelado (valor2), se o item for tributado pelo ISSQN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Totalizadores e Contadores Afetados – Caso 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Cancelamento de desconto sobre item de Comprovante Não Fiscal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T/C | Modo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TN | Acrescido o valor do desconto cancelado (valor3) no totalizador de operações não fiscais correspondente |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DN | subtraído o valor do desconto cancelado (valor3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Totalizadores e Contadores Afetados – Caso 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Cancelamento de acréscimo sobre item de Comprovante Não Fiscal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T/C | Modo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TN | Subtraído o valor do acréscimo cancelado (valor4) no totalizador de operações não fiscais correspondente |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AN | subtraído o valor do acréscimo cancelado (valor4) |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.10.3.4.29. Desconto ou Acréscimo em Subtotal

| Registra desconto ou acréscimo sobre subtotal de CF, CF-BP ou CNF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comando do Protocolo ESC-ECF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comando |  |  |  |  | 29 (0x1D) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modo |  |  |  |  | MO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parâmetros |  |  |  |  | Descrição |  |  |  |  | Formato |  |  |  |  |  |  |  | Min |  | Max |  | Conteúdo |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Operação |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 = Desconto 1 = Acréscimo |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Tipo |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 = Em percentual (%) 1 = Em valor absoluto |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Valor |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Exemplo |  |  |  |  | 29 0¦1¦120¦ Aplica um desconto de R$ 1,20 ao subtotal do cupom. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BRS – Buffer de Resposta |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Formato |  |  |  |  |  |  |  | Min |  | Max |  |  | Conteúdo |  |  |  |  |  |
| Subtotal do cupom |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Leiaute do Corpo do Documento – Caso 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Desconto sobre subtotal de Cupom Fiscal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ------------------------------------------------------------ Subtotal <R>$ <valor1> desconto <valor2> % - <valor3> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Legenda do leiaute: R = Símbolo da moeda valor1 = somatório do valor total de cada item registrado e não cancelado, acrescido do valor dos acréscimos sobre item e deduzidos o valor dos descontos sobre item registrados valor2 = percentual de desconto concedido em subtotal seguido do símbolo "%", se for o caso valor 3 = valor do desconto concedido em subtotal, precedido do sinal "-" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Leiaute do Corpo do Documento – Caso 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Acréscimo sobre subtotal de Cupom Fiscal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ---------------------------------------------------------------- Subtotal <R>$ <valor1> acréscimo <valor4>% + <valor5><Å> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Legenda do leiaute: R = Símbolo da moeda valor1 = somatório do valor total de cada item registrado e não cancelado, acrescido do valor dos acréscimos sobre item e deduzidos o valor dos descontos sobre item registrados valor4 = percentual do acréscimo concedido em subtotal seguido do símbolo "%", se for o caso valor5 = valor do acréscimo concedido em subtotal, precedido do sinal “+” Å = símbolo de acumulação no GT, específico para cada fabricante que indica que o valor <vi> respectivo foi somado ao Totalizador Geral |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Leiaute do Corpo do Documento – Caso 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Desconto sobre subtotal de Comprovante Não Fiscal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ------------------------------------------------------- Subtotal <R>$ <valor1> desconto <valor6>% - <valor7> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Legenda do leiaute: R = Símbolo da moeda valor1 = valor da subtotalização valor6 = percentual do desconto sobre subtotal valor7 = valor do desconto sobre subtotal, precedido do sinal "-" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Leiaute do Corpo do Documento – Caso 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Acréscimo sobre subtotal de Comprovante Não Fiscal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ----------------------------------------------------------- Subtotal <R>$ <valor1> acréscimo <valor8>% + <valor9> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Legenda do leiaute: R = Símbolo da moeda valor1 = valor da subtotalização valor8 = percentual do acréscimo sobre subtotal valor9 = valor do acréscimo sobre subtotal, precedido do sinal “+” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Requisitos Complementares – Casos 1 e 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 - 2. Desconto ou Acréscimo sobre subtotal de Cupom Fiscal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. O valor do desconto aplicado sobre o valor do subtotal do Cupom Fiscal deverá ser deduzido proporcionalmente dos totalizadores parciais de ICMS ou de ISSQN referentes aos itens registrados no documento. 2. O valor do acréscimo aplicado sobre o valor do subtotal do Cupom Fiscal deverá ser somado proporcionalmente aos totalizadores parciais de ICMS ou de ISSQN, referentes aos itens registrados no documento. 3. Havendo valor residual, este deverá ser acrescido (se acréscimo) ou deduzido (se desconto) no totalizador utilizado no documento em emissão, com maior valor registrado, cujos valores serviram de base de cálculo para o rateio. Havendo mais de um totalizador com mesmo valor registrado, deverá ser obedecida a seguinte ordem de preferência: T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22, T23, T24, T25, T26, T27, T28, T29, T30 , I1, I2, I3, F1, F2, F3, N1, N2, N3, IS1, IS2, IS3, FS1, FS2, FS3, NS1, NS2, NS3. 4. Na atribuição do resíduo conforme acima descrito no subitem “3”, deverá ser utilizado, antes da atribuição, o arredondamento do resíduo para duas casas decimais, em conformidade com a Norma de Arredondamento prevista no item 3.11. 5. Para o cálculo da conversão do valor monetário do desconto ou acréscimo proporcional deverão ser consideradas 14 (quatorze) casas decimais com truncamento na última casa. 6. É vedado mais de um registro de desconto sobre subtotal no mesmo documento. 7. É vedado mais de um registro de acréscimo sobre subtotal no mesmo documento 8. É vedada a operação de desconto em subtotal quando houver registro de acréscimo em subtotal. 9. É vedada a operação de acréscimo em subtotal quando houver registro de desconto em subtotal. 10. Quando o desconto for expresso em percentual, deverá ser maior que 0 (zero) e inferior a 100% (cem por cento) e quando for expresso em valor absoluto, deverá ser maior que 0 (zero) e inferior ao valor sobre o qual incida. 11. O valor de acréscimo não poderá ser nulo, devendo ser maior que zero. 12. O valor do subtotal das operações registradas no documento somente poderá ser impresso em decorrência da execução deste comando. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Exemplo de rateio de desconto em subtotal de Cupom Fiscal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cupom Fiscal de R$ 581.958,57 com desconto em subtotal de R$ 58,57. Taxa efetiva de desconto = 58,57 / 581.958,57 = 0,00010064290315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM |  |  | TOTALIZADOR |  |  |  |  | VALOR TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | ACUMULADO NO TOTALIZADOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCONTO RESULTANTE NO TOTALIZADOR |  |  |
| 1 |  |  | T18,00% |  |  |  |  | R$ 1,11 |  |  |  |  | R$ 145.488,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 14,64 |  |  |
| 2 |  |  | T18,00% |  |  |  |  | R$ 2,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | T18,00% |  |  |  |  | R$ 4,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | T18,00% |  |  |  |  | R$ 8,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | T18,00% |  |  |  |  | R$ 17,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | T18,00% |  |  |  |  | R$ 35,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | T18,00% |  |  |  |  | R$ 71,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | T18,00% |  |  |  |  | R$ 142,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | T18,00% |  |  |  |  | R$ 284,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | T18,00% |  |  |  |  | R$ 568,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | T18,00% |  |  |  |  | R$ 1.136,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | T18,00% |  |  |  |  | R$ 2.273,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | T18,00% |  |  |  |  | R$ 4.546,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | T18,00% |  |  |  |  | R$ 9.093,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | T18,00% |  |  |  |  | R$ 18.186,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | T18,00% |  |  |  |  | R$ 36.372,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | T18,00% |  |  |  |  | R$ 72.744,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | T25,00% |  |  |  |  | R$ 145.489,92 |  |  |  |  | R$ 436.469,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 43,93 |  |  |
| 19 |  |  | T25,00% |  |  |  |  | R$ 290.979,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor do resíduo = R$ 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTALIZADOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VALOR FINAL CORRIGIDO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T18,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 145.474,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T25,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 436.425,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Requisitos Complementares – Casos 3 e 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 - 4. Desconto ou Acréscimo sobre subtotal de Comprovante Não Fiscal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. O valor do desconto aplicado sobre o valor do subtotal do Comprovante Não Fiscal deverá ser deduzido proporcionalmente dos totalizadores parciais de operações não-fiscais referentes às operações não fiscais registradas no documento. 2. O valor do acréscimo aplicado sobre o valor do subtotal do Comprovante Não Fiscal deverá ser somado proporcionalmente aos totalizadores parciais de operações não-fiscais referentes às operações não fiscais registradas no documento. 3. Havendo valor residual, este deverá ser acrescido (se acréscimo) ou deduzido (se desconto) no totalizador, utilizado no documento em emissão, com maior valor registrado, cujos valores serviram de base de cálculo para o rateio. Havendo mais de um totalizador com mesmo valor registrado, a ordem de preferência deverá ser a ordem de utilização dos totalizadores no documento. 4. Na atribuição do resíduo conforme acima descrito no subitem “3”, deverá ser utilizado, antes da atribuição, o arredondamento do resíduo para duas casas decimais, em conformidade com a Norma de Arredondamento prevista no item 3.11. 5. Para o cálculo da conversão do valor monetário do desconto ou acréscimo proporcional deverão ser consideradas 14 (quatorze) casas decimais com truncamento na última casa. 6. É vedado mais de um registro de desconto sobre subtotal no mesmo documento. 7. É vedado mais de um registro de acréscimo sobre subtotal no mesmo documento. 8. É vedada a operação de desconto em subtotal quando houver registro de acréscimo em subtotal. 9. É vedada a operação de acréscimo em subtotal quando houver registro de desconto em subtotal. 10. Quando o desconto for expresso em percentual, deverá ser maior que 0 (zero) e inferior a 100% (cem por cento) e quando for expresso em valor absoluto, deverá ser maior que 0 (zero) e inferior ao valor sobre o qual incida. 11. O valor de acréscimo não poderá ser nulo, devendo ser maior que zero. 12. Este comando não deve ser executado em Comprovante Não Fiscal de Sangria ou de Fundo de Troco emitido pela função especificada no item 3.10.3.4.23. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Exemplo de rateio de desconto em subtotal de Comprovante Não-Fiscal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comprovante Não Fiscal de R$ 581.958,57 com desconto em subtotal de R$ 58,57. Taxa efetiva de desconto = 58,57 / 581.958,57 = 0,00010064290315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM |  | TOTALIZADOR |  |  |  |  | VALOR TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | ACUMULADO NO TOTALIZADOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCONTO RESULTANTE NO TOTALIZADOR |  |  |  |
| 1 |  | 3 |  |  |  |  | R$ 1,11 |  |  |  |  | R$ 145.488,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 14,64 |  |  |  |
| 2 |  | 3 |  |  |  |  | R$ 2,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 3 |  |  |  |  | R$ 4,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 3 |  |  |  |  | R$ 8,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 3 |  |  |  |  | R$ 17,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 3 |  |  |  |  | R$ 35,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 3 |  |  |  |  | R$ 71,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 3 |  |  |  |  | R$ 142,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 3 |  |  |  |  | R$ 284,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 3 |  |  |  |  | R$ 568,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 3 |  |  |  |  | R$ 1.136,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 3 |  |  |  |  | R$ 2.273,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 3 |  |  |  |  | R$ 4.546,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 3 |  |  |  |  | R$ 9.093,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 3 |  |  |  |  | R$ 18.186,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 3 |  |  |  |  | R$ 36.372,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 3 |  |  |  |  | R$ 72.744,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 4 |  |  |  |  | R$ 145.489,92 |  |  |  |  | R$ 436.469,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 43,93 |  |  |  |
| 19 |  | 4 |  |  |  |  | R$ 290.979,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor do resíduo = R$ 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTALIZADOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VALOR FINAL CORRIGIDO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 145.474,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 436.425,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Totalizadores e Contadores Afetados – Caso 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Desconto sobre subtotal de Cupom Fiscal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T/C |  |  |  |  |  | Modo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TT |  |  |  |  |  | subtraído o valor rateado do desconto (rateio do valor3) nos totalizadores correspondentes (Txx%), relativos aos itens tributados pelo ICMS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TS |  |  |  |  |  | subtraído o valor rateado do desconto (rateio do valor3) nos totalizadores correspondentes (Sxx%), relativos aos itens tributados pelo ISSQN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IFNM |  |  |  |  |  | subtraído o valor rateado do desconto (rateio do valor3) nos totalizadores correspondentes (I/F/N), relativos aos itens tributados pelo ICMS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IFNS |  |  |  |  |  | subtraído o valor rateado do desconto (rateio do valor3) nos totalizadores correspondentes (IS/FS/NS), relativos aos itens tributados pelo ISSQN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DT |  |  |  |  |  | acrescidos os valores rateados do desconto (rateio do valor3), relativos a soma dos valores correspondentes a todos os totalizadores vinculados a itens tributados pelo ICMS (Txx% - F - N - I) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DS |  |  |  |  |  | acrescidos os valores rateados do desconto (rateio do valor3), relativos a soma dos valores correspondentes a todos os totalizadores vinculados a itens tributados pelo ISSQN (Sxx% - FS - NS - IS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Totalizadores e Contadores Afetados – Caso 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Acréscimo sobre subtotal de Cupom Fiscal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T/C |  |  |  |  |  | Modo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GT |  |  |  |  |  | acrescido o valor total do acréscimo (valor5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VB |  |  |  |  |  | acrescido o valor total do acréscimo (valor5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TT |  |  |  |  |  | acrescido o valor rateado do acréscimo (rateio do valor5) nos totalizadores correspondentes (Txx%), relativos aos itens tributados pelo ICMS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TS |  |  |  |  |  | acrescido o valor rateado do acréscimo (rateio do valor5) nos totalizadores correspondentes (Sxx%), relativos aos itens tributados pelo ISSQN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IFNM |  |  |  |  |  | acrescido o valor rateado do acréscimo (rateio do valor5) nos totalizadores correspondentes (I/F/N), relativos aos itens tributados pelo ICMS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IFNS |  |  |  |  |  | acrescido o valor rateado do acréscimo (rateio do valor5) nos totalizadores correspondentes (IS/FS/NS), relativos aos itens tributados pelo ISSQN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AT |  |  |  |  |  | acrescidos os valores rateados do acréscimo (rateio do valor5) relativos a soma dos valores correspondentes a todos os totalizadores vinculados a itens tributados pelo ICMS (Txx% - F - N - I) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AS |  |  |  |  |  | acrescidos os valores rateados do acréscimo (rateio do valor5), relativos a soma dos valores correspondentes a todos os totalizadores vinculados a itens tributados pelo ISSQN (Sxx% - FS - NS - IS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Totalizadores e Contadores Afetados – Caso 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Desconto sobre subtotal de Comprovante Não Fiscal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T/C |  |  |  |  |  | Modo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TN |  |  |  |  |  | subtraído o valor rateado do desconto (rateio do valor7) no totalizador de operações não fiscais correspondente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DN |  |  |  |  |  | acrescido o valor total do desconto (valor7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Totalizadores e Contadores Afetados – Caso 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Acréscimo sobre subtotal de Comprovante Não Fiscal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T/C |  |  |  |  |  | Modo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TN |  |  |  |  |  | acrescido o valor rateado do acréscimo (rateio do valor9) no totalizador de operações não fiscais correspondente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AN |  |  |  |  |  | acrescido o valor total do acréscimo (valor9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.10.3.4.30. Cancela Desconto ou Acréscimo em Subtotal

| Cancela desconto ou acréscimo em subtotal de CF, CF-BP ou CNF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comando do Protocolo ESC-ECF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comando | 30 (0x1E) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modo | MO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parâmetros | Descrição |  | Formato |  | Min | Max |  |  | Conteúdo |
|  | Operação |  | N |  | 1 | 1 |  |  | 0 = Desconto 1 = Acréscimo |
| Exemplo | 30 0¦120¦ Cancela um desconto de R$ 1,20 no subtotal do Cupom Fiscal ou do Comprovante Não Fiscal. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BRS – Buffer de Resposta |  |  |  | Formato | Min |  | Max | Conteúdo |  |
| Subtotal do cupom |  |  |  | N | 1 |  | 13 |  |  |
| Leiaute do Corpo do Documento – Caso 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Cancelamento de desconto aplicado sobre subtotal de Cupom Fiscal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCONTO CANCELADO <valor1> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Legenda do leiaute: valor1 = valor referente ao desconto cancelado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Leiaute do Corpo do Documento – Caso 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Cancelamento de acréscimo aplicado sobre subtotal de Cupom Fiscal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACRÉSCIMO CANCELADO - <valor2> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Legenda do leiaute: valor2 = valor referente ao acréscimo cancelado, precedido do sinal “-“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Leiaute do Corpo do Documento – Caso 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Cancelamento de desconto aplicado sobre subtotal de Comprovante Não Fiscal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCONTO CANCELADO <valor1> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Legenda do leiaute: valor1 = valor referente ao desconto cancelado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Leiaute do Corpo do Documento – Caso 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Cancelamento de acréscimo aplicado sobre subtotal de Comprovante Não Fiscal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACRÉSCIMO CANCELADO - <valor2> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Legenda do leiaute: valor2 = valor referente ao acréscimo cancelado, precedido do sinal “-“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Requisitos Complementares |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Este comando não dever executado, se: a) no caso de cancelamento de desconto, tiver sido aplicado acréscimo após o desconto; b) no caso de cancelamento de acréscimo, tiver sido aplicado desconto após o acréscimo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Totalizadores e Contadores Afetados – Caso 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Cancelamento de desconto aplicado sobre subtotal de Cupom Fiscal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T/C |  | Modo |  |  |  |  |  |  |  |
| TT |  | acrescido o valor rateado do desconto cancelado (rateio do valor1) nos totalizadores correspondentes (Txx%), relativos aos itens tributados pelo ICMS |  |  |  |  |  |  |  |
| TS |  | acrescido o valor rateado do desconto cancelado (rateio do valor1) nos totalizadores correspondentes (Sxx%), relativos aos itens tributados pelo ISSQN |  |  |  |  |  |  |  |
| IFNM |  | acrescido o valor rateado do desconto cancelado (rateio do valor1) nos totalizadores correspondentes (I/F/N), relativos aos itens tributados pelo ICMS |  |  |  |  |  |  |  |
| IFNS |  | acrescido o valor rateado do desconto cancelado (rateio do valor1) nos totalizadores correspondentes (IS/FS/NS), relativos aos itens tributados pelo ISSQN. |  |  |  |  |  |  |  |
| DT |  | subtraídos os valores rateados do desconto cancelado (rateio do valor1), relativos a soma dos valores correspondentes a todos os totalizadores vinculados a itens tributados pelo ICMS (Txx% - F - N – I) |  |  |  |  |  |  |  |
| DS |  | subtraídos os valores rateados do desconto cancelado (rateio do valor1), relativos a soma dos valores correspondentes a todos os totalizadores vinculados a itens tributados pelo ISSQN (Sxx% - FS - NS - IS) |  |  |  |  |  |  |  |
| Totalizadores e Contadores Afetados – Caso 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Cancelamento de acréscimo aplicado sobre subtotal de Cupom Fiscal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T/C |  | Modo |  |  |  |  |  |  |  |
| TT |  | subtraído o valor rateado do acréscimo cancelado (rateio do valor2) nos totalizadores correspondentes (Txx%), relativos aos itens tributados pelo ICMS |  |  |  |  |  |  |  |
| TS |  | subtraído o valor rateado do acréscimo cancelado (rateio do valor2) nos totalizadores correspondentes (Sxx%), relativos aos itens tributados pelo ISSQN |  |  |  |  |  |  |  |
| IFNM |  | subtraído o valor rateado do acréscimo cancelado (rateio do valor2) nos totalizadores correspondentes (I/F/N), relativos aos itens tributados pelo ICMS |  |  |  |  |  |  |  |
| IFNS |  | subtraído o valor rateado do acréscimo cancelado (rateio do valor2) nos totalizadores correspondentes (IS/FS/NS), relativos aos itens tributados pelo ISSQN |  |  |  |  |  |  |  |
| AT |  | subtraídos os valores rateados do acréscimo cancelado (rateio do valor2) relativos a soma dos valores correspondentes a todos os totalizadores vinculados a itens tributados pelo ICMS (Txx% - F - N - I) |  |  |  |  |  |  |  |
| AS |  | subtraídos os valores rateados do acréscimo cancelado (rateio do valor2), relativos a soma dos valores correspondentes a todos os totalizadores vinculados a itens tributados pelo ISSQN (Sxx% - FS – NS - IS) |  |  |  |  |  |  |  |
| Can-T |  | acrescidos os valores rateados do acréscimo cancelado (rateio do valor2) relativos a soma dos valores correspondentes a todos os totalizadores vinculados a itens tributados pelo ICMS (Txx% - F - N - I) |  |  |  |  |  |  |  |
| Can-S |  | acrescidos os valores rateados do acréscimo cancelado (rateio do valor2), relativos a soma dos valores correspondentes a todos os totalizadores vinculados a itens tributados pelo ISSQN (Sxx% - FS – NS - IS) |  |  |  |  |  |  |  |
| Totalizadores e Contadores Afetados – Caso 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Cancelamento de desconto aplicado sobre subtotal de Comprovante Não Fiscal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T/C |  | Modo |  |  |  |  |  |  |  |
| TN |  | acrescido o valor do desconto cancelado |  |  |  |  |  |  |  |
| DN |  | subtraído o valor do desconto cancelado |  |  |  |  |  |  |  |
| Totalizadores e Contadores Afetados – Caso 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Cancelamento de acréscimo aplicado sobre subtotal de Comprovante Não Fiscal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T/C |  | Modo |  |  |  |  |  |  |  |
| TN |  | subtraído o valor do desconto acréscimo cancelado |  |  |  |  |  |  |  |
| AN |  | subtraído o valor do acréscimo cancelado |  |  |  |  |  |  |  |

3.10.3.4.31. Cancelamento de Cupom Fiscal ou Comprovante Não-Fiscal em emissão

| Cancela um Cupom Fiscal, Cupom Fiscal Bilhete de Passagem ou Comprovante Não-Fiscal em emissão. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comando do Protocolo ESC-ECF |  |  |  |  |  |  |
| Comando | 31 (0x1F) |  |  |  |  |  |
| Modo | MO |  |  |  |  |  |
| Parâmetros | Descrição | Formato | Min | Max |  | Conteúdo |
|  | Nenhum |  |  |  |  |  |
| Exemplo | 31 |  |  |  |  |  |
| BRS – Buffer de Resposta |  | Formato | Min |  | Max | Conteúdo |
| Vazio |  |  |  |  |  |  |
| Leiaute do Corpo do Documento – Caso 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. Cancelamento de Cupom Fiscal em emissão |  |  |  |  |  |  |
| CUPOM FISCAL CANCELADO |  |  |  |  |  |  |
| Leiaute do Corpo do Documento – Caso 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2. Cancelamento de Comprovante Não Fiscal em emissão |  |  |  |  |  |  |
| COMPROVANTE NÃO-FISCAL CANCELADO |  |  |  |  |  |  |
| Requisitos Complementares – Caso 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. Cancelamento de Cupom Fiscal em emissão |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. O cancelamento de Cupom Fiscal em emissão deve ocasionar a impressão do campo “Rodapé” após a impressão da indicação “CUPOM FISCAL CANCELADO” |  |  |  |  |  |  |
| Requisitos Complementares – Caso 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2. Cancelamento de Comprovante Não Fiscal em emissão |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. O cancelamento de Comprovante Não Fiscal em emissão deve ocasionar a impressão do campo “Rodapé” após a impressão da indicação “COMPROVANTE NÃO FISCAL CANCELADO” |  |  |  |  |  |  |
| Totalizadores e Contadores Afetados – Caso 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. Cancelamento de Cupom Fiscal em emissão |  |  |  |  |  |  |
| T/C | Modo |  |  |  |  |  |
| TT | Restaurados os valores presentes no momento da abertura do CF cancelado |  |  |  |  |  |
| TS | Restaurados os valores presentes no momento da abertura do CF cancelado |  |  |  |  |  |
| IFNM | Restaurados os valores presentes no momento da abertura do CF cancelado |  |  |  |  |  |
| IFNS | Restaurados os valores presentes no momento da abertura do CF cancelado |  |  |  |  |  |
| PGT | Restaurados os valores presentes no momento da abertura do CF cancelado |  |  |  |  |  |
| TRC | restaurado o valor presente no momento da abertura do CF cancelado |  |  |  |  |  |
| DT | restaurado o valor presente no momento da abertura do CF cancelado |  |  |  |  |  |
| DS | restaurado o valor presente no momento da abertura do CF cancelado |  |  |  |  |  |
| AT | restaurado o valor presente no momento da abertura do CF cancelado |  |  |  |  |  |
| AS | restaurado o valor presente no momento da abertura do CF cancelado |  |  |  |  |  |
| Can-T | somado o valor bruto total registrado em ICMS, pelo CF atual |  |  |  |  |  |
| Can-S | somado o valor bruto total registrado em ISSQN, pelo CF atual |  |  |  |  |  |
| CFC | Incrementado |  |  |  |  |  |
| GFC | Incrementado |  |  |  |  |  |
| NCN | restaurado o valor presente no momento da abertura do CF cancelado |  |  |  |  |  |
| Totalizadores e Contadores Afetados – Caso 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2. Cancelamento de Comprovante Não Fiscal em emissão |  |  |  |  |  |  |
| T/C | Modo |  |  |  |  |  |
| TN | restaurados os valores presentes no momento da abertura do comprovante cancelado |  |  |  |  |  |
| PGT | restaurados os valores presentes no momento da abertura do comprovante cancelado |  |  |  |  |  |
| TRC | restaurado o valor presente no momento da abertura do comprovante cancelado |  |  |  |  |  |
| DN | restaurado o valor presente no momento da abertura do comprovante cancelado |  |  |  |  |  |
| AN | restaurado o valor presente no momento da abertura do comprovante cancelado |  |  |  |  |  |
| Can-N | somado o valor bruto total do comprovante cancelado |  |  |  |  |  |
| NFC | Incrementado |  |  |  |  |  |
| NCN | restaurado o valor presente no momento da abertura do comprovante cancelado |  |  |  |  |  |

3.10.3.4.32. LEITURA RTPA

| Emite Leitura da RTPA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comando do Protocolo ESC-ECF |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comando | 32 (0x20) |  |  |  |  |  |  |  |
| Modo | MO / MIL / MIT / MBT |  |  |  |  |  |  |  |
| Parâmetros | Descrição | Formato |  | Min |  | Max |  | Conteúdo |
|  | Mídia | N |  | 1 |  | 1 |  | 0 = Imprime no ECF 1 = Envia arquivo TXT pela serial em formato de espelho do documento |
| Exemplo | 32 0¦ |  |  |  |  |  |  |  |
| BRS – Buffer de Resposta |  |  | Formato | Min | Max |  | Conteúdo |  |
| Texto da leitura RTPA (*) |  |  | H | 1 | * |  |  |  |
| (*) No caso do parâmetro de mídia ser igual a “0“ o BRS será vazio |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Leiaute do Corpo do Documento |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <data1> <hora1> COO: <valor1> LEITURA DA RELAÇÃO DOS TOTALIZADORES PARCIAIS ACUMULADOS Data da última acumulação: <data2> TOTALIZADOR GERAL: <valor2> --------------- TOTALIZADORES PARCIAIS---------------- ----------------------------ACUMULADOS------------------------ CANCELAMENTO ICMS: <valor3> DESCONTO ICMS: <valor4> TOTAL DE ISSQN: <valor5> CANCELAMENTO ISSQN : <valor6> DESCONTO ISSQN: <valor7> VENDA LÍQUIDA : <valor8> ACRÉSCIMO ICMS: <valor9> ACRÉSCIMO ISSQN: <valor10> ----------------------------------- ICMS ------------------------------- Totalizador Base Cálculo (<M>) Imposto (<M>) <xxT><valor11>% <valor12> <valor13> Total ICMS: <valor14> <valor15> Não Tributados Valor Acumulado (<M>) F<n> = <valor16n> I<n> = <valor17n> N<n> = <valor18n> ---------------------------------- ISSQN----------------------------- Totalizador Base Cálculo (<M>) Imposto (<M>) <xxS><valor19>% <valor20> <valor21> Total ISSQN: <valor22> <valor23> Não Tributados Valor Acumulado (<M>) FS<n> = <valor24n> IS<n> = <valor32n> NS<n> = < valor26n> ------------------------------------------------------ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Legenda do leiaute: data1 = data de início de emissão hora1 = hora de início de emissão valor1 = valor do Contador de Ordem de Operação, em negrito data2 = data do último movimento acumulado valor2 = valor do Totalizador Geral Bloco de Informações “TOTALIZADORES PARCIAIS ACUMULADOS”: valor3 = valor acumulado do totalizador de cancelamento de ICMS valor4 = valor acumulado do totalizador de desconto de ICMS valor5 = valor acumulado do somatório dos valores dos totalizadores de ISSQN (TS + IFNS) valor6 = valor acumulado do totalizador de cancelamento de ISSQN valor7 = valor acumulado do totalizador de desconto de ISSQN valor8 = valor acumulado do totalizador de venda líquida valor9 = valor acumulado do totalizador de acréscimo de ICMS valor10 = valor acumulado do totalizador de acréscimo de ISSQN Bloco de Informações “ICMS”: M = símbolo da moeda com o caractere "$" <xxT> = representa o número de identificação do totalizador ativo podendo variar de 01 a 30 valor11 = para cada totalizador tributado pelo ICMS, valor da alíquota referente ao totalizador valor12 = valor acumulado do totalizador de ICMS para cada <valor11> valor13 = valor resultante da aplicação da alíquota (valor11) sobre a base de calculo (valor12), para cada totalizador impresso, arredondado para duas casas decimais mediante a aplicação da norma de arredondamento prevista no item 3.11 valor14 = somatório de todos os valores <valor12> valor15 = somatório de todos os valores <valor13> n = valor de cada índice do totalizador, que pode variar de 1 a 3 valor16n = valor acumulado do totalizador de substituição tributária para ICMS, para cada um dos índices indicados valor17n = valor acumulado do totalizador de isento para ICMS, para cada um dos índices indicados valor18n = valor acumulado do totalizador de não-incidência para ICMS, para cada um dos índices indicados Observação: a denominação dos totalizadores de Substituição Tributária, Isento e de Não-incidência poderá ser feita da seguinte forma: a) para Fn: "Substituição Tributária n", onde n representa o valor de cada índice do totalizador (pode variar de 1 a 3); b) para In: "Isento n", onde n representa o valor de cada índice do totalizador (pode variar de 1 a 3); c) para Nn: "Não-incidência n", onde n representa o valor de cada índice do totalizador (pode variar de 1 a 3). Bloco de Informações “ISSQN”: <xxS> = representa o número de identificação do totalizador ativo podendo variar de 01 a 30 M = símbolo da moeda com o caractere "$" valor19 = para cada totalizador tributado pelo ISSQN, valor da alíquota referente ao totalizador valor20 = valor acumulado do totalizador de ISSQN para cada <valor19> valor21 = valor resultante da aplicação da alíquota (valor19) sobre a base de calculo (valor20), para cada totalizador impresso, arredondado para duas casas decimais mediante a aplicação da norma de arredondamento prevista no item 3.11 valor22 = somatório de todos os valores <valor20> valor23 = somatório de todos os valores <valor21> n = valor de cada índice do totalizador, que pode variar de 1 a 3 valor24n = valor acumulado do totalizador de substituição tributária para ISSQN, para cada um dos índices indicados valor25n = valor acumulado do totalizador de isento para ISSQN, para cada um dos índices indicado valor26n = valor acumulado do totalizador de não-incidência para ISSQN, para cada um dos índices indicados Observação: a denominação dos totalizadores de Substituição Tributária, Isento e de Não-incidência poderá ser feita da seguinte forma: a) para FSn: "Substituição Tributária ISSQN n", onde n representa o valor de cada índice do totalizador (pode variar de 1 a 3); b) para ISn: "Isento ISSQN n", onde n representa o valor de cada índice do totalizador (pode variar de 1 a 3); c) para NSn: "Não-incidência ISSQN n", onde n representa o valor de cada índice do totalizador (pode variar de 1 a 3). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Requisitos Complementares |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. A Leitura RTPA deve representar os valores acumulados a cada redução Z até a última Redução Z emitida. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Totalizadores e Contadores Afetados |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T/C | Modo |  |  |  |  |  |  |  |
| COO | Incrementado |  |  |  |  |  |  |  |

3.10.3.4.33. ABERTURA DE CUPOM FISCAL BILHETE DE PASSAGEM

Comando 33 (0x21) revogado no conjunto de comandos relativos a funções de implementação obrigatória e transferido para o conjunto de comandos relativos a funções de implementação opcional (item 3.10.3.5.7).

3.10.3.4.34. REGISTRO DE ITEM EM CUPOM FISCAL BILHETE DE PASSAGEM

Comando 34 (0x22) revogado no conjunto de comandos relativos a funções de implementação obrigatória e transferido para o conjunto de comandos relativos a funções de implementação opcional (item 3.10.3.5.8).

3.10.3.4.35. IMPRIME RTD NA REDUÇÃO Z

| Imprime texto do RTD na Redução Z em emissão. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comando do Protocolo ESC-ECF |  |  |  |  |  |
| Comando | 35 (0x23) |  |  |  |  |
| Modo | MO |  |  |  |  |
| Parâmetros | Descrição | Formato | Min | Max | Conteúdo |
|  | Mensagem *(limitada ao tamanho do buffer de comando ) | H | 0 | * |  |
| Exemplo | 35 RTD HQXytr87 jed...¦ |  |  |  |  |
| BRS – Buffer de Resposta |  | Formato | Min | Max | Conteúdo |
| Vazio |  |  |  |  |  |
| Leiaute do Corpo do Documento |  |  |  |  |  |
| ----------------------------------------------- <BITMAP> ----------------------------------------------- ou ----------------------------------------------- <RTD> ----------------------------------------------- |  |  |  |  |  |
| Legenda do leiaute: BITMAP = informações que permitam a recuperação de dados referentes a todos os documentos emitidos após a Redução Z anterior (vide subitem 7 do item 3.10.3.4.21), impresso quando não for constatada a autenticidade do RTD conforme descrito no subitem 2 do campo Requisitos Complementares deste item ou após o timeout de 60 (sessenta) segundos sem o recebimento do RTD que deve ser enviado pela Secretaria de Fazenda. RTD = Recibo de Transmissão de Dados composto por texto enviado pela Secretaria de Fazenda, gerado conforme especificado no subitem 1 do campo Requisitos Complementares deste item, quando ocorrer a transmissão e o recebimento de arquivo eletrônico no formato texto, conforme leaiute estabelecido no Ato COTEPE/ICMS 17/04, contendo os dados de todas as memórias (TDM) relativos ao movimento do dia da RZ, hipótese em que será dispensada a impressão do BITMAP. |  |  |  |  |  |
| Requisitos Complementares |  |  |  |  |  |
| 1. Geração do RTD: o RTD deve ser gerado e enviado ao ECF pela Secretaria de Fazenda obedecendo à seguinte formatação: Id.; Campo; Tamanho; Posição; Formato. 01; Nº de fabricação do ECF; 20; 1; 20; X. 02; CRZ relativo a RZ transmitida; 4; 21; 24; X. 03; Codificação RSA dos campos 01 e 02; 256; 25; 280; X. Para a obtenção do campo 03 (Codificação RSA dos campos 01 e 02), o bloco de dados de 128 bytes descrito abaixo deverá ser codificado com o algoritmo RSA, utilizando-se a chave privada da assinat6ura digital a que se refere o item 3.1.4 (Assinatura Digital para Autenticação do Fisco): Id.; Campo; Tamanho; Posição. A; Preenchimento com valor NUL ( \x0 ); 104; 1; 104. B; Nº de fabricação do ECF; 20; 105; 124. C; CRZ relativo a RZ transmitida; 4; 125; 128. 2. Validação do RTD: A validação do RTD deverá ser realizada pelo ECF mediante a comparação dos campos 01 e 02 com os campos B e C decodificados com a utilização da chave pública da assinat6ura digital a que se refere o item 3.1.4 (Assinatura Digital para Autenticação do Fisco) programada no ECF. |
| Totalizadores e Contadores Afetados |  |  |  |  |  |
| Nenhum Totalizador ou Contador afetado |  |  |  |  |  |

3.10.3.4.36. Entrada em MIL

| Coloca o ECF em Modo de Intervenção Lógica |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comando do Protocolo ESC-ECF |  |  |  |  |  |  |  |
| Comando | 70 (0x46) |  |  |  |  |  |  |
| Modo | MO / MBT |  |  |  |  |  |  |
| Parâmetros | Descrição | Formato | Min |  | Max |  | Conteúdo |
|  | Data | N | 8 |  | 8 |  | Ddmmaaaa |
|  | Hora | N | 6 |  | 6 |  | Hhmmss |
|  | Flag de Horário de verão | N | 1 |  | 1 |  | V ou espaço |
|  | Assinatura Digital | A | 256 |  | 256 |  | Autorização do fabricante assinada digitalmente. |
| Exemplo | 70 22122006¦104000¦V¦assinatura digital ¦ |  |  |  |  |  |  |
| BRS – Buffer de Resposta |  | Formato | Min | Max |  | Conteúdo |  |
| Vazio |  |  |  |  |  |  |  |
| Leiaute do Corpo do Documento |  |  |  |  |  |  |  |
| Não se aplica |  |  |  |  |  |  |  |
| Requisitos Complementares |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Se houver documento em emissão, este deve ser automaticamente finalizado ou cancelado para habilitar a entrada em MIL. 2. Se houver valor acumulado no totalizador de Venda Bruta Diária, deverá ser emitido automaticamente, quando o equipamento não estiver impossibilitado, o documento Redução Z. 3. Deverá ser emitido o documento Leitura X automaticamente, quando o equipamento não estiver impossibilitado. |  |  |  |  |  |  |  |
| Totalizadores e Contadores Afetados |  |  |  |  |  |  |  |
| CRO | Incrementado, com o indicador iCRO = “L” |  |  |  |  |  |  |

3.10.3.4.37. Saída de MIL

| Retorna o ECF ao Modo de Operação |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comando do Protocolo ESC-ECF |  |  |  |  |  |
| Comando | 71 (0x47) |  |  |  |  |
| Modo | MIL |  |  |  |  |
| Parâmetros | Descrição | Formato | Min | Max | Conteúdo |
|  | Nenhum |  |  |  |  |
| Exemplo | 71 |  |  |  |  |
| BRS – Buffer de Resposta |  | Formato | Min | Max | Conteúdo |
| Vazio |  |  |  |  |  |
| Leiaute do Corpo do Documento |  |  |  |  |  |
| Não se aplica |  |  |  |  |  |
| Requisitos Complementares |  |  |  |  |  |
| 1. Na saída do Modo de Intervenção Lógica deverá ocorrer automaticamente, se o equipamento não estiver impossibilitado: a) emissão do documento Leitura X; b) emissão do documento Relatório Gerencial, de índice “1” contendo os valores ou informações dos parâmetros de programação. |  |  |  |  |  |
| Totalizadores e Contadores Afetados |  |  |  |  |  |
| Nenhum Totalizador ou Contador afetado |  |  |  |  |  |

3.10.3.4.38. Saída de MIT

| Retorna o ECF ao Modo de Operação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comando do Protocolo ESC-ECF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comando | 72 (0x48) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modo | MIT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parâmetros | N° | Descrição | Formato |  | Min | Max |  |  | Conteúdo |
|  | 1 | Hora | N |  | 6 | 6 |  |  | Hhmmss |
|  | 2 | Flag de Horário de Verão | N |  | 1 | 1 |  |  | V ou espaço |
|  | 3 | Data | N |  | 8 | 8 |  |  | Ddmmaaaa |
|  | 4 | Nfab | A |  | 20 | 20 |  |  | Número de Fabricação |
|  | 5 | CRO | N |  | 1 | 3 |  |  | CRO atual |
|  | 6 | Assinatura Digital | A |  | 256 | 256 |  |  | Autorização do fabricante assinada digitalmente. |
| Exemplo | 72 123506¦V¦12052008¦12345678912345678900¦005¦assinatura ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BRS – Buffer de Resposta |  |  |  | Formato | Min |  | Max | Conteúdo |  |
| Vazio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Leiaute do Corpo do Documento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Não se aplica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Requisitos Complementares |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. O comando somente será executado se restabelecido o fechamento do ECF em conformidade com o disposto no item 3.4.4.3.2. 2. Se houver documento em emissão, este deve ser cancelado. 3. Deverá ser emitido automaticamente o documento Leitura X. 4. Aplicar a função unidirecional MD5 sobre os parâmetros 3 a 5. O parâmetro “Assinatura Digital” deve conter a criptografia desta informação, utilizando o algoritmo RSA com a chave privada de 1024 bits do Fabricante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Totalizadores e Contadores Afetados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRO | Incrementado, com o indicador iCRO = “F” |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.10.3.4.39. Entrada/Saída de Horário de Verão

| Programa Entrada ou Saída de Horário de Verão |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comando do Protocolo ESC-ECF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comando | 80 (0x50) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modo | MO / MIL / MBT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parâmetros | Descrição | Formato |  | Min |  | Max |  | Conteúdo |  |
|  | Modo | N |  | 1 |  | 1 |  | 0 = Sai do horário de verão 1 = Entra em horário de verão |  |
| Exemplo | 80 0¦ Saída do horário de verão |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BRS – Buffer de Resposta |  |  | Formato |  | Min |  | Max |  | Conteúdo |
| Vazio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Leiaute do Corpo do Documento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Não se aplica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Requisitos Complementares |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Em Modo de Operação (MO), o comando somente poderá ser executado após a emissão do documento Redução Z e antes da emissão de qualquer documento. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Totalizadores e Contadores Afetados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nenhum Totalizador ou Contador afetado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.10.3.4.40. Inserir Alíquota ICMS ou ISSQN

| Programa alíquota de ICMS ou ISS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comando do Protocolo ESC-ECF |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comando | 81 (0x51) |  |  |  |  |  |  |  |
| Modo | MO / MIL (vide Requisitos Complementares) |  |  |  |  |  |  |  |
| Parâmetros | Descrição | Formato |  |  | Min | Max | Conteúdo |  |
|  | Índice | N |  |  | 1 | 2 | 1 a 30 |  |
|  | Imposto (ICMS ou ISSQN) | A |  |  | 1 | 1 | T (para ICMS) ou S (para ISSQN) |  |
|  | Valor da alíquota (%) | N |  |  | 4 | 4 |  |  |
| Exemplo | 81 1¦T¦0840¦ Insere alíquota T08,40 no índice 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| BRS – Buffer de Resposta |  |  | Formato | Min |  | Max |  | Conteúdo |
| Vazio |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Leiaute do Corpo do Documento |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Não se aplica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Requisitos Complementares |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Em Modo de Operação (MO), o comando somente poderá ser executado se o totalizador não estiver programado. Caso o totalizador esteja programado, o comando para sua alteração será executado somente em Modo de Intervenção Lógica (MIL). 2. O comando não poderá ser executado para inserir alíquota de ICMS se não houver IE de usuário gravada (vide subitem 6 do item 3.10.3.4.54). 3. O comando não poderá ser executado para inserir alíquota de ISSQN se não houver IM de usuário gravada (vide subitem 7 do item 3.10.3.4.54). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Totalizadores e Contadores Afetados |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nenhum Totalizador ou Contador afetado |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.10.3.4.41. Habilitar I, F, N, IS, FS, NS

| Habilita os totalizadores I, F, N, IS, FS e NS selecionados |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comando do Protocolo ESC-ECF |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comando | 82 (0x52) |  |  |  |  |  |  |  |
| Modo | MO / MIL |  |  |  |  |  |  |  |
| Parâmetros | Descrição | Formato |  | Min |  | Max |  | Conteúdo |
|  | Subst. Tributária ICMS (F) | N |  | 0 |  | 1 |  | 2 ou 3 |
|  | Isento ICMS (I) | N |  | 0 |  | 1 |  | 2 ou 3 |
|  | Não Incidência ICMS (N) | N |  | 0 |  | 1 |  | 2 ou 3 |
|  | Subst. Tributária ISSQN (FS) | N |  | 0 |  | 1 |  | 2 ou 3 |
|  | Isento ISSQN (IS) | N |  | 0 |  | 1 |  | 2 ou 3 |
|  | Não Incidência ISSQN (NS) | N |  | 0 |  | 1 |  | 2 ou 3 |
| Exemplo | 82 2¦¦2¦¦¦2¦ Habilita os totalizadores F2, N2, NS2. |  |  |  |  |  |  |  |
| BRS – Buffer de Resposta |  |  | Formato |  | Min |  | Max | Conteúdo |
| Vazio |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Leiaute do Corpo do Documento |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Não se aplica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Requisitos Complementares |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Os totalizadores de índice F1, I1, N1, FS1, IS1 e NS1 devem ser automaticamente habilitados em conformidade com o disposto no subitem 8 do item 3.10.3.4.54. 2. O comando não poderá ser executado para habilitar os totalizadores F2, F3, I2, I3, N2 e N3 (ICMS) se não houver IE de usuário gravada (vide subitem 6 do item 3.10.3.4.54). 3. O comando não poderá ser executado para habilitar os totalizadores FS2, FS3, IS2, IS3, Ns2 e NS3 (ISSQN) se não houver IM de usuário gravada (vide subitem 7 do item 3.10.3.4.54). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Totalizadores e Contadores Afetados |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nenhum Totalizador ou Contador afetado |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.10.3.4.42. Desabilitar I, F, N, IS, FS, NS

| Desabilita os totalizadores I, F, N, IS, FS e NS selecionados |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comando do Protocolo ESC-ECF |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comando | 83 (0x53) |  |  |  |  |  |  |  |
| Modo | MIL |  |  |  |  |  |  |  |
| Parâmetros | Descrição |  | Formato | Min |  | Max | Conteúdo |  |
|  | Subst. Tributária ICMS (F) |  | N | 0 |  | 1 | 2 ou 3 |  |
|  | Isento ICMS (I) |  | N | 0 |  | 1 | 2 ou 3 |  |
|  | Não Incidência ICMS (N) |  | N | 0 |  | 1 | 2 ou 3 |  |
|  | Subst. Tributária ISSQN (FS) |  | N | 0 |  | 1 | 2 ou 3 |  |
|  | Isento ISSQN (IS) |  | N | 0 |  | 1 | 2 ou 3 |  |
|  | Não Incidência ISSQN (NS) |  | N | 0 |  | 1 | 2 ou 3 |  |
| Exemplo | 83 2¦¦2¦¦¦2¦ Desabilita os totalizadores F2, N2, NS2 |  |  |  |  |  |  |  |
| BRS – Buffer de Resposta |  | Formato |  |  | Min | Max |  | Conteúdo |
| Vazio |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Leiaute do Corpo do Documento |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Não se aplica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Requisitos Complementares |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Os totalizadores F2, I2, N2, FS2, IS2, NS2, F3, I3, N3, FS3, IS3 e NS3 somente serão desabilitados se forem habilitados anteriormente. 2. Os totalizadores F1, I1 e N1 devem ser automaticamente desabilitados na ausência de gravação do número de Inscrição Estadual do estabelecimento usuário (vide subitem 6 do item 3.10.3.4.54). 3. Os totalizadores FS1, IS1 e NS1 devem ser automaticamente desabilitados na ausência de gravação do número de Inscrição Municipal do estabelecimento usuário (vide subitem 7 do item 3.10.3.4.54). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Totalizadores e Contadores Afetados |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nenhum Totalizador ou Contador afetado |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.10.3.4.43. Inserir Registradores de Meios de Pagamento

| Programa totalizador de meio de pagamento |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comando do Protocolo ESC-ECF |  |  |  |  |  |  |
| Comando | 84 (0x54) |  |  |  |  |  |
| Modo | MO / MIL (vide Requisitos Complementares) |  |  |  |  |  |
| Parâmetros | Descrição | Formato |  | Min | Max | Conteúdo |
|  | Índice | N |  | 1 | 2 | 2 a 20 |
|  | Nome | A |  | 4(*) | 15 | (*)Mínimo de 4 caracteres ASCII de posição 65 a 90 (letras maiúsculas) ou 97 a 122 (letras minúsculas) |
|  | Vinculado CCD | N |  | 1 | 1 | 0 = sem CCD 1 = com CCD |
| Exemplo | 84 2¦Cartão Crédito¦1¦ Inserir o meio de pagamento de índice 2 com o nome Cartão Crédito, com CCD |  |  |  |  |  |
| BRS – Buffer de Resposta |  |  | Formato | Min | Max | Conteúdo |
| Vazio |  |  |  |  |  |  |
| Leiaute do Corpo do Documento |  |  |  |  |  |  |
| Não se aplica |  |  |  |  |  |  |
| Requisitos Complementares |  |  |  |  |  |  |
| 1. Em Modo de Operação (MO), o comando somente poderá ser executado se o respectivo acumulador não estiver programado. Caso o acumulador esteja programado, o comando para sua alteração será executado somente em Modo de Intervenção Lógica (MIL). 2. O índice “1” será automaticamente programado pelo Software Básico como “Dinheiro” e não poderá ser alterado. |  |  |  |  |  |  |
| Totalizadores e Contadores Afetados |  |  |  |  |  |  |
| Nenhum Totalizador ou Contador afetado |  |  |  |  |  |  |

3.10.3.4.44. Inserir Registradores de Operações Não-Fiscais

| Programa totalizador não-fiscal |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comando do Protocolo ESC-ECF |  |  |  |  |  |  |  |
| Comando | 85 (0x55) |  |  |  |  |  |  |
| Modo | MO / MIL (vide Requisitos Complementares) |  |  |  |  |  |  |
| Parâmetros | Descrição | Formato |  | Min |  | Max | Conteúdo |
|  | Índice | N |  | 1 |  | 2 | 3 a 30 |
|  | Nome | A |  | 4(*) |  | 15 | (*)Mínimo de 4 caracteres ASCII de posição 65 a 90 (letras maiúsculas) ou 97 a 122 (letras minúsculas) |
|  | Entrada / Saída | A |  | 1 |  | 1 | E = Entrada de valor S = Saída de valor |
| Exemplo | 85 2¦Conta de Luz¦E¦ Inserir o registrador não fiscal de índice 2, nome Conta de Luz, representando entrada de valor no caixa |  |  |  |  |  |  |
| BRS – Buffer de Resposta |  |  | Formato |  | Min | Max | Conteúdo |
| Vazio |  |  |  |  |  |  |  |
| Leiaute do Corpo do Documento |  |  |  |  |  |  |  |
| Não se aplica |  |  |  |  |  |  |  |
| Requisitos Complementares |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Em Modo de Operação (MO), o comando somente poderá ser executado se o respectivo acumulador não estiver programado. Caso o acumulador esteja programado, o comando para sua alteração será executado somente em Modo de Intervenção Lógica (MIL). 2. Os índices “1” e “2” serão automaticamente programados pelo Software Básico como “Fundo de Troco” (Entrada de valor) e “Sangria” (Saída de valor), respectivamente e não poderão ser alterados. |  |  |  |  |  |  |  |
| Totalizadores e Contadores Afetados |  |  |  |  |  |  |  |
| Nenhum Totalizador ou Contador afetado |  |  |  |  |  |  |  |

3.10.3.4.45. Inserir Relatório Gerencial

| Programa Relatório Gerencial específico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comando do Protocolo ESC-ECF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comando | 86 (0x56) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modo | MO / MIL (vide Requisitos Complementares) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parâmetros | Descrição | Formato |  |  | Min |  | Max |  | Conteúdo |
|  | Índice | N |  |  | 1 |  | 2 |  | 2 a 30 |
|  | Nome | A |  |  | 4(*) |  | 15 |  | (*)Mínimo de 4 caracteres ASCII de posição 65 a 90 (letras maiúsculas) ou 97 a 122 (letras minúsculas) |
| Exemplo | 86 2¦ Média de Venda/Hora ¦ Inserir o Relatório Gerencial de índice 2 com o nome "Média de Venda/Hora" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BRS – Buffer de Resposta |  |  | Formato | Min |  | Max |  | Conteúdo |  |
| Vazio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Leiaute do Corpo do Documento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Não se aplica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Requisitos Complementares |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Em Modo de Operação (MO), o comando somente poderá ser executado se o respectivo acumulador não estiver programado. Caso o acumulador esteja programado, o comando para sua alteração será executado somente em Modo de Intervenção Lógica (MIL). 2. O índice “1” será automaticamente programado pelo Software Básico como “Parâmetros Programados” e não poderá ser alterado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Totalizadores e Contadores Afetados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nenhum Totalizador ou Contador afetado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.10.3.4.46. Inserir o Número do ECF na Tabela de ECF's da Rede (COMANDO ELIMINADO)

Comando 87 estabelecido no Protocolo Esc-ECF pelo Ato COTEPE/ICMS 10/07 ELIMNADO nesta especificação.

3.10.3.4.47. CONFIGURAR O ECF PARA ATENDER A CHAMADA (COMANDO ELIMINADO)

Comando 88 estabelecido no Protocolo Esc-ECF pelo Ato COTEPE/ICMS 10/07 ELIMNADO nesta especificação.

3.10.3.4.48. PROGRAMAR CHAVE PÚBLICA DO FISCO

| Grava chave pública da assinatura digital do Fisco |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comando do Protocolo ESC-ECF |  |  |  |  |  |
| Comando | 89 (0x59) |  |  |  |  |
| Modo | MIL |  |  |  |  |
| Parâmetros | Descrição | Formato | Min | Max | Conteúdo |
|  | Módulo | A | 1 | 256 | Módulo público |
|  | Expoente | A | 1 | 256 | Expoente público |
| Exemplo | 89 módulo_publico¦expoente_publico¦ |  |  |  |  |
| BRS – Buffer de Resposta |  | Formato | Min | Max | Conteúdo |
| Vazio |  |  |  |  |  |
| Leiaute do Corpo do Documento |  |  |  |  |  |
| Não se aplica |  |  |  |  |  |
| Requisitos Complementares |  |  |  |  |  |
| 1. Deve ser possível gravar até 5 chaves púbicas do Fisco. |  |  |  |  |  |
| Totalizadores e Contadores Afetados |  |  |  |  |  |
| Nenhum Totalizador ou Contador afetado |  |  |  |  |  |

3.10.3.4.49. PROGRAMAR ENDEREÇO PARA TRANSMISSÃO ELETRÔNICA

| Grava endereço eletrônico para transmissão do arquivo da Redução Z |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comando do Protocolo ESC-ECF |  |  |  |  |  |
| Comando | 90 (0x5A) |  |  |  |  |
| Modo | MIL |  |  |  |  |
| Parâmetros | Descrição | Formato | Min | Max | Conteúdo |
|  | Endereço Eletrônico | A | 1 | 1024 |  |
| Exemplo | 90 endereço_eletronico.com.br¦ |  |  |  |  |
| BRS – Buffer de Resposta |  | Formato | Min | Max | Conteúdo |
| Vazio |  |  |  |  |  |
| Leiaute do Corpo do Documento |  |  |  |  |  |
| Não se aplica |  |  |  |  |  |
| Requisitos Complementares |  |  |  |  |  |
| Não se aplica |  |  |  |  |  |
| Totalizadores e Contadores Afetados |  |  |  |  |  |
| Nenhum Totalizador ou Contador afetado |  |  |  |  |  |

3.10.3.4.50. Programar Loja

| Programa o número da Loja |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comando do Protocolo ESC-ECF |  |  |  |  |  |
| Comando | 91 (0x5B) |  |  |  |  |
| Modo | MO / MIL |  |  |  |  |
| Parâmetros | Descrição | Formato | Min | Max | Conteúdo |
|  | Identificação da Loja | A | 1 | 4 |  |
| Exemplo | 91 001¦ |  |  |  |  |
| BRS – Buffer de Resposta |  | Formato | Min | Max | Conteúdo |
| Vazio |  |  |  |  |  |
| Leiaute do Corpo do Documento |  |  |  |  |  |
| Não se aplica |  |  |  |  |  |
| Requisitos Complementares |  |  |  |  |  |
| Não se aplica |  |  |  |  |  |
| Totalizadores e Contadores Afetados |  |  |  |  |  |
| Nenhum Totalizador ou Contador afetado |  |  |  |  |  |

3.10.3.4.51. Programar Número de Ordem Seqüêncial do ECF

| Programa o Número de Ordem Seqüencial do ECF |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comando do Protocolo ESC-ECF |  |  |  |  |  |
| Comando | 92 (0x5C) |  |  |  |  |
| Modo | MIL |  |  |  |  |
| Parâmetros | Descrição | Formato | Min | Max | Conteúdo |
|  | Número de ordem seqüencial do ECF | N | 3 | 3 |  |
| Exemplo | 92 001¦ |  |  |  |  |
| BRS – Buffer de Resposta |  | Formato | Min | Max | Conteúdo |
| Vazio |  |  |  |  |  |
| Leiaute do Corpo do Documento |  |  |  |  |  |
| Não se aplica |  |  |  |  |  |
| Requisitos Complementares |  |  |  |  |  |
| Não se aplica |  |  |  |  |  |
| Totalizadores e Contadores Afetados |  |  |  |  |  |
| Nenhum Totalizador ou Contador afetado |  |  |  |  |  |

3.10.3.4.52. Programar Informações do Usuário

| Programa ou altera informações do usuário |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comando do Protocolo ESC-ECF |  |  |  |  |  |  |
| Comando | 93 (0x5D) |  |  |  |  |  |
| Modo | MIL |  |  |  |  |  |
| Parâmetros | Descrição | Formato | Min | Max |  | Conteúdo |
|  | Razão Social | A | 6(*) | 40 |  | (*)Mínimo de 6 caracteres ASCII de posição 65 a 90 (letras maiúsculas) ou 97 a 122 (letras minúsculas) |
|  | Nome Fantasia | A | 0 | 40 |  |  |
|  | Endereço | A | 4(*) | 120 |  | (*)Mínimo de 4 caracteres ASCII de posição 65 a 90 (letras maiúsculas) ou 97 a 122 (letras minúsculas) |
| Exemplo | 93 Mercadinho do Sul¦ McSul¦ Rua Lavapés 120 ¦ |  |  |  |  |  |
| BRS – Buffer de Resposta |  | Formato | Min |  | Max | Conteúdo |
| Vazio |  |  |  |  |  |  |
| Leiaute do Corpo do Documento |  |  |  |  |  |  |
| Não se aplica |  |  |  |  |  |  |
| Requisitos Complementares |  |  |  |  |  |  |
| Não se aplica |  |  |  |  |  |  |
| Totalizadores e Contadores Afetados |  |  |  |  |  |  |
| Nenhum Totalizador ou Contador afetado |  |  |  |  |  |  |

3.10.3.4.53. PROGRAMAR QUANTIDADE DE DOCUMENTOS AUTORIZADOS

| Programa limite de quantidade de documentos (COO) autorizados para emissão |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comando do Protocolo ESC-ECF |  |  |  |  |  |  |
| Comando | 94 (0x5E) |  |  |  |  |  |
| Modo | MO / MIL / MBT |  |  |  |  |  |
| Parâmetros | Descrição | Formato | Min | Max |  | Conteúdo |
|  | Parâmetros encriptados | B | 256 | 256 |  | Número de fabricação do ECF, Qtde de COO, Data e hora inicial e Data e hora final (todos os dados encriptados com a chave privada do Fisco) |
| Exemplo | 94 dados_encriptados¦ |  |  |  |  |  |
| BRS – Buffer de Resposta |  | Formato | Min |  | Max | Conteúdo |
| Vazio |  |  |  |  |  |  |
| Leiaute do Corpo do Documento |  |  |  |  |  |  |
| Não se aplica |  |  |  |  |  |  |
| Requisitos Complementares |  |  |  |  |  |  |
| 1. Após decodificados os dados constantes nos parâmetros encriptados com a chave pública do Fisco a que se refere o item 3.1.4, o formato dos dados desencriptados deverá ser: a) número de fabricação do ECF em formato ASCII com 20 caracteres; b) quantidade de COO em formato ASCII numérico com 6 caracteres; c) data e hora inicial no formato “dd/mm/aaaa” e “hhmmss” d) data e hora final no formato “dd/mm/aaaa” e “hhmmss” e) demais caracteres preenchidos com espaço. 2. O SB somente aceitará a quantidade limite de COO, caso o número de fabricação do ECF informado corresponder ao equipamento e se a data e hora do relógio do ECF estiver dentro do intervalo informado. 3. A quantidade limite de COO será considerada da seguinte forma: a) 999999 – não deve ser considerado nenhum limite (condição default de fábrica) b) 0 a 999998 – quantidade de documentos autorizados a partir da execução desse comando. Exemplo da mensagem desencriptada: “123456789123456789000005001005200810053011052008100000 ” Número de fabricação do ECF = 12345678912345678900 Quantidade de COO autorizados = 000500 Data inicial = 10/05/2008 Hora inicial = 10:05:30 Data final = 11/05/2008 Hora final = 10:00:00 |  |  |  |  |  |  |
| Totalizadores e Contadores Afetados |  |  |  |  |  |  |
| Nenhum Totalizador ou Contador afetado |  |  |  |  |  |  |

3.10.3.4.54. PROGRAMAR CNPJ, IE E IM DO USUÁRIO

| Programa CNPJ, IE e IM do usuário do ECF |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comando do Protocolo ESC-ECF |  |  |  |  |  |  |
| Comando | 95 (0x5F) |  |  |  |  |  |
| Modo | MNI / MIL |  |  |  |  |  |
| Parâmetros | Descrição | Formato | Min | Max |  | Conteúdo |
|  | CNPJ | A | 14 | 14 |  |  |
|  | IE | A | 0 | 20 |  |  |
|  | IM | A | 0 | 20 |  |  |
|  | UF do usuário | A | 2 | 2 |  | Unidade da Federação do estabelecimento usuário |
|  | Sigla do Município do usuário | A | 0 | 3 |  | Sigla do Município do estabelecimento usuário (obrigatório para funcionamento do Modo Transporte) |
|  | Tipo de usuário | N | 1 | 1 |  | 0 – comercio 1 – transporte |
|  | Assinatura digital | A | 256 | 256 |  | Assinatura digital do fabricante do ECF |
| Exemplo | 95 99999999999999¦11111111111¦222222222¦MG¦CAM¦0¦assinaturadigital_fabricante¦ |  |  |  |  |  |
| BRS – Buffer de Resposta |  | Formato | Min |  | Max | Conteúdo |
| Vazio |  |  |  |  |  |  |
| Leiaute do Corpo do Documento |  |  |  |  |  |  |
| Não se aplica |  |  |  |  |  |  |
| Requisitos Complementares |  |  |  |  |  |  |
| 1. Não poderá ser alterado o tipo de usuário programado na inicialização do ECF em Modo Não Iniciado. 2. Este comando somente poderá ser executado uma única vez em Modo de Intervenção Lógica, podendo ser aceitas somente as seguintes alterações, ressalvado o disposto no subitem 4: a) CNPJ não alterado e IE e IM alteradas simultaneamente; b) CNPJ e IE não alterados e IM alterada; c) CNPJ e IM não alterados e IE alterada; d) CNPJ alterado somente se IE não for alterada. 3. A alteração de CNPJ, IE e IM nas condições acima previstas, não deve afetar nenhum acumulador do ECF. 4. No caso de usuário cadastrado sem Inscrição Municipal, admite-se a gravação da Inscrição Municipal a qualquer momento. 5. No caso de usuário cadastrado sem Inscrição Estadual, admite-se a inclusão da Inscrição Estadual a qualquer momento. 6. No caso de não gravação do número de Inscrição Estadual, não poderão ser habilitados os totalizadores parciais referentes às operações e prestações tributadas pelo ICMS. 7. No caso de não gravação do número de Inscrição Municipal, não poderão ser habilitados os totalizadores parciais referentes às prestações tributadas pelo ISSQN. 8. Os totalizadores abaixo relacionados serão automaticamente habilitados: a) Substituição Tributária ICMS (F1), Isento ICMS (I1) e Não Incidência ICMS (N1), desde que tenha ocorrido a gravação do número de Inscrição Estadual do estabelecimento usuário; b) Substituição Tributária ISSQN (FS1), Isento ISSQN (IS1) e Não Incidência ISSQN (NS1), desde que tenha ocorrido a gravação do número de Inscrição Municipal do estabelecimento usuário. |  |  |  |  |  |  |
| Totalizadores e Contadores Afetados |  |  |  |  |  |  |
| Nenhum Totalizador ou Contador afetado |  |  |  |  |  |  |

3.10.3.4.55. PROGRAMAR CNPJ, IE E IM DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE TRANSPORTE

Comando 96 (0x60) revogado no conjunto de comandos relativos a funções de implementação obrigatória e transferido para o conjunto de comandos relativos a funções de implementação opcional (item 3.10.3.5.9).

3.10.3.4.56. HABILITA OU DESASBILITA PRESTADOR DE SERVIÇO DE TRANSPORTE

Comando 97 (0x61) revogado no conjunto de comandos relativos a funções de implementação obrigatória e transferido para o conjunto de comandos relativos a funções de implementação opcional (item 3.10.3.5.10).

3.10.3.4.57. PROGRAMAR SÍMBOLO DA MOEDA

| Programa Símbolo da Moeda |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comando do Protocolo ESC-ECF |  |  |  |  |  |  |  |
| Comando |  | 98 (0x62) |  |  |  |  |  |
| Modo |  | MIL |  |  |  |  |  |
| Parâmetros |  | Descrição |  | Formato | Min | Max | Conteúdo |
|  |  | Símbolo da Moeda |  | A | 2 | 4 |  |
| Exemplo |  | 98 R$¦ |  |  |  |  |  |
| BRS – Buffer de Resposta |  |  |  | Formato | Min | Max | Conteúdo |
| Vazio |  |  |  |  |  |  |  |
| Leiaute do Corpo do Documento |  |  |  |  |  |  |  |
| Não se aplica |  |  |  |  |  |  |  |
| Requisitos Complementares |  |  |  |  |  |  |  |
| Não se aplica |  |  |  |  |  |  |  |
| Totalizadores e Contadores Afetados |  |  |  |  |  |  |  |
| GT |  |  | Reinicio, somente quando houver alteração do símbolo programado |  |  |  |  |
| RTPA | Can-T-A |  | Reinicio, somente quando houver alteração do símbolo programado |  |  |  |  |
|  | Can-S-A |  | Reinicio, somente quando houver alteração do símbolo programado |  |  |  |  |
|  | DT-A |  | Reinicio, somente quando houver alteração do símbolo programado |  |  |  |  |
|  | DS-A |  | Reinicio, somente quando houver alteração do símbolo programado |  |  |  |  |
|  | AT-A |  | Reinicio, somente quando houver alteração do símbolo programado |  |  |  |  |
|  | AS-A |  | Reinicio, somente quando houver alteração do símbolo programado |  |  |  |  |
|  | TT-A |  | Reinicio, somente quando houver alteração do símbolo programado |  |  |  |  |
|  | TS-A |  | Reinicio, somente quando houver alteração do símbolo programado |  |  |  |  |
|  | IFNM-A |  | Reinicio, somente quando houver alteração do símbolo programado |  |  |  |  |
|  | IFNS-A |  | Reinicio, somente quando houver alteração do símbolo programado |  |  |  |  |

3.10.3.4.58. PROGRAMAR TABELA DE ECF DO ESTABELECIMENTO

Comando 99 (0x63) revogado no conjunto de comandos relativos a funções de implementação obrigatória e transferido para o conjunto de comandos relativos a funções de implementação opcional (item 3.10.3.5.11).

3.10.3.4.59. Re-impressão de MFD

| Emite a Fita Detalhe contendo os documentos gravados na MFD |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comando do Protocolo ESC-ECF |  |  |  |  |  |
| Comando | 100 (0x64) |  |  |  |  |
| Modo | MO / MIL / MIT / MBT |  |  |  |  |
| Parâmetros | Descrição | Formato | Min | Max | Conteúdo |
|  | Tipo | N | 1 | 1 | 1 = por Data 2 = por COO |
|  | Referencia Inicial (Data ou COO) | N | 1 | 8 |  |
|  | Referencia Final (Data ou COO) | N | 1 | 8 |  |
| Exemplo | 100 2¦1125¦1230¦ Re-impressão de COOi = 1125 a COOf = 1230 |  |  |  |  |
| BRS – Buffer de Resposta |  | Formato | Min | Max | Conteúdo |
| Vazio |  |  |  |  |  |
| Leiaute do Corpo do Documento |  |  |  |  |  |
| FITA DETALHE Emissão: <data> <hora> COOi = <valor1> COOf = <valor2> <mfd> |  |  |  |  |  |
| Legenda do leiaute: data = data de emissão da Fita-detalhe hora = hora de emissão da Fita-detalhe valor1 = valor do COO do primeiro documento solicitado para impressão valor2 = valor do COO do último documento solicitado para impressão <mfd> = reprodução dos dados gravados na MFD |  |  |  |  |  |
| Requisitos Complementares |  |  |  |  |  |
| 1. Quando da emissão de Fita Detalhe deverão ser gravados na Memória Fiscal o Contador de Fita-detalhe, a data e hora da emissão, os valores do Contador de Ordem de Operação do primeiro e do último documento impressos e o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do estabelecimento usuário do ECF. 2. No caso de impressão da LMF na Fita Detalhe, admite-se a impressão apenas do valor do COO respectivo, a denominação, data e hora de emissão da LMF. 3. A expressão “FITA DETALHE” e a linha “Emissão: <data> <hora> COOi = <valor1> COOf = <valor2>” descrita no leiaute do corpo do documento devem ser impressas em cada documento constante na Fita Detalhe. |  |  |  |  |  |
| Totalizadores e Contadores Afetados |  |  |  |  |  |
| CFD | Incrementado |  |  |  |  |

3.10.3.4.60. Ajustar Relógio

| Atualiza data e hora do relógio interno do ECF |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comando do Protocolo ESC-ECF |  |  |  |  |  |
| Comando | 101 (0x65) |  |  |  |  |
| Modo | MNI / MIL |  |  |  |  |
| Parâmetros | Descrição | Formato | Min | Max | Conteúdo |
|  | Data | N | 8 | 8 | ddmmaaaa (válida) |
|  | Hora | N | 6 | 6 | hhmmss (válida) |
|  | Flag de Horário de Verão | N | 1 | 1 | V ou espaço |
| Exemplo | 101 22122006¦104000¦V¦ |  |  |  |  |
| BRS – Buffer de Resposta |  | Formato | Min | Max | Conteúdo |
| Vazio |  |  |  |  |  |
| Leiaute do Corpo do Documento |  |  |  |  |  |
| Não se aplica |  |  |  |  |  |
| Requisitos Complementares |  |  |  |  |  |
| 1. O comando somente deve ser aceito e executado se a data e hora informadas como parâmetro forem válidas. 2. A data e a hora a ser programadas não poderão ser anteriores às do último documento gravado na Memória de Fita Detalhe. |  |  |  |  |  |
| Totalizadores e Contadores Afetados |  |  |  |  |  |
| Nenhum Totalizador ou Contador afetado |  |  |  |  |  |

3.10.3.4.61. EXPORTAR ARQUIVO BINÁRIO do sb

| Exporta arquivo em formato binário do SB |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comando do Protocolo ESC-ECF |  |  |  |  |  |
| Comando | 102 (0x66) |  |  |  |  |
| Modo | MO / MIL / MIT / MBT |  |  |  |  |
| Parâmetros | Descrição | Formato | Min | Max | Conteúdo |
|  | nenhum |  |  |  |  |
| Exemplo | 102 |  |  |  |  |
| BRS – Buffer de Resposta |  | Formato | Min | Max | Conteúdo |
| Arquivo binário do SB (*) |  | H | 1 | * |  |
| Leiaute do Corpo do Documento |  |  |  |  |  |
| Não se aplica |  |  |  |  |  |
| Requisitos Complementares |  |  |  |  |  |
| Não se aplica |  |  |  |  |  |
| Totalizadores e Contadores Afetados |  |  |  |  |  |
| Nenhum Totalizador ou Contador afetado |  |  |  |  |  |

3.10.3.4.62. EXPORTAR ARQUIVO BINÁRIO da mf

| Exporta arquivo em formato binário da MF |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comando do Protocolo ESC-ECF |  |  |  |  |  |
| Comando | 103 (0x67) |  |  |  |  |
| Modo | MO / MIL / MIT / MBT |  |  |  |  |
| Parâmetros | Descrição | Formato | Min | Max | Conteúdo |
|  | Modo | N | 1 | 1 | 1 = Por Data 2 = Por CRZ 3 = Total |
|  | Referencia inicial (Data ou CRZ) | N | 0 | 8 |  |
|  | Referencia final (Data ou CRZ) | N | 0 | 8 |  |
| Exemplo | 102 2¦00000100¦00000500 Exporta arquivo binário da MF da CRZ 100 até CRZ 500 |  |  |  |  |
| BRS – Buffer de Resposta |  | Formato | Min | Max | Conteúdo |
| Arquivo binário da MF (*) |  | H | 1 | * |  |
| Leiaute do Corpo do Documento |  |  |  |  |  |
| Não se aplica |  |  |  |  |  |
| Requisitos Complementares |  |  |  |  |  |
| Não se aplica |  |  |  |  |  |
| Totalizadores e Contadores Afetados |  |  |  |  |  |
| Nenhum Totalizador ou Contador afetado |  |  |  |  |  |

3.10.3.4.63. EXPORTAR ARQUIVO BINÁRIO da mfd

| Exporta arquivo em formato binário da MFD |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comando do Protocolo ESC-ECF |  |  |  |  |  |
| Comando | 104 (0x68) |  |  |  |  |
| Modo | MO / MIL / MIT / MBT |  |  |  |  |
| Parâmetros | Descrição | Formato | Min | Max | Conteúdo |
|  | Modo | N | 1 | 1 | 1 = Por Data 2 = Por CRZ 3 – Por COO 4 = Total |
|  | Referencia inicial (Data ou CRZ ou COO) | N | 0 | 8 |  |
|  | Referencia final (Data ou CRZ ou COO) | N | 0 | 8 |  |
| Exemplo | 104 3¦00000200¦00000300 Exporta arquivo binário da MFD do COO 200 até COO 300 |  |  |  |  |
| BRS – Buffer de Resposta |  | Formato | Min | Max | Conteúdo |
| Arquivo binário da MFD (*) |  | H | 1 | * |  |
| Leiaute do Corpo do Documento |  |  |  |  |  |
| Não se aplica |  |  |  |  |  |
| Requisitos Complementares |  |  |  |  |  |
| Não se aplica |  |  |  |  |  |
| Totalizadores e Contadores Afetados |  |  |  |  |  |
| Nenhum Totalizador ou Contador afetado |  |  |  |  |  |

3.10.3.4.64. EXPORTAR ARQUIVO BINÁRIO tdm

| Exporta arquivo em formato binário TDM (MF +MFD + MT) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comando do Protocolo ESC-ECF |  |  |  |  |  |
| Comando | 105 (0x69) |  |  |  |  |
| Modo | MO / MIL / MIT / MBT |  |  |  |  |
| Parâmetros | Descrição | Formato | Min | Max | Conteúdo |
|  | Modo | N | 1 | 1 | 1 = Por Data 2 = Por CRZ 3 = Total |
|  | Referencia inicial (Data ou CRZ) | N | 0 | 8 |  |
|  | Referencia final (Data ou CRZ) | N | 0 | 8 |  |
| Exemplo | 105 3¦ Exporta arquivo binário TDM total |  |  |  |  |
| BRS – Buffer de Resposta |  | Formato | Min | Max | Conteúdo |
| Arquivo binário TDM = MF +MFD + MT (*) |  | H | 1 | * |  |
| Leiaute do Corpo do Documento |  |  |  |  |  |
| Não se aplica |  |  |  |  |  |
| Requisitos Complementares |  |  |  |  |  |
| Não se aplica |  |  |  |  |  |
| Totalizadores e Contadores Afetados |  |  |  |  |  |
| Nenhum Totalizador ou Contador afetado |  |  |  |  |  |

3.10.3.4.65. OBTER IDENTIFICAÇÃO SEGURA (DESAFIO) DO ECF

| Autoriza a consulta de informações via modem ou recurso adicional de acesso remoto |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comando do Protocolo ESC-ECF |  |  |  |  |  |  |  |
| Comando |  | 138 (0x8A) |  |  |  |  |  |
| Modo |  | MO / MIL / MBT |  |  |  |  |  |
| Parâmetros |  | Descrição |  | Formato | Min | Max | Conteúdo |
|  |  | Nenhum |  |  |  |  |  |
| Exemplo |  | 138¦ |  |  |  |  |  |
| BRS – Buffer de Resposta |  |  |  | Formato | Min | Max | Conteúdo |
| Desafio do ECF, codificado com a chave privada da assinatura digital definida no item 3.1.2 |  |  |  | A | 256 | 256 | Desafio codificado |
| Leiaute do Corpo do Documento |  |  |  |  |  |  |  |
| Não se aplica |  |  |  |  |  |  |  |
| Requisitos Complementares |  |  |  |  |  |  |  |
| O desafio deve ser composto por: |  |  |  |  |  |  |  |
| Inicio | Fim |  | Conteúdo |  |  |  |  |
| 1 | 74 |  | Caracter NUL ( \0 ) |  |  |  |  |
| 75 | 107 |  | Valor aleatório de 256 bits |  |  |  |  |
| 108 | 128 |  | Numero de Fabricação do ECF com 20 caracteres |  |  |  |  |
| Totalizadores e Contadores Afetados |  |  |  |  |  |  |  |
| Nenhum Totalizador ou Contador afetado |  |  |  |  |  |  |  |

3.10.3.4.66. AUTORIZAÇÃO DE ACESSO REMOTO

| Autoriza a consulta de informações via acesso remoto |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comando do Protocolo ESC-ECF |  |  |  |  |  |
| Comando | 139 (0x8B) |  |  |  |  |
| Modo | MO / MIL / MBT |  |  |  |  |
| Parâmetros | Descrição | Formato | Min | Max | Conteúdo |
|  | Login do Fisco | A | 256 | 256 | Desafio do ECF codificado com a chave privada do Fisco, observado o subitem 1 dos Requisitos Complementares deste item. |
| Exemplo | 139 desafio_do_ecf_codificado_com_a_chave_privada_do_fisco ¦ |  |  |  |  |
| BRS – Buffer de Resposta |  | Formato | Min | Max | Conteúdo |
| Resposta ao desafio encriptado |  | A |  |  |  |
| Leiaute do Corpo do Documento |  |  |  |  |  |
| Não se aplica |  |  |  |  |  |
| Requisitos Complementares |  |  |  |  |  |
| 1. O desafio codificado enviado pelo ECF deverá ser decodificado com a chave publica da assinatura digital a que se refere o item 3.1.2 e em seguida, mantendo-se seu formato e conteúdo, deverá ser codificado com a chave privada da assinatura digital do Fisco, a que se refere o item 3.1.4. |  |  |  |  |  |
| Totalizadores e Contadores Afetados |  |  |  |  |  |
| Nenhum Totalizador ou Contador afetado |  |  |  |  |  |

3.10.3.4.67. Identificação do ECF

| Gera o Registro do Tipo E01 e EAD |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comando do Protocolo ESC-ECF |  |  |  |  |  |
| Comando | 140 (0x8C) |  |  |  |  |
| Modo | MO / MIL / MBT |  |  |  |  |
| Parâmetros | Descrição | Formato | Min | Max | Conteúdo |
|  | Número do ECF | N | 0 | 3 |  |
| Exemplo | 140 10¦ |  |  |  |  |
| BRS – Buffer de Resposta |  | Formato | Min | Max | Conteúdo |
| Registro Tipo E01 e EAD |  | A |  |  |  |
| Leiaute do Corpo do Documento |  |  |  |  |  |
| Não se aplica |  |  |  |  |  |
| Requisitos Complementares |  |  |  |  |  |
| 1. Devem ser gerados registros tipo E01 e EAD conforme leiaute estabelecido no Ato COTEPE/ICMS 17/04. 2. Cada registro deve ser separado por pipe “¦“. 3. Caso o número do ECF não seja informado como parâmetro do comando, o registro E01 conterá os dados do ECF que atendeu a chamada. 4. Este comando somente poderá ser executado após iniciada a sessão de comunicação remota, por meio da execução bem sucedida do comando 139 relativo à função “Autorização de Acesso Remoto” descrita no item 3.10.3.4.66. |  |  |  |  |  |
| Totalizadores e Contadores Afetados |  |  |  |  |  |
| Nenhum Totalizador ou Contador afetado |  |  |  |  |  |

3.10.3.4.68. Pesquisa de atualização de Software Básico

| Gera os Registros do Tipo E01, E02, E07 e EAD |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comando do Protocolo ESC-ECF |  |  |  |  |  |
| Comando | 141 (0x8D) |  |  |  |  |
| Modo | MO / MIL / MBT |  |  |  |  |
| Parâmetros | Descrição | Formato | Min | Max | Conteúdo |
|  | Número do ECF | N | 0 | 3 |  |
| Exemplo | 141 11¦ |  |  |  |  |
| BRS – Buffer de Resposta |  | Formato | Min | Max | Conteúdo |
| Registro Tipo E01, E02, E07 e EAD |  | A |  |  |  |
| Leiaute do Corpo do Documento |  |  |  |  |  |
| Não se aplica |  |  |  |  |  |
| Requisitos Complementares |  |  |  |  |  |
| 1. Devem ser gerados registros tipo E01, E02, E07 e EAD conforme leiaute estabelecido no Ato COTEPE/ICMS 17/04. 2. Cada registro deve ser separado por pipe “¦“. 3. Caso o número do ECF não seja informado como parâmetro do comando, o registro E01 conterá os dados do ECF que atendeu a chamada. 4. Este comando somente poderá ser executado após iniciada a sessão de comunicação remota, por meio da execução bem sucedida do comando 139 relativo à função “Autorização de Acesso Remoto” descrita no item 3.10.3.4.66. |  |  |  |  |  |
| Totalizadores e Contadores Afetados |  |  |  |  |  |
| Nenhum Totalizador ou Contador afetado |  |  |  |  |  |

3.10.3.4.69. Pesquisa de IntervençÕES REALIZADAS

| Gera os Registros do Tipo E01, E02, E09 e EAD |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comando do Protocolo ESC-ECF |  |  |  |  |  |
| Comando | 142 (0x8E) |  |  |  |  |
| Modo | MO / MIL / MBT |  |  |  |  |
| Parâmetros | Descrição | Formato | Min | Max | Conteúdo |
|  | Número do ECF | N | 0 | 3 |  |
| Exemplo | 142 12¦ |  |  |  |  |
| BRS – Buffer de Resposta |  | Formato | Min | Max | Conteúdo |
| Registro Tipo E01, E02, E09 e EAD |  | A |  |  |  |
| Leiaute do Corpo do Documento |  |  |  |  |  |
| Não se aplica |  |  |  |  |  |
| Requisitos Complementares |  |  |  |  |  |
| 1. Devem ser gerados registros tipo E01, E02, E09 e EAD conforme leiaute estabelecido no Ato COTEPE/ICMS 17/04. 2. Cada registro deve ser separado por pipe “¦“. 3. Caso o número do ECF não seja informado como parâmetro do comando, o registro E01 conterá os dados do ECF que atendeu a chamada. 4. Este comando somente poderá ser executado após iniciada a sessão de comunicação remota, por meio da execução bem sucedida do comando 139 relativo à função “Autorização de Acesso Remoto” descrita no item 3.10.3.4.66. |  |  |  |  |  |
| Totalizadores e Contadores Afetados |  |  |  |  |  |
| Nenhum Totalizador ou Contador afetado |  |  |  |  |  |

3.10.3.4.70. Leitura REMOTA DA MT

| Gera os Registros do Tipo E01, E02, E11 e EAD |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comando do Protocolo ESC-ECF |  |  |  |  |  |
| Comando | 143 (0x8F) |  |  |  |  |
| Modo | MO / MIL / MBT |  |  |  |  |
| Parâmetros | Descrição | Formato | Min | Max | Conteúdo |
|  | Número do ECF | N | 0 | 3 |  |
| Exemplo | 143 13¦ |  |  |  |  |
| BRS – Buffer de Resposta |  | Formato | Min | Max | Conteúdo |
| Registro Tipo E01, E02, E11 e EAD |  | A |  |  |  |
| Leiaute do Corpo do Documento |  |  |  |  |  |
| Não se aplica |  |  |  |  |  |
| Requisitos Complementares |  |  |  |  |  |
| 1. Devem ser gerados registros tipo E01, E02, E11 e EAD conforme leiaute estabelecido no Ato COTEPE/ICMS 17/04. 2. Cada registro deve ser separado por pipe “¦“. 3. Caso o número do ECF não seja informado como parâmetro do comando, o registro E01 conterá os dados do ECF que atendeu a chamada. 4. Este comando somente poderá ser executado após iniciada a sessão de comunicação remota, por meio da execução bem sucedida do comando 139 relativo à função “Autorização de Acesso Remoto” descrita no item 3.10.3.4.66. |  |  |  |  |  |
| Totalizadores e Contadores Afetados |  |  |  |  |  |
| Nenhum Totalizador ou Contador afetado |  |  |  |  |  |

3.10.3.4.71. Leitura REMOTA DA MF

| Gera os Registros do Tipo E01, E02, E12, E13 e EAD |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comando do Protocolo ESC-ECF |  |  |  |  |  |
| Comando | 144 (0x90) |  |  |  |  |
| Modo | MO / MIL / MBT |  |  |  |  |
| Parâmetros | Descrição | Formato | Min | Max | Conteúdo |
|  | Número do ECF | N | 0 | 3 |  |
|  | Número de Reduções | N | 1 | 2 | Variando de 1 a 60 correspondente às últimas “n” reduções emitidas |
| Exemplo | 144 14¦ 10¦ |  |  |  |  |
| BRS – Buffer de Resposta |  | Formato | Min | Max | Conteúdo |
| Registro Tipo E01, E02, E12, E13 e EAD |  | A |  |  | Correspondente às últimas “n” reduções emitidas |
| Leiaute do Corpo do Documento |  |  |  |  |  |
| Não se aplica |  |  |  |  |  |
| Requisitos Complementares |  |  |  |  |  |
| 1. Devem ser gerados registros tipo E01, E02, E12, E13 e EAD conforme leiaute estabelecido no Ato COTEPE/ICMS 17/04. 2. Cada registro deve ser separado por pipe “¦“. 3. Caso o número do ECF não seja informado como parâmetro do comando, o registro E01 conterá os dados do ECF que atendeu a chamada. 4. Este comando somente poderá ser executado após iniciada a sessão de comunicação remota, por meio da execução bem sucedida do comando 139 relativo à função “Autorização de Acesso Remoto” descrita no item 3.10.3.4.66. |  |  |  |  |  |
| Totalizadores e Contadores Afetados |  |  |  |  |  |
| Nenhum Totalizador ou Contador afetado |  |  |  |  |  |

3.10.3.4.72. COMANDO DE PASSAGEM DO CANAL VIRTUAL (COMANDO ELIMINADO)

Comando 145 estabelecido no Protocolo Esc-ECF pelo Ato COTEPE/ICMS 10/07 ELIMNADO nesta especificação.

3.10.3.4.73. Obtenção do Mapa de ECF Operacionais Ligados à Rede

Comando 146 (0x92) revogado no conjunto de comandos relativos a funções de implementação obrigatória e transferido para o conjunto de comandos relativos a funções de implementação opcional (item 3.10.3.5.12).

3.10.3.4.74. Pesquisa de Versão da Especificação de Comandos

| Envia a versão da especificação de comandos implementada no software básico |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comando do Protocolo ESC-ECF |  |  |  |  |  |
| Comando | 147 (0x93) |  |  |  |  |
| Modo | MO / MIL / MBT |  |  |  |  |
| Parâmetros | Descrição | Formato | Min | Max | Conteúdo |
|  | Número do ECF | N | 0 | 3 |  |
| Exemplo | 147 17¦ |  |  |  |  |
| BRS – Buffer de Resposta |  | Formato | Min | Max | Conteúdo |
| Versão da Especificação de Comandos (EsC-ECF) implementada no ECF (vide item 3.10.1) |  | N | 4 | 4 |  |
| Identificação do fabricante do ECF |  | A | 2 | 2 | Código do fabricante, atribuído pela SE/CONFAZ e utilizado para compor o numero de fabricação do ECF. |
| Leiaute do Corpo do Documento |  |  |  |  |  |
| Não se aplica |  |  |  |  |  |
| Requisitos Complementares |  |  |  |  |  |
| 1. Na execução deste comando via acesso remoto, caso o número do ECF não seja informado, será informada a versão da Especificação de Comandos (EsC-ECF) do ECF que atendeu a chamada. 2. Na execução deste comando via porta de comunicação com PAF-ECF, será informada a versão da Especificação de Comandos (EsC-ECF) implementada no ECF que recebeu o comando. |  |  |  |  |  |
| Totalizadores e Contadores Afetados |  |  |  |  |  |
| Nenhum Totalizador ou Contador afetado |  |  |  |  |  |

3.10.3.4.75. LEITURA REMOTA DA RTPA

| Gera o registro E01 e envia remotamente a relação dos totalizadores parciais acumulados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comando do Protocolo ESC-ECF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comando |  | 148 (0x94) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modo |  | MO / MIL / MBT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parâmetros |  | Descrição |  |  |  |  | Formato | Min | Max | Conteúdo |
|  |  | Número do ECF |  |  |  |  | N | 0 | 3 |  |
| Exemplo |  | 145 15¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BRS – Buffer de Resposta |  |  |  |  |  |  | Formato | Min | Max | Conteúdo |
| Registro E01, Data, GT, RTPA e registro EAD. |  |  |  |  |  |  | A |  |  | Detalhamento dos campos conforme tabela abaixo |
| Parâmetros |  |  |  |  |  |  | Resposta |  |  |  |
| Grupo |  |  |  | Índice |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Totalizadores de CancelamentosDescontos e Acréscimos |  |  | 10 |  | Can-T-A | índice¦valor¦ |  |  |  |
|  |  |  |  | 11 |  | Can-S-A | índice¦valor¦ |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 |  | DT-A | índice¦valor¦ |  |  |  |
|  |  |  |  | 13 |  | DS-A | índice¦valor¦ |  |  |  |
|  |  |  |  | 14 |  | AT-A | índice¦valor¦ |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 |  | AS-A | índice¦valor¦ |  |  |  |
| 5 | Totalizadores ICMS/ISSQN |  | 31 |  |  | T01-A | índice¦tipo¦%¦valor¦ |  |  |  |
|  |  |  | 32 |  |  | T02-A | índice¦tipo¦%¦valor¦ |  |  |  |
|  |  |  | 33 |  |  | T03-A | índice¦tipo¦%¦valor¦ |  |  |  |
|  |  |  | . . . |  |  | . . . | . . . |  |  |  |
|  |  |  | 58 |  |  | T28-A | índice¦tipo¦%¦valor¦ |  |  |  |
|  |  |  | 59 |  |  | T29-A | índice¦tipo¦%¦valor¦ |  |  |  |
|  |  |  | 60 |  |  | T30-A | índice¦tipo¦%¦valor¦ |  |  |  |
| 6 | Totalizadores F, I, N |  |  |  | 10 | F1-A. I1-A. N1-A, FS1-A, IS1-A, NS1-A | tipo¦valor¦......¦tipo¦valor¦ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 11 | F2-A, I2-A, N2-A, FS2-A, IS2-A, NS2-A | tipo¦valor¦......¦tipo¦valor¦ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12 | F3-A, I3-A, N3-A, FS3-A, IS3-A, NS3-A | tipo¦valor¦......¦tipo¦valor¦ |  |  |  |
| Leiaute do Corpo do Documento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Não se aplica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Requisitos Complementares |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Devem ser gerados registros tipo E01 e EAD conforme leiaute estabelecido no Ato COTEPE/ICMS 17/04. 2. Cada registro deve ser separado por pipe “¦“. 3. Caso o número do ECF não seja informado como parâmetro do comando, o registro E01 conterá os dados do ECF que atendeu a chamada. 4. Este comando somente poderá ser executado após iniciada a sessão de comunicação remota, por meio da execução bem sucedida do comando 139 relativo à função “Autorização de Acesso Remoto” descrita no item 3.10.3.4.66. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Totalizadores e Contadores Afetados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nenhum Totalizador ou Contador afetado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.10.3.4.76. Identificação do Consumidor no Rodapé

| Programa informações do consumidor a serem impressas no rodapé do documento emitido |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comando do Protocolo ESC-ECF |  |  |  |  |  |
| Comando | 149 (0x95) |  |  |  |  |
| Modo | MO |  |  |  |  |
| Parâmetros | Descrição | Formato | Min | Max | Conteúdo |
|  | CPF ou CNPJ do Consumidor | A | 0 | 14 |  |
|  | Nome do Consumidor | A | 0 | 30 |  |
|  | Endereço do Consumidor | A | 0 | 79 |  |
| Exemplo | 150 99999999999¦João da Silva¦Rua do Ouvidor, 28¦ |  |  |  |  |
| BRS – Buffer de Resposta |  | Formato | Min | Max | Conteúdo |
| Vazio |  |  |  |  |  |
| Leiaute do Corpo do Documento |  |  |  |  |  |
| Não se aplica |  |  |  |  |  |
| Requisitos Complementares |  |  |  |  |  |
| 1. Este comando somente deve ser executado caso os dados do consumidor não tenham sido informados na execução do comando 1 (Abertura de Cupom Fiscal) ou 16 (Abertura de Comprovante Não Fiscal) e ainda não tenham sido impressos no documento em emissão. |  |  |  |  |  |
| Totalizadores e Contadores Afetados |  |  |  |  |  |
| Nenhum Totalizador ou Contador afetado |  |  |  |  |  |

3.10.3.4.77. Leitura das informações do Cupom Fiscal XML assinado

| Efetua leitura do XML de um ou mais cupons fiscais eletrônicos |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comando do Protocolo ESC-ECF |  |  |  |  |  |
| Comando | 150 (0x96) |  |  |  |  |
| Modo | MO / MIL / MIT / MBT |  |  |  |  |
| Parâmetros | Descrição | Formato | Min | Max | Conteúdo |
|  | Modo | N | 1 | 1 | 1 = Por Data de Movimento 2 = Por COO 3 – Por CCF 4 = Por Chave de busca |
|  | Referencia inicial (Data, CRZ, COO, CCF ou Chave de busca) | N | 6 | 44 |  |
|  | Referencia final (Data, CRZ, COO, CCF ou Chave de busca) | N | 0 | 8 | (opcional) |
| Exemplos | 149 2¦000200¦000300 Exporta o arquivo XML de Cupons Fiscais do COO 200 até COO 300 |  |  |  |  |
|  | 149 5¦00251234567890123456785333350101200066677710 Exporta o arquivo XML do Cupom Fiscal (CCF 533335) por meio da chave de busca número: “00251234567890123456785333350101200066677710” |  |  |  |  |
| BRS – Buffer de Resposta |  | Formato | Min | Max | Conteúdo |
| Arquivo XML |  | A | 0 | * | Seqüência de informações em formato XML especificadas abaixo. |
| Leiaute do Corpo do Documento Gerado |  |  |  |  |  |
| Arquivo XML conforme tabela do Anexo VIII |  |  |  |  |  |
| Requisitos Complementares |  |  |  |  |  |
| No caso de captura por chave de busca o campo de referência final não será preenchido |  |  |  |  |  |
| Totalizadores e Contadores Afetados |  |  |  |  |  |
| Nenhum Totalizador ou Contador afetado |  |  |  |  |  |

3.10.3.4.78. Programação de parâmetros default para preenchimento do Cupom Fiscal Eletrônico

| Programação de parâmetros default para preenchimento do Cupom Fiscal Eletrônico |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comando do Protocolo ESC-ECF |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comando | 156 (0x9C) |  |  |  |  |  |  |  |
| Modo | MIL |  |  |  |  |  |  |  |
| Parâmetros | Descrição | Formato |  |  | Min | Max | Conteúdo |  |
|  | CRT – Código de Regime Tributário | N |  |  | 1 | 1 | Ver campo C14 do CF-e-ECF |  |
|  | cRegTribISSQN – Regime especial de tributação do ISSQN | N |  |  | 1 | 1 | Ver campo C15 do CF-e-ECF |  |
|  | Orig | N |  |  | 1 | 1 | Ver campos N06 do CF-e-ECF |  |
|  | CST ICMS | N |  |  | 2 | 2 | Ver campo N07 do CF-e-ECF Esse campo será utilizado exclusivamente com os valores 00, 20 ou 90 quando a venda for via totalizador parcial com alíquota. Para II, FF e NN o ECF utilizará respectivamente os valores 40, 60 e 41 respectivamente. |  |
|  | CSOSN | N |  |  | 3 | 3 | Ver campos N10 do CF-e-ECF |  |
|  | cMUNFG | N |  |  | 7 | 7 | Ver campo U06 do CF-e-ECF |  |
|  | cListServ | A |  |  | 5 | 5 | Ver campo U07 do CF-e-ECF |  |
|  | cServTribMun | A |  |  | 20 | 20 | Ver campo U08 do CF-e-ECF |  |
|  | cNatOp | N |  |  | 2 | 2 | Ver campo U09 do CF-e-ECF |  |
|  | indIncFisc | N |  |  | 1 | 1 | Ver campo U10 do CF-e-ECF |  |
| Exemplo | 81 1¦T¦0840¦ Insere alíquota T08,40 no índice 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| BRS – Buffer de Resposta |  |  | Formato | Min |  | Max |  | Conteúdo |
| Vazio |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Leiaute do Corpo do Documento |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Não se aplica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Requisitos Complementares |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Totalizadores e Contadores Afetados |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nenhum Totalizador ou Contador afetado |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.10.3.4.79. Registro de Item Detalhado em Cupom Fiscal

| Registro detalhado de um item em Cupom Fiscal aberto |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comando do Protocolo ESC-ECF |  |  |  |  |  |  |  |
| Comando | 157 (0x9D) |  |  |  |  |  |  |
| Modo | MO |  |  |  |  |  |  |
| Parâmetros | Descrição | Formato | Min | Max |  |  | Conteúdo/Observação |
|  | Código do Produto | A | 3 | 14 |  |  |  |
|  | Descritivo | A | 1 | 233 |  |  |  |
|  | Situação Tributária: Tipo + Índice | A N | 1 1 | 2 2 |  |  | T, S, I, F, N, IS, FS, NS Índice = 1 a 30, se tipo T ou S. Demais = 1, 2 ou 3 |
|  | Unidade de medida | A | 1 | 3 |  |  |  |
|  | Quantidade | N | 1 | 7 |  |  | Não nulo |
|  | Casas Decimais da Quantidade. | N | 1 | 1 |  |  | 0 a 6 |
|  | Preço unitário | N | 1 | 8 |  |  | Não nulo |
|  | Casas Decimais do Preço Unitário. | N | 1 | 1 |  |  | 0 a 6 |
|  | Indicador do tipo de cálculo | A | 1 | 1 |  |  | A = Arredondado T = Truncado |
| Parâmetros CF-e-ECF | Código EAN 13 | N | 0 | 14 |  |  | Ver campo I03 do CF-e-ECF |
|  | NCM | A | 0 | Ou 2 a 8 |  |  | Ver campo I05 do CF-e-ECF |
|  | CFOP | N | 0 | Ou 4 |  |  | Ver campo I06 do CF-e-ECF |
|  | infAdProd | A | 0 | 500 |  |  | Ver campo V01 do CF-e-ECF |
|  | Orig | N | 0 | Ou 1 |  |  | Ver campos N06 do CF-e-ECF |
|  | CST ICMS | N | 0 | Ou 2 |  |  | Ver campos N07 do CF-e-ECF |
|  | CSOSN | N | 0 | Ou 3 |  |  | Ver campos N10 do CF-e-ECF |
|  | cMUNFG | N | 0 | Ou 7 |  |  | Ver campo U06 do CF-e-ECF |
|  | cListServ | A | 0 | Ou 5 |  |  | Ver campo U07 do CF-e-ECF |
|  | cServTribMun | A | 0 | Ou 20 |  |  | Ver campo U08 do CF-e-ECF |
|  | cNatOp | N | 0 | Ou 2 |  |  | Ver campo U09 do CF-e-ECF |
|  | indIncFisc | N | 0 | Ou 1 |  |  | Ver campo U10 do CF-e-ECF |
| Exemplo | 2 78900012345678¦SABAO EM PO¦T1¦UN¦3000¦2¦4200¦2¦A |  |  |  |  |  |  |
| BRS – Buffer de Resposta |  | Formato | Min |  | Max | Conteúdo |  |
| Número do Item |  | N | 1 |  | 3 | 1 a 999 |  |
| Valor do Item |  | N | 1 |  | 8 |  |  |
| Valor do Subtotal |  | N | 1 |  | 13 |  |  |
| Leiaute do Corpo do Documento – Caso 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Registro de Item em uma linha |  |  |  |  |  |  |  |
| <n> <cód> <descr> <qtd><un><X><vu> <st> <vi><> |  |  |  |  |  |  |  |
| Legenda do leiaute: n = número do n-ésimo item registrado, com três caracteres cód = código do produto referente a <descr> descr = descrição do produto qtd = quantidade do produto comercializado ou do serviço prestado un = unidade de medida X = de impressão obrigatória se valor de <vu> for impresso vu = valor unitário do produto comercializado, de impressão facultativa se <qtd> for igual 1 st = indicação do totalizador vinculado ao item (com respectiva alíquota acompanhada do símbolo “%”, se for o caso) vi = valor resultante da multiplicação de <qtd> por <vu> efetuada pelo SB  = símbolo de acumulação no GT, específico para cada fabricante que indica que o valor <vi> respectivo foi somado ao Totalizador Geral |  |  |  |  |  |  |  |
| Leiaute do Corpo do Documento – Caso 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Registro de Item em duas linhas |  |  |  |  |  |  |  |
| <n> <código> <descrição > <qtd> <un> X <valor1> <st> <valor2><> |  |  |  |  |  |  |  |
| Legenda do leiaute: n = número do n-ésimo item registrado, com três caracteres código = código do produto referente a <descrição> descrição = descrição do produto qtd = quantidade do produto comercializado un = unidade de medida valor1 = valor unitário do produto comercializado ou do serviço prestado st = indicação do totalizador vinculado ao item (com respectiva alíquota acompanhada do símbolo “%”, se for o caso) valor2 = valor resultante da multiplicação de <qtd> por <valor1> efetuada pelo SB  = símbolo de acumulação no GT, específico para cada fabricante que indica que o valor <vi> respectivo foi somado ao Totalizador Geral. |  |  |  |  |  |  |  |
| Requisitos Complementares |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. O resultado da multiplicação da quantidade comercializada pelo valor unitário deve ser truncado ou arredondado para 2 casas decimais, de acordo com o parâmetro fornecido. No caso de arredondamento deve ser observado o disposto no item 3.11. 2. Este comando não deverá ser executado quando o registro do item provocar a ultrapassagem da capacidade de dígitos do totalizador parcial respectivo, devendo retornar mensagem de erro de “overflow” de capacidade, conforme descrito no item 3.8.4.3. 3. Os campos (Orig, CST ICMS e CSOSN) serão preenchidos exclusivamente para itens com tributação do ICMS, no caso de produto tributado pelo ISSQN deverão ter conteúdo nulo. 4. Os campos (cMUNFG, cListServ, cServTribMun, cNatOp, indIncFisc) serão preenchidos exclusivamente para itens com tributação do ISSQN, no caso de produto tributado pelo ICMS deverão ter conteúdo nulo. |  |  |  |  |  |  |  |
| Totalizadores e Contadores Afetados |  |  |  |  |  |  |  |
| T/C | Modo |  |  |  |  |  |  |
| GT | Seu valor é acrescido do valor de <vi> ou <valor2> |  |  |  |  |  |  |
| VB | Seu valor é acrescido do valor de <vi> ou <valor2> |  |  |  |  |  |  |
| TT | Seu valor é acrescido do valor de <vi> ou <valor2> se o totalizador a que se aplica este item for de ICMS |  |  |  |  |  |  |
| TS | Seu valor é acrescido do valor de <vi> ou <valor2> se o totalizador a que se aplica este item for de ISSQN |  |  |  |  |  |  |

3.10.3.5. FUNÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO OPCIONAL

3.10.3.5.1. Cancelamento Parcial de Item

| Cancela parcialmente item registrado em Cupom Fiscal não finalizado |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comando do Protocolo ESC-ECF |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comando | 151 (0x97) |  |  |  |  |  |  |  |
| Modo | MO |  |  |  |  |  |  |  |
| Parâmetros | Descrição |  |  |  |  | Formato | Min | Max |
|  | Número do item |  |  |  |  | N | 1 | 3 |
|  | Quantidade |  |  |  |  | N | 1 | 7 |
| Exemplo | 151 1¦3000¦ Cancela 3 unidades do ítem1. (quantidade com 3 decimais) |  |  |  |  |  |  |  |
| BRS – Buffer de Resposta |  | Formato | Min | Max | Conteúdo |  |  |  |
| Valor Líquido do item |  | N | 1 | 13 |  |  |  |  |
| Subtotal do cupom |  | N | 1 | 13 |  |  |  |  |
| Leiaute do Corpo do Documento |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cancelamento parcial de item : <n> <qtd> <un> X <valor1> <st> - <valor2> OU canc parcial de item: <n> <qtd> <un> <st> - <valor2> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Legenda do leiaute: n = número do item qtd = quantidade cancelada para o produto comercializado ou serviço prestado un = unidade de medida X = de impressão obrigatória se <valor1> for impresso valor1 = valor unitário do produto cancelado, de impressão facultativa se <qtd> for igual 1 st = indicação do totalizador vinculado ao item (com respectiva alíquota acompanhada do símbolo "%", se for o caso) valor2 = valor cancelado resultante da multiplicação de <qtd> por <valor1> precedido do sinal “-“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Requisitos Complementares |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Comando de Implementação Opcional 2. Este comando não deve ser executado no caso de item registrado com valor unitário ou quantidade, indicados com mais com mais de duas casas decimais ou sobre o qual tenha sido aplicado desconto ou acréscimo. 3. O valor cancelado (valor2) deve ser truncado ou arredondado para a 2a casa decimal, utilizando-se o mesmo método utilizado quando do registro do respectivo item. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Totalizadores e Contadores Afetados |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T/C | Modo |  |  |  |  |  |  |  |
| TT | subtraído o valor cancelado, se for o caso |  |  |  |  |  |  |  |
| TS | subtraído o valor cancelado, se for o caso |  |  |  |  |  |  |  |
| IFNM | subtraído o valor cancelado, se for o caso |  |  |  |  |  |  |  |
| IFNS | subtraído o valor cancelado, se for o caso |  |  |  |  |  |  |  |
| Can-T | somado o valor cancelado, se for o caso |  |  |  |  |  |  |  |
| Can-S | somado o valor cancelado, se for o caso |  |  |  |  |  |  |  |

3.10.3.5.2. Preenchimento de Cheque

| Preenche os campos do cheque |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comando do Protocolo ESC-ECF |  |  |  |  |  |  |
| Comando | 152 (0x98) |  |  |  |  |  |
| Modo | MO |  |  |  |  |  |
| Parâmetros | Descrição | Formato |  | Min | Max | Conteúdo |
|  | Banco | N |  | 1 | 3 |  |
|  | Valor | N |  | 1 | 16 |  |
|  | Favorecido | A |  | 1 | 80 |  |
|  | Local | A |  | 1 | 30 |  |
|  | Data | N |  | 0 | 9 | Se campo vazio, será utilizada a data do ECF |
|  | Quantidade de dígitos do ano | N |  | 1 | 4 |  |
|  | Informação adicional | A |  | 0 | 240 |  |
| Exemplo | 152 237¦12000¦Maria da Silva¦São Paulo¦¦¦Bom para 22/01/2009¦ Preenche o cheque no valor de R$120,00 com a data do dia da emissão |  |  |  |  |  |
| BRS – Buffer de Resposta |  |  | Formato | Min | Max | Conteúdo |
| Vazio |  |  |  |  |  |  |
| Leiaute do Corpo do Documento |  |  |  |  |  |  |
| Não se aplica |  |  |  |  |  |  |
| Requisitos Complementares |  |  |  |  |  |  |
| 1. Comando de Implementação Opcional. 2. Preencher o cheque com as seguintes informações: a) quantia, em algarismos e por extenso; b) nome do favorecido em apenas uma linha de impressão; c) nome do local de emissão; d) data, com indicação do mês por extenso; e) informações adicionais em no máximo 3 (três) linhas de impressão, na frente ou no verso do cheque; f) opcionalmente, cruzamento ou chancela de cheque. |  |  |  |  |  |  |
| Totalizadores e Contadores Afetados |  |  |  |  |  |  |
| Nenhum Totalizador ou Contador afetado |  |  |  |  |  |  |

3.10.3.5.3. Autenticação

| Autentica documento |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comando do Protocolo ESC-ECF |  |  |  |  |  |  |
| Comando | 153 (0x98) |  |  |  |  |  |
| Modo | MO |  |  |  |  |  |
| Parâmetros | Descrição | Formato |  | Min | Max | Conteúdo |
|  | Texto | A |  | 1 | * |  |
| Exemplo | 153 Texto da Autenticação¦ |  |  |  |  |  |
| BRS – Buffer de Resposta |  |  | Formato | Min | Max | Conteúdo |
| Vazio |  |  |  |  |  |  |
| Leiaute do Corpo do Documento |  |  |  |  |  |  |
| Não se aplica |  |  |  |  |  |  |
| Requisitos Complementares |  |  |  |  |  |  |
| 1. Comando de Implementação Opcional 2. A execução deste comando deve limitar a impressão da autenticação em cinco ocorrências. 3. A autenticação de valor impresso em documento em emissão poderá ocorrer a qualquer momento, exceto a autenticação de valor total que somente poderá ocorrer imediatamente após a finalização do documento se não realizada durante a sua emissão. 4. A impressão da autenticação deverá ser em até duas linhas, contendo: a) a expressão "AUT:"; b) a data da autenticação; c) o Número de Ordem Seqüencial do ECF; d) o Contador de Ordem de Operação do documento vinculado; e) o valor autenticado; f) facultativamente, a identificação do estabelecimento, podendo ser utilizado caractere gráfico. |  |  |  |  |  |  |
| Totalizadores e Contadores Afetados |  |  |  |  |  |  |
| Nenhum Totalizador ou Contador afetado |  |  |  |  |  |  |

3.10.3.5.4. Programar Operador

| Registra a identificação do operador do ECF que será impressa no documento |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comando do Protocolo ESC-ECF |  |  |  |  |  |
| Comando | 154 (0x9A) |  |  |  |  |
| Modo | MO / MIL |  |  |  |  |
| Parâmetros | Descrição | Formato | Min | Max | Conteúdo |
|  | Texto | A | 1 | 20 |  |
| Exemplo | 154 1233 - Cristina¦ |  |  |  |  |
| BRS – Buffer de Resposta |  | Formato | Min | Max | Conteúdo |
| Vazio |  |  |  |  |  |
| Leiaute do Corpo do Documento |  |  |  |  |  |
| Não se aplica |  |  |  |  |  |
| Requisitos Complementares |  |  |  |  |  |
| 1. Comando de Implementação Opcional |  |  |  |  |  |
| Totalizadores e Contadores Afetados |  |  |  |  |  |
| Nenhum Totalizador ou Contador afetado |  |  |  |  |  |

3.10.3.5.5. PROGRAMAR CODIFICAÇÃO DO GT

| Programa símbolos de codificação do GT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comando do Protocolo ESC-ECF |  |  |  |  |  |  |
| Comando | 155 (0x9B) |  |  |  |  |  |
| Modo | MIL |  |  |  |  |  |
| Parâmetros | Descrição | Formato | Min | Max |  | Conteúdo |
|  | Codificação do GT | A | 10 | 10 |  |  |
| Exemplo | 95 abcdefghij¦ |  |  |  |  |  |
| BRS – Buffer de Resposta |  | Formato | Min |  | Max | Conteúdo |
| Vazio |  |  |  |  |  |  |
| Leiaute do Corpo do Documento |  |  |  |  |  |  |
| Não se aplica |  |  |  |  |  |  |
| Requisitos Complementares |  |  |  |  |  |  |
| 1. Este comando somente poderá ser executado uma única vez, não podendo ser aceitas alterações nos símbolos programados. |  |  |  |  |  |  |
| Totalizadores e Contadores Afetados |  |  |  |  |  |  |
| Nenhum Totalizador ou Contador afetado |  |  |  |  |  |  |

3.10.3.5.6. Comandos proprietários do Fabricante

| Comandos proprietários do fabricante do ECF de implementação opcional |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comando do Protocolo ESC-ECF |  |  |  |  |  |  |  |
| Comando | 255 (0xFF) |  |  |  |  |  |  |
| Modo | MIL |  |  |  |  |  |  |
| Parâmetros | Descrição | Formato |  | Min | Max | Conteúdo |  |
|  | - | - |  | - | - | - |  |
| Exemplo | - |  |  |  |  |  |  |
| BRS – Buffer de Resposta |  | Formato | Min |  | Max |  | Conteúdo |
| - |  | - | - |  | - |  | - |
| Leiaute do Corpo do Documento |  |  |  |  |  |  |  |
| Comandos do fabricante não podem imprimir documentos |  |  |  |  |  |  |  |
| Requisitos Complementares |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Comandos não padronizados que não podem executar função: a) para a qual exista comando especificado de forma padronizada nos itens 3.10.3.4 e 3.10.3.5; b) que emita ou imprima documento; c) que afetem totalizadores e contadores; d) para gravação dos dados de identificação do ECF na MF ou na MFD (tipo, marca, modelo, versão e número de fabricação) 2. Comandos identificados pelo campo CMD = 255 e campo EXT diferente de 0, e que deverá identificar a funcionalidade do comando, conforme definição do fabricante. 3. Comandos de implementação opcional para executar funções, tais como, configurações específicas do fabricante (guilhotina, logotipo, programação de mensagem alternativa de bloqueio por falta de “broadcast”, etc.) |  |  |  |  |  |  |  |
| Totalizadores e Contadores Afetados |  |  |  |  |  |  |  |
| Comandos do fabricante não podem afetar Totalizadores e Contadores |  |  |  |  |  |  |  |

3.10.3.5.7. ABERTURA DE CUPOM FISCAL BILHETE DE PASSAGEM

| Inicia a emissão de um Cupom Fiscal - Bilhete de Passagem para registro da prestação de serviço de transporte de passageiro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comando do Protocolo ESC-ECF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comando |  | 33 (0x21) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modo |  | MO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parâmetros |  | Descrição | Formato |  | Min |  | Max |  |  | Conteúdo/Observação |
|  |  | CNPJ do Prestador de Serviço de Transporte de Passageiros | A |  | 14 |  | 14 |  |  |  |
|  |  | CNPJ / CPF do Passageiro | A |  | 0 |  | 14 ou 11 |  |  | 14 dígitos se CNPJ ou 11 se CPF |
|  |  | Nome do Passageiro | A |  | 0 |  | 30 |  |  |  |
|  |  | Endereço do Passageiro | A |  | 0 |  | 79 |  |  |  |
|  |  | RG do Passageiro | A |  | 0 |  | 20 |  |  | Número do documento de identidade e órgão expedidor |
|  |  | Modalidade do Transporte | A |  | 1 |  | 16 |  |  | Ferroviário ou Rodoviário ou Hidroviário. |
|  |  | Categoria do Transporte | A |  | 1 |  | 16 |  |  | Municipal ou Intermunicipal ou Interestadual ou Internacional |
|  |  | Código da Linha | A |  | 1 |  | 30 |  |  |  |
|  |  | Percurso | A |  | 1 |  | 30 |  |  |  |
|  |  | Cidade de Origem | A |  | 1 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | UF de Origem | A |  | 1 |  | 2 |  |  | Deve corresponder à UF de cadastro do prestador de serviço de transporte |
|  |  | Cidade de Destino | A |  | 1 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | UF de Destino | A |  | 1 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Data de Embarque | N |  | 1 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | Hora de Embarque | N |  | 1 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | Plataforma de Embarque | A |  | 0 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | Poltrona | A |  | 0 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | Situação Tributária da Tarifa: Tipo + Índice | A N |  | 1 1 |  | 2 2 |  |  | T, S, I, F, N, IS, FS, NS Índice = 1 a 30, se tipo T ou S. Demais = 1, 2 ou 3 |
|  |  | Valor da Tarifa | N |  | 1 |  | 8 |  |  | Não nulo |
|  |  | Imprime mensagem obrigatória | N |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 - Não imprime. 1 - Imprime. |
| Exemplo |  | 33 00123456000195¦12345678912¦Joao da Silva Pereira Santo¦¦9876543210 SSP-RS¦RODOVIÁRIO¦INTERESTADUAL¦02008951000132¦BRASILIA-FLORIANOPOLIS¦BAURU¦SP¦CURITIBA¦PR¦18102008¦154500¦B-NORTE¦23¦T1¦4200¦0¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BRS – Buffer de Resposta |  |  |  | Formato |  | Min |  | Max | Conteúdo |  |
| COO |  |  |  | N |  | 6 |  | 6 |  |  |
| Data/Hora atual |  |  |  | D |  | 15 |  | 15 |  |  |
| Valor da Venda Bruta |  |  |  | N |  | 1 |  | 14 |  |  |
| Número de série do ECF |  |  |  | A |  | 20 |  | 20 | Número de fabricação |  |
| Leiaute do Corpo do Documento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <data1> <hora1> CCF: <valor1> COO: <valor2> CUPOM FISCAL BILHETE DE PASSAGEM ------ PRESTADOR DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ------ PRETADOR: <n> CNPJ: <número de inscrição no CNPJ> IE: <número inscrição estadual> (<UF>) IM: <número inscrição municipal> (<MUN>) -------------DADOS DO PASSAGEIRO------------ CPF/CNPJ: <cpf/cnpj passageiro> RG: <nrg/oe> NOME: <nome do passageiro> ENDEREÇO: <endereço do passageiro> -------------DADOS DO TRANSPORTE------------ MODALIDADE: <modalidade de transporte> CATEGORIA: <categoria do transporte> CÓDIGO DA LINHA: <código da linha> PERCURSO: <percurso> ORIGEM: <origem> UF:<uf1> DESTINO: <destino> UF:<uf2> PLATAFORMA: <pl> POLTRONA: <po> DATA: <data2> HORA: <hora2> TARIFA: <moeda> $ <st> <valor3><Å> <expressão 1> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Legenda do leiaute: data1 = data de início de emissão hora1 = hora de início de emissão valor1 = valor do Contador de Cupom Fiscal (CCF) valor2 = valor do Contador de Ordem de Operação (COO), em negrito Bloco de Informações “PRESTADOR DE SERVIÇO DE TRANSPORTE”: n = número de ordem de cadastro do prestador de serviço de transporte no ECF número de inscrição no CNPJ = CNPJ do prestador de serviço de transporte número inscrição estadual = Incrição Estadual do prestador de serviço de transporte número inscrição municipal = Inscrição Municipal do prestador de serviço de transporte UF = Unidade Federada do prestador de serviço de transporte (deve corresponder ao campo “uf1” do Bloco de Informações “DADOS DO TRANSPORTE” MUN = Município do prestador de serviço de transporte Bloco de Informações “DADOS DO PASSAGEIRO”: cpf/cnpj passageiro = CPF ou CNPJ do passageiro nrg/oe = número do documento de identidade do passageiro e respectivo órgão emissor nome do passageiro = nome do passageiro endereço do passageiro = endereço do passageiro Bloco de Informações “DADOS DO TRANSPORTE”: modalidade de transporte = tipo de transporte (rodoviário, ferroviário ou hidroviário) categoria do transporte = indicação de transporte municipal, interestadual, intermunicipal ou internacional código da linha = código de concessão da linha pela ANTT, tratando-se de linha interestadual ou internacional ou código de concessão da linha pelo Órgão Estadual, tratando-se de linha estadual, intermunicipal ou municipal percurso = identificação do percurso origem = localidade de origem da prestação do serviço de transporte uf1 = sigla da unidade federada de origem do transporte (deve corresponder ao campo “UF” do Bloco de Informações “PRESTADOR DE SERVIÇO DE TRANSPORTE” destino = localidade de destino da prestação do serviço de transporte uf2 = sigla da unidade federada de destino do transporte pl = indicação da plataforma de embarque po = número da poltrona data2 = data de embarque hora2 = hora de embarque moeda = símbolo da moeda programada no ECF st = indicação do totalizador vinculado ao item (com respectiva alíquota acompanhada do símbolo “%”, se for o caso) valor3 = valor da prestação do serviço de transporte Å = símbolo de acumulação no GT expressão 1 = mensagem “O PASSAGEIRO MANTERÁ EM SEU PODER ESTE CUPOM PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM” impressa somente quando o parâmetro respectivo de execução do comando for igual a “1”. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Requisitos Complementares |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Se o parâmetro “Imprimi mensagem obrigatória” for igual a “1” deverá ser impressa no CF-BP a mensagem “O PASSAGEIRO MANTERÁ EM SEU PODER ESTE CUPOM PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM”. 2. O comando somente poderá ser executado se o prestador de serviço de transporte estiver com a condição “habilitado” programada por meio do comando 97 descrito no item 3.10.3.4.56. 3. O SB não deverá executar o comando apresentando mensagem de erro quando a UF do prestador de serviço for diferente da UF de origem do transporte. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Totalizadores e Contadores Afetados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T/C | Modo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COO | Incrementado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CCF | Incrementado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GT | Seu valor é acrescido do valor de <valor3> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VB | Seu valor é acrescido do valor de <valor3> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TT | Seu valor é acrescido do valor de <valor3> se o totalizador a que se aplica este item for de ICMS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TS | Seu valor é acrescido do valor de <valor3> se o totalizador a que se aplica este item for de ISSQN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.10.3.5.8. REGISTRO DE ITEM EM CUPOM FISCAL BILHETE DE PASSAGEM

| Registro de Item em Cupom Fiscal Bilhete de Passagem aberto |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comando do Protocolo ESC-ECF |  |  |  |  |  |  |  |
| Comando | 34 (0x22) |  |  |  |  |  |  |
| Modo | MO |  |  |  |  |  |  |
| Parâmetros | Descrição | Formato | Min | Max |  |  | Conteúdo/Observação |
|  | Descritivo | A | 1 | 233 |  |  | Descrição do item, como “Seguro”, “Taxa de Embarque”, etc. |
|  | Situação Tributária da Tarifa: Tipo + Índice | A N | 1 1 | 2 2 |  |  | T, S, I, F, N, IS, FS, NS Índice = 1 a 30, se tipo T ou S. Demais = 1, 2 ou 3 |
|  | Valor | N | 1 | 8 |  |  | Não nulo |
| Exemplo | 34 Seguro ¦S¦1250¦ |  |  |  |  |  |  |
| BRS – Buffer de Resposta |  | Formato | Min |  | Max | Conteúdo |  |
| Número do Item |  | N | 1 |  | 3 | 1 a 999 |  |
| Valor do Item |  | N | 1 |  | 8 |  |  |
| Valor do Subtotal |  | N | 1 |  | 13 |  |  |
| Leiaute do Corpo do Documento |  |  |  |  |  |  |  |
| <n> <descr> <moeda> $ <st> <valor1><Å> |  |  |  |  |  |  |  |
| Legenda do leiaute: n = número do n-ésimo item registrado, com três caracteres descr = descrição do item tais como: seguro, taxa de embarque etc moeda = símbolo da moeda programada no ECF st = indicação do totalizador vinculado ao item (com respectiva alíquota acompanhada do símbolo “%”, se for o caso) valor1 = valor referente ao item Å = símbolo de acumulação no GT, específico para cada fabricante que indica que o <valor1> respectivo foi somado ao Totalizador Geral |  |  |  |  |  |  |  |
| Requisitos Complementares |  |  |  |  |  |  |  |
| Não se aplica |  |  |  |  |  |  |  |
| Totalizadores e Contadores Afetados |  |  |  |  |  |  |  |
| T/C | Modo |  |  |  |  |  |  |
| GT | Seu valor é acrescido do valor de <valor1> |  |  |  |  |  |  |
| VB | Seu valor é acrescido do valor de <valor1> |  |  |  |  |  |  |
| TT | Seu valor é acrescido do valor de <valor1> se o totalizador a que se aplica este item for de ICMS |  |  |  |  |  |  |
| TS | Seu valor é acrescido do valor de <valor1> se o totalizador a que se aplica este item for de ISSQN |  |  |  |  |  |  |

3.10.3.5.9. PROGRAMAR CNPJ, IE E IM DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE TRANSPORTE

| Programa CNPJ, IE e IM de prestador de serviço de transporte |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comando do Protocolo ESC-ECF |  |  |  |  |  |
| Comando | 96 (0x60) |  |  |  |  |
| Modo | MIL |  |  |  |  |
| Parâmetros | Descrição | Formato | Min | Max | Conteúdo |
|  | CNPJ | A | 14 | 14 |  |
|  | IE | A | 0 | 20 |  |
|  | IM | A | 0 | 20 |  |
|  | UF do prestador | A | 2 | 2 | Unidade da Federação do estabelecimento usuário |
|  | Sigla do Município do prestador | A | 3 | 3 | Sigla do Município do estabelecimento usuário (obrigatório para modo transporte) |
|  | Habilitação | N | 1 | 1 | 0 - Não habilitado 1 – Habilitado |
| Exemplo | 96 01234567897845¦06245678545¦8974564¦MG¦CAM¦0¦ Cadastra prestador não habilitado |  |  |  |  |
| BRS – Buffer de Resposta |  | Formato | Min | Max | Conteúdo |
| N |  | N | 1 | 2 | Número do prestador de serviço |
| Leiaute do Corpo do Documento |  |  |  |  |  |
| Não se aplica |  |  |  |  |  |
| Requisitos Complementares |  |  |  |  |  |
| 1. Podem ser programados até 50 prestadores |  |  |  |  |  |
| Totalizadores e Contadores Afetados |  |  |  |  |  |
| Nenhum Totalizador ou Contador afetado |  |  |  |  |  |

3.10.3.5.10. HABILITA OU DESASBILITA PRESTADOR DE SERVIÇO DE TRANSPORTE

| Habilita ou desabilita prestador de serviço de transporte para emissão de CF-BP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comando do Protocolo ESC-ECF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comando | 97 (0x61) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modo | MIL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parâmetros | Descrição |  |  | Formato |  | Min |  | Max | Conteúdo |
|  | Número do Prestador (1 a 50) |  |  | N |  | 1 |  | 2 |  |
|  | Habilitação |  |  | N |  | 1 |  | 1 | 0 - Não habilitado 1 – Habilitado |
| Exemplo | 97 25¦1 Habilita o prestador de serviço de número 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BRS – Buffer de Resposta |  | Formato | Min |  | Max |  | Conteúdo |  |  |
| Vazio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Leiaute do Corpo do Documento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Não se aplica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Requisitos Complementares |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. No máximo 10 prestadores podem estar ativos simultaneamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Totalizadores e Contadores Afetados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nenhum Totalizador ou Contador afetado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.10.3.5.11. PROGRAMAR TABELA DE ECF DO ESTABELECIMENTO

| Cadastra ECFs na Tabela de equipamentos ECF do estabelecimento usuário |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comando do Protocolo ESC-ECF |  |  |  |  |  |
| Comando | 99 (0x63) |  |  |  |  |
| Modo | MO / MIL / MBT |  |  |  |  |
| Parâmetros | Descrição | Formato | Min | Max | Conteúdo |
|  | Números de ordem seqüencial dos ECF, separados pelo caractere pipe ”¦” (*) Limitado a 50 equipamentos | N | 3 | * |  |
| Exemplo | 99 010¦011¦012¦013¦ Cadastra os ECFs 010, 011, 012 e 013 na Tabela de ECFs do estabelecimento usuário. |  |  |  |  |
| BRS – Buffer de Resposta |  | Formato | Min | Max | Conteúdo |
| Leiaute do Corpo do Documento |  |  |  |  |  |
| Não se aplica |  |  |  |  |  |
| Requisitos Complementares |  |  |  |  |  |
| 1. Cada execução do comando deve acrescentar os ECF na tabela, rejeitando os números já cadastrados. |  |  |  |  |  |
| Totalizadores e Contadores Afetados |  |  |  |  |  |
| Nenhum Totalizador ou Contador afetado |  |  |  |  |  |

3.10.3.5.12. Obtenção do Mapa de ECF Operacionais Ligados à Rede

| Envia o número de ordem de cada ECF ligado à rede RS-485 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comando do Protocolo ESC-ECF |  |  |  |  |  |  |  |
| Comando | 146 (0x92) |  |  |  |  |  |  |
| Modo | MO / MIL / MBT |  |  |  |  |  |  |
| Parâmetros | Descrição | Formato |  | Min |  | Max | Conteúdo |
|  | Velocidade | N |  | 1 |  | 1 | 0 - na velocidade corrente da rede RS-485. 1 - Na velocidade de 9600 bps. |
| Exemplo | 146 1¦ Informa os ECFs ligados na rede com a velocidade de 9600 bps |  |  |  |  |  |  |
| BRS – Buffer de Resposta |  |  | Formato |  | Min | Max | Conteúdo |
| Número de ordem do ECF mestre |  |  | N |  | 1 | 3 | 1 a 999 |
| Número de ordem de cada ECF escravo que está on line na rede, separado por “pipe” |  |  | N |  | 1 | 3 | 1 a 999 |
| Leiaute do Corpo do Documento |  |  |  |  |  |  |  |
| Não se aplica |  |  |  |  |  |  |  |
| Requisitos Complementares |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Este comando somente pode ser executado pelo ECF mestre da rede RS-485. 2. O ECF Mestre deve identificar todos os ECFs ativos no momento da recepção do comando, dentre os cadastrados na tabela de ECFs do estabelecimento usuário a que se refere o item 3.9.4.2.7. 3. Se o parâmetro “velocidade” de execução do comando for igual a 1 (na velocidade de 9600 bps), a rede RS-485 deverá ser reiniciada na velocidade de 9600bps. O ECF mestre deverá executar o polling, conforme descrito no item 3.9.4.2.2, de todos os ECFs cadastrados na tabela de ECFs do estabelecimento usuário a que se refere o item 3.9.4.2.7. Enviará o mapa dos ECFs interligados e aguardará a confirmação de recebimento de BRS antes da realização do broadcast da Seqüência de Treinamento, para restabelecimento de velocidade com os ECFs interligados na rede RS485, conforme descrito no item 3.9.4.2.5. |  |  |  |  |  |  |  |
| Totalizadores e Contadores Afetados |  |  |  |  |  |  |  |
| Nenhum Totalizador ou Contador afetado |  |  |  |  |  |  |  |

3.11 NORMA DE ARREDONDAMENTO

A metodologia de arredondamento para a segunda casa decimal, quando aplicável, deve obedecer à norma NBR 5891/77 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)

| Quando a terceira casa decimal for: | A segunda decimal: | Exemplo |
| --- | --- | --- |
| Inferior a 5 | É mantida sem alteração | 1,333333 para 1,33 |
| Superior a 5 ou Igual a 5 seguido de pelo menos 1 algarismo diferente de zero | É aumentada de 1 unidade | 1,666666 para 1,67 2,345001 para 2,35 |
| Igual a 5 seguido de zeros | É arredondada para o algarismo “par” mais próximo | 4,555000 para 4,56 4,885000 para 4,88 |