ANEXO VII

CÓDIGO DE BARRAS DA ASSINATURA DIGITAL IMPRESSO NO RODAPÉ DO DOCUMENTO EMITIDO

1. O código de barras utilizado para impressão da assinatura digital dos documentos deve ser o CODE-128 (Conjunto C).

2. A altura mínima para o código de barras é 3 mm.

3. Para a impressão, se aplicará aos dados da assinatura a seguinte conversão:

3.1. os 256 bits da assinatura serão divididos em 8 palavras de 32 bits;

3.2. cada palavra será convertida em 10 dígitos decimais, com posições não significativas preenchidas com zeros.

4. as 4 primeiras palavras serão agrupadas e impressas no primeiro código de barras; as 4 últimas no segundo.

Exemplo:

Considerando o resultado anterior: 08 4F 40 88 F0 3B C2 7A 03 4B AA 86 44 E5 99 2A DD 44 F6 BD E0 30 28 66 A5 67 94 ED 6B 46 14 53

|  |  | MSB LSB |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Assinatura RSA |  | 08; 4F; 40; 88. | F0; 3B; C2; 7A. | 03; 4B; AA; 86. | 44; E5; 99; 2A. |
| Convesão para base decimal | START CODE C | 0139411592. | 4030448250. | 0055290502. | 1155897642. |
| Caracter Code 128 | 105; 01; 39; 31; 15; 92; 40; 20; 44; 82; 50; 00; 55; 29; 05; 02; 11; 55; 89; 76; 42. |
| 1º Código de Barras |  |  |  |  |  |
| Assinatura RSA |  | DD; 44; F6; BD. | E0; 30; 28; 66. | A5; 68; 94; ED. | 6b; 46; 14; 53. |
| Convesão para base decimal | START CODE C | 3712284349. | 3761252454. | 2775094509. | 1799754835. |
| Caracter Code 128 | 105; 37; 12; 28; 43; 49; 37; 61; 25; 24; 54; 27; 75; 09; 45; 09; 17; 99; 75; 48; 35. |
| 2º Código de Barras |  |  |  |  |  |