# ANEXO I

# ESPECIFICAÇÃO DA DLL PARA FUNCIONAMENTO COM O PROGRAMA eECFc

1 – FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO:

1.1 O Aplicativo eECFc é instalado no diretório “...\Arquivos de programas\eECFc” e esta pasta deverá conter um subdiretório para cada fabricante, no qual deve existir um arquivo com o mesmo nome do subdiretório e com a extensão “.XML”, que informa ao programa eECFc quais são os modelos suportados pela DLL do respectivo fabricante.

1.2 As DLL necessárias ao funcionamento do programa eECFc devem ser instaladas no subdiretório do respectivo fabricante e devem possibilitar o funcionamento independentemente de sua instalação em outro diretório ou uso de componentes instalados fora deste local.

## 2 – ARQUIVO XML PARA CONFIGURAÇÃO DOS MODELOS DE ECF:

## O arquivo XML deve ser criado conforme exemplo abaixo:

<?xml version="1.0"?>

<fabricante>

<dll>

<nome>Fabricante1.dll</nome>

<modelo>Modelo 1</modelo>

<modelo>Modelo 2</modelo>

<modelo>Modelo 3</modelo>

<modelo>Modelo n</modelo>

</dll>

</fabricante>

## 3 – LISTA DE COMANDOS DO PROGRAMA eECFc:

A DLL do fabricante deve seguir a lista de funções definidas abaixo seguindo a sintaxe indicada:

int Open (char* szComPortOrFileName, char* szModelo);

char * szComPortOrFileName

Nome da fonte de dados para geração dos registros. Há duas possibilidades:

- identificação da porta serial, por exemplo “COM1:”

Caso a impressora não seja encontrada na porta selecionada a DLL do fabricante deve apresentar uma janela contendo a mensagem “ERRO DE COMUNICAÇÃO COM O ECF”, podendo opcionalmente fazer auto-detecção e localizar automaticamente o ECF. Neste caso a DLL deve apresentar uma janela com a mensagem: “PAUSA PARA AVISO: ECF detectado na PORTA: COM X. VELOCIDADE: XXXX. Tecle OK para continuar!”.

- nome do arquivo com os dados da MF, MFD ou RZ (nesse caso o relatório gerado não conterá os dados da memória de trabalho).

char * szModelo

Identificação do modelo do ECF, por exemplo “MP-20 FI II”

retorno: sucesso (0) ou erro (-1).

int Close (void);

retorno: sucesso (0) ou erro (-1).

int DownloadMemorias (char* szCmd, char* szTipo, char* szIni, char* szFinal);

Os nomes dos arquivos binários que serão criados devem ser gerados automaticamente pela DLL seguindo os padrões definidos por este ato.

char * szCmd

Identifica as memórias que deverão ser lidas:

- “0” – MF

- “1” - MFD

- “2” – MF e MFD

char * szTipo

- “0” – por faixa de Data

- “1” – por faixa de CRZ

- “2” – por faixa de COO (apenas para leitura de MFD - szCmd=1)

- “3” – leitura total

char * szIni

Valor inicial da faixa de leitura desejada.

char * szFinal

Valor final da faixa de leitura desejada.

retorno: conforme lista abaixo.

int GeraRegistrosTipoE (char* szMFFileName, char* szMFDRZFileName, char* szCmd);

O nome do arquivo texto que será criado deve ser gerado automaticamente pela DLL seguindo os padrões definidos por este ato.

char * szMFFileName

Nome do arquivo binário da MF. Opcional dependendo da leitura.

char * szMFDRZFileName

Nome do arquivo binário da MFD ou da Redução Z.

char * szCmd

Identificação do comando segundo o ATO COTEPE 17/04:

- “0” - MF (item 5.1.2.1 do ATO COTEPE 17/04)

- “1” - MFD (item 5.1.2.2 do ATO COTEPE 17/04)

- “2” - TDM (item 5.1.2.3 do ATO COTEPE 17/04)

- “3” - RZ (item 5.1.2.4 do ATO COTEPE 17/04)

retorno: conforme lista abaixo.

int GeraEspelhos (char* szMFDFileName, char* szTipo, char* szIni, char* szFinal, char* szData);

O nome do arquivo texto que será criado deve ser gerado automaticamente pela DLL seguindo os padrões definidos por este ato.

char * szMFDFileName

Nome do arquivo binário da MFD.

char * szTipo

- “0” – por faixa de Data

- “1” – por faixa de COO

- “2” – total

char * szIni

Valor inicial da faixa de leitura desejada.

char * szFinal

Valor final da faixa de leitura desejada.

char* szData

Data de referência para geração de espelhos por COO no formato DDMMAAAA (preenchimento opcional). Esta referência por data é usada apenas no caso de existir mais de uma faixa de COO correspondente a solicitação no arquivo MFD selecionado

retorno: conforme lista abaixo.

int GeraEspelhoLMF (char* szMFFileName, char* szTipo, char* szRange, char* szIni, char* szFinal);

O nome do arquivo texto que será criado deve ser gerado automaticamente pela DLL seguindo os padrões definidos por este ato.

char * szMFFileName

Nome do arquivo binário da MF.

char * szTipo

- “0” – completa

- “1” – simplificada

char * szRange

- “0” – por faixa de Data

- “1” – por faixa de CRZ

char * szIni

Valor inicial da faixa de leitura desejada.

char * szFinal

Valor final da faixa de leitura desejada.

retorno: conforme lista abaixo.

int ImprimeFitaDetalhe (char* szCmd, char* p1, char* p2, char* p3);

char * szCmd, char * p1, char * p2, char * p3

Identificam os parâmetros para impressão da fita-detalhe:

szCmd = “0” – Impressão de toda a fita-detalhe

p1 – sem função

p2 – sem função

p3 – sem função

szCmd = “1” – Impressão da fita-detalhe por intervalo de COO’s

p1 – COO Inicial, por exemplo “000100”

p2 – COO Final, por exemplo “000200”

p3 – Data de referência no formato DDMMAAAA (opcional)

szCmd = “2” – Impressão da fita-detalhe por intervalo de datas

p1 – Data Inicial no formato DDMMAAAA, por exemplo “01112004”

p2 – Data Final no formato DDMMAAAA, por exemplo “01122004”

p3 – sem função

retorno: conforme lista abaixo.

int LeSoftwareBasico ( void );

O nome do arquivo binário que será criado deve ser gerado automaticamente pela DLL seguindo os padrões definidos por este ato.

retorno: conforme lista abaixo.

int LeBinarioMF ( void );

O nome do arquivo binário que será criado deve ser gerado automaticamente pela DLL seguindo os padrões definidos por este ato.

retorno: conforme lista abaixo.

int ImprimeLeituraX (void);

retorno: conforme lista abaixo.

int ImprimeLeituraMemoriaFiscal (char* szCmd, char* p1, char* p2);

char * szCmd, char * p1, char * p2

Identificam os parâmetros para impressão da Leitura da Memória Fiscal:

szCmd = “D” – Impressão da Leitura da MF completa por intervalo de datas

p1 – Data Inicial no formato DDMMAAAA, por exemplo “01112004”

p2 – Data Final no formato DDMMAAAA, por exemplo “01122004”

szCmd = “d” – Impressão da Leitura da MF simplificada por intervalo de datas

p1 – Data Inicial no formato DDMMAAAA, por exemplo “01112004”

p2 – Data Final no formato DDMMAAAA, por exemplo “01122004”

szCmd = “C” – Impressão da Leitura da MF completa por intervalo de COO’s

p1 – CRZ Inicial, por exemplo “000100”

p2 – CRZ Final, por exemplo “000200”

szCmd = “c” – Impressão da Leitura da MF simplificada por intervalo de COO’s

p1 – CRZ Inicial, por exemplo “000100”

p2 – CRZ Final, por exemplo “000200”

retorno: conforme lista abaixo.

int LeituraRZ( char* szModelo );

Realiza leitura do código de barras de uma Redução Z

char* szModelo – Modelo de impressora selecionado

retorno: conforme lista abaixo.

Descrição da interface: Esta função permite que o fabricante crie uma interface para leitura do código de barras. A interface deve seguir as recomendações abaixo, com o objetivo de padronizar o visual e o funcionamento do aplicativo.

A janela principal, exibida imediatamente após a chamada desta função pelo eECFc, deve ser a seguinte:

O botão Iniciar Leitura quando acionado começa o processo de leitura, que se encerra apenas quando todo o código é lido, ou quando o botão Cancelar Leitura for acionado. Quando a leitura for concluída com sucesso os arquivos binário e texto do Ato/COTEPE 17/04 deverão ser salvos automaticamente com os nomes gerados pela DLL seguindo os padrões definidos por este ato. Ao Termino de uma leitura o botão iniciar leitura deve ficar acionado permitindo o inicio da leitura de outro BITMAP.

O botão Cancelar Leitura inicialmente deve ficar desabilitado, não permitindo clique. Este botão será ativado apenas quando o botão Iniciar Leitura for acionado, e deve ser novamente desativado quando a leitura for concluída, ou quando ele próprio for acionado.

O botão Configurar Scanner, quando acionado, deve exibir a tela de Configuração de Scanner, como na figura abaixo.

O botão Sair encerra a execução da leitura do código de barras e fecha a janela de leitura.

A janela Status da Leitura, ao centro, deve exibir as mensagens auxiliando a leitura do scanner.

## Lista de Retornos das Funções da DLL

0 – Retorno Ok

1 – Erro na abertura da porta serial

2 – Erro de timeout na comunicação serial

3 – Erro comando não executado

4 – Erro modelo desconhecido

5 – Erro na abertura do arquivo

6 – Erro arquivo inválido

7 - Função não implementada

8 - Função não disponível neste modelo

6 – NOME E LOCAL DE GRAVAÇÃO DOS ARQUIVOS GERADOS

Devem ser gerados única e exclusivamente os arquivos especificados nos itens 5.1.1 a 5.1.7 deste ato, conforme o comando executado, que devem ser gravados somente no local estabelecido.

Os arquivos temporários utilizados durante os processos de geração deverão ser gravados na pasta “Arquivos de Trabalho” existente no diretório do respectivo fabricante do ECF.

7 - ASSINATURA DIGITAL DO ARQUIVO GERADO

Os arquivos binários gerados conforme disposto nos itens 5.1.1 e 5.1.3.1 e os arquivos texto gerados conforme disposto nos itens 5.1.2, 5.1.3.2, 5.1.4 e 5.1.5, devem ser assinados digitalmente inserindo ao final do arquivo uma linha com o registro tipo EAD abaixo especificado:

REGISTRO TIPO EAD - ASSINATURA DIGITAL

| Nº | Denominação do Campo | Conteúdo | Tamanho | Posição |  | Formato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Tipo do registro | "EAD" | 03 | 01 | 03 | X |
| 02 | Assinatura Digital | Assinatura do Hash | 256 | 04 | 259 | X |

Observações: Campo 02: A assinatura digital deve ser gerada mediante os seguintes procedimentos:

7.1 - aplicar a função unidirecional MD5 uma única vez em todo o arquivo, com exceção do registro EAD. O resultado será um código de 128 bits, ou 16 caracteres ASCII, correspondendo a um número hexadecimal de 32 dígitos. Deverá ser utilizado nos cálculos o número hexadecimal, considerando-o como um único bloco;

7.2 - criar uma chave privada de 1024 bits, equivalente a um número hexadecimal de 256 dígitos, de conhecimento exclusivo do fabricante do ECF;

7.3 - criptografar o código hexadecimal gerado conforme disposto no item 7.1, utilizando a chave a que se refere o item 7.2, pelo algoritmo RSA de chave pública;

7.4 - como resultado do procedimento descrito no item 7.3 será obtido um número hexadecimal com até 256 dígitos que deverá ser informado no campo 02 do Registro tipo EAD.